Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

ROKIŠKIO RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ŽVYRO DANGA DULKĖTUMO MAŽINIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Darbų tikslas – atlikti Rokiškio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga dulkėtumo mažinimo darbus, laistant kalcio chlorido (CaCl2) tirpalą.

2. Darbų vieta – Rokiškio rajono seniūnijų vietinės reikšmės keliai (gatvės) su žvyro danga.

3. Naudojamos medžiagos:

3.1. Dulkėjimui mažinti naudojamas kalcio chlorido (CaCl2) tirpalas. Tirpalo ruošimui naudojamose granulėse kalcio chlorido (CaCl2) turi būti ne mažiau kaip 77 %.

3.2. Kelių ir gatvių laistymui paruošiamas tirpalas, kurio koncentracija yra 20-41 %.

3.3. Išlaistomo tirpalo kiekis ant 1 m2 žvyro dangos apskaičiuojamas vadovaujantis Kelių su žvyro danga dulkėjimo mažinimo metodikos patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-303, 61 punktu. Išlaistomo tirpalo kiekis žodžiu ar raštu suderinamas su Užsakovu.

3.4. Naudojamos medžiagos turi būti nekenksmingos aplinkai. Panaudojus netinkamas medžiagas, dėl padarytos žalos gamtai ar tretiesiems asmenims atsako Rangovas.

4. Darbų atlikimas:

4.1. Užsakymus darbų atlikimui pateikia Užsakovas, nurodamas kelio ar gatvės pavadinimą, ilgį ir apdorojamą kelio (gatvės) plotį.

4.2. Prieš darbų pradžią (tą pačią dieną) Rangovas paruošia kelio (gatvės) paviršių, autogreideriu išlygina duobes, suformuoja skersinį 2,5-4,0 % nuolydį.

4.3. Kalcio chlorido tirpalas išlaistomas per du kartus: pusė kiekio išpilama važiuojant pirmyn, o tirpalui susigėrus, kita pusė išlaistoma važiuojant atgal. Išpilant tirpalą mašinos greitis turi būti ne didesnis nei 12 km/val.

4.4. Jei prieš darbų pradžią danga labai sausa, ji sudrėkinama išpilant 2-8 l/m2 vandens per 2-5 kartus. Dėl šių darbų būtinumo sprendžia Užsakovas.

4.5. Atlikus kalcio chlorido (CaCl2) tirpalo laistymo darbus, Rangovas dangos paviršių permaišom autogreideriu, išlaikant skersinį nuolydį.

4.6. Darbai atliekami tik tinkamomis oro sąlygomis.

5. Rangovas prieš pradėdamas darbus privalo Užsakovui pateikti naudojamų medžiagų sertifikatus ir atitikties deklaracijas, informuoti Užsakovą ir techninį prižiūrėtoją.

6. Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo pateikti laistomo tirpalo mėginį ir savo lėšomis ištirti jo cheminę sudėtį.

7. Darbų užsakymai teikiami Rangovui nurodytu el. paštu. Darbai atliekami per                  7 (septynias) kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo. Į terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, kuomet yra netinkamos sąlygos darbams atlikti.

8. Faktinė darbų apimtis priklausys nuo tiekėjo pasiūlytos kainos ir perkančiosios organizacijos finansinių galimybių.

_____________________