GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS AUTOMOBILIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas:

# LSMUL Kauno klinikos perka 1 (vieną) greitosios medicinos pagalbos automobilį M1 kategorijos. Šio pirkimo techninė specifikacija:

- Bendrosios sąlygos:

  - Lentelėje perkamo objekto reikalavimai. Siūlomas GMP automobilis (toliau – Prekė) turi atitikti arba viršyti reikalavimus. Prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

  - Tiekėjas ne vėliau kaip per 9 (devynis) mėnesius nuo užsakymo išsiuntimo elektroniniu paštu,  Prekę turi pristatyti adresu Eivenių g. 2 Kaunas. Kartu su Preke turi pateikti visus reikiamus dokumentus: priėmimo-perdavimo aktą, prekės gamintojo dokumentai, prekės garantinį laikotarpį pagrindžiantys dokumentai - gamintojo garantija, prekės registracijos liudijimas, civilinės atsakomybės draudimo dokumentai, techninės apžiūros dokumentai, techninės priežiūros grafikas. Tiekėjas įsipareigoja įregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą garantinio termino metu Tiekėjo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse.

  - Į Prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo ir kitos su Prekės tiekimu susijusios išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, ir kt.

  - Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle; 2 vnt (≥2 l) gesintuvais: medicinos ir vairuotojo skyriuje; plaktukas avariniam langų išdaužimui; peilis diržų perpjovimui; avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa ir guminiais automobilio salono kilimėliais.

  - Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas;

  - Automobilio komplektacijoje turi būti normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, klijai);

  - Padangos (vasarinės ir žieminės) privalo atitikti aukščiausios klasės (A klasė) padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių (A arba B klasė) padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). Atitiktis reikalavimui bus tikrinama vykdant sutartį.

  - Tiekėjas pasirašydamas pasiūlymą garantuoja, kad į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą (GPS sistemą) prie automobilio borto kompiuterio, ji nepanaikins ir neapribos automobilio garantijos;

  - Visa automobilyje komplektuojama įranga turi būti originali, automobilio gamintojo standartinėse komplektacijose ar papildomuose komplektacijos pasirinkimuose naudojama įranga. Tiekėjui draudžiama montuoti alternatyvią, ne gamintojo numatytą įrangą tam, kad formaliai atitiktų šios techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečias siūlomos prekės specifikacijas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima –nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą. Tiekėjas gali siūlyti geresnes technines specifikacijas. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas/komplektacijos versijas, kurių specifikacija skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija/komplektacijos versija yra siūloma. Gali būti siūloma kitų, nepaminėtų arba geresnių parametrų automobilių įrangos komponentai, įeinantys į siūlomą automobilio komplektaciją.

  - Tiekėjui įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos ir (arba) katalogų ir (arba)  bukletų kopijos ir (arba)  internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius ir (arba) atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinančia (-čias) momentine (es) ekrano kopija (-os) (printscreen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (printscreen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.), lietuvių arba anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės specifikacijas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus lygiaverčius atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Pirkėjas galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

- Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Prekės techninės sąlygos: | Siūloma techninė specifikacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendra informacija: |  |
|  | Bazinio Automobilio markė ir modelis. | (pildo tiekėjas) |
| 1. | Greitosios medicinos pagalbos automobilio gamintojas. | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagaminimo metai ne vėlesni nei 2025 m. | (pildo tiekėjas) |
| 3. | Garantinis laikotarpis automobiliui ir įrangai: ≥ 5 metai, arba ≥ 200000 km, priklausomai nuo to kas greičiau sueis. | (pildo tiekėjas) |
| 4. | ≥ 10 metų garantija nuo kiauryminės korizijos. | (pildo tiekėjas) |
| 5. | Automobilio kėbulo spalva – geltona. Apipavidalinimas pagal GMP reikalavimus. Visam apipavidalinimui suteikiama ≥ 4 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo. | (pildo tiekėjas) |
| 6. | Žymėjimas: automobilis turi būti pažymėtas pagal LST 1299 standarto reikalavimą. Visam apipavidalinimui turi būti suteikiama ≥ 2 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo. | (pildo tiekėjas) |
| 7. | Durų padėtis ir atidarymo tipas: slankiojančios durys kairėje (be lango) ir dešinėje (su langu) automobilio pusėje. Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ≥ 250 laipsniu kampu su langais. | (pildo tiekėjas) |
| 8. | Komfortinė vairuotojo sėdynė: reguliuojama juosmens atrama, aukščio reguliavimas: | (pildo tiekėjas) |
| 9. | Komfortinė vienvietė priekinio keleivio sėdynė. | (pildo tiekėjas) |
| 10. | Pakaba: linginė arba lygiavertė, galinės ašies pakaba. | (pildo tiekėjas) |
| 11. | Neštuvai: automobilyje turi būti du vnt. neštuvų „Stryker“ tipo, arba lygiaverčiai kokybės atžvilgiu. | (pildo tiekėjas) |
| 12. | Privaloma klimato kontrolė automobilio salone, o paciento skyriuje kondicionierius arba lygiavertis. | (pildo tiekėjas) |
| 13. | Bendra automobilio masė: nuo 2800 kg iki 3500 kg. | (pildo tiekėjas) |
| 14. | Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys: |  |
| 14.1 | Automobilio ilgis : 6000 mm ± 250 mm; | (pildo tiekėjas) |
| 14.2. | Automobilio ratų bazė: 3650 mm ± 150 mm; | (pildo tiekėjas) |
| 14.3. | Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ≤ 2100 mm; | (pildo tiekėjas) |
| 14.4. | Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis su švyturėliais: ≤ 2800 mm; | (pildo tiekėjas) |
| 15. | Paciento skyriaus vidiniai matmenys: |  |
| 15.1. | Paciento skyriaus ilgis: nuo 3000 mm iki 3300 mm; |  |
| 15.2. | Paciento skyriaus plotis: nuo 1600 mm iki 1900 mm; | (pildo tiekėjas) |
| 15.3. | Paciento skyriaus aukštis per visą grindų ilgį: 1850 mm± 100mm; | (pildo tiekėjas) |
| 15.4. | Galinių durų angos plotis atidarius duris: 1600 mm ± 150 mm; | (pildo tiekėjas) |
| 15.5. | Galinių durų angos aukštis atidarius duris: 1800 mm ± 300 mm; | (pildo tiekėjas) |
| 15.6 | Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris: 1300 mm ± 100 mm; | (pildo tiekėjas) |
| 15.7. | Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris: 1800 mm ± 200 mm; | (pildo tiekėjas) |
| 16. | Variklis ir eksploatacinės savybės: |  |
| 16.1 | Varilis: dyzelinis variklis; | (pildo tiekėjas) |
| 16.2 | Gamyklinė galia – ≥ 130 kW; | (pildo tiekėjas) |
| 16.3. | Degalų bako talpa ≥ 70 litrų; | (pildo tiekėjas) |
| 16.4. | Turi atitikti ES toksiškumo standartus, ≥ EURO 6; | (pildo tiekėjas) |
| 17. | Transmisija ir pakaba: | (pildo tiekėjas) |
| 17.1 | Pavarų transmisija: automatinė. | (pildo tiekėjas) |
| 17.2. | Ratų diametras: ≥ R16. | (pildo tiekėjas) |
| 17.3. | Padangos: kartu su automobiliu turi būti pristatyti originalūs gamintojo ratlankiai (1 komplektas) su gamintojo rekomenduojamų matmenų po 1 (vieną) vasarinių (PREMIUM klasės) ir žieminių (PREMIUM klasės) padangų komplektais. Priklausomai nuo automobilio pristatymo sezono, turi būti sumontuotas atitinkamas padangų komplektas. Kitas padangų komplektas pristatomas kaip atskiras rinkinys. | (pildo tiekėjas) |
| 17.4. | Ratų formulė: 4x4 (visi varantys ratai). | (pildo tiekėjas) |
| 17.5. | Komfortinė galinė pilnai orinė pakaba: aukščiausia pozicija ≥ (+50) mm, žemiausia ≥(-50) mm nuo važiavimo padėties. | (pildo tiekėjas) |
| 18. | Odinis šildomas vairas. | (pildo tiekėjas) |
| 19. | Saugumas: |  |
| 19.1. | Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu – privaloma. | (pildo tiekėjas) |
| 19.2. | Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema – privaloma. | (pildo tiekėjas) |
| 19.3. | Diskiniai priekiniai ir galiniai ratų stabdžiai. | (pildo tiekėjas) |
| 19.4. | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės. | (pildo tiekėjas) |
| 19.5. | Galvos ir šoninės oro pagalvės priekyje. | (pildo tiekėjas) |
| 19.6. | FULL LED arba lygiaverčiai priekiniai žibintai: artimos, tolimos, dienos šviesos. | (pildo tiekėjas) |
| 19.7. | Priekiniai rūko žibintai, gali būti integruoti priekiniuose žibintuose. | (pildo tiekėjas) |
| 19.8. | Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė. | (pildo tiekėjas) |
| 19.9. | Gamyklinė priekinio ir galinio parkavimo atstumų sistema. Gale vaizdo kamera – privaloma. | (pildo tiekėjas) |
| 19.10. | Greičio palaikymo sistema (autopilotas) | (pildo tiekėjas) |
| 19.11. | Pagalbinė sistema (-os) kurios pagalva vairavimas būtų saugesnis ir mažiau varginantis, ypač ilgose kelionėse ar eismo spūstyse. | (pildo tiekėjas) |
| 19.12 | Automobilio kėbulas turi būti padengtas antikorozine danga arba lygiaverte medžiaga nuo rūdijimo proceso sustabdymo. | (pildo tiekėjas) |
| 19.13 | Turi būti pagalbinė pakopa prie šoninių durų, skirta pacientams įlipti į transporto priemonę. Pakopa: savaime išvažiuojanti, arba stacionari – pasirinktinai. | (pildo tiekėjas) |
| 20 | Oro kondicionierius vairuotojo skyriuje. |  |
| 21. | Įranga: | (pildo tiekėjas) |
| 21.1. | Pagrindinė pilno iškrovimo ≥12V (AGM) baterija ≥ 90 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos. | (pildo tiekėjas) |
| 21.2. | Papildoma gamyklinė (bazinio automobilio) pilno iškrovimo ≥12V (AGM) baterija ≥90 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos, akumuliatoriaus. | (pildo tiekėjas) |
| 21.3. | ≥250 A galios generatorius. | (pildo tiekėjas) |
| 21.4. | Gamyklinis visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu. | (pildo tiekėjas) |
| 21.5. | Audio įranga su ≥8“ spalvotu monitoriumi, USB jungtis, Bluetooth, keturi garsiakalbiai automobilio salono priekyje. | (pildo tiekėjas) |
| 21.6. | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. | (pildo tiekėjas) |
| 21.7. | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. | (pildo tiekėjas) |
| 21.8. | Apšvietimo lemputė vairuotojui. | (pildo tiekėjas) |
| 21.9. | Apšvietimo lemputė su ≥300 mm lanksčia jungtimi, montuojama mediko/paramediko vietoje šalia vairuotojo. | (pildo tiekėjas) |
| 21.10. | Dienos šviesos. | (pildo tiekėjas) |
| 21.11. | Purvasaugiai priekyje ir gale. | (pildo tiekėjas) |
| 21.12. | Autonominis, dyzelinis variklio aušinimo skysčio šildytuvas, šildymo galia 5.0 kW ± 0,5kW. | (pildo tiekėjas) |
| 21.13. | Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo. | (pildo tiekėjas) |
| 21.14. | Autonominis, dyzelinis šildytuvas išpučiantis karštą orą į vairuotojo ir paciento skyrių, šildymo galia 4.0 kW ± 1kW. | (pildo tiekėjas) |
| 21.15. | Metalinė, apsaugota nuo korozijos variklio karterio apsauga. | (pildo tiekėjas) |
| 21.16. | Borto kompiuteris, indikuojantis momentines, vidutines kuro sanaudas, išorės temperatūrą. Variklio alyvos temperatūros indikacija. | (pildo tiekėjas) |
| 21.17. | Šildomas priekinis stiklas – privaloma. | (pildo tiekėjas) |
| 21.18. | CAN yrangos prijungimo galimybė. | (pildo tiekėjas) |
| 21.19. | Vairuotojo kabinoje pritvirtintas laikiklis mobiliojo ryšio priemonei. | (pildo tiekėjas) |
| 22. | Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas: | (pildo tiekėjas) |
| 22.1. | Elektrinis 220V įtampos šildytuvas, skirtas transporto priemonėms. Galia 2.6 kW ± 0,6kW. | (pildo tiekėjas) |
| 22.2. | Oro kondicionierius valdymo skydeliu su monitoriumi. Galia 8,5 kW .± 0,6 kW. | (pildo tiekėjas) |
| 22.3. | Ištraukiamoji ventiliacija 700 m3/h ± 0,8 m3/h. | (pildo tiekėjas) |
| 22.4. | Medicininio skyriaus šildytuvas, imantis šilumą nuo variklio aušinimo skysčio. Galia 5 kW ± 1,5kW. | (pildo tiekėjas) |
| 23. | Elektrinė instaliacija: | (pildo tiekėjas) |
| 23.1. | 12V instaliacija medicininėms reikmėms. ≥4 vnt. ≥IP34 12V lizdai. | (pildo tiekėjas) |
| 23.2. | 220V instaliacija. Automatinis kabelio būgno ilgintuvas 20 m ± 1 m, su apsaugos nuo perkrovos jungikliu. | (pildo tiekėjas) |
| 23.3. | Kombinuotas sinusinės srovės 12/220V įtampos keitiklis ir akumuliatorių kroviklis (-iai): - nominali keitiklio galia ≥1000W; - keitiklio įtampos svyravimas ≤2%, dažnio svyravimas ≤0,1 %; - akumuliatorių kroviklio srovė ≥50A; - apsaugos: trumpo jungimo, perkrovos, per aukštos ar per žemos akumuliatoriaus įtampos; - akumuliatoriaus temperatūrinis daviklis; - darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip -350C ÷ +400C Keitiklis ir krovikliai sumontuoti viename įrenginyje. Pateikti keitiklio gamintojo paruoštą aprašymą, techninę specifikaciją. | (pildo tiekėjas) |
| 23.4. | Skaitmeninė, programuojama, Can-Bus, arba lygiaverčiu pagrindu veikianti papildomos elektros įrangos valdymo sistema susidedanti iš: - programuojamo valdymo bloko; - valdymo pulto vairuotojo skyriuje; - valdymo pulto paciento skyriuje. Pateikti valdymo sistemos aprašymą su iliustracijomis arba naudojimo instrukciją. | (pildo tiekėjas) |
| 23.5. | Valdymo pultas paciento skyriuje – jutiklinis ekranas (touchscreen), valdantis šias funkcijas: - paciento skyriaus apšvietimo valdymas (bendro apšvietimo valdymas, taškinio apšvietimo valdymas); - išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas; - ištraukiamosios ventiliacijos valdymas (ventiliatoriaus įjungimas/išjungimas, sūkių valdymas); - paciento skyriaus automatinės oro kondicionavimo sistemos valdymas (įjungimas/ išjungimas, temperatūros nustatymas, rankinis ventiliatoriaus sūkių nustatymas) Papildoma informacija, pateikiama valdymo pulto ekrane: - abiejų baterijų įtampų indikacija; - lauko ir vidaus temperatūra; - atidarytų durų indikacija; - įjungtų funkcijų indikacija; Pateikti valdymo sistemos aprašymą su iliustracijomis arba naudojimo instrukciją su automobiliu. | (pildo tiekėjas) |
| 23.6. | Valdymo pultas vairuotojo skyriuje – jutiklinis ekranas (touchscreen), valdantis šias funkcijas: - švyturėlių ir garsinės signalizacijos valdymas (2.6.1 punktas); - paciento skyriaus apšvietimo valdymas (bendro apšvietimo valdymas, taškinio apšvietimo valdymas); - išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas; - ištraukiamosios ventiliacijos valdymas (ventiliatoriaus įjungimas/išjungimas, sūkių valdymas); - paciento skyriaus automatinės oro kondicionavimo sistemos valdymas (įjungimas/ išjungimas, temperatūros nustatymas, rankinis ventiliatoriaus sūkių nustatymas); Papildoma informacija, pateikiama valdymo pulto ekrane: - abiejų baterijų įtampų indikacija; - lauko ir vidaus temperatūra; - atidarytų durų indikacija; Pateikti valdymo sistemos aprašymą su iliustracijomis arba naudojimo instrukciją su automobiliu. | (pildo tiekėjas) |
| 23.7. | Švyturėlių ir garsinės signalizacijos valdymo funkcijos: - švyturėlių (be garsinės sirenos) įjungimas vienu paspaudimu; - švyturėlių ir garso signalizacijos įjungimas vienu paspaudimu; - sirenos tono keitimas (rankinis ir automatinis); - papildomų švyturėlių (ant automobilio grotelių, veidrodėlių ir kt.) įjungimas/išjungimas; - naktinio švyturėlių režimo įjungimas/išjungimas. Pateikti valdymo sistemos aprašymą su iliustracijomis arba naudojimo instrukciją. | (pildo tiekėjas) |
| 24. | Šviesos – garso signalizacija ir apipavidalinimas | (pildo tiekėjas) |
| 24.1. | LED lauko perimetro šviestuvai apšviečiantys lauko zoną kairėje ,dešinėje pusėje ir gale. Kiekvieno šviestuvo parametrai: Šviesos srautas: ≥1500 lm. Galia: 13W ±0,6W prie 12V. Darbinė temperatūra nuo -400C iki + 600C. Išsikišimas nuo automobilio sienos: 42 mm. ±8 mm. Aptaki forma – nėra atsikišusių kampų, suapvalinti galai. Sumontuoti mėlyni žibintai turi būti sertifikuoti pagal ECER10. Atsparumas aplinkai IPX7. Aliuminio liejinio korpusas. Pateikti automobilio su sumontuotais švyturėliais nuotrauką bei švyturėlio brėžinį ar iliustraciją, kuriame tiksliai atvaizduotas visų žibintų išdėstymas. | (pildo tiekėjas) |
| 24.2. | GMP automobilio stogo priekinėje dalyje integruoti švyturėliai uždegti skaidriu gaubtu. | (pildo tiekėjas) |
| 24.3. | GMP automobilio stogo galinėje dalyje integruoti švyturėliai uždegti skaidriu gaubtu. | (pildo tiekėjas) |
| 24.4. | Du mėlyni mirksintys LED arba lygiaverčiai švyturėliai priekinėse grotelėse. | (pildo tiekėjas) |
| 24.5. | Du mėlyni mirksintys LED arba lygiaverčiai švyturėliai automobilio stogo šonuose. | (pildo tiekėjas) |
| 24.6. | Automobilyje turi būti įrengti ≥ 2 mėlyni mirksintys LED arba lygiaverčiai švyturėliai priekiniame bamperyje šonuose - po vieną kiekvienoje pusėje. | (pildo tiekėjas) |
| 24.7. | Du mėlyni mirksintys LED arba lygiaverčiai švyturėliai ant išorinių galinio vaizdo veidrodėlių korpusų. | (pildo tiekėjas) |
| 24.8. | ≥ 2 avarinio mirksėjimo lemputės galinėse duryse, įsijungiančios atidarius galines duris. | (pildo tiekėjas) |
| 24.9. | ≥ 100W integruotas garsiakalbis automobilio priekyje. Garsiakalbis privalo būti apsaugoti nuo vandens srauto, purvo ar sniego patekimo į jo vidų. Turi būti įrengtas sirenos valdymo pultas su mikrofonu, sujungtas su sirenos stiprintuvu. Stiprintuvas ≥ 100W. Valdymo pultas su stiprintuvu sujungtas spiraliniu kabeliu, ≥ 4 sirenos tonai (Wail, Yelp, Phaser, Hi/Lo, arba lygiaverčiai). Atitikimas ECE R10 normai. | (pildo tiekėjas) |
| 24.10. | Langai medicininiame skyriuje užtamsinti ≥ 50 % šviesos laidumo, bei 2/3 aukščio padengti neskaidria plėvele. | (pildo tiekėjas) |
| 24.11. | Du LED, arba lygiaverčiai darbo zonos (perimetro) šviestuvai automobilio šonuose: vienas kairėje, vienas dešinėje pusėje ant sienos ar stogo Šviesos srautas: ≥ 1300 lm. | (pildo tiekėjas) |
| 24.12. | Įjungus atbulinę eigos pavarą įsijungia galinis LED apšvietimas. | (pildo tiekėjas) |
| 24.13. | Automobilinių vaizdo įrašo įranga: |  |
| 24.13.1 | Turi būti automobilyje vaizdo įrašymo sistema: - filmuoja vaizdą automobilio judėjimo kryptimi (eismas). - Fimuoja vaizdą automobilio gale (eismas). Filmuoja vairuotojo ir paciento skyrių (su garso įrašymu). | (pildo tiekėjas) |
| 24.13.2 | Įrašymo greitis ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę. | (pildo tiekėjas) |
| 24.13.3 | Išorės vaizdo įrašymo raiška ne mažesnė kaip FullHD. | (pildo tiekėjas) |
| 24.13.4 | Išorės objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 125 laipsnių. | (pildo tiekėjas) |
| 24.13.5 | Salono objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 125 laipsnių. | (pildo tiekėjas) |
| 24.13.6 | Suspaudimas (kompresija) ne mažiau kaip H.264. | (pildo tiekėjas) |
| 24.13.7 | Turi būti datos ir laiko fiksavimas į kiekvieno vaizdo įrašo kadrą. | (pildo tiekėjas) |
| 24.13.8 | Turi būti mikrofonas garsui įrašyti (integruotas). | (pildo tiekėjas) |
| 24.13.9 | Turi būti GPS imtuvas. | (pildo tiekėjas) |
| 24.13.10 | Turi būti integruotas judesio detektorius, G-sensorius. | (pildo tiekėjas) |
| 24.13.11 | Turi būti galimybė išvesti vaizdą per bevielį Wi-Fi apsaugotą tinklą. | (pildo tiekėjas) |
| 24.13.12 | Minimali leidžiama oro temperatūra automobilio salone ne mažiau -20°. | (pildo tiekėjas) |
| 24.13.13 | Maksimali leidžiama oro temperatūra automobilio salone ne mažiau +60°. |  |
| 24.13.14 | Turi turėti vidinę bateriją . | (pildo tiekėjas) |
| 24.13.15 | Vidinės atminties apimtis ne mažesnė kaip 16 GB su išplėtimu į SD kortelę, kurios talpa ne mažesnė kaip 512 GB. | (pildo tiekėjas) |
| 24.13.16 | Turi būti stacionarus tvirtinimas automobilyje. | (pildo tiekėjas) |
| 24.13.17 | Pradėjus naudoti automobilį sistema turi pradėti vaizdo ir garso įrašymą. Baigus naudoti automobilį, sistema turi išsijungti. | (pildo tiekėjas) |
| 25. | Medicininio skyriaus įrengimas: |  |
| 25.1. | Automatinis dviejų akumuliatorių pakrovėjas nuo 220V, ± 5V tinkantis AGM, GEL tipo baterijoms, 25A. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo. | (pildo tiekėjas) |
| 25.2. | Į medicininio skyriaus lubas integruoti LED šviestuvai: - Du taškiniai LED arba lygiaverčiai žibintai virš neštuvų galvūgalio, kiekvienas 200 Lm ± 30 Lm. - Integruotas LED arba lygiavertis apšvietimas į kairėje ir dešinėje sienoje prie lubų esančias spinteles. | (pildo tiekėjas) |
| 25.3. | Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Pritaikytos tvirtinti neštuvams ar neštuvų pagrindui. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. | (pildo tiekėjas) |
| 25.4. | Šoninės sienos padengtos elementais iš ABS arba lygevertės medžiagos, kuri yra lengvai valoma ir atspari dezinfekcijai. | (pildo tiekėjas) |
| 25.5. | Vairuotojo skyrius nuo medicininio skyriaus atskirtas pertvara, turinčią praėjimą su slankiojančiomis durimis, kuriose yra atidaromas langas. | (pildo tiekėjas) |
| 25.6. | Įrangos skyrius už kairės pusės durų nuo paciento skyriaus: - ≥ 2 deguonies balionams po 10 litrų (200bar.) su fiksavimo mechanizmais. Prie kiekvieno 10 litrų baliono žarnos įrengtas atidarymo ir uždarymo ventilis. - Spinalinės lentos ir kaušinių neštuvų vieta. 4 lentynos, iš kurių trys yra reguliuojamo aukščio. Įrengti fiksavimo bėgeliai ir greito išėmimo diržai. | (pildo tiekėjas) |
| 25.6. | Priekyje neštuvų 2 vnt. M1 klasės sėdynė su šiomis funkcijomis: - integruoti tritaškiai saugos diržai; - reguliuojamo kampo nugaros atrama; - pasisukanti 360 o kampu (galimybė važiuoti atbulomis ir ziurinį į priekį); - turinti reguliuojamus porankius; - apsiūta aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga atsparia trinčiai, cheminėms medžiagoms. | (pildo tiekėjas) |
| 25.7. | Lašinės sistemos laikikliai lubose. Trijų kabliukų | (pildo tiekėjas) |
| 25.8. | Deguonies instaliacija: centrinė dviejų dešimties litrų talpos balionų instaliacija su dviem greito prijungimo deguonies rozetėmis. | (pildo tiekėjas) |
| 25.9. | Medicininio deguonies srauto matuoklis su greitąja jungtimi, reguliatoriumi ir išėjimų deguonies kaukei pajungti ) – 2 vnt., deguonies balionų slėgio reduktorius 2 vnt., Deguonies drėkintuvai 2 vnt. | (pildo tiekėjas) |
| 25.10. | Pakoja gale, viso pločio , integruota į galinį bamperį. Bamperio apsauga nuo pažeidimų įdedant neštuvus. | (pildo tiekėjas) |
| 26. | Garantija medicininiam skyriui ir medicininei įrangai: | (pildo tiekėjas) |
| 27. | ≥24 mėn. medicininio skyriaus įrangai. | (pildo tiekėjas) |

Mechaniniai neštuvai :

| Eil. nr. | Prekės pavadinimas | Siūloma techninė specifikacija |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | Mechaniniai neštuvai | Prekės pavadinimas/kodas |  |
| 29. | Kiekis ir matas: 2 vnt. | (pildo tiekėjas) |  |
| 30. | Neštuvų techniniai-funkciniai parametrai: |  |
| 30.1. | pritaikyti reanimavimui, turintis tvirtą pagrindą/plokštę per visą neštuvų ilgį, įrengtą po čiužiniu | (pildo tiekėjas) |
| 30.2. | Pneumatinis nugaros atramos kampo reguliavimas ne mažiau, kaip 750 | (pildo tiekėjas) |
| 30.3. | kojų pakėlimas, kampo reguliavimas ne mažiau, kaip 170 | (pildo tiekėjas) |
| 30.3. | kojų sulenkimas, kampo reguliavimas ne mažiau, kaip 300 | (pildo tiekėjas) |
| 30.4. | su komplektu saugos diržų apsaugoti pacientui transportavimo metu | (pildo tiekėjas) |
| 30.5. | neštuvai turi žymėjimus – grafinius/spalvinius elementus neštuvų naudojimo palengvinimui | (pildo tiekėjas) |
| 30.6. | su neamortizuojančiu čiužiniu iš sintetinės medžiagos, nesugeriančiu kraujo, purvo, pritaikytu dezinfekcijai, leidžiantis nustatyti visas transportavimo pozicijas | (pildo tiekėjas) |
| 30.7. | patogiai sudedami porankiai | (pildo tiekėjas) |
| 30.8. | teleskopinis ištraukiamas infuzinių skysčių laikiklis | (pildo tiekėjas) |
| 30.9. | keturios ištraukiamos (prailginamos) nešimo rankenos, ne mažiau kaip 20 cm ± 1 cm | (pildo tiekėjas) |
| 30.10 | Bendras neštuvų nuosavas svoris ne daugiau 56 kg (be diržų ir čiužinio) | (pildo tiekėjas) |
| 30.11. | leistina neštuvų apkrova ne mažiau 225 kg | (pildo tiekėjas) |
| 30.12. | Neštuvai ant transporterio užsideda apsukus 180 kampu | (pildo tiekėjas) |
| 31. | Pagrindinių neštuvų transporterio techniniai-funkciniai parametrai: |  |
| 31.1. | neštuvų pakrovimas/iškrovimas iš automobilio atliekamas vieno žmogaus | (pildo tiekėjas) |
| 31.2. | ratukų skersmuo ne mažiau 15 cm; plotis iki 5 cm | (pildo tiekėjas) |
| 31.3. | ne mažiau dveji ratukai su stabdžiais | (pildo tiekėjas) |
| 31.4. | su keturiais pasukamais ratukais (kampu 360 laipsnių), priekiniai ratukai fiksuojami fiksatoriais įmontuotais kojų šonuose | (pildo tiekėjas) |
| 31.5. | dviejų pakopų neštuvų važiuoklės fiksavimo sistema (apsauganti neštuvus nuo nekontroliuojamo važiuoklės susilankstymo) | (pildo tiekėjas) |
| 31.6. | neštuvų transporteris turi žymėjimus – grafinius/spalvinius elementus neštuvų naudojimo palengvinimui | (pildo tiekėjas) |
| 31.7. | greito ir saugaus neštuvų sukabinimo su neštuvų pagrindu sistema | (pildo tiekėjas) |
| 31.8. | transporteris nudažytas ryškia spalva matomumui tamsiu paros metu padidinti | (pildo tiekėjas) |
| 31.9. | septynios aukščio reguliavimo padėtys ne didesniame kaip 33-100 cm intervale | (pildo tiekėjas) |
| 31.10. | ilgis ne mažiau kaip 200 cm ± 5 cm | (pildo tiekėjas) |
| 31.11. | plotis ne mažiau kaip 56 cm | (pildo tiekėjas) |
| 31.12. | Neštuvai ir ratukų guoliai apsaugoti nuo plovimo aukšto slėgio vandens srove ir nereikalaujantys sutepimo. | (pildo tiekėjas) |
| 31.13. | leistina transporterio apkrova ne mažiau 225 kg | (pildo tiekėjas) |
| 31.14. | Nuimamų neštuvų svoris be ratukų ne daugiau 21 kg (be diržų ir čiužinio) | (pildo tiekėjas) |
| 31.15. | ne mažesnis kaip 75 cm pakrovimo į automobilį aukštis | (pildo tiekėjas) |
| 31.16. | Pateikiama CE Atitikties Deklaracijos neštuvams ir tvirtinimui | (pildo tiekėjas) |
| 31.17. | Suteikiama garantija ne mažiau du metai | (pildo tiekėjas) |
| 31.18. | nemokamas techninis aptarnavimas garantiniu laikotarpiu | (pildo tiekėjas) |
| 32. | Preliminali vizualizacija | (pildo tiekėjas) |  |

Papildomi reikalavimai:

Tiekėjas pildo stulpelį „Siūloma techninė specifikacija“:

a) pateikdamas aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų prekių specifikacijomis turi būti nurodytas prekių gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo ar tiekėjo virtualus katalogas internete), arba pateiktas oficialus galiojantis gamintojo prekių katalogas, kuriame būtų aprašytos konkursui siūlomos prekės;

b) nurodydamas tikslius ir konkrečius siūlomos prekės duomenis, nepalikdamas lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijos, pvz.: „lygiavertė“, (±), „atitinka“ ir pan.;

c) visų prekių kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius;

Papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus;

- Tiekėjas privalės Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą greitosios medicinos pagalbos automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti CA draudimu vienam mėnesiui.

- Užsakytas prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, Tiekėjas pristato savo transportu ir išlaidomis Pirkėjo nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.), adresu Eivenių g. 2. Kaunas.

____________________________________