PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m.                 d.

įsakymu Nr.

BRANDŽIŲ IR SENOLIŲ MEDŽIŲ BEI JŲ APLINKOS TYRIMŲ IR TVARKYMO REKOMENDACIJOS VILNIAUS MIESTE

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios brandžių ir senolių medžių bei jų aplinkos tyrimų ir tvarkymo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) taikomos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos želdinių priežiūros praktikoje. Dokumentas parengtas vadovaujantis Gamtos paveldo objektų tvarkymo rekomendacijomis, patvirtintomis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (toliau – VSTT) direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-5 „Dėl Gamtos paveldo objektų tvarkymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (galiojanti 2020-05-28 įsakymo Nr. V-58 redakcija) ir metodiniu leidiniu „Gamtos paveldo objektai. Tvarkymas“ (sudarytojai L. Braškytė ir V. Rukas, Vilnius: VSTT, 2020).

Medžio gyvavimas skirstomas į šias fazes: eksploracijos, degeneracijos, stagnacijos ir rezignacijos. Paminkliniai medžiai arba medžiai senoliai priskiriami stagnacinei ir rezignacinei fazėms. Stagnacinė fazė atitiktų gamtinę brandą pasiekusių medžių apibūdinimą, taikomą miškininkystėje Lietuvoje. Pažymėtina, kad skirtingų medžių rūšių branda yra skirtinga  pagal miškų grupes. Želdinių apsaugos ir naudojimo teisinio reguliavimo požiūriu artimiausia ne miškų ūkio paskirties žemėje esantiems želdynams ir želdiniams laikytina miško žemėje II miškų grupei priskirta rekreacinių miškų, kuriems priklauso miško parkai, miestų miškai, valstybinių parkų rekreacinių zonų miškai, rekreaciniai miško sklypai ir kiti poilsiui skirti miškai, grupė. Šioje miškų grupėje augantys medynai (medžiai) laikomi brandžiais, kai jie pasiekia gamtinę brandą (pušis, maumedis, uosis, klevas, bukas, guoba nuo 171 metų; eglė nuo 121 metų; ąžuolas nuo 201 metų; beržas, juodalksnis, liepa nuo 91 metų; drebulė nuo 81; baltalksnis, gluosnis, blindė nuo 51 metų amžiaus). Tačiau reikia pažymėti, kad urbanizuotose vietovėse augantys želdiniai dėl jiems nepalankios aplinkos taip apibrėžiamą gamtinę brandą pasiekia daug anksčiau. Neretai tiek stagnacinei, tiek rezignacinei fazei priskirtini daug jaunesni medžiai, kadangi tokią fazę jie pasiekė augdami itin nepalankiomis sąlygomis ir veikiami daugelio kenksmingų faktorių ir netinkamos priežiūros. Todėl aklai laikytis nurodytų metų nerekomenduojama – urbanizuotose vietovėse augantiems medžiams gamtinės brandos amžių galima laikyti su didoka (iki maždaug 30 proc.) metų paklaida. Be to, miškininkystėje taikoma gamtinės brandos apibrėžtis neapima visų medžių rūšių, augančių urbanizuotose teritorijose. Visiškai nekalbama apie garbaus amžiaus sulaukusius vaismedžius: kriaušes, obelis, trešnes, kurie gana dažnai auga urbanizuotose teritorijose. Kai kuriais atvejais tai gana ryškūs estetiniu požiūriu ir svarbūs biologinės įvairovės požiūriu egzemplioriai, kurie taip pat gali būti saugomi kaip gamtos paveldo objektai. Želdinių priežiūros specialistai, atsižvelgdami į medžių augimo sąlygas ir jų būklę,  gali patys nuspręsti, ar medis pasiekęs gamtinę brandą.

Lengviau yra nustatyti, ar medis priklauso senolių medžių kategorijai: paprastai tai didelės apimties medis apimtas puvinio, su išlūžusiomis stambiomis skeletinėmis šakomis, bedžiūstančia ar jau nudžiūvusia viršūne ar viršutine lajos dalimi. Taip jis tampa buveine daugeliui kitų rūšių, kurias jungia vienas faktorius – medis senolis. Dažniausiai toks medis senolis sutinkamas parkuose, miškuose, vienkiemiuose, dirbamuose laukuose, rečiau miestų ar miestelių teritorijose. Priklausomai nuo jo augimo vietos kinta ir jį supanti aplinka: miestuose rečiau aptiksime gyvūnų, paukščių ar vabzdžių, apgyvendinusių medį, negu tokio pat amžiaus medyje, augančiame parke ar miške. Tas pats ir su jo augaviete: mieste ji daug skurdesnė, polajis arba jo dalis dažniausiai dengtu paviršiumi ar stipriai suplūktas, jame nelieka jokių organinių liekanų – tiek lapai, tiek nukritę ar nulūžę šakos kruopščiai surenkama ir išvežama, šaknynas apribotas miesto infrastruktūra. Parkuose augantiems medžiams sąlygos jau daug geresnės: čia polajis daug atviresnis, daugiau erdvės šaknynui, neretai susiformuoja ir gana palanki mitybinė bazė – ne visada pašalinami lapai ir sausos šakos iš polajo. Dirbamuose laukuose augančių senolių polajis nuolat, ar su mažesnėmis ar didesnėmis pertraukomis, draskomas ariant ir plūkiamas važinėjant sunkiąja žemės ūkio technika. Esant intensyviai žemdirbystei nuolat mažinamas arba visai panaikintas nedirbamas žemės plotas aplink kamieną, tręšiant laukus medis „pamaitinamas“ įvairiomis mineralinėmis druskomis arba herbicidais.  Geriausias sąlygas turi medžiai senoliai, augantys jiems įprastomis sąlygomis miške. Tačiau čia iškyla kita problema: insoliacijos palaipsninis mažėjimas. Miške tarp augančių medžių nuolat vyksta konkurencija dėl šviesos bei vietos augimui. Greitai augančios rūšys, tokios kaip drebulės, beržai, klevai greitai užima laisvą plotą senolio medžio polajyje ir sparčiai stiebiasi į viršų, įsirėždamos į  senolio lają. Už lajos ribos sparčiai augantys medžiai sumažina reikalingą apšvietimą. Medžio senolio aplinkoje pasikeičia mikroklimatas: padidėja paunksmė, daugiau drėgmės ir šilumos, sumažėja oro cirkuliacija. Susidaro daug palankesnės sąlygos puvinio plitimui, agresyvių ar ne taip agresyvių grybų rūšių plitimui ir klestėjimui.

Planuojant brandaus ar senolio medžio priežiūros darbus, rekomenduojama atlikti jo aplinkos vertinimą. Labai svarbu žinoti, ar medyje apsigyvenę paukščiai, šikšnosparniai, smulkūs plėšrūnai. Labai dažnai šiltuoju metų laiku senus drevėtus medžius apgyvendina širšės ir širšuolai, neretai uoksuose susimeta bičių spiečius. Taipogi medžiuose senoliuose apsigyvena ir nemažai vabzdžių, kurių daugelis yra reti, įtraukti į Lietuvos Raudonąją knygą, arba nykstančių rūšių atstovai, tokie kaip niūriaspalvis auksavabalis. Jau rudeniop išryškėja ir vienmečių grybų vaisiakūniai, kurie taipogi kartais būna labai reti. Be to, grybų vaisiakūniai labai daug pasako apie medžio viduje esančius puvinius ir jų išplitimą. Turėdami iš anksto surinktą informaciją apie medžių senolių įnamius, medžių priežiūros specialistai gali planuoti, kuriuo metu geriausia atlikti priežiūros darbus, išvengs bereikalingos gaišaties.

Svarbūs dirvožemio, kuriame auga medis senolis, tyrimų duomenys. Labai svarbią informaciją suteikia dirvožemio rūšis, rūgštingumas (pH), pagrindinių elementų kalio ir fosforo ( K ir P) kiekis dirvožemyje, bent jau medžio  polajyje. Turėdamas šią informaciją arboristas gali spręsti apie dirvožemio gerinimo priemonių būtinumą ir kokias priemones taikyti.

Sprendžiant planuojamo tvarkyti paminklinio medžio statikos problemas, pageidautina turėti informacijos apie vyraujančių vėjų kryptį ir stiprumą bent jau per pastaruosius 30 metų. Labai svarbu žinoti ir apie vykusius arba planuojamus vykdyti infrastruktūros tvarkymo, rekonstrukcijos darbus medžio polajo zonoje. Turėdami šiuos duomenis arboristai gali spręsti apie medžio šaknyno būklę, jo buvusius ir būsimus pažeidimus. Tai padeda medžio statikos problematikos sprendiniams priimti ir juos pagrįsti.

Apibendrinant pabrėžtina, kad planuojant brandaus ar senolio medžio tvarkymo darbus, pirmiausia reikia surinkti visą galimą informaciją apie šio medžio aplinką. Tai reiškia, kad darbai turi būti planuojami etapais. Pirmasis etapas ir būtų reikalingos informacijos surinkimas ir susisteminimas:

- medyje gyvenančios rūšys: gyvūnai, paukščiai, vabzdžiai;

- dirvožemio, kuriame medis auga rūšis, rūgštingumas (pH), būklė (suartas, suplūktas, uždengtas), pagrindinių elementų kalio ir fosforo kiekis;

- vyraujančių vėjų kryptis ir stiprumas mažiausiai 30-ties metų laikotarpyje, vykę ir planuojami vykdyti infrastruktūros tvarkymo, rekonstrukcijos darbai medžio senolio artimiausioje aplinkoje (kasimo, griovimo darbai, statybos ir pan.)

- esama insoliacija: sumažėjusi ar normali.

Turint šių tyrimų rezultatus arboristui daug lengviau numatyti tolimesnes medžio priežiūros priemones – reikalingus kirtimus medžio polajyje, genėjimo būdą, dirvožemio gerinimo priemones, darbų vykdymo laiką.

II SKYRIUS

MEDŽIO APLINKOS TERITORIJOS IR JŲ BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS

1. Siekiant pratęsti brandaus ar senolio medžio gyvavimo laiką, labai svarbu apsaugoti jo augavietę, sudaryti kuo palankesnes sąlygas jo mitybai. Tai galima pasiekti tik maksimaliai išnaudojant visą įmanomą aplinkos erdvę, kurioje senolis auga. Tačiau urbanizuotose teritorijose ne visada tai yra įmanoma. Daugelyje Europos šalių įstatymuose reglamentuota medžio apsaugos zona, kokiais atstumais nuo medžio galimi įvairios paskirties darbai. Dažniausiai tai būna siejama su medžio kamieno skersmens 1,3 m aukštyje dydžiu, t. y. medžio skersmens dydžio atstumai nustatant zonas matuojami nuo kamieno krašto prie žemės. Jungtinėje Karalystėje yra nustatyta, kad vieno skersmens zonoje apskritai negalima jokia veikla, saugoma zona – 4 medžio skersmenys. Tai reiškia, kad medžio, augančio urbanizuotose teritorijose, saugoma zona yra 5 medžio skersmenys, matuojant nuo kamieno krašto. Europoje priimta laikytis tokios nuostatos, tai yra rekomenduojama ir Lietuvoje, taip pat ir Vilniaus mieste.

2. Brandaus medžio  ar medžio senolio, kurio laja dažnai būna įspūdingo pločio, aktyvioji šaknų zona užima daug didesnį plotą, negu yra numatyta apsaugos reglamentuose. Priimta laikyti, kad medžio šaknyno plotas yra 2 ar net 3 kartus didesnis už jo lajos plotą. Tačiau išlaikyti tokius matmenis urbanizuotose teritorijose gana sudėtinga. Tai yra sudėtinga ne tik dėl užstatymų, bet ir dėl teisinių aspektų, dažniausiai nuosavybės. Žemės ūkio paskirties kultivuojamuose plotuose atrodytų yra pakankamai erdvės medžio senolio apsaugos zonai, tačiau vėl susiduriama su nuosavybės teisių barjeru. Kol kas galime kliautis tik žemės savininkų geranoriškumu išbraukiant iš jų dirbamos žemės keliasdešimt arų, kuri būtų paskirta  brandaus medžio ar medžio senolio šaknyno apsaugai. Norint tai įteisinti įstatymiškai, reikėtų numatyti daug mechanizmų kaip tai atlikti, iš kurių svarbiausias būtų paimamos žemės  arba apribojamos ūkinės veiklos kompensavimas.

3. Optimaliausias ir privalomas medžio aplinkos apsaugos zonos dydis  turėtų būti sulig lajos projekcijos linija. Urbanizuotose teritorijose tai ne visada įmanoma, tačiau būtina to siekti – kuo didesnis tokios zonos plotas, tuo daugiau šansų tokio amžiaus medžiui išgyventi miesto sąlygomis. Jei to negalima padaryti, reiktų laikytis bent jau penkerių skersmenų dydžio taisyklės. Tokia apsaugos zona turi būti paliekama jau be išlygų. Tai labai svarbu dabartinėmis sąlygomis, kada miestuose ir miesteliuose vykdomi įvairūs viešųjų erdvių rekonstrukcijų darbai. Projektuojant rekonstrukcijas būtina numatyti pakankamai erdvės brandiems medžiams ar medžiams senoliams. Tai turėtų būti viena iš pagrindinių projektavimo etapo taisyklių, kurios projekto užsakovas turėtų reikalauti iš projektuotojų jau pirminėje projekto stadijoje.

III SKYRIUS

MEDŽIO, JO ŠAKNYNO, KAMIENO IR LAJOS FIZINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS IR JŲ TAIKYMAS

4. Būtina saugoti medžių polajį, nes medžių šaknys atlieka keletą esminių gyvybinių funkcijų: medžio įsitvirtinimas, augimo energijos ir maitinamųjų medžiagų kaupimas, medžiagų absorbavimas ir medžiagų transportavimas. Jų pasiskirstymas taip pat skirtingas: absorbuojančios arba maitinančios šaknys (aktyvioji zona) išsidėstę 15–30 cm gylyje nuo dirvos paviršiaus, vadinamajame A dirvožemio horizonte. Tai plonų šaknelių ir šaknų plaukelių rezginys, kurių pagalba medis absorbuoja kritulių vandenį ir jame ištirpusias medžiagas. Žemiau jų, dirvožemio B horizonte, išsidėstę horizontaliosios arba šoninės šaknys, iš kurių išaugę absorbuojančios šaknys kyla į viršutinį dirvos sluoksnį, o vertikaliai žemyn nuo jų – inkarinės šaknys, kurios atlieka inkaravimosi funkciją ir medžio aprūpinimą pakankamu kiekio vandens, reikalingo fotosintezės procesui. Kai kurios medžių rūšys turi ir inkarines šaknis, išaugusias nuo šaknų kaklelio vertikaliai žemyn. Kaip ir visi gyvi organizmai, medžių šaknys, kad normaliai funkcionuotų, turi būti aprūpinti deguonimi – kvėpuoti. Deguonis pasiekiamas per dirvožemį. Jo kiekis, kaip ir vandens kritulių pavidalu ir jame ištirpusios mineralinės medžiagos,  priklauso nuo dirvožemio porėtumo. Kuo didesnis porėtumas, tuo lengviau aktyvioji šaknų zona absorbuoja deguonį ir mineralines medžiagas. Cheminių procesų metu šaknys absorbuoja deguonį, tačiau išskiria anglies dvideginį, kuris per dirvožemį patenka į dirvos paviršių ir išgaruoja. Taigi, aktyvioji šaknų zona, esanti arčiausiai dirvos paviršiaus, atlieka ir maitinimosi, ir šaknyno kvėpavimo funkciją. Mechanizmas veikia be priekaištų esant normalioms sąlygoms ir dirvožemio porėtumui. Jei sumažėja dirvožemio porėtumas, t. y. dirvožemis suslegiamas arba suplūkiamas, aktyviosioms (maitinančioms) šaknims užkertamas priėjimas prie deguonies – šaknys nekvėpuoja. Išsiskyręs anglies dvidegenis nepatenka į dirvos paviršių, kaupiasi aplink šaknis – šaknynas dūsta. Kritulių pavidalu iškritęs vanduo nubėga suplūktu paviršiumi tolyn nuo šaknų zonos, medis negauna pakankamai maitinimo – pradeda badauti. Kad išgyventų, pradeda naudoti iš anksčiau savo šaknyse sukauptą vadinamąjį rezervą. Prasideda medžio nykimo procesas. Panašus procesas vyksta ir užklojus polajį trinkelėmis arba plytelėmis.

5. Tam, kad medis normaliai funkcionuotų, reikalinga ne tik sveika, nepažeista laja, bet ir puikiai funkcionuojantis šaknynas. O tam reikalinga kuo didesnė ir apsaugota nuo mechaninio poveikio šaknyno apsaugos zona. Dažniausiai žalą medžio senolio šaknynui padaro ne sunkioji technika, o begalinis lankytojų noras prieiti prie medžio kamieno, nusifotografuoti, jį apkabinti. Tokiu būdu nuolat vaikštant aplink medį jo paviršius suplūkiamas ir uždaromas vandens ir deguonies patekimas prie šaknyno. Panašiai, tik daug greičiau, tai įvyksta ganant galvijus toje teritorijoje, kur auga brandus medis ar medis senolis. Siekiant apsaugoti medžio šaknyno zoną nuo sutrypimo ar suplūkimo, kai kuriais atvejais būtina taikyti polajo apsaugos priemones. Jos gali būti tiek informacinio pobūdžio: informaciniai stendai, draudžiantys vaikščioti ženklai, tiek fizinės: tvorelės, atitvarai, barjerai ir pan. Pats paprasčiausias ir pigiausias šaknyno apsaugos būdas – sausos šakos visoje polajo zonoje. Šakos, kurios nulūžta, nugenėtos šakos ir šakelės tvarkingai sudedamos  visame polajyje. Toks pagrindas nepatogus vaikščioti, polajis nebus trypiamas. Be to, tai ne tik šaknyno apsauga, bet ir ilgalaikis medžio mitybos šaltinis, ilgą laiką nebus reikalingas papildomas tręšimas.  Kai kuriais atvejais, prie labai gausiai lankomų medžių senolių, galima pastatyti ir pakylas ar terasas, kuriomis būtų galima prieiti arčiau medžio ir jį apžiūrėti netrypiant polajo (Stelmužės ąžuolo atvejis).

6. Kai kada medžiams senoliams taikomos ir žaibosaugos priemonės, apsaugančios medį nuo žaibo iškrovos. Tai labai populiaru JAV, Europoje tai rečiau taikoma priemonė. Tačiau atskirais atvejais tai sėkmingai būtų galima taikyti ir mūsų paminkliniams medžiams, aukštiems ir ypač augantiems viduryje laukų. Juk neretas atvejis kai žaibo iškrova medį paverčia malkų krūva.

7. Daugelis medžių senolių turi dideles atviras dreves. Neretai jos būna prikišamos įvairių buitinių atliekų ar net padegamos. Siekiant to išvengti rekomenduojame ant drevės uždėti apsaugines groteles, tik jokiu būdu neuždengiant drevių aklinai. Galima taikyti drevių uždengimą natūralia mediena, paliekant tarpus ventiliacijai.

8. Kažkada pasodintas ar išaugęs nuošalioje vietoje medis bėgant metams atsiduria prie pat važiuojamosios dalies ar aikštėse. Pastaraisiais dešimtmečiais tapo įprasta žiemos metu gatves, aikštes ir gatvių važiuojamąsias dalis barstyti natrio arba kalio druska, kuri tirpdo ledą ir suspaustą sniegą. Tokiu būdu medžių, stovinčių šiose vietose augavietėms iškilo pavojus – jos nuolat „tręšiamos“ druska, kas neretai nulemia pačių medžių žūtį. Siekiant to išvengti, rekomenduojama žiemos sezonui laikinai atitverti medį barjerais nuo važiuojamosios dalies ar suręsti laikinas apsaugas. Tam sėkmingai galime panaudoti šaknų barjerą 0,5m – 1m aukščio , kurį prilaikytų ar tai metaliniai, ar mediniai kuoleliai. Jis pagamintas iš tvirto, tačiau lankstaus plastiko, ne vienkartinis. Pasibaigus sezonui barjerą galima nuimti, suvynioti ir padėti iki kitų metų. Laikinas kamieno apsaugas galima suręsti iš lengvos faneros, kuri pilnai atlaikytų sezoną.

1 pav. Medžio šaknynas

2 pav. Vienas iš apsauginės tvorelės pavyzdžių

3 pav. Atitvaro pavyzdys

4 pav. Vienas iš apsauginės tvorelės pavyzdžių

5 pav.  Polajo apsauga šakomis

6 pav. Informacinio stendo pavyzdys

7 pav. Apžvalginė terasa ir tvorelė

8 pav. Vienas iš drevės uždengimo pavyzdžių

9 pav. Žaibolaidžio įrengimas medžiuose

10 pav. Šilalės centre augančio ąžuolo apsauga nuo druskų patekimo į polajį

11 pav. Varšuvoje montuojamos laikinos apsaugos nuo sniego su druska

IV SKYRIUS

MEDŽIO, JO ŠAKNYNO, KAMIENO IR LAJOS ARBORISTINIO TVARKYMO PRIEMONĖS IR JŲ TAIKYMAS

9. Vienas iš svarbiausių brandaus medžio ar medžio senolio gyvavimo pratęsimo darbų yra jo lajos sutvarkymas ir priežiūra. Šis etapas reikalauja ypač profesionalių žinių ir patirties. Daugelio medžių laja jau būna rezignacinėje fazėje: viršutinė lajos dalis arba apdžiūvusi, arba išlūžusi, neproporcinga. Kamienas dažnai būna su drevėm, trūkiais, daugiakamienių atskiri kamienai pradėję atsiskirti arba visiškai išlūžę. Dažniausiai pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas atstatyti medžio biomechaninį stabilumą – paprastai tariant, subalansuoti lają, sumažinti lajos svorį. Atskirais atvejais būtinas lajos sutvirtinimas tiek statinėmis (nepaslankiomis), tiek dinaminėmis jungtimis. Atliekant bet kokius darbus reikalinga atsižvelgti į tai, kad tvarkomas medis senolis, ir kaip įmanoma mažiau jam pakenkti. Bet kokia didesnė invazija į medžio senolio lają gali stipriai sumažinti jo ir taip žemą fiziologinį gyvybingumą. Tokių medžių lajos tvarkymą rekomenduojama patikėti tik sertifikuotiems arboristams profesionalams.

10. Genėjimo būdai

Prižiūrint senuosius vertingus medžius, kurie dėl audrų nulaužtų šakų, netinkamo genėjimo ar mechaninių pažeidimų prarado savo būdingos lajos formą ar struktūrą, taikomas atstatomojo genėjimo metodas. Paprastai jo nepakanka, jis kombinuojamas kartu su lajos priežiūros, prašviesinimo ar redukciniu genėjimu. Lajos redukcijos metodas tinkamas daugeliui medžių, bet bukai (Fagus) ir robinijos (Rubinia) to netoleruoja ir sunkiai atsistato. Atstatomojo genėjimo metodo tikslas – geros ir stabilios lajos ir atskirų šakų būklės užtikrinimas ir palaikymas. Pažeistas ir  džiūstančias šakas būtina pašalinti arba sutvirtinti. Paprastai natūralus lajos džiūvimas ar ūglius leidžiančios šakos nurodo genėjimo taškus – kurioje vietoje atlikti pjūvius.

Lajos priežiūros genėjimo tikslas – sveikas  ir saugus medis. Čia kalbama apie sausų, džiūstančių, sergančių, besikryžiuojančių, kabančių, silpnai prie kamieno prisitvirtinusių šakų pašalinimą. Taip pat pašalinių daiktų ar vijoklinių augalų pašalinimas iš lajos, jeigu to reikia.

Lajos prašviesinimas – tai nedidelių ir antros eilės šakų pašalinimas per visą lajos perimetrą. Reikiamam rezultatui pasiekti pakanka išimti 5–10 proc. lajos apimties, neturi viršyti 15 proc. Naudojamas padidinti vėjo ir šviesos pralaidumą.

Redukcinis genėjimas – lajos mažinimas, kuriuo siekiama perkelti žemiau svorio centrą ir padidinti medžio atsparumą lūžimui ar išvirtimui. Paliekami gyvybingi ūgliai arba pirmos eilės šakos. Redukcinio genėjimo metu paliekama šaka, kurios skersmuo turi būti ne mažiau kaip 1/3 šalinamos šakos skersmens.

Sausų šakų redukcija: sausų, stiprių, didelio skersmens šakų trumpinimas imituojant natūralų lūžį. Sausos skeletinės šakos trumpinamos (sumažinamas jų svoris) tiek, kad jos nenulūžtų. Šakos galas formuojamas kaip natūraliai lūžęs – išpjaustoma taip vadinama karūna. Tai daroma dėl kelių priežasčių.

Pirmiausia, brandus medis ar medis senolis yra atskira ekosistema, kurios visi elementai tarpusavyje glaudžiai susiję. Negyva, apmirusi, pažeista puvinio mediena medžio fiziologijai nepadeda, tačiau ji yra reikalinga medyje gyvenantiems vabzdžiams, įvairiems mikroorganizmams, saprotrofiniams grybams kurie ja minta ir skaido. Todėl nebūtina iš brandaus medžio ar medžio senolio lajos šalinti visas iki vienos sausas šakas. Jos reikalingos brandaus medžio ar medžio senolio ekosistemai. Beje, šakos, kurių skersmuo iki 2 cm, nėra pavojingos, todėl nebūtina stengtis visas jas iš lajos išrinkti. Sausas šakas iš brandaus medžio ar medžio senolio lajos išimti rekomenduojama tada, kada jos trukdo augti jaunoms gyvybingoms šakoms arba yra nesaugios – styro virš takų, žaidimų aikštelių, važiuojamosios dalies. Stambioms šakoms taikoma sausų šakų redukcija, smulkesnės išimamos visai. Ąžuolo ir pušų sausos šakos sutrūnija ant medžio. Liepų, beržų sausos šakos labai nepatvarios, gali bet kada nulūžti, tad joms sausų šakų redukcijos metodo nerekomenduojama taikyti, geriausiai šalinti visas.

Antra, gamtoje tokių lygių ir horizontalių lūžių nebūna. Tad taikant artimas gamtai technologijas, brandžių medžių ar medžių senolių šakų redukcijos maksimaliai priartinamos prie natūralių sąlygų. Tuo pačiu ir estetinis vaizdas daug malonesnis, medis atrodo natūraliai, ne dirbtinai sterilus. Pjūvio vieta (karūna) jokiu būdu nedažoma, neužtepama kokiais nors tepalais ar antiseptikais.

11. Antrinės lajos formavimas

Atskirais atvejais norint išsaugoti medį senolį, reikia stipriai sumažinti jo lajos aukštį. Paprastai tai rekomenduojama atlikti, kai medžio kamienas gerokai išpuvęs ir drevėtas, kamieno sienelių storis gana mažas ir gresia medžio lūžimas ar subyrėjimas – lajos svoris gali sugniuždyti kamieną. Kaip žinia, didelio kiekio lapijos netekimas labai stipriai sumažina medžio gyvybines funkcijas. Tad stipriai sumažinę lają, galime pagreitinti medžio sunykimą. Tai taikytina tiems medžiams senoliams, kurie metų bėgyje veikiant daugeliui skirtingų faktorių suformavo savo lają tik viršūnėje. Akivaizdus to pavyzdys – medis, augantis miške, ar drauge su kitais medžiais kokiame nors guote. Neretai sutinkame tokios lajos formos medį, augantį greta mūsų, kuriam tokiu tapti padėjo neteisingas genėjimas. Naudojant lajos pakėlimo genėjimo metodą, visos šakos, augančios apatinėje ir neretai vidutinėje lajos dalyje, tame tarpe ir skeletinės, dažnai būna pašalintos. Periodiškai šalinami ir kasmetiniai stresiniai ūgliai. Medžio laja ir visas medžio svorio centras perkeliami į viršūnę, kas dažnai sukelia ir medžio disbalansą – padidėja išvirtimo ar lūžio pavojus. Tokiu atveju lajos mažinimas turi vykti palaipsniui, kas keli metai. Turime stebėti kaip medis reaguoja į kiekvieną redukciją. Jeigu ūgliai formuojasi ne tik pjūvių vietose, bet ir apatinėje lajos dalyje, tai atitinka mūsų lūkesčius – medis pradeda formuoti antrinę lają, kuri pilnai atliks gyvybines funkcijas. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad tai taikytina tiems medžiams, kurių laja dėl tam tikrų sąlygų ar veiksnių susiformavusi tik viršutinėje medžio dalyje.

Pirmu etapu rekomenduojama lają sumažinti iki 2 m, t. y. sumažinti lajos perimetrą, 2 metrais sutrumpinant visas šakas. Lajos svoris ženkliai sumažės. Jeigu medis normaliai reaguoja į redukciją (aukščiau aprašytu būdu), sekančią redukciją iki 1 m rekomenduojama atlikti po 3-5 metų. Taip pamažu suformuosime lają apatinėje medžio senolio dalyje, kurios svoris nespaus kamieno, o fiziologinis gyvybingumas išliks normalus. Tokia naujai suformuota laja reikalauja nuolatinės priežiūros. Tai turime turėti omeny planuodami medžių priežiūros darbus.

Atskirais atvejais antrinės lajos formavimui parenkamas aktyvuojantis genėjimas. Tai viršutinių pumpurų šalinimas siekiant aktyvuoti medžio hormoninius procesus ir palaikyti epikorminių ūglių augimą. Šiuo genėjimo būdu šaliname tik labai smulkios šakelės 5,0–10,0 cm ilgio, naudojamas tik sekatorius. Tai gali atlikti tik profesionalus arboristas.

12 pav. Medis po žaibo iškrovos                              13 pav. Antrinės lajos formavimas

14 pav. Metai po lajos redukcijos

12. Lajos sutvirtinimas

Siekiant apsaugoti medžio senolio šakas nuo išlūžimo, rekomenduojama jas sutvirtinti specialiais lynais. Tai vadinamoji dinaminė lajos sutvirtinimo sistema. Jos privalumas yra tai, kad medis nejaučia, jog jo šakos surištos, sistema neįauga į žievę, netrukdo medžio šakom laisvai judėti. Sistema suveikia esant vėjo perkrovai ir sulaiko stambiąsias šakas nuo išlūžimo. Tačiau, kad ji efektyviai tarnautų, turi būti tinkamai instaliuota, jos komponentai turi būti sertifikuoti ir naudojami pagal gamintojo instrukciją. Toliau pateikiami kai kurie dinaminės jungties pavyzdžiai.

12.1. Dinaminę sistemą sudaro: juosianti tuščiavidurė apsauginė neabrazyvi (savo paviršiumi nežalojanti, netrinanti medžio žievės) juosta 50–80 mm pločio. Tuščiavidurio pynimo lynas, įvairaus pločio, įvairių trūkimo apkrovų, atsparus UV. Statinis – pailgėjimas iki 5 proc.; naudojamas jungtims iki 20 m; plotis 16/26 mm – trūkimo apkrova 40/80 kN; sudėtis: poliesteris. Dinaminis – pailgėjimas iki 20 proc.; naudojamas jungtims iki 5 m: plotis 18 / 26 – atitinkamai,  trūkimo apkrova 40 / 80 kN; sudėtis – poliamidas.

Lajos surišimo schema: tuščiavidurė apsauginė juosta + tuščiaviduris lynas + tuščiavidurė apsauginė juosta. Per juostos ilgį perkišamas lynas, juosta, per kurią pervertas lynas, apjuosiamas medžio kamienas. Lyno galas perveriamas skersai lyną mažiausiai du kartus ir sukišamas į lyno vidų 20–50 cm, priklausomai nuo lyno storio. Juostos ilgis turi būti ne mažesnis kaip visas apjuosiamas kamienas ar šaka.

Dinaminė lajos sutvirtinimo sistema instaliuojama 2/3 aukštyje, matuojant nuo išsišakojimo vietos iki viršūnės. Jos instaliavimas kombinuojamas kartu su redukciniu tvirtinamų šakų genėjimu. Neatlikus genėjimo sutvirtinimas nebus efektyvus. Lynas turi būti neįtemptas, o kaboti laisvai, išlinkęs puslankiu. Tvirtinant lajas, kai nėra lapų, lyno laisvumas turi būti dar didesnis.

15 pav. Dinaminės jungties pavyzdys

Kitas jungties tipas – statinė jungtis. Jos tikslas yra sutvirtinti kamienus ar kamieną su šaka, neleidžiant dalims atskirai judėti. Toliau pateikiami statinės jungties pavyzdžiai.

12.2. Statinę jungtį sudaro juosiantys diržai su kilpomis savo paviršiumi nežalojantys, netrinantys medžio žievės. Vienas iš jungties diržų gali turėti viršijančios apkrovos indikatorių, kuris aktyvuojamas, kai sistemos apkrova viršija 75 proc. gamintojo numatytą atsparumo (trūkimo tempiant  jėgos smūgiu) apkrovą. Raudona indikatoriaus spalva stebėtojui nuo žemės paviršiaus nurodo sistemos perkrovą. Juosmeniai diržai gali būti įvairaus pločio, ilgio, įvairių trūkimo apkrovų, atsparūs UV: plotis 50 mm, trūkimo apkrova 40 kN, ilgis nuo 75 iki 200 cm; plotis 75 mm, trūkimo apkrova 80 kN,, ilgis nuo 100 iki 300 cm; plotis 100 m, trūkimo apkrova 120 kN, ilgis nuo 100 iki 300 cm. Diržus sujungia plieninis 8–15 mm (priklausomai nuo tvirtinamų medžių dydžio) skersmens lynas. Lyno galai sutvirtinami plieninėmis U formos lyno sutvirtinimo jungtimis (priklausomai nuo lyno storio). Gali būti įkomponuojamas ir lyno tempėjas, kuriuo būtų galima reguliuoti lyno įtempimo lygį. Instaliavimo schema: diržas + plieninis lynas + lyno įtempiklis (nebūtinai) + diržas su indikatoriumi arba be indikatoriaus. Diržu apjuosiamas medžio kamienas, per diržo kilpas perkišamas lynas. Lyno galai sutvirtinami plieninėmis U formos lyno tvirtinimo jungtimis.

Statinė lajos sutvirtinimo sistema instaliuojama 1/3 aukštyje, matuojant nuo išsišakojimo vietos iki viršūnės. Instaliuojant statinę lajos sutvirtinimo sistemą be specialiųjų diržų, plieninis lynas negali liestis prie medžio ar šakos paviršiaus. Po lynu privalo būti pakištos medinės ar iš kitokios medžiagos pagamintos trinkelės.

Tiek dinaminės, tiek statinės surišimo sistemos komponentai yra nuolat veikiami ultravioletinių spindulių, rūgštaus lietaus, suodžių, sąnašų, tokių kaip smėlis ir etc., temperatūros svyravimų. Keisti visas sistemas rekomenduojama ne rečiau kaip kas 8 metus. Surišimo sistema tikrinama reguliariai (kasmet, net jei perkrovos indikatorius nėra rodomas) ir po kiekvienos didelės audros. Matomas raudonas perkrovos indikatorius rodo, kad sistema sugėrė smūginį tempimą, didesnį kaip 75 proc. savo trūkimo apkrovos. Visa sistema keičiama iš karto. Sistema pat turi būti pilnai keičiama, kai koks nors jos sudedamasis komponentas buvo sugadintas.

Statinę sistemą rekomenduojama instaliuoti tik tada, kai kamieno dalys ties išsišakojimu yra įtrūkę ar pradėję plyšti, šakos jungties ties kaminu vietoje yra trūkis ar šaka pradėjus plyšti. Statinis surišimas dažniausiai kombinuojamas kartu su dinaminiu. Reikia atminti, kad statinis surišimas pakeičia medžio statiką ir pristabdo kompensacinės medienos prieaugį įtempimo vietose. Tai reiškia, kad sprendimą dėl statinės jungties instaliavimo gali priimti tik profesionalus arboristas. Rekomenduojama vietoj statinės jungties instaliavimo, ten kur įmanoma, taikyti kitus lajos sutvirtinimo būdus: redukcinį genėjimą, dinaminį sutvirtinimą.

Kitas kamieno statinis sutvirtinimo būdas – kamieno apjuosimas diržu ar lynu. Juosiant plieniniu lynu, reikia atkreipti dėmesį, kad lynas neturi liestis prie medžio kamieno. Pastebėjus įaugimo požymius, turi būti keičiama apjuosimo vieta. Šis būdas naudojamas siekiant išvengti kamieno plyšimo. Kartais tam naudojami ir plieniniai žiedai, sujungti varžtais, kuriais įtempiamas žiedas. Taikant šį metodą reikia žinoti, kad plieninių žiedų vieta turi būti keičiama kasmet, siekiant išvengti įaugimo į medžio žievę. Tai būtina sąlyga.

16 pav. Statinis sutvirtinimas apjuosiant kamieną diržu ir šakas sutvirtinant plieniniu lynu

17 pav. Šakos sutvirtintos diržais ir plieniniu lynu

18 pav. Kamienas sutvirtintas plieniniais žiedais

19 pav. Įaugęs žiedas į medžio žievę

20 pav. Įaugęs žiedas į medžio žievę

Statinę jungtį galima instaliuoti ir naudojant vien tik specialius diržus, kuriais sujungiame kamienus ∞ (gulsčios aštuoniukės) forma. Diržų kilpos tarpusavyje sujungiamos specialiomis plieninėmis jungtimis arba lyno įtempilliu. Instaliuojant statinę jungtį išsiskyrę ar jau beatplyštančios kamieno ar šakos dalys tik labai minimaliai pritraukiamos viena prie kitos. Nerekomenduojama medžio dalis pritraukti vieną prie kitos. Tai galima daryti kai atplyšimas ką tik įvykęs – visiškai šviežias.

21 pav. Statinė jungtis iš spec. diržų, kombinuota su dinaminėmis jungtimis viršuje

13. Atramos

Atraminės konstrukcijos paskirtis – apsaugoti medį ar jo dalis nuo išlūžimo ar išvirtimo, taipogi ir nelaimingų atsitikimų prevencija. Atramų statymas galimas tiek šakoms, tiek kamienams paremti. Jos būna įvairiausių tipų: nuo pačio paprasčiausio kuolo su išsišakojimu, iki sudėtingų inžinierinių statinių. Atramos statomos norint išvengti stipriai išėjusios šakos atplyšimo nuo kamieno ar jos lūžio arba pačio medžio išvirtimo, kada kamienas pasviręs, atraminė jo dalis silpna ar pažeista puvinio.

Statant atramas būtina atminti, kad dalis, kuri remsis į kamieną turi būti paminkštinta; dalis, kuri remiasi į grunto paviršių ar montuojama įkasant į gruntą, turi būti apsaugota nuo puvinio. Įleidžiant atramos pagrindą į gruntą, galime naudoti du būdus: betonavimas arba betoninio ruošinio įkasimas; įsukamų polių montavimas. Pastarasis būdas naudingesnis šaknyno atžvilgiu, nes taip minimaliai pažeidžiama šaknų zona. Betonuojant rekomenduojama iškastos duobės dugną ir kraštus iškloti šaknų barjero medžiagomis ir tik tada lieti betoną. Tačiau kasimo metu pažeidžiamas šaknynas, išimamas nemažas kiekis grunto. Dar vienas būdas: atramos padas – plati metalinė plokštė, kuri remiasi į grunto paviršių.

Paprasčiausias būdas paremti medį ar jo dalį – pastatyti medines atramas ar kuolus. Tačiau tai laikina priemonė, kurias būtina pakeisti patvaresne ir tvirtesne konstrukcija. Atraminė konstrukcija yra inžinerinis statinys, todėl vertėtų konsultuotis su tos srities specialistais.

Rekomenduojama, kad medžio ar šakos dalis visiškai neatsigultų ant viršutinės atramos dalies, vadinamojo balno: paliekamas 1–2 cm plyšys. Tokiu būdu medis ir toliau stiprins probleminę kamieno vietą, augindamas reakcinę medieną, t. y. fiziologiškai bus aktyvus. Probleminę vietą atrėmus iš karto, medis gali nebeauginti reakcinės medienos probleminėje vietoje. Tuo tarpu, kad ir tvirtai neatsirėmusi į šaką ar kamieną, atrama atliks savo funkciją – kritiniu atveju medis atsirems į atramą ir neišvirs.

22 pav. Atramos „balno“ pavyzdys

23 pav. Medinės atramos

24 pav. Medinės atramos

25 pav. Medinės atramos

26 pav. Atramos pavyzdys

27 pav. Laikinos konstrukcijos

28 pav. Sudėtingesnio tipo atrama ir projektas

14. Kamieno priežiūra

Senolio medžio kamienas paprastai būna drevėtas, viduje išpuvęs. Anksčiau buvo rekomenduojama medžio ertmes užpilti betonu, užmūryti, drevių viršų uždengti. Tik po dr. A. Shigo naujai išaiškintų medžio gyvavimo ir CODIT (kompartmentalizacijos) principų pasikeitė požiūris tiek į medžių genėjimą, tiek į jo priežiūrą apskritai. Jeigu anksčiau buvo manoma, kad medis žaizdas užsigydo kaip ir gyvūnai, tai po dr. A. Shigo tyrinėjimų tapo aišku, kad medis žaizdą ar puvinį atriboja nuo sveikos medienos ir apaugina. Tai ir yra kompartmentalizacijos (atribojimo) principas.

Medžio puvinį sukelia įvairūs grybai. Kad grybai klestėtų, jiems reikalinga šiluma, drėgmė ir menkas apšvietimas. Uždengdami drevę ar ertmę medyje, arba užtepdami genėjimo vietą, puvinį sukeliančių grybų klestėjimui mes sudarome šiltnamio sąlygas. Jie dar sparčiau plinta ir puvinys plečiasi. Dar sparčiau šis procesas vyksta, jeigu medžio ertmės užpildytos betonu. Pastarasis nuolat į save traukia drėgmę, tad puviniui plisti tai dar palankesnės sąlygos. Be to, betonas nepatvari medžiaga, jos tūris kinta priklausomai nuo išorės temperatūros. Tūrio svyravimai nuolat plėšo gyvą medieną, silpnindami kamieno ar šakos struktūrą. Kamieno ar šakos ertmių užpildymas betonu sukelia tik labai trumpalaikį sutvirtinimo efektą, vėliau tai tik silpnina medį ir pagreitina jo sutrūnijimą.

Dabartinė arboristikos praktika rekomenduoja dreves ir kitas ertmes, kurios seniau buvo užpildytos betonu, užmūrytos ar kitaip uždengtos, atidengti ir išvalyti nuo betono, mūro ar kitų medžiagų, kuriomis buvo užpildytos. Tuo atveju, jeigu mūro dalys ar likučiai stipriai apauginti mediena ir jų išėmimas paliktų dideles žaizdas, rekomenduojama tas dalis palikti. Medžio drevė turi vėdintis! Drevės viduje esanti negyva mediena ir jos liekanos turi būti visa be išimties palikta. To reikalauja medžio, kaip atskiros ekosistemos, principas. Negyva mediena reikalinga kitų rūšių organizmų, mikroorganizmų, saprofitinių grybų mitybai. Išimame tik buitines šiukšles, jeigu jų ten yra. Kodėl nereikia dengti drevių? Drevių susiformavimas ir naujų ertmių atsivėrimas (išlūžus šakai ar kamieno daliai) yra natūrali medžio gyvavimo dalis, tokie procesai trunka jau tūkstančius metų. Atsivėrus ertmei, natūraliomis sąlygomis niekas jokio stogelio nesudaro. Gera ventiliacija atlieka džiovinimo funkciją. Medžio kamienas nėra metalinis vamzdis: uždengus ertmę, drėgmė vistiek pateks į vidų, o nesant ventiliacijos tai tik pagreitins puvinio plitimą. Kita vertus, medžio ertmės yra kaip būstas tiek paukščiams, tiek smulkiesiems žinduoliams, tad palikti jas atviras yra tiesiog būtina sąlyga šių rūšių egzistavimui. Iš drevių išimti užpildą rekomenduojama tik tada, kai genėjimo ir lajos sutvirtinimo darbai jau atlikti.

29 pav. Kamieno priežiūra

30 pav. Kamieno priežiūra

31 pav. Kamieno priežiūra

15. Šaknyno tvarkymas

Labai didelę įtaką brandaus medžio ar medžio senolio gyvybingumui turi medžio augavietė ir šaknynas. Jeigu augavietės plotas pakankamas, dirvos paviršius nesuplūktas ar neuždengtas, tada  medžio potencialas stiprus, puvinio plitimas minimalus, žaizdų apauginimas spartesnis – aukštas fiziologinis gyvybingumas. Tačiau tokias sąlygas, dažniausiai, medis turi augdamas miške. Urbanizuotose teritorijose garbaus amžiaus sulaukusių senolių augavietės dažniausiai būna stipriai apribotos, dengtu plytelėmis ar suplūktu paviršiumi. Kai kur medis auga tiesiog tarp aukštų pastatų, didžiulių plotų, grįstu betonu, - karštuoju metų laiku stipriai akumuliuojama šiluma, oras mažai atvėsta netgi naktį.  Gana greitai pajuntamas drėgmės stygius, medis skursta.

15.1. Suplūktas paviršius

Kai medžio senolio polajis suplūktas, rekomenduojama polajį supurenti oro kastuvo pagalba arba naudoti giluminio aeravimo aparatą. Oro kastuvas (orapūtė) – toks aparatas, kuris oro srauto pagalba supurena ar nukasa iki reikiamo gylio dirvožemį, tačiau visas medžio šaknynas išlieka nepažeistas, netgi pačios smulkiausios šaknelės. Purenant giluminio aeravimo būdu injektoriaus adata įterpiama į augavietės dirvožemį iki šaknų zonos (30–60 cm) ir suformuojama 3–4 cm skersmens ertmė. Suslėgtu oru supurenamas dirvožemis. Iš šaknyno zonoje susidariusių ertmių ir suformuotų vertikalių ertmių sukuriamas dirvožemio vėdinimo ir maitinimo tinklas. Po supurenimo į dirvožemį rekomenduojama įterpti mikrobiologinių preparatų ir biostimuliatorių su dideliu kiekiu huminių rūgščių. Šios medžiagos naudojamos dirvožemio derlingumui gerinti, gyvybingumo atstatymui. Atstato ir palaiko dirvos fizines-struktūrines, chemines, biologines savybes. Trejopas poveikis teigiamai veikia šaknų vystymąsi, didina maisto medžiagų sorbciją, sumažina azoto nuostolius, skatina spartesnį augalo vegetatyvinių dalių vystymąsi. Atstato dirvožemio struktūrą, išlaiko jo vientisumą, stabilumą, poringumą, pralaidumą. Padeda susidaryti dirvos molio – humuso dalelių kompleksams, nuo kurių priklauso geresnis maisto medžiagų prieinamumas ir pasisavinimas. Didina dirvožemio gyvybingumą, gausina mikroorganizmų populiaciją, skatina jų veiklos aktyvumą dirvodaros, humuso susidarymo procesuose.

Jeigu medis auga greta važiuojamosios dalies ar teritorijoje, kur galimas didelis šilumos akumuliavimas, supurentą ir praturtintą dirvožemį rekomenduojama užkloti medienos mulču. Geriausiai tiktų rūšinės medienos mulčas. Kai nėra galimybės gauti pakankamo kiekio rūšinio mulčo, lapuočiams galima naudoti lapuočių medienos, o spygliuočiams – spygliuočių medienos mulčą. Mulčas gali būti gaminamas tiek iš medienos atliekų, tiek susmulkinant šakas su lapais arba be lapų, galima naudoti vien tik lapų arba spyglių, konkorėžių mulčą. Kloti 10-15 cm aukščio sluoksniu iki lajos krašto. Negalima naudoti dirvos apkloto iš tik ką susmulkintų žalių šakų ar lapų (spyglių): jis turi pastovėti mažiausiai tris mėnesius, perrūgti. Priešingu atveju rūgdamas mulčas išskirs didelį kiekį šilumos, kuri gali sunaikinti aktyviąją šaknų zoną. Žalių šakų „čipsus“ plonu sluoksniu naudoti galima, tačiau tik labai plonu sluoksniu. Mulčas atlieka keletą funkcijų: irdamas praturtina dirvožemį, tolygiai paskirsto svorį – polajis neplūkiamas. Kaip pakaitalą galima naudoti stambias šakas –tiek nulūžusias, tiek likusiais po genėjimo – tvarkingai jas išdėliojant polajyje. Tačiau svarbiausia funkcija – prilaiko dirvožemyje drėgmę, todėl geriausia jį kloti tose vietose, kur dirvožemyje didelis deficitas drėgmės.

Kai dirvožemis pakankamai stipriai suslėgtas formuojant pagrindą vejai aplink medžius rekonstrukcijų metu, o purenimas ir  mulčiavimas negalimas, rekomenduojama polajyje įrengti maitinimo ir vėdinimo vertikalius šulinėlius. Tai įvairaus skersmens drenažinio vamzdžio vertikalus įterpimas į polajo zoną. Maitinimui – 15–25 cm gylio, vėdinimui – iki 1 m gylio. Paskirstymas rekomenduojamas toks: 13cm Ø trys šulinėliai į 4 m² . Kuo mažesnis skersmuo, tuo didesnis kiekis šulinėlių. Jie išdėstomi šachmatine tvarka viso polajo zonoje. Šulinėliai turi būti uždengti dangteliu arba tekstile, o skirti vėdinimui gali  būti užpildyti stambios frakcijos keramzitu arba skalda. Per maitinimo šulinėlius pilamos skystos organinės kilmės trąšos ar biostimuliatoriai papuola tiesiai į medžio šaknyną. Laistant įprastu būdu dirvos paviršių didžiąją dalį trąšų pasisavina žolė, kai kurių tyrimų duomenimis kartais net iki 70 proc.

15.2. Dengtas paviršius

Plytelėmis ar kitomis medžiagomis dengtą polajo paviršių geriausiai būtų maksimaliai atidengti, supurenti oro kastuvu ir papildyti mikrobiologiniais preparatais. Jeigu tai neįmanoma, rekomenduojama tarp trinkelių įterpti vertikalius maitinimo-vėdinimo šulinėlius pirmiau aprašytu būdu arba taikyti giluminio aedravimo būdą, kontroliuojant oro srauto kryptį, kad kieta danga dengtas gruntas būtų pažeistas minimaliai.

32 pav. Purenimas oro kastuvu

33 pav. Laistymas su mikrobiologiniais preparatais. Paruoštas mulčas užklojimui.

34 pav. Giluminis dirvožemio aeravimas

35 pav. Vertikaliųjų šulinėlių įrengimas

36 pav. Įrengti vertikalūs šulinėliai

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Brandžių medžių ir ypač medžių senolių priežiūra negali būti fragmentiška. Norint pratęsti jų gyvavimą, būtina taikyti kompleksinę priežiūrą, t. y. turi būti prižiūrima tiek laja, tiek kamienas, tiek medžio šaknynas. Rekomenduojama priežiūrą suskirstyti etapais:

16.1. Pirmasis etapas: informacijos apie medžio aplinką surinkimas ir analizavimas: augavietės, meteorologinės sąlygos, medį apgyvendinę gyvūnai, grybai, vabzdžiai, buvę ir būsimi infrastruktūros darbai ir kita. Išanalizavus informaciją numatomos priemonės, kurios bus taikomos medžio senolio lajos, kamieno, augavietės gerinimui, apsaugos priemonių numatymas, reikalingos technikos (kėlimo, smulkinimo, išvežimo) numatymas, sudaromas priežiūros planas. Visų reikalingų leidimų numatytiems darbams atlikti iš reikalingų institucijų ar privačių asmenų inicijavimas ir surinkimas.

16.2. Antrasis etapas: brandaus medžio ir medžio senolio lajos ir aplinkos tvarkymo darbai pagal pirmame etape sudarytą priežiūros planą.

16.3. Trečiasis etapas: augavietės ir brandaus medžio ar medžio senolio apsaugos priemonių įrengimas.

16.4. Ketvirtas etapas: brandaus medžio ar medžio senolio būklės po atliktų priežiūros darbų stebėsena, atskirų elementų kontrolė ir pakeitimas, jeigu to reikia.

17. Pageidautina, kad planuojant priežiūros etapus, būtų numatomos ir lėšos šiems priežiūros darbams atlikti. Tokiu būdu bus užtikrinamas brandžių medžių ir medžių senolių priežiūros tęstinumas, kuris žymiai pailgins senolių gyvavimą.

18. Medžių senolių priežiūra reikalauja itin profesionalių žinių ir patirties, juos atlikti gali tik profesionalūs arboristai, turintys atitinkamą kvalifikaciją ir sertifikatus bei patirtį. Valdytojas turi reikalauti, kad darbų vykdytojai turėtų tokio lygio specialistus.

19. Šios rekomendacijos gali būti keičiamos, pildomos ir pripažįstamos netekusiomis galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

_____________________________________________