ADS-B stebėsenos paslaugų techninė specifikacija

1. Bendrieji reikalavimai.

1.1. Paslauga apima informacijos apie orlaivių poziciją ir jų palydovinės navigacijos sistemų būklės rinkimą ir analizę, palydovinės navigacijos blokavimo (angl. jamming) ar duomenų klastojimo (angl. spoofing) aptikimą, ataskaitų teikimą.

1.2. Paslauga turi būti teikiama 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2. Minimalūs reikalavimai sistemai.

2.1. Duomenų rinkimas ir kaupimas.

2.1.1. Užtikrinti orlaivių, skrendančių Lietuvos ir kaimyninių šalių oro erdvėse, pozicijos nustatymą ir jų palydovinės navigacijos būklės stebėseną, blokavimo ir duomenų klastojimo (angl. spoofing) aptikimą.

2.1.2. Turi būti renkama ir saugoma ši informacija: laiko žymė, ICAO ID (transponderio adresas), šaukinys, ADS-B koordinatės (ilguma, platuma), MLAT koordinatės (ilguma, platuma), geometrinis ir barometrinis aukštis, navigacijos integralumo žymė (NIC), pozicijos tikslumo žymė (NACp), kurso kryptis, antžeminis greitis, aukščio kitimo greitis, MLAT tikslumas. Visų fiksuotų skrydžių duomenys ne blogesne kaip 1s skiriamąja geba turi būti saugomi ne mažiau kaip 30 dienų, agreguoti ne mažiau kaip 10 s skiriamąja geba – ne mažiau kaip 90 dienų.

2.1.3 Turi būti įrašomas ir saugomas visų globalios palydovinės navigacijos sistemų dažnių juostų (L1, L2, L5) spektras su skiriamąja geba 500 kHz ir 1s.

2.2. Vartotojo sąsaja

2.2.1. Suteikiama prieiga, naudojant standartinę interneto naršyklę (pvz. Chrome, Edge, Firefox).

2.2.2. Galimybė realiu laiku žemėlapyje stebėti visus fiksuotus orlaivius ir jų palydovinės navigacijos būklę, matyti pasirinkto orlaivio kelią ir jo navigacijos būseną bei visą užfiksuotą informaciją bet kuriame trajektorijos taške pasirinktinai nuo orlaivio užfiksavimo momento (istoriją). Orlaivio trajektorija turi būti atvaizduojama pasirinktinai kartu arba atskirai pagal ADSB ir MLAT duomenis.

2.2.3. Galimybė analizuoti bet kurio pasirinkto vieno arba kelių orlaivių (pasirenkant pagal šaukinį ir ICAO ID) skrydžio istoriją, atvaizduojant trajektoriją žemėlapyje pasirinktinai kartu arba atskirai pagal ADSB ir MLAT duomenis pasirinktu laiko intervalu, taip pat matyti pasirinktus papildomus susijusius duomenis. Vizualiai atvaizduojama palydovinės navigacijos sutrikimo bei atsistatymo ar duomenų klastojimo vieta.  Galimybė eksportuoti duomenis CSV arba analogišku formatu.

2.2.4. Galimybė atvaizduoti informaciją apie orlaivių navigacijos sutrikdymo ar duomenų klastojimo vietas ir aukščius žemėlapyje pasirinktu laiko periodu ir pasirinktoje geografinėje zonoje (pagal skrydžių informacinį regioną (FIR) arba bet kuriame pasirinktame plote), bei šiuos duomenis išsaugoti CSV arba analogišku formatu.

2.2.5. Galimybė suformuoti statistines ataskaitas apie blokavimo ir duomenų klastojimo paveiktų orlaivių skrydžių skaičių pasirinktu laiko periodu pasirinktame skrydžių informaciniame regione (atskirai detalizuojant pagal poveikio tipą, dalį nuo visų skrydžių skaičiaus, laiko skiriamoji geba dienomis, savaitėmis ir mėnesiais).

2.2.6. Galimybė beveik realiu laiku žemėlapyje stebėti palydovinės navigacijos trukdžių paveiktą teritoriją ir orlaivių navigacijos būklę (leistina delsa iki 1 min).

3. Kokybiniai reikalavimai

3.1. Sistema turi būti jau sukurtas ir veikiantis produktas, kuriuo jau naudojasi bent viena Europos sąjungos valstybinė institucija.

3.2. Pasiūlymo teikimo metu turi būti sudaryta 5 darbo dienų galimybė realiai išbandyti paslaugą kokybės įvertinimui.

3.3. Paslaugos teikėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 ir ISO 27001 kokybės standartus. Sistema turi būti pasiekiama ne mažiau kaip 99 proc. laiko, atsiradę programiniai sutrikimai šalinami ne ilgiau kaip per 1 darbo dieną.

3.4. Duomenys turi būti renkami paslaugos teikėjo nuosavais imtuvais, įrengtais Perkančiosios organizacijos pasirinktose vietose, nesinaudojant trečiųjų šalių teikiamais ar viešai prieinamais duomenimis. Turi būti vykdoma nuolatinė imtuvų būklės stebėsena ir bet kokio sutrikimo atveju nedelsiant siunčiamas aliarmo pranešimas pasirinktu elektroninio pašto adresu. Imtuvo ar jo sudedamųjų dalių gedimo atveju sugedusi įranga turi būti pakeista per 7 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą dienos.

3.5. Prieiga prie sistemos turi būti užtikrinama saugiu ryšiu per viešą interneto tinklą naudojant VPN/SSL arba analogiškas technologijas.

3.6. Duomenys turi būti kaupiami Europos Sąjungos teritorijoje esančiame ISO 27001 atitinkančiame duomenų centre.