AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VALSTYBEI SVARBAUS PROJEKTO KLAIPĖDOS PIETINIO APLINKKELIO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO PARENGIMO PASLAUGOS

VALSTYBEI SVARBAUS PROJEKTO KLAIPĖDOS PIETINIO APLINKKELIO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO PARENGIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objekto pavadinimas: Valstybei svarbaus projekto Klaipėdos pietinio aplinkkelio susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Planas, specialiojo teritorijų planavimo dokumentas) parengimas (toliau – Paslaugos).

- BVPŽ kodas – 71240000-2, Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos.

- Įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau ‒ planavimo organizatorius; Įgyvendinančioji institucija), Gedimino pr. 17, 01103 Vilnius, tel. +370 5 261 2363, faks. +370 5 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt.

- Paslaugų pirkėja – Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau ‒ Paslaugų pirkėja), Kauno g. 22-202, 03212 Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. p. info@vialietuva.lt.

- Planavimo objektas ir planuojama teritorija: planavimo objektas – susisiekimo komunikacijų inžinerinė infrastruktūra ir jos dalys. Planuojama teritorija – teritorija, esanti Klaipėdos rajono savivaldybėje ir Klaipėdos miesto savivaldybėje (Klaipėdos apskrityje).

- Teritorijų planavimo dokumento rūšis – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas (susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas).

- Specialiojo teritorijų planavimo proceso etapai – planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

- Valstybei svarbaus projekto specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – Planas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. XII-381 ,,Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 388 „Dėl valstybei svarbaus projekto Klaipėdos pietinio aplinkkelio susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“, yra valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumentas. Planui taikoma atitinkamos rūšies valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatytas išimtis.

II SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

- Teikiant Paslaugas vadovautis:

  - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos kelių įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos žemės įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos miškų įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu;

  - Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ (galiojančia redakcija);

  - Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojančia redakcija);

  - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ (galiojančia redakcija);

  - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patirtinimo“ (galiojančia redakcija);

  - Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“;

  - Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 „Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patirtinimo“;

  - Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“ (galiojančia redakcija);

  - Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“;

  - Teritorijų planavimo normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo“;

  - Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklės);

  - Urbanizuotų teritorijų susisiekimo sistemų planavimo normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-110 „Dėl Urbanizuotų teritorijų susisiekimo sistemų planavimo normų patvirtinimo“;

  - Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“;

  - Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-700 „Dėl Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“;

  - Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D 1-455 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo“ (galiojančia redakcija);

  - Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo, kai planavimo organizatorius yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-117 „Dėl Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo, kai planavimo organizatorius yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. D1-72/ĮV-141 „Dėl teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojančia redakcija);

  - Žemės naudojimo būdų turinio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“;

  - Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. D1-451 „Dėl grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“;

  - Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis; patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“;

  - Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

  - Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 „Dėl Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

  - Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 3-487 „Dėl Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių patvirtinimo“;

  - Valstybinės reikšmės nepagrindiniuose kelių ruožuose, kurie yra ne aglomeracijose, kelių transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonių taikymo reikalavimų aprašu, patirtintu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 21d. įsakymu Nr. 3-300 „Dėl Valstybinės reikšmės nepagrindiniuose kelių ruožuose, kurie yra ne aglomeracijose, kelių transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonių taikymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

  - Elektros tinklų apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (galiojančia redakcija);

  - Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (galiojančia redakcija);

  - Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (galiojančia redakcija);

  - Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-222 „Dėl Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojančia redakcija);

  - Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros prie valstybinės reikšmės kelių plėtros prioritetiniu sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 6-3448 „Dėl Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros prie valstybinės reikšmės kelių plėtros prioritetinio sąrašo patvirtinimo“;

  - Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (galiojančia redakcija);

  - Investicinių projektų rengimo metodika, patvirtinta Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (galiojančia redakcija);

  - Automobilių kelių investicijų vadovu, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. VE-23 „Dėl automobilių kelių investicijų vadovo patvirtinimo“;

  - Valstybinės reikšmės kelių vertės, jos kitimo skaičiavimo ir kelių užimamos žemės vertės apskaitos tvarkos aprašu TA KVS (ŽV) 18, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. TV-3 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių vertės, jos kitimo skaičiavimo ir kelių užimamos žemės vertės apskaitos tvarkos aprašo TA KVS (ŽV) 18 patvirtinimo“;

  - Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3;

  - Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533;

  - Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053;

  - Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 3-415 „Dėl Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklių patvirtinimo“;

  - Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2022–2035 metų strategines gairėmis, patvirtintomis Susisiekimo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3-340;

  - planuojamai teritorijai taikomomis ūkio šakų plėtros programų ir kitų strateginio planavimo dokumentų nuostatais;

  - planuojamai teritorijai galiojančiais ir rengiamais teritorijų planavimo dokumentais;

  - galiojančiais ir rengiamais gretimų teritorijų planavimo dokumentais;

  - Paslaugų pirkėjos internetinėje svetainėje Normatyvinių dokumentų skiltyje pateiktais dokumentais;

  - kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, rekomendacijomis ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, reglamentuojančiais statinio projektavimą;

  - Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. XII-381 ,,Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ (žr. https://www.e-tar.lt);

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 388 „Dėl valstybei svarbaus projekto Klaipėdos pietinio aplinkkelio susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ (TPS „Vartai“ (www.planuojustatau.lt, TPDRIS), rengiamų TPD paieška, TPD numeris – S-NC-00-24-587);

  - specialiojo teritorijų planavimo dokumento planavimo darbų programa (TPS „Vartai“ (www.planuojustatau.lt, TPDRIS), rengiamų TPD paieška, TPD numeris – S-NC-00-24-587);

  - specialiojo teritorijų planavimo dokumentui išduotomis planavimo sąlygomis (TPS „Vartai“ (www.planuojustatau.lt, TPDRIS), rengiamų TPD paieška, TPD numeris – S-NC-00-24-587);

  - technine specifikacija;

  - projekto rengimo dokumentais;

  - Nacionaliniu pėsčiųjų ir dviračių takų plėtros žemėlapiu (Nuoroda: https://gis.ktvis.lt/webappbuilder/apps/65/);

  - kita Įgyvendinančiosios institucijos ir Paslaugų pirkėjos pateikta informacija susijusi su teikiamomis paslaugomis.

III SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKĖJUI

- Paslaugų teikėjas, konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus, galiojančius gretimų teritorijų planavimo dokumentus bei aplinkos sąlygas, pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas Plano sprendiniams parengti. Paslaugų teikėjas iki pasiūlymo pateikimo dienos privalo apsilankyti specialiojo teritorijų planavimo dokumento nagrinėjamoje vietoje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir kitų susijusių kelio statinių būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai įvertintos darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos.

- Projekto ataskaitas parengti lietuvių kalba (dokumentacija rengiama kita kalba, kai tai yra nustatyta teisės aktuose). Projektą parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir turi atitikti bendrinės lietuvių kalbos normas. Paslaugų teikėjas privalo pateikti nuasmenintus duomenis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

- Pateikti nustatyta tvarka suteiktų paslaugų ataskaitas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (tekstinius dokumentus DOCX, PDF ir (ar) kitu formatu ir grafinius duomenis PDF, TIF, DWG, SHP ir (ar) kitu formatu arba lygiaverčiais formatais (su elektroniniais parašais, ADOC formatu) Paslaugų pirkėjai. Kiekvienas atskiras dokumentas pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Projekto dokumentai turi būti įforminti teisės aktuose nustatyta tvarka. Projekto dokumentų pateikimas skaitmenine forma turi būti suderintas su Paslaugų pirkėja. Projekto techninėje specifikacijoje numatytos visos sudedamosios dalys pateikiamos atskiromis bylomis.

- Pateikti Plano dokumentaciją tinkamą spausdinimui popieriniu formatu.

- Elektroninės formos specialiojo teritorijų planavimo dokumento ataskaita turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ (toliau – Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija). Vadovaujantis Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrą pateikti dviejų tipų (vektoriniai ir rastriniai) specialiojo teritorijų planavimo dokumento erdvinius duomenis 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94:

  - Vektorinius specialiojo teritorijų planavimo dokumento erdvinius duomenis (perduodami duomenų formato byla, skirta geometrijai ir susietai atributikai saugoti (SHP byla) arba kompiuterinio projektavimo programų dvejetainiu duomenų formatu, skirtu vektoriniams duomenims ir tekstinei informacijai saugoti (DWG byla);

  - Rastrinius duomenis (perduodami TIF (GeoTIFF) duomenų formato bylomis, rastriniai vaizdai formuojami taikant 200 dpi rezoliuciją).

- Specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Teritorijų planavimo įstatymo ir Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentą sudaro aiškinamasis raštas, brėžiniai (esamos būklės įvertinimo, susisiekimo komunikacijų vystymo koncepcijos, konkrečių sprendinių brėžiniai) ir planavimo procedūrų dokumentai, išvardyti Taisyklių 37 punkte.

- Rengiant specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, vadovautis Taisyklėmis, kurios nustato plano turinio ir sudėties reikalavimus.

- Specialiojo teritorijų planavimo dokumento brėžiniai pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį rengiami vadovaujantis Taisyklių V skyriaus 34.3 punkto reikalavimais Lietuvos 1994 metų koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 „Dėl Lietuvos geodezinių koordinačių sistemos įvedimo“, ant naujausio georeferencinių duomenų rinkinio GDR10LT ir skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio; planai M 1:500–M 1:2 000 rengiami ant ne senesnio kaip 3 metų skaitmeninio topografinio plano (atitinkamu masteliu). Topografinis planas gali būti tikslinamas (jeigu reikia) Plano rengimo metu. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas masteliu M 1:500 – M 1:10 000. Brėžinių mastelis turi atitikti Taisyklėse nurodytą mastelį. Prireikus Paslaugų teikėjas gali papildomai naudoti ir kitus brėžinių mastelius sprendiniams aiškiai ir įskaitomai išreikšti.

- Parengiamajame etape (per 20 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo) Paslaugų teikėja įsipareigoja parengti ir suderinti su Paslaugų pirkėja ir Įgyvendinančiąja institucija projekto įgyvendinimo ir rizikų valdymo planą bei detalų kalendorinį paslaugų vykdymo grafiką (GANTT diagramą). Užpildyta GANTT diagrama suderinimui su Paslaugų pirkėjos ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovais turi būti pateiktas elektroninio ryšio priemonėmis skaitmeniniu ADOC formatu su PDF formato laikmena. Paslaugų grafike turi būti pažymėta kiekvieno Paslaugų etapo trukmė, pradžios ir pabaigos datos, eiliškumas, tarpusavio sąsajos ar priklausomybė (įskaitant, bet neapsiribojant, pažymėjimas kokią įtaką vieno Paslaugų etapo atlikimas turi kito Paslaugų etapo atlikimui). Šiame grafike turi būti aiškiai išskirti Paslaugų, numatytų Sutarties 4.1 papunktyje, etapai, iš kurių kiekvienas turi būti detalizuojamas atskirais veiksmais, kurių kiekvienas negali būti ilgesnis nei 15 (penkiolika) darbo dienų, išskyrus veiksmus, kurių dėl objektyvių priežasčių negalima skaidyti reikalaujamu detalumu. Esant 1 (vieno) mėnesio nuokrypiui nuo Paslaugų grafiko, Paslaugų teikėjas privalo pateikti Paslaugų pirkėjai ir Įgyvendinančiajai institucijai atnaujintą GANTT diagramą.

- Užbaigus kiekvieną specialiojo teritorijų planavimo dokumento etapą (stadiją), vadovaujantis Paslaugų grafiku, parengti tarpines ataskaitas. Pilnos apimties tarpines ataskaitas pateikti peržiūrėti Paslaugų pirkėjai (projekto koordinatoriui). Paslaugų pirkėja (projekto koordinatorius) jas turi peržiūrėti ir pateikti pastabas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. Paslaugų pirkėjai (projekto koordinatoriui) pateikus pastabas, ataskaitos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pataisomos pagal gautas pastabas arba pateikiami argumentuoti atsakymai. Pakartotinai pateiktą tarpinę ataskaitą Paslaugų pirkėja (projekto koordinatorius) peržiūri per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą nuo jų gavimo dienos. Kai sprendiniai pataisyti, Paslaugų pirkėja (projekto koordinatorius) informuoja, kad Paslaugų teikėjas gali registruotis projekto rezultatų pristatymui, ar tęsti darbus toliau. Paslaugų etapų (stadijų) rezultatai sprendiniai) pristatomi Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjai (suderinus datą ir laiką; pateikus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas medžiagą susipažinimui) ir gaunamas Įgyvendinančiosios institucijos ir Paslaugų pirkėjos pritarimas tęsti toliau darbus (raštu arba protokolu). Užbaigus kiekvieną Paslaugų etapą (stadiją), gauti planavimo organizatoriaus pritarimą. Rengimo proceso metu planavimo organizatorius (Įgyvendinančioji institucija) turi pritarti kiekvieno etapo sprendiniams.

- Pirmas susitikimas su Įgyvendinančiąja institucija ir Paslaugų pirkėja planuojamas ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo Paslaugų pirkimo sutarties pasirašymo, kurio metu turi būti aptartas Paslaugų vykdymas.

- . Paslaugų pirkimo sutarties vykdymo metu Paslaugų pirkėja gali paprašyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) Paslaugų teikėjo pateikti peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal šią techninę specifikaciją ir Paslaugų pirkimo sutartyje numatytus terminus. Gavęs tokį Paslaugų pirkėjos prašymą, Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų turi:

  - pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai suteiktus darbus ir pateikti atliktų darbų kiekybinį palyginimą su praėjusiu (jei toks buvo) ataskaitiniu laikotarpiu;

  - informaciją pateikti elektronine forma;

  - pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;

  - pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą ir turinį suderinti su Paslaugų pirkėja;

  - Paslaugų pirkėjai pareikalavus, surengti atliktų darbų pristatymą su Paslaugų pirkėja suderintu formatu, data ir laiku.

  - Teikiant Paslaugų pirkėjai peržiūrai dokumentaciją būtina pateikti ją ir DWG formatu.

- Paslaugų teikėjas turi formuoti aktualių redakcijų dokumentų bylas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų atlikti tikslinimus po gautų pastabų, privalo atsakyti į Įgyvendinančiosios institucijos ir Paslaugų pirkėjos pateiktas pastabas Paslaugoms, jei reikėtų – patikslinti ataskaitas.

- Paslaugų teikėjas apie visus iškilusius klausimus dėl teikiamos Paslaugos turi informuoti Paslaugų pirkėją laiku. Paslaugų teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytų Paslaugų vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), pateikti pagrįstus pasiūlymus, tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su Paslaugų pirkėja. Paslaugų pirkėja gali pateikti papildomą informaciją Paslaugų teikėjui, jei tai yra susiję su šios Paslaugos apimtimi.

- Paslaugų teikėjas privalo savarankiškai surinkti visą reikiamą informaciją planavimo darbams ir procedūroms atlikti (sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti). Paslaugų teikėjas savo lėšomis turi gauti išrašus iš Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro apie numatomoje planuoti ir gretimoje teritorijoje galiojančius ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, gauti teritorijų planavimo dokumentui rengti reikalingus duomenis iš valstybės registrų kadastrų, žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų duomenų bazių informaciją, būtiną Paslaugoms suteikti (Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro, Žemės gelmių registro, Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro, geodezinio pagrindo informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registro, Lietuvos Respublikos adresų registro, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro, Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro, georeferencinių duomenų bazių, Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ ir kt.). Reikalingų duomenų gavimo išlaidas Paslaugų teikėjas turi numatyti pasiūlymo kainoje.

- Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti rengiamų dokumentų projektų viešinimo procedūras, supažindinti su parengtais dokumentais, organizuoti konsultavimąsi ar viešinimą ir visuomenės pasiūlymų nagrinėjimą, vykdyti informacijos suteikimo ir konsultavimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka.

- Paslaugų vykdymo metu paviešinti informaciją visuomenės informavimo priemonėse teisės aktų nustatyta tvarka, šią informaciją kaupti.

- Paslaugų teikėjas savo lėšomis turi tinkamai teisės aktuose numatyta tvarka paskelbti informaciją visuomenės informavimo priemonėse. Paslaugų teikėjas apmoka ir skelbia susijusią su teikiamomis Paslaugomis informaciją spaudoje, kai tai yra būtina atliekant viešinimo procedūras.

- Paslaugų vykdymo metu parengti ir pateikti subjektams (taip pat ir institucijoms), kurie teisės aktų nustatyta tvarka, turi paskelbti informaciją, informacinius pranešimus (skelbimus) tinkamai atliekant viešinimo procedūras, numatytas teisės aktuose. Ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų galutinės išsiuntimo dienos pateikti Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjai peržiūrėti šių informacinių pranešimų projektus.

- Prieš atliekant teisės aktuose nustatytus informavimo veiksmus, savo lėšomis gauti būtinus Paslaugos procedūroms tinkamai atlikti aktualius duomenis iš valstybės registrų (kadastrų) apie žemės sklypus ir žemės sklypų, kurie patenka į projekto teritoriją ir kurie su šia teritorija ribojasi, valdytojus ir naudotojus bei kito nekilnojamojo turto, esančio tokiuose žemės sklypuose, savininkus ar naudotojus, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka reikia informuoti, taip pat savo lėšomis gauti teisės aktuose nurodytus fizinių asmenų gyvenamosios ar kitos žinomos jų buvimo vietos adresus bei juridinių asmenų registruotos buveinės adresus ar kitus juridinio asmens nurodytu adresus (vadovautis galiojančiais teisės aktais). Pranešimų siuntimo dienai šie duomenys negali būti senesni negu vieno mėnesio.

- Pranešimus ir informaciją išsiųsti Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 16 straipsnio nustatyta tvarka. Paslaugų vykdymo metu parengti ir pateikti Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjai visų informacinių pranešimų (raštų), kuriais asmenys bus informuojami asmeniškai, projektus. Šių informacinių pranešimų (raštų) projektus pateikti peržiūrai ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas nuo šių laiškų galutinės išsiuntimo dienos. Suderintus ir pasirašytus pranešimus (raštus) išsiųsti savo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka. Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjai pateikti duomenis apie siunčiamus pranešimus (raštus), kurie turi būti patogūs atliekant monitoringą dėl laiškų išsiuntimo ir gavimo bei tolimesnio proceso valdymo.

- Parengti ataskaitas apie išsiųstus, įteiktus ir grįžusius pranešimus (laiškus) (pateikti informaciją apie pranešimo įteikti nepavykusius žemės savininkus ir (ar) kitus naudotojus, kai pranešimo nepavyksta įteikti žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka), atliekant viešinimo procedūras.

- `Parengti ir pateikti Projekto medžiagą supažindinimui, teisės aktų nustatyta tvarka pateikti medžiagą viešai ekspozicijai (savivaldybės, seniūnijų ar kitose patalpose).

- Organizuoti, dalyvauti ir pristatyti projektą (parengiant pranešimus) viešame svarstyme ar baigiamajame susirinkime (kituose susitikimuose, esant poreikiui) tiek kartų, kiek bus reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas. Paslaugų teikėjas turi dalyvauti ir pristatyti (parengiant pranešimus) Paslaugų rezultatus ir kituose susitikimuose su Įgyvendinančiąja institucija ir Paslaugų pirkėja, suinteresuotos visuomenės atstovais ir kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis (visų Paslaugų teikimo metu), t. y. parengti pristatymus ir juos pristatyti suinteresuotoms šalims (jei reiktų Paslaugų pirkėjos, Susisiekimo ministerijos, savivaldybių ar kituose susitikimuose). Registruoti dalyvius ar jų įgaliotus asmenis, teikiamus pasiūlymus ir sudaryti dalyvių sąrašą, parengti garso įrašą.

- Paslaugų teikimo metu parengti ir pateikti Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjai įvykusių susitikimų su planavimo organizatoriumi, suinteresuotos visuomenės atstovais ir kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis protokolų projektus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po susitikimo (viešų svarstymų protokolus parengti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po susitikimo, kad viešinimo procedūros būtų atliktos tinkamai ir laiku).

- Paslaugų vykdymo metu parengti ir pateikti Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjai atsakymų projektus į visuomenės pateiktus pasiūlymus prašymus, skundus ir kitus raštus dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių bei kitų teikiamų paslaugų. Šių atsakymų projektus pateikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo. Informaciją pateikti siuntimui laiškais automatizuotu būdu. Pateikti adresus nurodant pašto indeksus pagal Lietuvos pašto reikalavimus korespondencijai.

- Vadovaujantis teisės aktais, parengti ir pateikti teikiamų paslaugų apibendrintą informaciją apie priimtus ir motyvuotai atmestus pasiūlymus su paaiškinimais, kaip atsižvelgta į visuomenės nuomonę.

- Parengti ir pateikti Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjai kitus Paslaugų vykdymo metu reikalingų dokumentų projektus (raštų, prašymų ir kt.).

- Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems Paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su Įgyvendinančiąja institucija ir Paslaugų pirkėja.

IV SKYRIUS

PASLAUGŲ APIMTIS

- Parengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, vadovaujantis patvirtinta planavimo darbų programa, atitinkamų institucijų išduotomis planavimo sąlygomis, šia technine specifikacija ir galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

- Suteikti visas paslaugas numatytas šioje techninėje specifikacijoje. Teikti paslaugą visam teritorijų planavimo procesui.

- Kokybiškai atlikti visų specialiojo teritorijų planavimo proceso etapų (parengiamojo, rengimo ir baigiamojo) darbus ir procedūras teisės aktų nustatyta tvarka. Parengti medžiagą ir pateikti specialiojo teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti (taip pat registruoti) Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus kokybiškai suteikiant techninėje specifikacijoje numatytas paslaugas. Atlikti specialiojo teritorijų planavimo viešinimo procedūras Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Teisės aktų nustatyta tvarka kokybiškai atlikti kitas procedūras, susijusias su teikiamomis paslaugomis, numatytomis techninėje specifikacijoje.

- Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1467 redakcija su vėlesniais pakeitimais), nustatyta tvarka atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras. Parengtus dokumentus, prieš pateikiant vertinimo subjektams, suderinti su Paslaugų pirkėja. Rengiant SPAV dokumentus, argumentuotai numatyti reikalingas aplinkosaugines priemones ir jų vietas.

- Atlikti poveikio kelių saugumui vertinimo procedūras, vadovaujantis Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-222 „Dėl Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-383 redakcija) (toliau – Aprašas). Atlikti poveikio kelių saugumui vertinimo procedūras pasirinktoms teritorijos vystymo koncepcijos alternatyvoms (ne mažiau kaip 3 alternatyvų vertinimas), pagrįsti, vadovaujantis Aprašu. Pateikiami alternatyvų sprendinių duomenys turi būti pakankami atlikti poveikio kelių saugumui vertinimą, vadovaujantis Aprašu. Šis vertinimas atliekamas siekiant nustatyti naujo kelio ar esamo kelių tinklo pakeitimo poveikį gretimo kelių tinklo eismo saugumui. Vadovaujantis Aprašu, tinkamai parengtą dokumentaciją (Apraše numatyta apimtimi) pateikti vertinimui atlikti. Esant poreikiui, įvertinti ir pataisyti sprendinius pagal pateiktus pagrįstus gautus pasiūlymus, pristatyti pataisytus sprendinius iš anksto suderintu formatu. Paslaugų teikėjas sprendinius pagal pateiktus pasiūlymus turi pataisyti ir pristatyti Paslaugų pirkėjai per 10 darbo dienų nuo pastabų pateikimo dienos. Gauti pritarimą parengtoms alternatyvoms. Ši procedūra turi būti baigta prieš atliekant strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras ir prieš atliekant teritorijos vystymo koncepcijos viešinimo procedūras.

- Pirminių techninių sprendinių alternatyvos ir Plano teritorijos vystymo koncepcijos alternatyvos teikiamos ir svarstomos Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijoje (toliau – Komisija), atlikus poveikio kelių saugumui vertinimą, prieš jas pristatant Paslaugų pirkėjai ir planavimo organizatoriui. Gavus pastabas, sprendiniai pataisomi ir teikiami Komisijai pakartotinai. Komisijos pritarimas įforminamas protokolu. Komisijai įvertinus alternatyvas bei poveikio kelių saugumui vertinimo rezultatus, gauti jos pritarimą tęsti darbus.

- Gavus Komisijos pritarimą, parengtas pirminių techninių sprendinių alternatyvas ir Plano teritorijos vystymo koncepcijos alternatyvas (ataskaitas ir kitą lydinčią dokumentaciją) pateikti Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjai, joms pristatyti, patikslinti pagal pateiktas pastabas, gauti jų pritarimą tęsti darbus.

- Parengti ir pagrįsti Plano teritorijos vystymo koncepcijos ne mažiau kaip 3 alternatyvas.

- Analizuojamoms teritorijos vystymo koncepcijos alternatyvoms parengti finansinę ir ekonominę analizę joms pagrįsti, vadovaujantis Investicinių projektų rengimo metodika ir kita aktualia metodika (pateikiant IP skaičiuoklę). Vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijų aprobuota metodine dokumentacija atlikti visų alternatyvų sąnaudų ir naudos analizę (kaštų ir naudos analizę), apskaičiuoti ekonominius įverčius ir įvertinti kiekvienai alternatyvai įgyvendinti reikalingų lėšų poreikį. Nustatyti kelio plėtros įgyvendinimo ir eksploatacijos kainą. Pagal parengtus konkrečius sprendinius patikslinti teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje parengtos teritorijos vystymo koncepcijos geriausios alternatyvos, kuriai pritarė teritorijų planavimo organizatorius, kaštų ir naudos analizę.

- Sprendiniai turi būti išsamūs, detalūs ir pakankami priimti tinkamus ir teisingus sprendimus dėl planuojamo aplinkkelio techninių ir teisinių galimybių ir iš parengtų alternatyvų pasirinkti techniniu, eismo saugumo, laidumo ir ekonominiu požiūriu optimalią alternatyvą.

- Parengus alternatyvas, atlikti alternatyvų palyginimą, identifikuojant kiekvienos alternatyvos privalumus ir trūkumus, vadovaujantis šiais aspektais: transporto srautų pasiskirstymo efektyvumo, vietinės reikšmės transporto srautų eliminavimo, eismo saugos, eismo organizavimo homogeniškumo, ekonominiu ir finansiniu aspektu, techniniu, inžinerinių tinklų pertvarkymo ir įrengimo, vandens nuvedimo sprendinių sudėtingumo, įgyvendinimo laiko sąnaudų, poveikio aplinkai aspektais.

- Išanalizuoti prognozuojamą poveikį saugiam eismui ir pasiūlyti priemones, leidžiančias pagerinti saugaus eismo sąlygas. Pagrindžiant techniniu aspektu, parodyti, kad siūlomi sprendiniai neprieštarauja galiojančių statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimams, yra optimalūs įvertinant eismo intensyvumo, eismo sudėties ir ašinės apkrovos prognozę.

- Kitų kelių (kelių tinklo) įsijungimo į planuojamo aplinkkelio klausimus spręsti tik atidžiai ir detaliai išnagrinėjus situaciją (bendrą valstybinės ir vietinės reikšmės) kelių tinklą ir jo efektyvumą krovinių ir keleivių gabenimo (vežimo) ir (susi) telkimosi aspektais), kelių elementų (nuovažų) numatomo atsiradimo (įrengimo) teisinį (juridinį) pagrindą.

- Pagrindiniai sprendiniai, projektuojant kelio trasą, turi garantuoti kelio patvarumą, pastovumą, eismo saugą bei patogumą ir tenkinti ekonominius bei aplinkosaugos reikalavimus.

- Išnagrinėti visų siūlomų alternatyvų galimą poveikį įsteigtoms ir potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms. Nustatyti neigiamą poveikį mažinančių priemonių poreikį ir jį pagrįsti.

- Sprendiniuose apsaugos sistemas nuo laukinių gyvūnų parinkti vadovaujantis Paslaugų pirkėjos dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis. Biologinės įvairovės apsauga APR-BĮA 10“ reikalavimais, įstatyminiais ir techniniais dokumentais, naujausiomis žiniomis, gerąja praktika, inovatyviais sprendimais. Bendrieji reikalavimai aplinkosauginėms priemonėms: taikyti naujausias žinias, gerąją praktiką, inovatyvius sprendimus. Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones prie kraštovaizdžio ir suderinant su priemonėmis kituose susijusiuose kelio ruožuose.

- Parengti ir pagrįsti pirminius techninius sprendinius, kurie turi būti specialiojo teritorijų planavimo dokumento dalis arba gali būti parengtas kaip atskiras dokumentas, teikiamas kartu su specialiojo teritorijų planavimo dokumentu. Parengti sprendinius, išreiškiančius veiklos plėtojimo ar tam tikros veiklos apribojimų konkrečioje teritorijoje pasiūlymus, detalizuojančius ir pagrindžiančius šio specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinius.

- Parengti ir pagrįsti pirminių techninių sprendinių ne mažiau kaip 3 alternatyvas. Nagrinėjamas objektas yra kelio jungtis (kelio trasa turi būti parinkta) nuo Taikos pr. ir Kairių g. sankryžos iki siūlomos sankryžos su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda (toliau – kelias Nr. 141), kurios vieta turi būti parinkta:

  - nustatyti planuojamo aplinkkelio reikšmę ir kelio techninę kategoriją (kelio techninius parametrus);

  - įvertinus transporto srautų tyrimus, esamus, planuojamus transporto srautų ryšius bei transporto srautų prognozę 20 metų perspektyvoje (reikalavimai nurodyti techninės specifikacijos 1.1 priede);

  - įvertinti jungiamųjų kelių bei pėsčiųjų ir dviračių takų poreikį;

  - viena iš nagrinėjamų alternatyvų turėtų būti parengta įvertinus galiojančiame Klaipėdos pietinio aplinkkelio detaliajame plane (Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus detaliajame plane) numatytą plėtros teritoriją.

- Vadovaujantis Aprašu, surinkti duomenis, reikalingus transporto srautams modeliuoti, ir atlikti pirminių techninių sprendinių transporto srautų macro ir micro modeliavimą (įvertinus techninės specifikacijos 1.1 priede aprašytą apimtį).

- Visos pirminių techninių sprendinių alternatyvos turi būti pristatytos Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjai. Alternatyvoms, kurioms bus atliktas transporto srautų modeliavimas (sprendinių vertinimas ir galimų scenarijų palyginimas), turi pritarti Įgyvendinančioji institucija ir Paslaugų pirkėja.

- Pirminius techninius sprendinius pagrįsti techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais (parengti technines bei ekonomines charakteristikas, apibūdinančias atskirų objektų tiesimo, rekonstravimo ar tobulinimo tikslingumą ir nuoseklumą, nustatyti jų kainą ir ekonominį efektyvumą; įvertinti preliminarius alternatyvų sprendinių įgyvendinimo terminus).

- Parengus pirminių techninių sprendinių alternatyvas (ne mažiau kaip 3 alternatyvas), turi būti pateikta:

  - Trasos planas su sankryžomis, sankirtomis, nuovažomis ir kitais kelio elementais (M 1:10 000), rengiamas ant skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio.

  - Kelio planinė padėtis su sankryžomis, nuovažomis ir kitais kelio elementais (M 1:2000), eismo organizavimo sprendiniais rengiama ant skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio ir topografinio plano.

  - Kelio elementų parametrų, kitų transporto statinių ir kitų statinių tipų ir jų išorinių elementų parametrų ir jų dydžių parinkimas (nustatymas).

  - Preliminarus kelio išilginis profilis.

  - Preliminarūs kelio skersiniai profiliai.

  - Esamų kelio statinių (tiltų, viadukų) būklės analizės ataskaita.

  - Esamų kelio statinių (tiltų, viadukų) pritaikymo galimybės prie nagrinėjamo kelio infrastruktūros vystymo bei plėtros.

  - Parengtų projektų pritaikymo galimybės prie nagrinėjamo kelio infrastruktūros vystymo bei plėtros.

  - Naujų kelio statinių (tiltų, viadukų, tunelinių pravažiavimų ir kt.) vietos (padėtis plane), statinių tipai bei jų būtinumo pagrindimas.

  - Naujų ir esamų kelio statinių (tiltų, viadukų, tunelinių pravažiavimų ir kt.) konstrukciniai sprendiniai, sankryžų sprendiniai. Pateikti siūlomų variantų palyginimą (taikymo privalumai bei trūkumai, ekonominis, finansinis palyginimas).

  - Preliminari kiekvienos alternatyvos įgyvendinimo kaina.

  - Aiškinamasis raštas, alternatyvų palyginamoji analizė.

- Pirminių techninių sprendinių parengimas:

  - Išnagrinėti ir parengti pirminių techninių sprendinių ne mažiau kaip 3 alternatyvas (išreikšti sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies pagrindinių sprendinių idėją) ir palyginti jas su esama situacija. Rengiant sprendinius išsiaiškinti kiekvieno pasiūlyto sprendinio specifiką, charakteristikas, techninius ir įgyvendinimo aspektus.

Nustatyti ir pagrįsti kelio sankryžų tipus, kurie užtikrintų sklandų srautų pasiskirstymą nagrinėjamoje teritorijoje (rengiant sprendinius atsižvelgti į gretimas sankryžas (esamas ir planuojamas); perspektyvinį eismo srautų intensyvumą, jų sudėtį ir ateityje galimą sankryžos plėtrą; vietovę (reljefą, kraštovaizdžio ypatumus, aplinkosaugą, eismo reguliavimą statybos metu ir kt.). Sudaryti ir pateikti ne mažiau kaip 3 sankryžų schemų/tipų variantus (pateikiami modeliavimo rezultatai ruožuose tarp sankryžų ir sankryžose: eismo kokybės lygių, gaiščių ir eilių ilgių duomenys) ir parinkti geriausią variantą ekonominiu, saugaus bei patogaus eismo (taip pat ir pralaidumo) atžvilgiu.

  - Identifikavus sankryžose ir keliuose saugaus eismo požiūriu problemines vietas, parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo saugumo inžinerines priemones joms panaikinti ir visame kelio ruože maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu.

  - Pagal poreikį numatomos poveikio aplinkai mažinimo priemonės, triukšmą mažinančios priemonės, kitos aplinkosauginės priemonės, principiniai inžinerinių tinklų, apšvietimo, vandens nuvedimo sprendiniai, kiti principiniai projekto įgyvendinimui būtini sprendiniai.

  - Pasiūlyti planuojamo aplinkkelio įgyvendinimo etapus, įvertinant įgyvendinimo galimybes. Nustatant šiuos įgyvendinimo etapus, naudotis visa analizės metu gauta informacija.

  - Pateikti galimus kelio rekonstravimo skersinius profilius. Skersiniai pjūviai pateikiami charakteringose kelio ruožo vietose.

  - Atlikti želdinių būklės apžvalgą (esant poreikiui, kuris nustatomas rengiant SPAV dokumentus), išskirti vertingus želdinius, pateikti pagrįstus pasiūlymus dėl išsaugojimo, atkūrimo.

  - Sprendiniai turi būti parengti atsižvelgiant į esamus inžinerinius tinklus bei įvertinant jų pertvarkymo poreikį, įvertinant inžinerinių tinklų pertvarkymo sprendinius (rengiama įvertinus detalizavimo galimybes).

  - Melioracijos infrastruktūros pertvarkymo darbai gali būti numatomi, tik jei tai būtina dėl kelio sprendinių (rengiama įvertinus detalizavimo galimybes).

  - Pasiūlyti principinius apšvietimo sprendinius (rengiama įvertinus esamos būklės analizės metu surinktą informaciją ir atitinkamai įvertinus detalizavimo galimybes). Principiniai sprendiniai numatomi išanalizavus esamą situaciją ir pagrindžiant ekonomiškumo ir eismo saugumo aspektu, vadovaujantis norminiais dokumentais ir rekomendacijomis.

  - Rengiant sprendinius, esant poreikiui, išanalizuoti kiekvienos nuovažos (patekimo) esamą situaciją, išanalizuoti žemėtvarkos planavimo, teritorijų planavimo bei kitus dokumentus ir pateikti: nuovažos parametrus, fotofiksaciją (su data ir laiku, kada fotografuota), kelio kadastro duomenis (ar nuovaža registruota), kiekvienos nuovažos paskirtį ir perspektyvinę reikšmę. Susisteminta ši nuovažų informacija turi būti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registrų centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio/sklypo (žemės paėmimo) ribos (kad būtų matomos visos galimybės į gretimus keliui sklypus patekti iš aplinkinių teritorijų). Esant poreikiui, sprendiniuose pasiūlyti nuovažų optimizavimo sprendinius.

- Parengiamojo etapo (pirmo etapo) metu Paslaugų teikėjas turi:

  - Atlikti tyrimus (analizuojamos teritorijos) specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams parengti ir pagrįsti, kurie numatyti planavimo darbų programoje, planavimo sąlygose ir techninėje specifikacijoje, vadovaujantis teisės aktais. Esant poreikiui, atlikti kitus tyrimus, reikalingus specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams parengti ir pagrįsti.

  - Atlikti statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus teritorijai, apimančiai visus numatomus statyti ar rekonstruoti statinius, įskaitant inžinerines komunikacijas (parengti skaitmeninį topografinį pilno turinio planą M 1:1000), vadovaujantis Geodezijos ir kartografijos techninių reglamentų galiojančiomis versijomis ir pakeitimais.

  - Pažymėti topografiniuose planuose visų (įskaitant požeminių) inžinierinių tinklų vietas, siekiant suderinti alternatyvų parinktų sprendinių vietas, nustatyti sprendinių ir inžinerinių tinklų kirtimosi taškus, galėsiančius turėti įtakos sprendiniams vystyti, pažymėti pralaidų vietas, oro linijų planus, oro linijų tinklus.

  - Pateikti suderintą topografinį planą, vadovaujantis 2021 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-453 patvirtintu „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašu“.

  - Vadovaujantis Valstybine geologijos informacine sistema (GEOLIS) ir archyviniais duomenimis, geoportal.lt skaitmeninio kartografavimo duomenimis, parengtų ir įgyvendintų aktualiame ruože projektų archyvine informacija, išsamiai išanalizuoti ir įvertinti visą turimą ir prieinamą informaciją. Tyrimus atlikti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“, statybos techniniu reglamentu STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“ ir visais šiuose reglamentuose nurodytais techniniais dokumentais ir įstatymais, Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijomis R IGGT 15, patvirtintomis Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V(E)-9, Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 1-222, Lietuvos standartu LST EN 1997-2 „Eurokodas 7, Geotechninis projektavimas, 2 dalis, Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai. Atlikti žvalgybinius inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus (toliau – IGG tyrimai) (atlikti parengiamojo ir rengimo etapų metu), t. y. išankstinį inžinerinių geologinių ir geotechninių sąlygų aprašymą ir įvertinimą, vadovaujantis Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijų R IGGT 15 VI skyriuje nurodytais reikalavimais ir galiojančių statybos techninių reglamentų reikalavimais. Gręžinių geologinę informaciją pateikti remiantis LST 1331:2002 „Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija“ standarto galiojančios versijos gruntų klasifikacijos reikalavimais.

  - Atlikti, esant poreikiui, archeologinius žvalgymus (atlikti parengiamojo ir rengimo etapų metu), vadovaujantis išduotomis planavimo sąlygomis ir Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538. Pateikti archeologinių žvalgymų ataskaitą ir pažymą, suderintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinės archeologijos komisijos.

  - Vadovaujantis Aprašu ir techninės specifikacijos 1.1 priedu, atlikti esamo ir perspektyvinio transporto priemonių ir pėsčiųjų-dviračių eismo intensyvumo, srauto sudėties ir kitus natūrinius tyrimus, atlikti kelių (gatvių) pralaidumo tyrimus sankryžose su valstybinės reikšmės keliais ir miestų (gyvenviečių) gatvėmis.

  - Atlikti natūrinius objekto apžiūros tyrimus, tam, kad būtų galima objektyviai įvertinti esamą situaciją, išanalizuoti objekto padėtį esamos aplinkos atžvilgiu, identifikuoti esamos situacijos problematiką ir parinkti tinkamus bei racionalius sprendinius, būtina apsilankyti tyrimų objekte, užfiksuoti esamos situacijos vaizdinę medžiagą.

  - Atlikti, esant poreikiui (nustatoma SPAV dokumentų rengimo metu), želdynų esamos būklės, inventorizacijos, dendrologinius tyrimus ir apžvalgą priklausomai nuo projekto sprendinių poveikio esamiems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme numatytais atvejais (turi būti išskirti vertingi želdiniai, pateiktos rekomendacijos tik kelio juostoje ar planuojamoje teritorijoje).

  - Atlikti biologinės įvairovės tyrimus (poveikio laukiniams gyvūnams) (atlikti parengiamojo ir tikslinti rengimo etapų metu), vadovaujantis Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymu. Privaloma laikytis miškotvarkos, žemėtvarkos ir vandentvarkos projektų reikalavimų ir užtikrinti, kad dėl plėtojamos ūkinės veiklos, galinčios neigiamai veikti laukinius gyvūnus, jų buveines, veisimosi, maitinimosi, žiemojimo, trumpalaikio apsistojimo migracijų metu sąlygas ar migracijos kelius, nebus neigiamo poveikio laukinei gyvūnijai arba jis bus minimalus. Įvertinti, ar planuojama ūkinė veikla gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį laukiniams gyvūnams, jų buveinėms, veisimosi, maitinimosi, žiemojimo, trumpalaikio apsistojimo migracijų metu sąlygoms ar migracijos keliams.

  - Papildomai nagrinėjant gyvūnų migracijos kelius (atlikti gyvūnų (žinduolių ir herpetofaunos) migracijos tyrimus) reikalinga: konsultuotis su medžiotojų būreliais ar kitomis organizacijomis, kurios vykdo laukinių gyvūnų migracijos stebėseną; įvertinti ir apžvelgti esamus tyrimus (jei yra); atlikti (3 ar daugiau) migracijos kelių nustatymo ir poveikio jiems natūrinius tyrimus (pvz.: sumedžiotų žvėrių apskaita, žvėrių apskaita pagal pėdsakus sniege, pranešimų apie pastebėtus laukinius žvėris registras ir pan.); išanalizuoti suminį poveikį laukinių gyvūnų migracijai, t. y. įvertinti lygiagrečiai esamus ir planuojamus aptvėrimus bei migracijos priemones (tiek keliuose, tiek geležinkeliuose). Pateikti tyrimų ataskaitą, pagrįstai rekomenduoti priemonių poreikį, pasiūlant tinkamiausias vietas joms įrengti. Nustatyti gyvūnų migracijos takų sankirtas su keliais, identifikuoti vietas, kuriose turi būti numatytos apsaugos nuo susidūrimų ir gyvūnų migracijos užtikrinimo priemonės. Analizuoti kelių atkarpas, kuriose, analizuojant paskutinių 5 metų avarijų duomenis, nustatyti susidūrimų su gyvūnais atvejai. Tyrimo apimtį suderinti su Paslaugų pirkėja.

  - Atlikti esamos situacijos eismo įvykių su laukiniais gyvūnais (toliau – gyvūnais) analizę, surinkti esamą informaciją apie gyvūnus ir nustatyti potencialias gyvūnų migracijos vietas. Kiekvienai alternatyvai atskirai įvertinti tinkamiausių apsaugos sistemų nuo gyvūnų ir susijusių priemonių migracijai poreikį, atsižvelgiant į gyvūnų rūšis, preliminarius jų kiekius, kraštovaizdžio ir reljefo ypatumus. Nustatyti aktualią migracijai nagrinėjamą teritoriją ir išanalizuoti apsaugos sistemas nuo laukinių gyvūnų kituose artimiausiuose keliuose. Siūlant didelės apimties priemonės gyvūnams, atsižvelgti į jau esamas bei patvirtintas projektuose ir įgyvendinamas priemones nuo gyvūnų. Siūlomas priemones pagrįsti.

  - Atlikti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių įvertinimą. Atlikti oro taršos ir aplinkos triukšmo lygio įvertinimą.

  - Atlikti avaringumo analizę. Nustatyti ir detaliai išanalizuoti eismo įvykių pasiskirstymą gretimuose keliuose (gatvėse) ir sankryžose. Identifikuoti pavojingas, avaringas vietas ir pateikti inžinerinių sprendinių siūlymus, kuriuos būtų galima įgyvendinti.

  - Nustatyta tvarka atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras. Parengti teritorijų planavimo dokumento atrankos strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui (SPAV) atlikti dokumentą (žr. šios techninės specifikacijos 42 punktą). Pagal sumodeliuotus transporto srautus atlikti strateginio lygmens oro ir triukšmo taršos modeliavimus (poveikis modeliuojamas pagal techninės specifikacijos 1.1 priedo Pirmo etapo patvirtintus rezultatus).

- Rengimo etapo (antro etapo) metu Paslaugų teikėjas turi:

  - Esamos būklės įvertinimo stadijoje Paslaugų teikėjas turi, atsižvelgiant į planavimo darbų programą ir planavimo sąlygas:

    - susipažinti ir įvertinti turimus duomenis;

    - vadovautis parengiamojo metu gauta ir parengta informacija, atliktais tyrimais.

    - gauti trūkstamus aktualius išeities duomenis; gauti specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams parengti visus reikalingus (trūkstamus) duomenis iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų, gauti išrašą iš Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro apie numatomoje planuoti teritorijoje galiojančius ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus ir žemėtvarkos planavimo dokumentus (duomenis atnaujinti visos Paslaugos teikimo metu);

    - pateikti schemą su susijusiais su planavimo objektu rengiamais ir galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais ir žemėtvarkos planavimo dokumentais;

    - vadovaujantis atitinkamo lygmens bendrojo plano sprendiniais, įvertinti susisiekimo komunikacijų vystymo galimybes;

    - išanalizuoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros esamą būklę ir nustatyti problemas (planuojamos veiklos vystymo galimybių teritorijoje vertinimas, esamų tendencijų ir problemų nustatymas); išnagrinėti visų galimų eismo dalyvių socialinius ir ekonominius poreikius, jų įgyvendinimo galimybes atsižvelgiant į kelio charakteristiką;

    - įvertinti parengtus projektus, informaciją susijusią su nagrinėjamo kelio infrastruktūros vystymu, plėtra bei kitą aktualią informaciją;

    - esant poreikiui, nustatyti ir išanalizuoti sustojimo ir poilsio aikštelių, viešojo susisiekimo autobusų sustojimo aikštelių, pėsčiųjų ir dviratininkų bei kitos susijusios infrastruktūros poreikius ir pateikti inžinerinių sprendinių siūlymus, kuriuos būtų galima įgyvendinti;

    - esant poreikiui, nustatyti ir išanalizuoti esamų ir numatytų kituose dokumentuose nuovažų ir įvažų tinklą, jų teisinį statusą bei pateikti siūlymus eismo organizavimo pakeitimams su galimybe mažinti/optimizuoti nuovažų tinklą;

    - įvertinti pakelės infrastruktūros, susijusios su transporto priemonių ir keleivių aptarnavimu, plėtros poreikį ir pateikti pasiūlymus;

    - išanalizuoti ir įvertinti esamų kelio (gatvės) statinių (tiltų, viadukų) būklę, įvertinti jų pritaikymą nagrinėjamo kelio infrastruktūros vystymui bei plėtrai;

    - nustatyti naujų kelio (gatvės) statinių (tiltų, viadukų, tunelinių pravažiavimų ir kt.) statybos poreikį;

    - parengti esamos būklės įvertinimo aiškinamąjį raštą ir susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros esamos būklės brėžinį, atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumentų sprendinius planuojamoje teritorijoje, gamtinę aplinką, gamtos ir kultūros paveldo objektus, valstybinius (privačius) miškus, saugomas teritorijas ir jų apsaugos zonas, į planuojamą teritoriją patenkančios žemės nuosavybės formą, pažymėti esamas susisiekimo komunikacijas ir jų apsaugos zonas, atlikti planuojamoje teritorijoje esančių susisiekimo komunikacijų sistemų būklės analizę, pažymėti planuotoje teritorijoje esamų žemės sklypų ribas ir kitus duomenis;

    - parengti esamos būklės įvertinimo ataskaitą, ją pateikti Paslaugų pirkėjai, pristatyti ją Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjai, patikslinti pagal pateiktas pastabas ir gauti jų pritarimą;

    - pagal poreikį esamos būklės įvertinimo ataskaitą pristatyti kompetentingoms suinteresuotoms organizacijoms;

    - gauti planavimo organizatoriaus pritarimą esamos būklės įvertinimo ataskaitai.

  - Bendrųjų sprendinių formavimo stadijos metu Paslaugų teikėjas turi, atsižvelgiant į planavimo darbų programą ir planavimo sąlygas:

    - parengti ne mažiau kaip tris planuojamos teritorijos plėtros koncepcijos (toliau – koncepcija) alternatyvas pirminių techninių sprendinių pagrindu, kuriose būtų parengiami principiniai planuojamos teritorijos plėtros sprendiniai; atsižvelgiant į planuojamą teritoriją, teritorijų planavimo lygmenį, atitinkamo lygmens bendrojo plano nuostatas, nustatyti susisiekimo komunikacijų vystymo prioritetus;

    - šioje stadijoje Paslaugų teikėjas gali kreiptis į planavimo sąlygas pateikusias institucijas dėl planavimo sąlygų įvykdymo, kurios teikia konsultacijas;

    - atlikti ir aprašyti koncepcijos alternatyvų ekonominio naudingumo vertinimą (atlikti kaštų naudos analizę), nustatyti alternatyvų įgyvendinimo kainas, transporto srautų modeliavimo ir kitus tyrimus, reikalingus sprendiniams pagrįsti;

    - įvertinti preliminarius alternatyvų sprendinių įgyvendinimo terminus;

    - atlikti perspektyvinių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros ir inžinerinių tinklų išdėstymo planuojamoje teritorijoje koridorių pločio pagrindimą, nustatyti plėtrai reikalingų teritorijų ribas;

    - parengti koncepcijos ataskaitą (aiškinamąjį raštą ir brėžinius);

    - parengtą koncepciją pristatyti Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjai, vadovaujantis teisės aktais, koncepciją pristatyti visuomenei ir kitoms institucijoms;

    - Vyriausybės nustatyta tvarka kartu su Paslaugų pirkėja ir planavimo organizatoriumi atlikti specialiojo teritorijų planavimo dokumento strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras, jeigu parengiamajame etape priimtas sprendimas šį vertinimą atlikti (žr. šios techninės specifikacijos 42 punktą);

    - Vyriausybės nustatyta tvarka parengti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) apimties nustatymo dokumentą ir pristatyti jį Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjai (jei priimtas sprendimas jį atlikti) (žr. šios techninės specifikacijos 42 punktą);

    - Vyriausybės nustatyta tvarka parengti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą (jei priimtas sprendimas jį atlikti) ir pristatyti Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjai (žr. šios techninės specifikacijos 42 punktą);

    - supažindinti visuomenę su koncepcija (sprendinių alternatyvomis) ir SPAV ataskaita (jei priimtas sprendimas jį atlikti); pristatyti koncepciją (sprendinių alternatyvas) ir SPAV ataskaitą (jeigu priimtas sprendimas šį vertinimą atlikti) kompetentingoms suinteresuotoms organizacijoms ar suinteresuotai visuomenei bei konsultuotis su jomis; atlikti procedūras teisės aktų nustatyta tvarka (žr. šios techninės specifikacijos 42 punktą); pristatyti koncepciją ir SPAV ataskaitą visuomenei visose savivaldybėse, patenkančiose į planuojamą teritoriją;

    - pagal pateiktas pastabas patikslinti ir pateikti ataskaitas ir kitą lydinčią dokumentaciją;

    - užbaigus SPAV procedūras ir gavus išvadas (pritarimus) iš SPAV subjektų, SPAV ataskaitą (jei priimtas sprendimas jį atlikti) ir bendrųjų sprendinių formavimo ataskaitą (įvertinus SPAV procedūros metu gautas pastabas) ir kitą lydinčią dokumentaciją pateikti Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjai, pristatyti Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjai ir gauti pritarimą;

    - gauti Paslaugų pirkėjos ir planavimo organizatoriaus pritarimą koncepcijai.

  - Sprendinių konkretizavimo stadijos metu Paslaugų teikėjas turi, atsižvelgiant į planavimo darbų programą ir planavimo sąlygas:

    - vadovaujantis pasirinkta koncepcijos alternatyva, parengti konkretizuotus sprendinius; sprendinių konkretizavimo stadijoje, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenį, parengti konkrečius sprendinius susisiekimo komunikacijų plėtrai;

    - parengti konkrečius sprendinius planuojamai veiklai plėtoti ir jai skirtoms teritorijoms naudoti, tvarkyti ir saugoti;

    - pateikti informaciją apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas (kelių apsaugos zonų teritorijas), pateikti informaciją apie nustatomas mažesnio, negu anksčiau nustatyta, dydžio tas pačias Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytą teritorijas, pateikti informaciją apie žemės sklypus, kurie nebepatenka į nustatytas sumažėjusias tas pačias šiame įstatyme nurodytas teritorijas (arba jų dalis, patenkančias į šias teritorijas, pasikeičia) kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas patenkančių arba nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikalius numerius;

    - parengti schemą, kurioje nurodomi susisiekimo komunikacijų infrastruktūros sprendiniai, išreiškiantys veiklos plėtojimo ar tam tikros veiklos apribojimų konkrečioje teritorijoje pasiūlymus, detalizuojančius ir pagrindžiančius teritorijų planavimo dokumento sprendinius;

    - parengti į planuojamą teritoriją patenkančių esamų ir planuojamų kelių (valstybinės ir vietinės reikšmės) ir gatvių schemą, nurodant šių susisiekimo komunikacijų priklausomybę, pateikiant pasiūlymus, kaip registruoti statinius Nekilnojamojo turto registre;

    - parengti konkretizuotų sprendinių ataskaitą (aiškinamąjį raštą ir brėžinius), parengti dokumento projektą, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka;

    - pristatyti specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinius Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjai ir gauti jų pritarimus;

    - gauti planavimo organizatoriaus pritarimą parengtiems specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams (konkretizuotų sprendinių ataskaitai);

    - jeigu reikėtų, konkretizuotus sprendinius pristatyti kompetentingoms suinteresuotoms organizacijoms; esant poreikiui, konkretizuotus sprendinius pristatyti kitoms įstaigoms, organizacijoms ir visuomenei;

    - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka patikslinti specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinius pagal visuomenės, kompetentingų suinteresuotų organizacijų, Paslaugų pirkėjos ir planavimo organizatoriaus ir kitas pateiktas pagrįstas pastabas ir pasiūlymus.

- Baigiamąjį etapą (trečią etapą) sudaro keturios stadijos:

  - Plano sprendinių viešinimas. Valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūras atlikti Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka. Nustatyta tvarka atlikti susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu procedūrą, atlikti viešinimo procedūras (pristatyti konkretizuotus sprendinius visose savivaldybėse, patenkančiose į planuojamą teritoriją), atlikti pasiūlymų teikimo ir nagrinėjimo procedūrą, t. y. atlikti visus būtinus veiksmus, kad visos procedūros būtų atliktos laiku ir tinkamai. Parengti ir pateikti visuomenės dalyvavimo ataskaitos projektą kartu su sukauptais priedais.

    - Esant poreikiui, atlikti papildomus viešinimą užtikrinančių procedūrų veiksmus.

    - Pagal poreikį dalyvauti papildomuose susitikimuose su suinteresuota visuomene ir su suinteresuotomis institucijomis.

  - Plano derinimas. Šios stadijos metu Paslaugų teikėjas turi:

    - parengtą specialiojo teritorijų planavimo dokumentą (dokumento bylos turinys ir sudėtis turi atitikti teisės aktų reikalavimus) teikti derinti (įkeliant su prašymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui, juos tikslinant) teisės aktų nustatyta tvarka;

    - planavimo organizatoriui priėmus sprendimą atsižvelgti į derinančių institucijų pastabas, teisės aktų nustatyta tvarka patikslinti specialiojo teritorijų planavimo dokumentą pagal gautas pastabas.

    - planavimo dokumentą suderinti teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Plano tikrinimas Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. Šios stadijos metu Paslaugų teikėjas turi:

    - pateikti specialiojo teritorijų planavimo dokumentą (dokumento bylos turinys ir sudėtis turi atitikti teisės aktų reikalavimus) teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai tikrinti ir išvadai dėl tikrinimo pateikti (įkeliant su prašymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui, juos tikslinant);

    - jeigu teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos išvada yra neigiama, padėti planavimo organizatoriui nedelsdamas ištaisyti išvadoje nurodytus trūkumus;

    - gauti teigiamą išvadą iš teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo.

  - Plano tvirtinimas, registravimas ir paskelbimas registre. Šios stadijos metu Paslaugų teikėjas turi:

    - Gavus teigiamą patikrinimo išvadą, pateikti specialiojo teritorijų planavimo dokumentą (dokumento bylos turinys ir sudėtis turi atitikti teisės aktų reikalavimus) planavimo organizatoriui, kuris bus teikiamas tvirtinti Vyriausybei.

    - Esant poreikiui, dalyvauti teikiant patvirtintą specialiojo teritorijų planavimo dokumentą įregistruoti ir paskelbti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

    - Esant poreikiui, planuojamoje teritorijoje nustatyti tikslius miško naudmenų, paverčiamų kitomis naudmenomis, plotus, gauti Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos kompensacijos už miško naudmenų pavertimą kitomis naudmenomis skaičiavimus ir parengti sprendinius, kurių reikia sprendimui dėl leidimo miško naudmenas paversti kitomis naudmenomis priimti Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, nustatyta tvarka.

    - Ne vėliau kaip teritorijų planavimo dokumento įsigaliojimo dienai, vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, parengti duomenis (SHP formatu ar kitu tinkamu suderintu formatu; failai turi atitikti Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“, SHP formato failas turi būti suarchyvuotas į ZIP formatą), reikalingus teikiant prašymą įregistruoti nustatytas šiame įstatyme nurodytas teritorijas.

    - Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, įgaliojus atlikti registravimo Nekilnojamojo turto registre nustatytų šiame įstatyme nurodytų teritorijų procedūrą. Įgaliojus teikti prašymą (pateikti įregistruoti reikalingus duomenys apie šias teritorijas) įregistruoti nustatytas šiame įstatyme nurodytas teritorijas Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. Paslaugų pirkėjas turi apmokėti teritorijų už registravimą Nekilnojamojo turto registre.

    - Ne vėliau kaip teritorijų planavimo dokumento įsigaliojimo dienai, vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, pateikti duomenis (GeoJSON formatu ar kitu suderintu formatu) Paslaugų pirkėjai, reikalingus atlikti informavimo procedūras. Paslaugų teikėjui atlikti informavimo procedūras, vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu ir už jas sumokėti.

V SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

- Inžinerinių tinklų perkėlimas:

  - Jei planuojamo kelio ruože yra inžineriniai tinklai, sprendiniai turi būti parengti taip, kad maksimaliai būtų išvengta šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo, ar apsaugojimo.

  - Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo, ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti projekto sprendinių, turi būti pasiūlytas racionalus šių tinklų iškėlimo/perkėlimo/apsaugojimo sprendinys. Svarbu įvertinti perkeliamų tinklų naujas apsaugos zonas, įvertinti ar bus galima, esant poreikiui, perstatyti orinių elektros tiekimo linijų atramas bei įvertinti ar nebus reikalingi papildomi žemės plotai šių sprendinių įgyvendinimui. Būtina įvertinti normatyvinius tinklų atstumus bei gabaritus atsižvelgiant į projektinius sprendinius.

  - Nustačius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų iškėlimas/ pertvarkymas/ apsaugojimas, Paslaugų teikėjas turi raštu informuoti Paslaugų pirkėją apie tokių tinklų iškėlimo, pertvarkymo ar apsaugojimo poreikį.

  - Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius ir aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams įgyvendinti.

- Informavimas dėl nelegalių statinių:

  - Išanalizavus esamą situaciją ir nustačius, kad kelio sklype yra kitų statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) Paslaugų pirkėjai turi būti pateikta informacija:

    - projekto, kurį rengiant buvo nustatyta, kad valstybinės reikšmės keliuose stovi kitiems asmenims nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

    - žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalūs numeriai;

    - valstybinės reikšmės kelio numeris, pavadinimas, unikalūs numeriai;

    - žemės sklypo, kurį užima valstybinės reikšmės kelias, unikalus numerius;

    - situacijos schemos iš sprendinių.

VI SKYRIUS

PRIEDAI

- 1.1 priedas. Transporto srautų tyrimų ir modeliavimo užduotis.

- 1.2 priedas. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projektas (PDF).

- 1.3 priedas. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija (rengiamas projektas nuo 227,00 iki 228,64 km) (PDF).

1.1 priedas

Transporto srautų tyrimų ir modeliavimo užduotis

- Užduotis susideda iš dviejų etapų:

  - Pirmas etapas. Transporto srautų tyrimai, susijusių teritorijų plėtros analizė ir transporto srautų prognozė 20 metų perspektyvai. Atliekami tyrimai valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda (toliau – kelias Nr. 141) (įvertinant šio kelio rekonstravimą į 4 eismo juostų kelią) ruožui nuo Jakų žiedo (sankryžos su valstybinės reikšmės magistraliniu keliu A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda) iki sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2203 Dituva–Priekulė–Dreižiai (ruožuose tarp sankryžų ir sankryžose) ir artimiausiose Klaipėdos miesto gatvių sankryžose (Taikos pr., Šilutės pl., Rimkų g. sankryžos nuo Baltijos pr. iki Kairių g. ir kelio Nr. 141). Macro lygiu įvertinama plėtra ir transporto srautų prognozė 20 metų perspektyvai. Tyrimų ir analizės teritorija suderinama su Paslaugų pirkėja.

  - Antras etapas. Nagrinėjamo kelio ruožo transporto srautų mikro modelis, alternatyvų vertinimas. Atliekamas modeliavimas į modelį įtraukiant (ruožuose tarp sankryžų ir sankryžose) Klaipėdos pietinio aplinkkelio 3 alternatyvas.

  - 2020 metų eismo intensyvumo duomenis vertinti tik įsitikinus jų poveikį nagrinėjamam kelių tinklui ir aptarus rezultatus su Paslaugų pirkėja.

- Pirmas etapas. Atliekami transporto srautų tyrimai. Macro lygiu įvertinama plėtra ir transporto srautų prognozė 20 metų perspektyvai:

  - Transporto srautų tyrimų planas suderinamas su Paslaugų pirkėja prieš atliekant transporto srautų tyrimus.

  - Transporto srautų tyrimai atliekami stengiantis išvengti netipinių eismo situacijų nagrinėjamoje teritorijoje (remonto darbai kelyje, uždaromos alternatyvios transporto jungtys, vyksta neeiliniai renginiai, eismo įvykiai ir pan.).

  - Transporto srautų tyrimai atliekami įvertinus Aprašo reikalavimus, taip pat sezoniškumą.

  - Atliekant transporto srautų tyrimus, įvertinama esama transporto eismo situacija, įžvelgiant problematiškiausias vietas ir susidarymo priežastis.

  - Įvertinami visi su šiuo kelio ruožu susiję plėtros ir aplinkinių teritorijų dokumentai, įvertinamas galimų naujų sankryžų, nuovažų ar traukos objektų poreikis.

  - Įvertinami visi analizuojamoje ir aplinkinėse teritorijose už projekto ribų plėtros dokumentai, galintys daryti poveikį šio kelio ruožo susisiekimui.

  - Išnagrinėjami istoriniai eismo intensyvumo duomenys (ne mažiau kaip paskutinių 10 metų).

  - Nustatomas intensyviausias metų mėnesis ir savaitės diena (galima naudoti Paslaugų pirkėjos eismo intensyvumo duomenis).

  - Įvertinamas eismo intensyvumas visų metų sezonų laikotarpiu bei nustatomas jo skirtumas su VMPEI (vidutinis metinis paros eismo intensyvumas).

  - Atliekama narinėjamos teritorijos plėtros planų analizė ir jų tiesioginio poveikio planuojamai infrastruktūrai vertinimas (įvertinant naujai planuojamų objektų papildomą transporto srautų kiekį ir susisiekimo infrastruktūrą).

  - Įvertinami šioje vietoje galiojantys bendrieji ir detalieji planai, specialiojo teritorijų planavimo dokumentai.

  - Vertinant transporto srautų tyrimų duomenis, galima naudotis iki to atliktomis eismo intensyvumo analizėmis ir studijomis kaip papildomais informacijos šaltiniais. Transporto srautų tyrimus būtina atlikti ir atnaujinti 2025 metais.

  - Nustatomi pagrindiniai dominuojantys kelionių maršrutai nagrinėjamame ruože ar sankryžose.

  - Nustatomas tikslus automobilių pasiskirstymas sankryžose visomis galimomis kryptimis.

  - Atliekant transporto srautų tyrimus nustatomas paros eismo intensyvumo pasiskirstymas kelio ruožuose, kad būtų galima įvertinti transporto srauto piko laikus ir jų trukmę, taip nustatant rytinio ir vakarinio piko laikus.

  - Transporto srautų tyrimai sankryžose atliekami intensyviausiomis piko valandomis. Piko valandos transporto srautas turi būti skaičiuojamas besikeičiantis  ne didesniu nei 15 min. intervalu.

  - Transporto srautų tyrimų metu nustatomas paros eismo intensyvumas kelio ruožuose.

  - Atliekami natūriniai tyrimai, pateikiami gauti duomenys ir perskaičiavimas į VMPEI.

  - Transporto srautų tyrimų metu ir prieš atlikdamas tyrimus Paslaugų teikėjas įsivertina planuojamas analizuoti alternatyvas ir tyrimus atlieka taip, kad užtektų duomenų ir informacijos joms įvertinti, palyginti, suprognozuoti perspektyvos apkrovimą ir sumodeliuoti įvairiais lygiais.

  - Jungiamųjų kelių poreikis įvertinamas atliekant transporto srautų tyrimus ir teritorijų plėtros analizę.

  - Įvertinamas viešasis transportas nagrinėjamame tinkle;

  - Įvertinama karantino (dėl COVID-19) laikotarpio įtaką automobilių srautams;

  - Transporto srautų tyrimu metu nustatomas transporto modalinis pasiskirstymas nagrinėjamoje teritorijoje.

  - Įvertinama kita aktuali ir turinti įtakos modeliui bei rezultatams informacija.

  - Transporto srautų tyrimų duomenys ir rezultatai suderinami su Paslaugų pirkėja prieš atliekant transporto srautų modeliavimą.

  - Įvertinama transporto srautų prognozė ateityje (20 metų laikotarpiui).

  - Sudaromos esamos būklės ir 20 metų prognozės transporto srautų ryšių matricos rytiniam ir vakariniam paros piko laikui bendram transporto kiekiui ir sunkiojo transporto kiekiui.

  - Transporto ryšių matrica kuriama visam modeliuojamam kelių tinklui susiejant visus sankryžų ryšius.

  - Parengiamas makro modelio tinklas atitinkantis planuojamo rengti mikro modelio apimtį. Tinklas apima planuojamas kelio ruožo alternatyvas ir kitą reikalingą įvertinti susisiekimo infrastruktūrą, kurį daro įtaką eismo laidumui už planuojamo kelio ruožo ribos.

  - Transporto srautų ryšių matricų zonų kiekis tiksliai atitinka planuojamo mikro modelio apimtis ir tiesiogiai naudojamos mikro modeliui užkrauti.

  - Sudaromos esamos būklės ir 20 metų prognozės transporto srautų kartogramos rytiniam ir vakariniam paros piko laikui. Parengiamos schemos bendram transporto kiekiui ir sunkiojo transporto kiekiui makro modelio tinkle kelio ruožuose. Detalizuojamas transporto srautų pasiskirstymas sankryžų manevruose.

  - Prognozės prielaidos, ryšių matricos ir kartogramos suderinami su Paslaugų pirkėja prieš atliekant Antro etapo mikro modeliavimą.

- Antras etapas. Nagrinėjamo kelio ruožo (planuojamo Klaipėdos pietinio aplinkkelio) transporto srautų mikro modelis. Pasirinktų 3 alternatyvų pagal gautus Pirmo etapo alternatyvų rezultatus.

  - Transporto srautų mikro modeliavimas atliekamas pasitelkiant oficialią licencijuotą programinę įrangą.

  - Transporto srautų mikro modeliavimas atliekamas kelio ruožuose ir sankryžose, suderintuose su Paslaugų pirkėja.

  - Transporto srautų mikro modeliavimas atliekamas pagal suderintas sprendinių alternatyvas.

  - Transporto srautų mikro modeliavimo programinė įranga skaičiavimus atlieka naudojant dinaminio eismo modeliavimo metodiką, atlieka dinamini eismo priskyrimą. Naudojami dinaminio eismo skaičiavimo algoritmai.

  - Transporto srautų mikro modelis atliekamas rytiniam ir vakariniam paros piko laikui (simuliacijos laikas įvertinamas pagal tyrimų atlikimo duomenis ir modelio dydį, įvertinant visus transporto srautus tinkle).

  - Transporto srautų mikro modelyje įvertinamas dinaminis automobilių eismas, vertinamas jų persirikiavimas, eismo juostos pasirinkimas, lenkimo manevras, greitėjimas, lėtėjimas ir pan.

  - Transporto srautų mikro modelyje yra įvertinama visa transporto infrastruktūra, įtakojanti eismo sąlygas transporto srautui (eismo juostų ilgis, skaičius ir jų plotis, viešojo transporto sustojimo stotelės ir jų maršrutai, šviesoforu reguliuojamų sankryžų darbo ciklas, persirikiuojantys automobiliai tinkle, transporto dalyvių elgsena ir kita infrastruktūra, kuri tiesiogiai įtakoja transporto srauto judėjimą).

  - Transporto srautų mikro modelyje įvertinami planuojamo rekonstruoti kelio Nr. 141 ir kitų gretimų besiribojančių projektų sprendiniai.

  - Transporto srautų mikro modelyje įvertinamos Klaipėdos miesto gatvių (sankryžų), kelio Nr. 141, valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2202 Klaipėda–Veiviržėnai–Endriejavas ir vietinės reikšmės kelių (gatvių) eismo laidumo problemos, jei jos daro įtaką planuojamiems sprendiniams ir eismo laidumui (įvertinus pirmame etape gautus rezultatus).

  - Transporto srautų mikro modelyje įvertinama pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūra.

  - Transporto srautų mikro modelyje įvertinamas viešojo transporto eismas.

  - Transporto srautų micro modelyje įvertinama visų eismo dalyvių prognozė 20 metų laikotarpiui.

  - Transporto srautų mikro modelyje įvertinamos 3 alternatyvos (viena alternatyva susideda iš dviejų rytinio ir vakarinio piko scenarijų simuliacijų).

  - Sudarytos alternatyvos prieš modeliavimą suderinamos su Paslaugų pirkėja.

  - Jungiamieji keliai ir jų poreikis įvertinamas atliekant transporto srautų tyrimus ir analizę.

  - Sankryžų ir jų eismo organizavimo pasirinkimas įvertinamas modeliuojamuose scenarijuose, jei scenarijuose vertinamas skirtingas sankryžų tipas, tai įvertinama papildomu scenarijumi, kad įvertinti viso scenarijaus rezultatus su skirtingais sankryžų tipais.

  - Įvertinta kita aktuali ir turinti įtakos mikro modeliui bei rezultatams informacija.

  - Visi analizuoti ir modeliuoti sankryžų ir jų eismo organizavimo scenarijai su rezultatais pateikiami ataskaitoje.

  - Siūlomoms alternatyvoms kartu pateikiami ir rezultatai su prognozuojamais transporto srautais.

  - Pristačius alternatyvų gautus rezultatus Paslaugų pirkėjai, galimas pagal poreikį ir rezultatų vertinimą papildomos alternatyvos parengimas, kuris suderinamas kartu su Paslaugų pirkėja.

  - Alternatyvų korekcijos galimos atsižvelgiant į tyrimų metu gautus duomenis, atliktą srautų analizę ir mikro modeliavimo rezultatus..

  - Po atliktų tyrimų ir pirminių Antro etapo vertinimų gali būti papildomai parengiama viena alternatyva susidedanti iš analizuotų alternatyvų skirtingų sprendinių, taip pat įtraukiant kitus pakeitimus siekiant parengti geriausius sprendinius kelio ruožui ir sankryžoms.

  - Pateikiami mikro modelio darbiniai failai su pilna modelio scenarijų struktūra, įvesties duomenimis ir sukalibruotais elgsenos parametrais.

  - Pateikiamas modelio patikimumo įvertinimas.

  - Transporto srautų modeliavimo rezultatai kiekvienam scenarijui pateikiami kartogramomis nagrinėjamo kelių tinklo atkarpoms (eismo intensyvumas, transporto srauto vidutinis greitis, transporto priemonių eilės ilgis, eismo kokybės lygis (LOS).

  - Apibendrinti transporto srautų modeliavimo rezultatai pateikiami vertinant viso nagrinėjamo tinklo simuliacijos rezultatus, įvertinant eismo kokybės lygį (LOS), transporto srauto greitį, transporto srauto tankį, transporto srauto gaišties laiką, transporto srauto eismo intensyvumą, kelionės laiką, stovėjimo laiką, kelionės rida ir transporto priemonių eilės ilgį.

  - Pateikiamas visų alternatyvų rezultatų įvertinimas ir palyginimas.

- Rezultatų pateikimas:

  - Galimybė (esant papildomam paklausimui (dėl dangų nustatymo, išskirti krovininį ir lengvąjį transportą visame ruože) pateikti rezultatus ir analizę išskiriant transporto rūšis.

  - Tyrimų rezultatų duomenys turi būti susisteminti ir pateikti GIS forma (SHAPE byla (SHP) ir Microsoft Excel programiniam paketui. Duomenis pateikti išskiriant transporto priemonių struktūrą, manevrus sankryžose, atskirti kryptis. Skerspjūvių ir sankryžų rezultatus atvaizduoti principinėmis schemomis.

  - Gaunami duomenys sugrupuojami ir pateikiami visų matavimų laikų rezultatai bei jų perskaičiavimo į vidutinį metinį paros eismo intensyvumą (VMPEI) rezultatai.

  - Pateikiamas visų tyrimų rezultatų apibendrinimas ir galutinės išvados.

  - Modeliuojamų scenarijų ryšių matricų ir transporto srautų kartogramų pateikimas.