Konkurso sąlygų aprašo. 2 priedas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techniniai reikalavimai lauko garso aparatūros pirkimui

Perkančioji organizacija (toliau – Užsakovas) – BĮ Klaipėdos kultūros centras „Žvejų rūmai“, j. a. k. 300101454, Taikos pr. 70, LT-93202 Klaipėda.

- Pirkimo objektas:

  - Lauko garso aparatūra.

  - BVPŽ kodas: pagrindinis - 32342400-6.

  - Pirkimas apima įrangos pristatymą, surinkimą, derinimą, personalo apmokymą.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje arba sumontuotos transportavimo dėžėje (jeigu nurodyta prie prekės techninių parametrų), nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.).

  - Tiekėjui įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir/ar brošiūros ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir/ar atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir/ar  kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams lietuvių ir/arba anglų kalba. Tuo atveju, jei tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, turi būti pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai (prekės gamintojo įgaliojimai, atstovavimo sutartys, distribucijos sutartys, gamintojo patvirtinimai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kurie suteikia teisę rengti ir/ar tvirtinti techninę prekių dokumentaciją). Jeigu tiekėjas, kuris nėra prekės gamintojas, pateikia savo paties parengtą techninę dokumentaciją, o jis neturi gamintojo suteiktų teisių (pvz., įgaliojimų, atstovavimo sutarties, distribucijos sutarties, gamintojo patvirtinimo ar kitų lygiaverčių dokumentų), suteikiančių teisę rengti ir/ar tvirtinti techninę dokumentaciją, tokia tiekėjo parengta dokumentacija nebus laikoma pakankamu įrodymu, patvirtinančiu atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.Tokiu atveju perkančioji organizacija vertins, kad tiekėjas neįrodė atitikties atitinkamam (-iems) techninės specifikacijos reikalavimui (-ams).

  - Jeigu Pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas, sertifikatai ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.

  - Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas originalo kalba ir naudojimosi aprašą lietuvių  kalba patvarioje laikmenoje.

  - Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos prekių (įskaitant visas jų dalis) kainos ir visos su jų pristatymu, surinkimu, derinimu, personalo apmokymu naudotis ir garantija susijusios išlaidos.

3. Aplinkosauginiai reikalavimai

Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.4 p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Perkančioji organizacija savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas prekėms  turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne mažesnę nei 36 mėn. (taikoma tik toms prekėms, kurioms šis garantinis terminas nurodytas Techninėje specifikacijoje prie konkrečių prekių pozicijų). Kartu su prekėmis, kurioms taikomas ne trumpesnis kaip 36 mėnesių garantinis terminas, tiekėjas turi pateikti garantiją patvirtinančius dokumentus – tiekėjo ir (ar) gamintojo patvirtinimą (deklaraciją) arba kitus lygiaverčius įrodymus. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.

| Prekės pavadinimas | - Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. (PILDO TIEKĖJAS) | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai ir/ar brošiūros ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ir/ar atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) ir/ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams), kuriuose būtų nurodytos (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyta kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 | 4 |
| - PRIEKINIO ĮGARSINIMO ĮRANGA |  |  |  |
|  | Skirta naudoti lauko sąlygomis, užtikrinant tolygų garso padengimą 20 m pločio ir ne mažesniame kaip 30 m gylio plote |  |  |
|  | Sistema turi būti suprojektuota „Fast Deployment“ principu – pilnas paruošimas darbui (nuo iškrovimo iki garso suvedimo) 2 asmenų komandai neturi trukti ilgiau nei 60 min. |  |  |
| 1. Plačiajuostės akustinės sistemos | Sistema turi būti sukomplektuota taip, kaip tai yra numatęs gamintojas. |  |  |
|  | 1.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 1.2. Siūlomas(-i) modelis(-iai) ir kiekiai | Nurodyti modelį(-ius) ir kiekius vnt. | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 1.3. Sistema susideda iš kairės ir dešinės pusės kolonėlių | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 1.4. Kiekvieno korpuso svoris – ne didesnis kaip 80 kg | Didžiausias vieno korpuso svoris (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... kg. | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 1.5. Maksimalus garso slėgis (SPL) – ne mažesnis kaip 139 dB vienam pilnam vienos pusės viršutiniam masyvui (matuojant 1 m atstumu) | Maksimalus garso slėgis (SPL) (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... dB vienam pilnam viršutiniam masyvui (matuojant 1 m atstumu) | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 1.6. Pilna sistema (kartu su dedikuotais Bass moduliais, jei tokie numatyti konstrukcijoje) turi atkurti dažnius ne siauresnius nei nuo 80 Hz iki 18 kHz (-6 dB) | Atkuriamas dažnių diapazonas (įrašyti konkrečias reikšmes) ......Hz - ......... kHz (-6dB) | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 1.7. Horizontalioji sklaida ne mažesnė nei 90 laipsnių. Jei sistema modulinė, šį parametrą turi užtikrinti MF/HF sekcija | Horizontali sklaida (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... laipsnių. | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 1.8. Vertikali sklaida ne mažesnė nei 60 laipsnių. Jei sistema modulinė, šį parametrą turi užtikrinti MF/HF sekcija | Vertikali sklaida (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... laipsnių. | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 1.9. Gamintojo numatyta galimybė jungti korpusus vertikaliai arba horizontaliai naudojant integruotas arba gamintojo numatytas jungimo detalės | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 1.10. Kolonėlių korpusai pagaminti iš faneros, dažyti juodos spalvos atspariais drėgmei, mechaniniam poveikiui ir saulės spinduliams dažais | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 1.11. Privalo būti komplektuojama su transportavimo dėklais ir vežimėliais, kabinimo ir statymo elementais (visų kolonėlių vertikalaus arba horizontalaus kabinimo galimybės bei statymo ant stovų arba žemo dažnių kolonėlių galimybė kaip tai numatė gamintojas), visais būtinais jungiamaisiais kabeliais. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 1.12. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | Atitiktį patvirtinantys dokumentų dėl garantijos turės būti pateikti pristatant prekę |
|  | Pildomi 1.13-1.19 punktai jeigu į sistemos korpusus sumontuoti garso stiprintuvai |  |  |
|  | 1.13. Gamintojo numatyta integruota arba papildomai pridedama apsauga nuo blogų oro sąlygų elektrinės dalies apsaugai kaip tai numatė gamintojas (jeigu elektrinė dalis pati neturi ne mažesnės nei IP54 apsaugos) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 1.14. Stiprintuve integruotas skaitmeninis signalų apdorojimas (DSP) ne mažiau kaip 96 kHz dažniu | Stiprintuve integruotas skaitmeninis signalų apdorojimas (DSP) (įrašyti konkrečias reikšmes) ...... kHz dažniu | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 1.15. Integruoti gamykliniai algoritmai (RMS, Peak, Thermal), saugantys garsiakalbius nuo perkaitimo ar mechaninio pažeidimo | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 1.16. DSP turi naudoti FIR (Finite Impulse Response) filtrus faziniam tiesiškumui užtikrinti, kad skirtingi sistemos moduliai veiktų koherentiškai (kaip vienas šaltinis) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 1.17. Galimybė tiesiogiai kolonėlėje (per LCD ekraną arba jungiklius) pasirinkti darbo režimą: „Ground Stack“, „Flown“, „High Pass Filter“ | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 1.18. Stiprintuvai turi turėti PFC grandinę, leidžiančią stabiliai veikti svyruojant elektros tinklo įtampai (aktualu naudojant generatorius lauko renginiuose). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 1.19. Privaloma integruota tinklo sąsaja (pvz., RDNet, Dante, Milan ar gamintojo speciali sąsaja per Ethernet), leidžianti kompiuteriu realiu laiku stebėti kiekvienos kolonėlės temperatūrą, įtampą ir limitavimą | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
| 2. Žemų dažnių kolonėlė | 2.1.Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 2.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 2.3. Perkamas kiekis 4 vnt. |  | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 2.4. Siūlomos įrangos (1 ir 2 punkte) turi būti tarpusavyje suderinamos ir veikti kaip viena sistema | Atitinka (įrašyti taip / ne):.................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 2.5. Garsiakalbių kiekis korpuse ne mažesnis nei 2 vnt. jeigu jų dydis yra 18“, garsiakalbių kiekis 1 vnt. ir daugiau jeigu jų dydis didesnis nei 18“ | (įrašyti konkrečias reikšmes) Kolonėlės garsiakalbių kiekis .... vnt. ir dydis ...............“. | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 2.6. Maksimalus garso slėgis (SPL) – ne mažesnis kaip 138 dB 1m atstumu | Maksimalus garso slėgis (SPL) (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... dB. | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 2.7. Atkuriami mažiausi dažniai (-6db) ne didesni kaip 30 Hz | Atkuriami mažiausi dažniai (-6db) (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... Hz. | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 2.8. Svoris – ne daugiau kaip 110 kg | Svoris (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... kg. | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 2.9. Privalo būti komplektuojama su vežimėliais, minkštais apsauginiais užvalkalais, visais būtinais jungiamaisiais kabeliais. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 2.10. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | Atitiktį patvirtinantys dokumentų dėl garantijos turės būti pateikti pristatant prekę |
|  | Pildomi 2.11-2.16 punktai jeigu į kolonėlių korpusus sumontuoti garso stiprintuvai |  |  |
|  | 2.11. Gamintojo numatyta integruota arba papildomai pridedama apsauga nuo blogų oro sąlygų elektrinės dalies apsaugai kaip tai numatė gamintojas (jeigu elektrinė dalis pati neturi ne mažesnės nei IP54 apsaugos) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 2.12. Stiprintuve integruotas skaitmeninis signalų apdorojimas (DSP) ne mažesniu kaip 96kHz dažniu | Stiprintuve integruotas skaitmeninis signalų apdorojimas (DSP) (įrašyti konkrečias reikšmes) .........kHz dažniu | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 2.13. Integruoti gamykliniai algoritmai (RMS, Peak, Thermal), saugantys garsiakalbius nuo perkaitimo ar mechaninio pažeidimo | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 2.14. DSP turi naudoti FIR (Finite Impulse Response) filtrus faziniam tiesiškumui užtikrinti, kad skirtingi sistemos moduliai veiktų koherentiškai (kaip vienas šaltinis) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 2.15. Stiprintuvai turi turėti PFC grandinę, leidžiančią stabiliai veikti svyruojant elektros tinklo įtampai (aktualu naudojant generatorius lauko renginiuose). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 2.16. Privaloma integruota tinklo sąsaja (pvz., RDNet, Dante, Milan ar gamintojo specifinė sąsaja per Ethernet), leidžianti kompiuteriu realiu laiku stebėti kiekvienos kolonėlės temperatūrą, įtampą ir limitavimą | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | Pildoma tik jeigu nebuvo pildomi 1.13-1.19 ir 2.11-2.16 punktai |  |  |
|  | 3.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 3.2. Siūlomas modelis (-iai) ir jų kiekiai vnt. | Nurodyti modelį ir kiekį vnt. | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 3.3. Perkamas komplektas sumontuotas transportavimo apsauginėje dėžėje (dėžėse) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 3.4. Komplektą sudaro reikalingas garso stiprinimo kanalų skaičius ir galingumas ne mažesnis nei numatė kolonėlių gamintojas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
| 3. Garso stiprintuvų komplektas | 3.5. Integruotas skaitmeninis signalų apdorojimas (DSP) procesorius su pilnu funkcijų rinkiniu (EQ, limiters, delay, crossover ir kt.) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 3.6. Signalo apdorojimo dažnis (Sampling Rate) ne mažesnis kaip 96 kHz | Apdorojimo dažnis (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... kHz.. | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 3.7. Integruotos apsaugos nuo perkaitimo, trumpojo jungimo, nuolatinės srovės (DC), aukšto dažnio (HF) virpesių ir viršįtampių | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 3.8. Turi būti suderinamas su kolonėlių gamintojo garso sistemomis ir turėti integruotus atitinkamus nustatymus (presets) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 3.9. Viena transportavimo dėžė su įranga neturi viršyti 100kg | Viena transportavimo dėžė su įranga (įrašyti konkrečias reikšmes) ............kg. | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 3.10. Privalo būti su visais būtinais jungiamaisiais kabeliais | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 3.11. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | Atitiktį patvirtinantys dokumentų dėl garantijos turės būti pateikti pristatant prekę |
|  | 4.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
| 4. Skaitmeninis garso pultas | 4.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 4.3. Perkamas kiekis 1 vnt. |  | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 4.4. Mažiausiai 48 vnt. valdomos mikrofoninės įvestys ir 16 vnt. valdomų išėjimų (AUX/MAIN) | (įrašyti konkrečias reikšmes)..... vnt. valdomos mikrofoninės įvestys ir (įrašyti konkrečias reikšmes)....... vnt. valdomų išėjimų (AUX/MAIN) | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 4.5. Mažiausiai 8 vnt. mikrofoninės įvestys ir 8 vnt. išėjimų (AUX/MAIN) integruotų į pultą | Mikrofoninės įvestys (įrašyti konkrečias reikšmes).......vnt. ir išvestys (įrašyti konkrečias reikšmes).......vnt. integruotos į pultą | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 4.6. Skaitmeninis garso apdorojimo dažnis – ne maženis nei 48 kHz | Skaitmeninis garso apdorojimo dažnis – (įrašyti konkrečias reikšmes)....... kHz | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 4.7. Lietimui jautrus ekranas – ne mažesnis kaip 7 coliai | Lietimui jautrus ekranas (įrašyti konkrečias reikšmes).......coliai | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 4.8. Ne mažiau 24 vnt. motorizuotų fizinių šliaužiklių (motor faders) | Fizinių šliaužiklių (faders) (įrašyti konkrečias reikšmes).......vnt. | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 4.9. Sceninis ryšys su skaitmenine magistrale per skaitmeninį kabelį (pvz., AES50, Dante, AVB ar lygiavertis) | Atitinka (įrašyti taip / ne): | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 4.10. Integruoti efektai: EQ, kompresoriai, gate, delay, reverb, - privalomi | Atitinka (įrašyti taip / ne): | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 4.11. Galimybė naudoti I/O kortas | Atitinka (įrašyti taip / ne): | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 4.12. Dante I/O korta - privaloma | Atitinka (įrašyti taip / ne): | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 4.13. Valdymas per LAN/Wi‑Fi programėlę (Windows/iOS/Android) – privaloma | Atitinka (įrašyti taip / ne): | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 4.14. 48V fantominis maitinimas visoms mikrofoninėms įvestims – privaloma | Fantominis maitinimas visoms mikrofoninėms įvestims (įrašyti konkrečias reikšmes).......V | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 4.15. Pultas turi turėti transportavimo dėžę | Atitinka (įrašyti taip / ne): | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 4.16. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | Atitiktį patvirtinantys dokumentų dėl garantijos turės būti pateikti pristatant prekę |
| 5. Signalo skirstytuvo komplektas (skaitmeninė magistralė) | 5.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 5.2. Siūlomas(-i) modelis(-iai) ir kiekis | Nurodyti modelį ir kiekį | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 5.3. Privalo būti suderinamas su siūlomu skaitmeniniu garso pultu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 5.4. Komplektą sudaro mažiausiai 32 vnt. įvesčių ir 8 vnt. išvesčių | Įvestys (įrašyti konkrečias reikšmes)....... vnt. ir (įrašyti konkrečias reikšmes)....... vnt. išvestys | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 5.5. Phantom +48V maitinimo įjungimas kiekvienam įėjimo kanalui atskirai | Phantom (įrašyti konkrečias reikšmes).......V maitinimo įjungimas kiekvienam įėjimo kanalui atskirai | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 5.6. Valdymas per skaitmeninį kabelį | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 5.7. Skaitmeninis garso apdorojimo dažnis – ne mažesnis nei 48 kHz | Apdorojimo dažnis (įrašyti konkrečias reikšmes)....... kHz | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 5.8. Skirstytuvo komplektas privalo būti komplektuojamas su transportavimo dėže ir reikalingais jungiamaisiais kabeliais | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 5.9. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | Atitiktį patvirtinantys dokumentų dėl garantijos turės būti pateikti pristatant prekę |
| 6. Aktyvus garso monitorius | 6.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 6.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 6.3. Perkamas kiekis 4 vnt. |  | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 6.4. Atkuriamas dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 55 Hz – 19 000 Hz (-6db) | Atkuriamas dažnių diapazonas: (įrašyti konkrečias reikšmes)......Hz – (įrašyti konkrečias reikšmes) .......Hz) | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 6.5. Maksimalus SPL ne mažiau kaip 133 dB | Maksimalus SPL yra (įrašyti konkrečias reikšmes)....... dB | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 6.6. Bendra galia ne mažesnė kaip 700W RMS | Bendra galia (įrašyti konkrečias reikšmes)....... W RMS | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 6.7. Žemo dažnio garsiakalbis privalo būti 15“ | Žemo dažnio garsiakalbis (įrašyti konkrečias reikšmes).......“ | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 6.8. Monitorius turi turėti DSP | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 6.9. Monitorius turi turėti bent vieną stovo tvirtinimo vietą ir korpuso pasvirimo kampą | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 6.10. Monitoriaus korpusas pagamintas iš faneros | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 6.11. Svoris negali viršyti 30 kg | Svoris (įrašyti konkretų svorį)....... kg. | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 6.12. Monitoriai privalo būti komplektuojami su medžiaginiais transportavimo dėklais | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 6.13. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | Atitiktį patvirtinantys dokumentų dėl garantijos turės būti pateikti pristatant prekę |
| 7. Kompiuterinė planšetė | 7.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 7.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 7.3. Perkamas kiekis 1 vnt. |  | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 7.4. Ekrano dydis ne mažesnis kaip 10“ | Ekrano dydis (įrašyti konkrečias reikšmes).......“ | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 7.5. Ne mažiau 6 vnt. branduolių CPU | Branduolių (įrašyti konkrečias reikšmes)....... vnt. CPU | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 7.6. Ne mažiau 5 vnt. branduolių GPU | Branduolių (įrašyti konkrečias reikšmes)......vnt. GPU | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 7.7. Atmintis ne mažesnė kaip 6 GB RAM | Atmintis (įrašyti konkrečias reikšmes).......GB RAM | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 7.8. Vidinė atmintis ne mažiau kaip 64 GB | Vidinė atmintis (įrašyti konkrečias reikšmes).......GB | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 7.9. Ne mažiau kaip 500 Nitų ekrano ryškumas | Nitų ekrano ryškumas (įrašyti konkrečias reikšmes).......Nitų | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 7.10. Privalo palaikyti WI-FI ryšį | Atitinka (įrašyti taip / ne): | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 7.11. Komplektuojama su apsauginiu dėklu | Atitinka (įrašyti taip / ne): | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 7.12. Privalo palaikyti iPadOS operacinę sistemą arba lygiavertę operacinę sistemą | Atitinka (įrašyti taip / ne): | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 7.13. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | Atitiktį patvirtinantys dokumentų dėl garantijos turės būti pateikti pristatant prekę |
| 8. Belaidžių mikrofonų imtuvo sistemos komplektas | 8.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 8.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 8.3. Sistemos komplektas susideda iš 4 imtuvų |  | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 8.4. Skaitmeninė belaidė mikrofonų sistema, veikianti 520 MHz – 620 MHz dažnių juostoje | Skaitmeninė belaidė mikrofonų sistema veikianti (įrašyti konkrečias reikšmes)......MHz – .......MHz dažnių juostoje | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 8.5. Imtuvas – su automatinio dažnio parinkimo ir sinchronizacijos funkcija | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 8.6. Veikimo nuotolis – ne mažiau kaip 100 m tiesioginio matomumo sąlygomis | Veikimo nuotolis (įrašyti konkrečias reikšmes)...... m tiesioginio matomumo sąlygomis | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 8.7. Apsauga nuo fantominio maitinimo | Atitinka (įrašyti taip / ne): | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 8.8. Audio formatas 24-bit / 48 kHz skaitmeninis | Audio formatas (įrašyti konkrečias reikšmes).....bit / (įrašyti konkrečias reikšmes).....kHz skaitmeninis | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 8.9. Privalomas AES-256 bitų šifravimas signalo perdavimui | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 8.10. Galimybė veikti padidinto tankio režimu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 8.11. Ethernet, Dante ar pačio gamintojo specialus tinklo valdymas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 8.12. Imtuvai turi būti sumontuoti transportavimo dėžėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 8.13. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | Atitiktį patvirtinantys dokumentų dėl garantijos turės būti pateikti pristatant prekę |
| 9. Belaidis rankinis siųstuvas su kapsule (mikrofonas) | 9.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 9.2. Siūlomas siųstuvo ir kapsulės modelis | Nurodyti modelius | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 9.3. Perkamas kiekis 4 vnt. |  | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 9.4. Siūlomos įrangos turi būti tarpusavyje suderinamos ir veikti kaip viena sistema | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 9.5. Mikrofonai privalo turėti dinaminę superkardioidinę kapsulę – su galimybe keisti kapsules | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 9.6. Kapsulės jautrumas ne mažesnis nei 1,8 mV/Pa | Kapsulės jautrumas (įrašyti konkrečias reikšmes)..... mV/Pa | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 9.7. Privalomas AES 256 bitų šifravimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 9.8. Skaitmeninis 24 bitų garsas | Skaitmeninis (įrašyti konkrečias reikšmes)............ bitų garsas | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 9.9. Dinaminis diapazonas didesnis nei 120dB | Dinaminis diapazonas (įrašyti konkrečias reikšmes) dB .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 9.10. Privalomas – LCD/LED ekranas su dažnio informacija, baterijos lygio indikacija, kanalo numeriu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 9.11. Belaidžio perdavimo diapazonas ne mažiau 100 m | Belaidžio perdavimo diapazonas (įrašyti konkrečias reikšmes).....m | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 9.12. Maitinimo šaltinis AA tipo baterijos arba akumuliatoriai | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 9.13. Dažnių atsakas – ne siauresnis nei 50 Hz – 16 kHz | Dažnių atsakas (įrašyti konkrečias reikšmes....Hz - (įrašyti konkrečias reikšmes)i....kHz | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 9.14. Metalinis korpusas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 9.15. Signalo užlaikymas ne didesnis nei 2,9 ms | Signalo užlaikymas (įrašyti konkrečiai)....ms | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 9.16. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | Atitiktį patvirtinantys dokumentų dėl garantijos turės būti pateikti pristatant prekę |
| 10. Aktyvių kryptinių antenų ir skirstytuvo belaidėms mikrofonų sistema | Jeigu 8 punkte nurodyta sistema susideda iš keturgubo imtuvo ir imtuvas gali tiekti aktyvioms antenoms maitinimo energiją, tai 10 punkto pildyti nereikia |  |  |
|  | 10.1. Siūlomos įrangos gamintojas/-iai | Nurodyti gamintoją/-us |  |
|  | 10.2. Siūlomas modelis/-iai | Nurodyti modelį/-ius | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 10.3. Perkamas kiekis 1 kompl. |  | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 10.4. Privalo būti suderinamas su siūlomo imtuvo ir mikrofonų komplektu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 10.5. Jungtys – BNC (antenų ir skirstytuvo prijungimo kabeliai privalo būti komplekte) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 10.6. Antenos privalo turėti apsauginę įmautę | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 10.7. Skirstytuvas turi būti sumontuotas belaidžių mikrofonų imtuvų sistemos transportavimo dėžėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 10.8. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | Atitiktį patvirtinantys dokumentų dėl garantijos turės būti pateikti pristatant prekę |
| PAPILDOMA ĮRANGA IR PRIEDAI |  |  |  |
| 11. Tinklo maršrutizatorius | 11.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 11.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 11.3. Perkamas kiekis 1 vnt. |  | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 11.4. Privalo palaikyti 5 GHz + 2,4 GH dažnius | Dažniai: (įrašyti konkrečias reikšmes)......GHz + (įrašyti konkrečias reikšmes) .......GH) | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 11.5. Ne mažiau kaip 2 išorinės antenos | Išorinės antenos (įrašyti konkrečias reikšmes)....... vnt. | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 11.6. Ne prastesnis kaip 1,5 GHz dviejų branduolių CPU | (įrašyti konkrečias reikšmes) ...... vnt. branduolių CPU (įrašyti konkrečias reikšmes) ......GHz | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 11.7. Privalo palaikyti šių sertifikatų šifruotę: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2 Enterprise (802.1x) | Atitinka (įrašyti taip / ne): | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 11.8. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | Atitiktį patvirtinantys dokumentų dėl garantijos turės būti pateikti pristatant prekę |
| 12. XLR tipo kabeliai | 12.1. Perkamas kiekis 1 komplektas |  | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 12.2. Visi būtini XLR tipo aukštos klasės kabeliai, tam kad sujungti visą aukščiau išvardintą įrangą | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 12.3. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | Atitiktį patvirtinantys dokumentų dėl garantijos turės būti pateikti pristatant prekę |
| 13. Mikrofonų stovai | 13.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 13.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 13.3. Perkamas kiekis 6 vnt. |  | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 13.4. Spalva - juoda | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 13.5. Teleskopinio, gervinio tipo | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 13.6. Aukščio reguliavimas ne siauresnis kaip nuo 1200 mm iki 1600 mm | Aukščio reguliavimas nuo (įrašyti konkrečias reikšmes)....... mm iki (įrašyti konkrečias reikšmes)....... mm | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 13.7. Svoris ne mažiau 3 kg | Svoris (įrašyti konkretų svorį)....... kg | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 13.8. Komplektuojama su 6 vietų dėklu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 13.9. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | Atitiktį patvirtinantys dokumentų dėl garantijos turės būti pateikti pristatant prekę |
|  | 14.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
| 14. Kolonėlių stovai | 14.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 14.3. Perkamas kiekis 2 vnt. |  | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 14.4. Minimalus aukštis ne didesnis nei 1500 mm | Minimalus aukštis - (įrašyti konkrečias reikšmes)....... mm | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 14.5. Stovo pagrindas plokščias, stovo svoris ne mažesnis nei 12 kg | Stovo pagrindo svoris - (įrašyti konkretų svorį)....... kg | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 14.6. Maksimalus aukštis ne mažesnis nei 2180 mm | Maksimalus aukštis - (įrašyti konkrečias reikšmes)....... mm | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 14.7. Maksimali apkrova (centrinė apkrova) - ne mažiau 30 kg | Maksimali apkrova (centrinė apkrova) - (įrašyti konkrečias reikšmes)......kg | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 14.8. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | Atitiktį patvirtinantys dokumentų dėl garantijos turės būti pateikti pristatant prekę |
| 15. Tinklo (CAT) kabelis su rite | 15.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 15.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 15.3. Perkamas kiekis 1 vnt. |  | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 15.4. Ilgis - ne mažiau 50 m | Ilgis - (įrašyti konkrečias reikšmes)....... m | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 15.5. Jungtys: 2 × RJ-45 Ethercon tipo | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 15.6. Kabelio konstrukcija: 4 poros po 2 AWG24 gyslas, dvigubai ekranuotas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 15.7. Spalva: juoda | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 15.8. CAT5E arba aukštesnės kategorijos | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 15.9. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | Atitiktį patvirtinantys dokumentų dėl garantijos turės būti pateikti pristatant prekę |
| 16. Elektros paskirstymo komplektas | 16.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 16.2. Siūlomas(-i) modelis(-iai) | Nurodyti modelį(-ius) | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 16.3. Perkamas kiekis 1 kompl. |  | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 16.4. CEE 32A 5-pol - įvestis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė) |
|  | 16.5. Išėjimų skaičius turi atitikti garso kolonėlių, stiprintuvų, belaidžių mikrofonų sistemų poreikius | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 16.6. Montuojamas atskiroje transportavimo dėžėje arba kartu su stiprintuvų sistema jeigu yra galimybė | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 16.7. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | Atitiktį patvirtinantys dokumentų dėl garantijos turės būti pateikti pristatant prekę |
| 17. Elektros kabeliai | 17.1. Kabelis H07RN arba lygiavertis | Kabelis (įrašyti konkretų žymėjimą)......... | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 17.2. Perkamas kiekis 2 vnt. |  | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 17.3. Kabelio ilgis nemažiau 15 m su 32A CEE jungtimis | Kabelio ilgis (įrašyti konkrečias reikšmes)....... m su 32A CEE jungtimis | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
|  | 17.4. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | Atitiktį patvirtinantys dokumentų dėl garantijos turės būti pateikti pristatant prekę |

Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.