TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PRIEIGOS PRIE AUKŠTOS RAIŠKOS PALYDOVINIŲ DUOMENŲ, ELEKTROOPTINIŲ (EO) IR DIRBTINĖS DIAFRAGMOS RADARO (SAR) NUOTRAUKŲ PER INTERNETO PLATFORMĄ PASLAUGA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Šioje techninėje specifikacijoje nustatomi reikalavimai aukštos raiškos palydovinių duomenų paslaugos įsigijimui (toliau – Paslauga), apimančiam elektrooptinius (toliau – EO) ir dirbtinės diafragmos radaro (angl. Synthetic Aperture Radar, toliau – SAR) duomenis.

  - Paslauga teikiama per interneto platformas (toliau – Platforma), prieinamas per vartotojo sąsajas (angl. User Interface, toliau – UI) ir taikomųjų programų sąsajas (angl. Application Programming Interface, toliau – API).

  - Platforma užtikrina nuolatinę, nepertraukiamą prieigą prie aukštos raiškos EO ir SAR palydovinių duomenų archyvo bei suteikia galimybę savarankiškai užsakyti naujus EO ir SAR duomenis.

  - Paslauga turi būti teikiama naudojant pagrindinę platformą (toliau – Pagrindinė platforma) ir atsarginę platformą (toliau – Atsarginė platforma).

  - Tiekėjas teikia vieną nedalomą pasiūlymą dėl Pagrindinės platformos ir Atsarginės platformos.

  - Siekiant užtikrinti paslaugos tęstinumą ir rizikų diversifikavimą, palydoviniai duomenys turi būti teikiami pasitelkiant ne mažiau kaip dviejų tarpusavyje nesusijusių ir vienas nuo kito nepriklausančių palydovų tinklų (konsteliacijų) operatorių/gamintojų, registruotų ir veiklą vykdančius skirtingose valstybėse.

- BENDRIEJI FUNKCINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Bendrieji funkciniai reikalavimai:

    - Platforma turi būti pasiekiama 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę iš bet kurio įrenginio, turinčio interneto ryšį.

    - Platforma turi užtikrinti neribotą vartotojų ir vienalaikių prisijungimų kiekį.

    - Duomenų atsisiuntimas turi būti užtikrinamas naudojant saugius duomenų perdavimo protokolus: saugų failų perdavimo protokolą (angl. Secure File Transfer Protocol), hiperteksto perdavimo protokolą su šifravimu (angl. Hypertext Transfer Protocol Secure) esant galimybei, ir per  API prieigą. Visais atvejais turi būti užtikrintas duomenų perdavimo saugumas naudojant SSL (angl. Secure Sockets Layer) arba kitą saugų šifravimo mechanizmą.

    - Duomenys turi būti pateikiami GeoTIFF (angl. Georeferenced Tagged Image File Format) formatu. Papildomai priimtini formatai: NITF, JPEG2000. Duomenų formatai turi būti suderinami su GIS programine įranga (pvz., „ArcGIS Pro“ arba lygiaverte). Duomenys turi būti pateikiami su metaduomenimis pagal ISO 19115 standartą arba lygiaverti.

    - Platforma turi užtikrinti šias funkcijas:

      - Naujų EO ir SAR duomenų užsakymas ir atsisiuntimas.

      - EO ir SAR duomenų paieška archyve.

      - EO ir SAR duomenų peržiūra archyve ir atsisiuntimas.

  - Bendrieji reikalavimai naujai užsakomiems duomenis:

    - Pirkėjo naujų duomenų surinkimo užsakymas turi būti vykdomas prioriteto tvarka, t.y.  turi būti galimybė užsakyti naujų EO ar SAR duomenų surinkimą artimiausiame techniškai įmanomame palydovo užskridime virš nurodytos teritorijos.

    - Pirkėjui turi būti suteikta galimybė užsakyti naujų duomenų fiksavimą ir pasirinktame laikotarpyje, nurodant duomenų fiksavimo parametrus.

- REIKALAVIMAI PLATFORMOS

  - Reikalavimai Pagrindinei platformai:

    - Paslaugos privalo būti prieinamos per UI ir API.

    - Reikalavimai EO duomenims (Pagrindinė platforma):

      - Privalomos EO duomenų savybės yra:

        - Panchromatinio kanalo pikselio dydis (atstumas tarp dviejų gretimų vaizdo elementų ant žemės) (angl. Ground Sample Distance, toliau - GSD) – GSD 15 - 30 cm (toliau – 30 GSD), ir 45 - 70 cm GSD (toliau – 70 GSD). Multispektrinių kanalų pikselio dydis 30 cm – 300 cm GSD. Mažesnė pikselio dydžio vertė reiškia geresnę raišką.

        - Turi būti galimybė naujai užsakyti EO vaizdus iš skirtingų jutiklio žiūrėjimo kampų vieno praskridimo metu suteikiant galimybę generuoti trimatį (3D) reljefo, paviršiaus modelį ir kitus 3D produktus.

        - Naujai užsakomiems 30 GSD duomenims taikomas minimalus užsakomas plotas – ne didesnis kaip 50 kv. km.

        - Turi būti galimybė naujai užsisakyti EO duomenis su ne mažesniu nei 10 km pločio ruožu ties nadyru. Nadyras - taškas ant Žemės paviršiaus tiesiai po palydovo skrydžio linija.

    - Reikalavimai SAR duomenims (Pagrindinė platforma):

      - Privalomos SAR jutiklio (fizines) savybes yra: erdvine raiška azimuto kryptimi – ne prastesne kaip 50 cm; erdvine raiška nuotolio (angl. range) kryptimi – ne prastesne kaip 100 cm.

      - Privalomos galutinio apdoroto SAR duomenų produkto savybes yra: erdvine raiška ne prastesne nei 25 cm (toliau – erdvine raiška 25); vieno SAR produkto plotas ne mažesnis nei 13,5 kv. km.

      - Turi būti galimybė įsigyti iš archyvo arba naujai užsakyti SAR interferometrijos (angl. Interferometric Synthetic Aperture Radar, toliau – InSAR) vaizdus, kurie yra generuojami iš SAR palydovinės sistemos, galinčios išlaikyti erdvinį bazinį atstumą tarp skrydžių linijų neviršijantį 250 m, užtikrinant SAR bangos fazės koherenciją.

      - Turi būti galimybė gauti ne mažiau nei 2 InSAR vaizdus per 15 dienų, per vieną InSAR fiksavimo ciklą.

    - Reikalavimai EO ir SAR naujai užsakomiems duomenims (Pagrindinė platforma):

      - Naujai užsakomi EO duomenys turi būti prieinami užsakyti ne vėliau kaip 1 val. iki palydovo praskridimo.

      - Naujai užsakyti EO duomenys turi būti prieinami parsisiuntimui ne vėliau kaip po 6 val. nuo palydovo praskridimo.

      - Naujai užsakyti SAR duomenų produktai turi prieinami parsisiuntimui ne vėliau kaip po 1 val. nuo palydovo praskridimo.

      - 30 GSD ir 70 GSD palydovai, turi turėti technines galimybes fiksuoti Lietuvos teritoriją ne rečiau kaip kas 36 valandas.

    - Reikalavimai archyvų duomenims (Pagrindinė platforma):

      - Archyvuose esantys EO ir SAR duomenys turi apimti istorinius duomenis, surinktus ne trumpesniu nei 5 kalendorinių metų laikotarpiu iki sutarties įsigaliojimo dienos.

      - Archyvuose esantis, minimalus užsakomo atsisiųsti EO duomenų plotas, ne daugiau 1 kv. km.

  - Kasdieninio EO fiksavimo ir peržiūros paslauga:

    - Pirkėjui turi būti suteikta galimybė užsakyti kasdieninį (ne rečiau kaip kas 24 val.) EO palydovinį Lietuvos teritorijos bei 300 km buferio zonos nuo Lietuvos sienos fiksavimą.

    - Privalomos EO duomenų savybės yra:

      - Multispektrinių kanalų pikselio dydis ne didesnis nei 400 cm GSD.

    - Šis užsakymas suteikia galimybę prieiti ir peržiūrėti archyvo duomenis, kurių bendras plotas ne mažesnis kaip 10 000 kv. km per 1-ą mėnesį.

    - Turi būti galimybė užsakyti papildomą peržiūrimo ploto apimtį pagal poreikį kuris apmokamas pagal fiksuotą įkainį. Papildomo ploto įkainiai nurodomi Tiekėjo pasiūlyme.

  - Reikalavimai Atsarginei platformai:

    - Paslauga privalo būti prieinama per UI ir/arba API.

    - Reikalavimai EO duomenims (Atsarginė platforma):

      - Privalomos EO duomenų savybės yra:

        - Panchromatinio kanalo pikselio dydis GSD 30 – 50 cm (toliau – 50 GSD).

        - Multispektrinių kanalų pikselio dydis 30 cm – 70 cm GSD.

        - Turi būti galimybė naujai užsakyti EO vaizdus iš skirtingų jutiklio žiūrėjimo kampų vieno praskridimo metu suteikiant galimybę generuoti trimatį (3D) reljefo, paviršiaus modelį ir kitus 3D produktus.

        - Naujai užsakytiems 50 GSD duomenims taikomas minimalus užsakomas plotas – ne didesnis kaip 25 kv. km.

    - Reikalavimai SAR duomenims, Atsarginė platforma:

      - Privalomos SAR jutiklio savybes yra: erdvine raiška azimuto kryptimi ne prastesne nei 25 cm; erdvine raiška nuotolio kryptimi – ne prastesne nei 50 cm.

      - Privalomos galutinio apdoroto SAR duomenų produkto savybes yra: erdvine raiška ne prastesne nei 50 cm (toliau – erdvine raiška 50); vieno SAR produkto plotas ne mažesnis nei 19,5 kv. km.

    - Reikalavimai EO ir SAR naujai užsakomiems duomenims (Atsarginė platforma):

      - Naujai užsakomi EO duomenys turi būti prieinami užsakyti ne vėliau kaip 6 val. iki palydovo praskridimo.

      - Naujai užsakyti EO duomenys turi būti prieinami parsisiuntimui ne vėliau kaip po 8 val. nuo palydovo praskridimo.

      - 50 GSD palydovai, turi turėti technines galimybes fiksuoti Lietuvos teritoriją ne rečiau kaip kas 36 valandas.

      - Naujai užsakyti SAR duomenų produktai prieinami parsisiuntimui ne vėliau kaip po 8 val. nuo palydovo praskridimo.

    - Reikalavimai archyvų duomenims (Atsarginė platforma):

      - Archyvuose esantys EO ir SAR duomenys turi apimti istorinius duomenis, surinktus ne trumpesniu nei 5 kalendorinių metų laikotarpiu iki sutarties įsigaliojimo dienos.

      - Archyvuose esantis, minimalus užsakomo atsisiųsti EO duomenų plotas, ne daugiau 25 kv. km.

- PAPILDOMOS ANALITINĖS PASLAUGOS IR IRANKIAI (PAGAL POREIKI)

  - Papildomos analitinės paslaugos (toliau – Papildomas funkcionalumas) – tai Platformoje integruoti programiniai įrankiai ir funkcionalumui, skirti palydovinių duomenų apdorojimui, analizei, vizualizacijai ir išvestinių produktu kūrimui, kurie yra neatsiejama Platformos dalis ir prieinami per ta pučią UI arba API.

  - Tiekėjas pasiūlyme pateikia Papildomu funkcionalumu įkainiu sąrašą (toliau – Kainynas) kiekvienai platformai atskirai, nurodydamas: paslaugos pavadinimą ir aprašymą; platforma, kurioje paslauga prieinama; įkainojimo vienetą (pvz., kv. km, vaizdas, kreditas, mėnesinis mokestis); vieneto kaina EUR be PVM; ir galima apimti (minimalus/maksimalus užsakymo dydis, jei taikytina).

  - Privalumu laikoma jei Platformoje (Pagrindinėje ir/arba Atsarginėje) prieinami (užsakomi pagal poreiki) Papildomi funkcionalumai. Kiekvienas papildomas funkcionalumas bus vertinamas kaip privalumas pagal pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

    - Funkcionalumas atpažinti objektus: karine technika, statinius, transporto priemones, laivynus ir kt. panaudojant dirbtinį intelektą (toliau – DI).

    - 5.3.2. Funkcionalumas automatiškai atpažinti ir analizuoti vietoves pokyčius laike naudojant DI.

    - 5.3.3. Funkcionalumas palydoviniu duomenų erdvines raiškos padidinimui (angl. super-resolution) naudojant DI.

    - 5.3.4. Galimybe užsakyti EO duomenis fiksavusius žemes pavirsiu nakties metu (angl. Night vision) ne didesniu nei 50 cm GSD.

    - 5.3.5. Galimybe užsakyti reljefo paviršiaus modeliu (DSM ar DTM) duomenis pagamintus iš EO ar SAR duomenų.

    - 5.3.6. Galimybe užsakyti 3D objektu tekstūros modeli pagaminta iš EO ar SAR duomenų.

    - 5.3.7. SAR interferometrijos (InSAR) analizes paslaugos.

    - 5.3.8. Kiti funkcionalumui, kurie nėra išvardyti šiame skyriuje, tačiau praplečia sius duomenų panaudojimo galimybes ir didina paslaugos funkcionalumą.

  - Pirkėjas turi teise sutarties galiojimo laikotarpiu pagal poreikį užsakyti ir naudotis Tiekėjo Platformoje integruotomis Papildomomis analitinėmis paslaugomis, vadovaujantis Tiekėjo pasiūlyme pateiktu Kainynu.

  - Kainyno kainos negali viršyti Tiekėjo pasiūlyme nurodytu įkainiu visą sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Pirkėjas neįsipareigoja naudotis visu Papildomu funkcionalumu.

  - Tiekėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie naujus Platformoje atsirandančius analitinius įrankius ne vėliau kaip per 30 kalendoriniu dienų nuo jų paleidimo.

Tiekėjas suteikia Pirkėjui galimybę įvertinti naujus įrankius

  - Jei nauji įrankiai nebuvo nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, jų kaina suderinama atskiru Šaliu susitarimu arba pateikiant naujų paslaugų kainyną.

  - Tiekėjo pasiūlymas nebus atmestas dėl to, kad Platformoje nėra visų išvardintų funkcionalumų.

- LICENCIJAVIMO REIKALAVIMAI

  - Duomenų naudojimo sąlygos:

    - Pirkėjui turi būti suteikta Licencija/teisė naudoti, kopijuoti, saugoti ir dalintis gautais EO ir SAR duomenimis visoje Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos sistemoje, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 3 straipsnis.

    - Licencija apima teisę naudoti duomenis operaciniais, analitiniais, mokymosi ir planavimo tikslais, įskaitant išvestinių produktų (žemėlapiu, ataskaitų, analizių ir kt.) kūrimą.

    - Išvestinių produktų dalinimasis ir naudojimas nėra ribojamas, gali būti laisvai dalinamasi su Lietuvos, NATO ir ES partneriais, karinėmis pajėgomis ir institucijomis.

- INFORMACIJOS SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad teikiamos Paslaugos ir Platforma nekeltu grėsmes Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, kaip numatyta VPI 37 str. 9 d. / GPI 40 str. 9 d.

  - Palydoviniai duomenys ir jų metaduomenys turi būti saugomi duomenų centruose, fiziškai esančiuose ES ir/arba NATO valstybių narių teritorijoje.

  - Tiekėjas negali perduoti Pirkėjo užsakymu informacijos (įskaitant dominančias teritorijas, užsakymu dažnumą, parametrus) trečiosioms šalims be rašytinio Pirkėjo sutikimo.

- MOKYMAI IR KONSULTACIJOS

  - Tiekėjas per sutarties laikotarpi neatlygintinai suteikia 100 valandų mokymų ir konsultavimo paslaugų padengiant šias temas:

    - Platformų naudojimas, funkcionalumas ir „know- how“.

    - Geoerdvinių duomenų modeliai, geoduomenų bazių architektūra ir duomenų sklaida į kitas Lietuvos kariuomenės aplinkas.

    - Palydovinių geoduomenų apdorojimas, analizė ir išvestinių produktų kūrimas su „ArcGIS Pro“ arba lygiaverte, įskaitant, bet neapsiribojant: geometrinio tikslumo didinimas, erdvinės raiškos didinimas panšarpinimo (angl. pansharpening) metodu, pokyčių ir anomalijų nustatymas, spektrinių indeksų taikymas, mašininio ir giliojo mokymosi modelių treniravimas, kūrimas ir naudojimas.

    - Palydovinių vaizdų įkėlimas, valdymas ir vizualizacija „ArcGIS Pro“ (arba lygiaverte) aplinkose.

    - Darbo eigų ir procesų automatizavimas remiantis „ArcGIS Modelbuilder“ (arba lygiaverčiu įrankiu), „Python“ programavimo kalbomis.

    - Turi būti suteikta galimybe užsakyti papildomas konsultavimo ar mokymų paslaugas pagal Tiekėjo pateiktus Kainyno įkainius.