MEDVEŽIŲ IR JŲ TECHNINIO APTARNAVIMO BEI REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS:

1.1. Medvežių ir jų techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimas (toliau - Prekė). Pagrindiniai BVPŽ kodai: 16600000-1 Specialiosios Žemės ar mišku ūkio mašinos; 50100000-6  Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos; 16820000-9 Miškų ūkio mašinų dalys. Papildomi BVPŽ kodai: 30230000-0 su kompiuteriais susijusi įranga, 48420000-8 Įrangos valdymo programinės įrangos paketai ir programinės įrangos paketų rinkiniai, 48614000-5 Duomenų rinkimo sistema,  72318000-7 Duomenų perdavimo paslaugos.

1.2. Pirkimo objektas skaidomas į tris pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

1.2.1. 1 p. o. d. Mažos medvežės ir jos techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimas – 1 vnt.;

1.2.2. 2 p. o. d. Vidutinės medvežės ir jos techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimas – 1 vnt.;

1.2.3. 3 p. o. d. Didelių medvežių ir jų techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimas – 2 vnt.;

1.3. Pirkimas vyks pagal žaliųjų pirkimų kriterijus:

1.3.1.	Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos, ir pakeičiamos.

1.3.2.	Prekei susidėvėjus, ji ar jos sudedamosios dalys rūšiuojamos ir perdirbamos kitų prekių gamybai.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

Medvežės bus naudojamos žaliavinės medienos bei miško kirtimo liekanų išvežimui iš miško kirtimo biržių į miško sandėlius.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS:

3.1. Prekės turi būti naujos, sukomplektuotos, neturėti išorinių mechaninių ir kitų pažeidimų, pagamintos ne anksčiau kaip 2026 metais, atitikti techninės specifikacijos ir ES standartų reikalavimus, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir galiojančius atitikties sertifikavimo dokumentus.

# 3.2. Prekės turi atitikti techninius parametrus:

1 p.o.d. Mažos medvežės ir jos techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimo

techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai rodikliai ir jų minimalūs reikalavimai* |
| --- | --- |
|  | Išmatavimai, svoriai ir kiti gabaritų parametrai: |
|  | gamintojo oficialiuose šaltiniuose deklaruojama bendroji masė be krovinio (išskyrus vikšrų svorį) – ne daugiau 16000 kg. Faktinė mašinos masė gali būti ir didesnė nei gamintojo deklaruota, tačiau ne daugiau kaip 15 proc.; Perkamas kiekis – 1 vnt. |
|  | keliamoji galia – ne mažiau 9000 kg; |
|  | didžiausias leidžiamas plotis – ne daugiau kaip 2900 mm; |
|  | prošvaisa (be vikšrų) – ne mažiau 570 mm; |
|  | krovinio vietos ilgis nuo apsauginių grotų – ne mažiau 4000 mm; |
|  | apsauginių grotų plotas – ne mažiau 3,5 m2 bei galimybė hidraulikos pagalba keisti jų padėtį išilginės medvežės ašies atžvilgiu; |
|  | išorinis apsisukimo spindulys - ne daugiau 8100 mm; |
|  | transportinis aukštis – ne daugiau 3900 mm. |
|  | Variklis: |
|  | ne mažiau 4 cilindrų turbodyzelinis, atitinkantis 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 „Dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama direktyva 97/68/EB, nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija– ES V etapo („EU Stage V“)) arba lygiaverčius standartus; |
|  | galia – ne mažiau 115 kW esant 1600-1900 aps./min; |
|  | variklio aušinimo skysčio ir hidraulinio tepalo dyzelinis šildytuvas, įjungiamas ir veikimo parametrai (veikimo pradžia ir pabaiga) reguliuojami nuotoliniu būdu per mobiliąją aplikaciją; |
|  | su vandens separatoriumi degalų tiekimo sistemoje. |
|  | Transmisija: |
|  | tipas – hidrostatinė / mechaninė, ne mažiau 2 darbo režimų (darbinis ir transportinis); |
|  | traukos galia – ne mažiau 150 kN; |
|  | aštuoni varantieji ratai su nemažesniu kaip 20 padangų sluoksnių reitingu („ply rating“) ir“), TRS („eglutės“ formos) profilio ir nemažesnių išmatavimų kaip 710/40X22.5 padangomis, skirtomis miško technikai. Išmatavimai ir padangų sluoksnių reitingas turi būti nurodyti ant padangos arba deklaruojami padangų gamintojo. Padangos turi būti tinkamos darbui su vikšrais. Padangos turi būti naujos (nerestauruotos). |
|  | priekinio ir galinio tiltų diferencialų blokuotė. |
|  | Rėmas ir ašys: |
|  | šarnyrinis rėmas su hidrauliniu posūkio mechanizmu; |
|  | keturi krumpliaratiniai balansuoti arba nebalansuoti tandeminiai vežimėliai; |
|  | tandeminių vežimėlių ribinės eigos ribotuvai; |
|  | medvežės priekyje ant stacionarios platformos sumontuota ne mažesnės nei 70 kN traukos galios gervė, veikianti hidraulinio skysčio slėgio principu ir valdoma elektromechaniniu būdu iš operatoriaus kabinos; |
|  | vilkimo kilpa rėmo gale; |
|  | paslankūs (perstatomi) rungai – ne mažiau 4 poros; |
|  | centrinio šarnyro blokavimo ar rėmo stabilizavimo sistema; |
|  | rėmo posūkio kampas – ne mažiau +/- 42º; |
|  | Hidraulinė sistema: |
|  | ne mažiau vieno kontūro sistema su kintamo našumo hidrosiurbliu; |
|  | grįžtamo hidraulinio skysčio filtrai; |
|  | vakuuminis hidrosistemos siurblys; |
|  | stacionarus hidrosistemos užpildymo siurblys; |
|  | vizualinė ir garsinė hidraulinio skysčio žemo lygio signalizacija. |
|  | Stabdžių sistema: |
|  | hidrauliniai daugiadiskiai stabdžiai, automatiškai įsijungiantys / išsijungiantys manipuliatoriaus darbo režime; |
|  | stovėjimo stabdis, avarinis stabdis. |
|  | Kabina: |
|  | kabinos pakėlimas elektrohidrauliniu mechanizmu arba elektriniu varikliu; |
|  | kabina su smūgiams atspariais stiklais, privalo būti sertifikuota pagal ROPS, OPS, FOPS standartus; |
|  | su šilumos ir garso izoliacija; |
|  | su atspariais smūgiams (polikarbonatiniai) šoninių ir galinio lango stiklais; |
|  | su saulę atspindinčiomis užuolaidomis nuo saulės priekiniam, galiniam ir šoniniams stiklams; |
|  | su stiklų valytuvais ant priekinio, galinio ir šoninių langų stiklų; |
|  | su automatine oro kondicionavimo sistema; |
|  | su porankiais, ant oro pagalvės, šildoma ir vėdinama operatoriaus sėdyne, kurios pasisukimo kampas ne mažiau 210 laipsnių; |
|  | audiosistema; |
|  | medvežės galinio ir priekinio vaizdo kamerų, susietų su dviem jos kabinoje esančiais vaizdo ekranais, sistema (toliau – Sistema). Vienas vaizdo ekranas turi būti sumontuotas – operatoriui aiškiai matomoje priekinėje kabinos dalyje, kitas - operatoriui aiškiai matomoje galinėje kabinos dalyje. Sistema turi užtikrinti, kad medvežei, judant tiek priekine, tiek atbuline eiga, operatorius vaizdo ekrane galėtų stebėti vaizdą/kliūtis medvežės judėjimo kryptimi. |
|  | Manipuliatorius ir griebtuvas: |
|  | teleskopinis manipuliatorius, kurio siekis ne mažiau 10 m; |
|  | manipuliatoriaus kėlimo jėga – ne mažiau 100 kNm; |
|  | manipuliatoriaus posūkio momentas – ne mažiau 24 kNm; |
|  | begalinio sukimo rotatorius; |
|  | ne mažesnio kaip 0,28 m2 užgriebio ploto griebtuvas; |
|  | daugiadiskis griebtuvo stabilizatorius; |
|  | manipuliatoriaus hidrožarnos, einančios iki rotatoriaus, turi būti sumontuotos manipuliatoriaus konstrukcijos viduje. |
|  | automatinė manipuliatoriaus teleskopo tiesimo funkcija. |
|  | Elektros sistema ir apšvietimas: |
|  | naudojama įtampa – 24 V; |
|  | masės jungėjas; |
|  | šviesos signalų sistema, pritaikyta eismui bendro naudojimo keliais; |
|  | LED darbo teritorijos apšvietimo žibintai ant kabinos – ne mažiau 12 vnt.; |
|  | LED apšvietimo žibintai ant manipuliatoriaus – ne mažiau 2 vnt.; |
|  | stacionarios apšvietimo lempos po kabina bei LED apšvietimo žibintai po paskutiniu rungu; |
|  | apšvietimo lempos variklio priežiūrai tamsiu paros metu; |
|  | apsauginė ir garsinė signalizacija, atitinkanti Kasko draudimo reikalavimus. |
|  | Valdymo ir informacijos sistemos: |
|  | kompiuterinis manipuliatoriaus funkcijų nustatymas; |
|  | kompiuterinė transmisijos ir variklio darbo parametrų kontrolė; |
|  | pagrindinė medvežės valdymo programa, instrukcijos, klaidų išaiškinimai – lietuvių kalba (medvežės kompiuteryje); |
|  | medvežės gamintojo gamykloje sumontuota, integruota darbo duomenų perdavimo realiu laiku nuotolinio ryšio priemonėmis sistema (toliau – medvežės darbo duomenų sistema), kuri kaupia, leidžia prisijungti nuotoliniu būdu ir stebėti medvežės darbo duomenis: 1. medvežės buvimo vietą ir judėjimą žemėlapyje; 2. užtikrina galimybę nuotoliniu būdu įkelti biržės brėžinį į medvežės darbo duomenų sistemą, kad pagal brėžinį operatorius galėtų orientuotis darbo metu natūroje; 3. medvežės variklio būsenas (užvesta, neužvesta, kiek laiko dirba); 4. vykdomų operacijų greitį, medvežės atliktų pasikrovimų, vykdytų važiavimų (reisų) skaičių fiksuojant laiką; 5. duomenis apie degalų kiekį bake ir sunaudotus degalus; 6. užtikrina operatoriaus autorizavimą; 7. duomenis saugo 1 metus. 8. diskas, kuriame būtų kaupiami duomenys, turi būti šifruojamas arba sudaroma Užsakovui galimybė pačiam šifruoti diską. Kiti reikalavimai sistemai: 1. medvežės duomenis gali matyti tik priskirti jai naudotojai. 2. naudotojų skaičius neribojamas. 3. jei nėra duomenų perdavimo ryšio, duomenys turi būti kaupiami lokaliai. Atsiradus ryšiui turi būti perduoti į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą. Tiekėjas užtikrina, kad nutolusi medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinė sistema ir joje esančių duomenų atsarginės kopijos (jei taikoma) būtų saugomos Europos ekonominės erdvės valstybėje ir prieiga prie jos ar joje esančių duomenų, taip pat atsarginių kopijų (jei taikoma) būtų atliekama iš Europos ekonominės erdvės valstybės. 4. Tiekėjas turi užtikrinti iš medvežės darbo duomenų sistemos duomenų perdavimą į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą, o perdavimo kainą įskaičiuoti į medvežės kainą. Duomenys turi būti perduodami saugiu ryšio kanalu. 5. visi prisijungimai tiek į medvežės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti apsaugoti naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Turi būti galimybė sukurti naudotojo vardą ir slaptažodį kiekvienam naudotojui atskirai (taikoma nutolusiai medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinei sistemai, pagal technines galimybes taikoma medvežės darbo duomenų sistemai). Medvežės darbo duomenų sistemos aplikacijos lygmenyje turi būti atriboti naudotojai su skirtingomis prieigos teisėmis (pvz., operatorius, administratorius / serviso inžinierius). Slaptažodis turės atitikti šiuos reikalavimus: • ne trumpesnis nei 14 simbolių, • turintis ne mažiau kaip vieną skaičių; • turintis ne mažiau kaip vieną didžiąją raidę; • turintis ne mažiau kaip vieną mažąją raidę; • turintis ne mažiau kaip vieną specialųjį simbolį. Galimi ir kiti sprendimai, užtikrinantys tokio pačio lygio (ar aukštesnio) prisijungimo prie nutolusios medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinės sistemos saugumą. 6. naudotojų ir administratorių veiksmai tiek jungiantis į medvežės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti fiksuojami žurnaliniuose įrašuose (angl. logs). Užsakovas turi turėti galimybę peržiūrėti ar gauti žurnalinius įrašus. Užsakovui raštu paprašius, Tiekėjas turi pateikti prašomo laikotarpio žurnalinius įrašus (jei pats Užsakovas negali jų išsiimti). 7. pagal technines galimybes žurnaliniuose įrašuose kaupiama informacija apie atliktus naudotojų ir administratorių veiksmus (data, laikas, kada veiksmas atliktas, naudotojo / administratoriaus, kuris atlieka veiksmą, duomenys, prisijungimai ar nesėkmingi bandymai prisijungti, atsijungimai, kokie veiksmai atlikti), naudotojų ir administratorių paskyrų sukūrimus, prieigos teisių pakeitimus. 8. Tiekėjas darbui su medvežės darbo duomenų sistema apmoko ne mažiau kaip 4 darbuotojus. |
|  | turi būti sumontuota transporto kontrolės ir degalų elektroninės apskaitos įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti borto kompiuterio davinius į Užsakovo naudojamus serverius. Suderinta ir prijungta prie transporto kontrolės sistemos, naudojamos Užsakovo telemetrinės įrangos, GPS/GSM pagrindu – Tiekėjo sąskaita, iki prekės perdavimo Užsakovui dienos. Užsakovui telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „XIRGO GLOBAL“. |
|  | turi būti sumontuotas kompiuteris su programine įranga, atitinkantys šiuos reikalavimus: kompiuterio operacinė sistema (OS) – MS Windows 10 arba naujesnė; kompiuterio programinė įranga lietuvių kalba; kompiuterio operatyvinė atmintis (RAM) – ne mažiau 4 GB; galimybė instaliuoti 3-ių šalių programas; kompiuterio kietasis diskas – turi būti ne mažiau kaip 40 GB laisvos vietos 3-ių šalių programoms instaliuoti; kompiuterio procesorius (CPU) – kelių branduolių, dažnis ne mažesnis nei 1,6 GHz; kompiuterio prievadai (ports) – ne mažiau 2xUSB (iš kurių ne mažiau kaip vienas – gerai matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje), 1xEthernet; kompiuterio monitorius – raiška ne mažiau kaip 1024x768 taškų; elektroninis paštas – turi būti galimybė siųsti el. laiškus naudojantis atskira arba naršyklės (web browser) bazėje veikiančia el. pašto programa; Reikalavimai ryšiui: 4 G arba geresnis, greitis ne mažiau nei 10 Mbps. PASTABA. Ryšio paslaugų pirkimas neįeina į šio pirkimo apimtį. Pastovus ryšys nėra būtinas – duomenys siunčiami patekus į tinkamo ryšio zoną. |
|  | StanForD 2010 standarto palaikymas. |
|  | tiekėjas darbui su sistema apmoko ne mažiau kaip 4 darbuotojus. |
|  | Kiti techniniai reikalavimai: |
|  | medvežės valdymas vairu ir/arba minisvirtimis; |
|  | manipuliatoriaus valdymas minisvirtimis, galimybė keisti manipuliatoriaus valdymo greitį bei jautrumą; |
|  | važiavimo „pirmyn – atgal“ greito perjungimo funkcija; |
|  | hidrauliškai valdomos įlipimo – išlipimo kopėtėlės; |
|  | autonominis, elektra veikiantis dyzelino užpylimo siurblys su „Stop“ funkcija; |
|  | degalų bako talpa – ne mažiau 140 l; |
|  | automatinė gaisro gesinimo sistema; |
|  | milteliniai rankiniai gesintuvai su patikra – 2 vnt. X 6 kg; |
|  | pagal siūlomų padangų išmatavimus tinkančių universalaus naudojimo vikšrų, sujungtų su ne mažesniais kaip 26 mm nareliais, kurių vieno horizontalaus segmento plotis yra nuo 120 iki 150 mm, komplektas (2 poros – 4 vnt.), skirtas vienai medvežei, ir 2 sujungimo raktai su įtempėju; |
|  | gamykliškai arba papildomai po kabina ar kitoje nematomoje vietoje po traktoriaus apsaugomis, neprarandant garantijos, sumontuotas oro kompresorius su ne mažesniu kaip 4 l talpos resiveriu, ne mažesnio kaip 150 l/min našumo ir ne mažesnio kaip 5,0 bar. darbinio slėgio. Kompresorius turi būti sumontuotas mašinoje; |
|  | įrankiai kasdieniniai medvežės priežiūrai, remontui ir techniniam aptarnavimui; |
|  | visos medvežės sistemos ir agregatai, važiuojant ar dirbant stovėjimo rėžime, turi likti darbingos būklės oro temperatūros intervale nuo -30°C iki +40°C; |
|  | medvežė privalo būti sukomplektuotos taip, kad jas, be papildomų priemonių būtų galima eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su medveže turi būti pateikiamas teisės aktų reikalavimus atitinkantis pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais; |
|  | medvežės eksploatavimui reikalingų skysčių (išskyrus dyzeliną) talpyklos privalo būti užpildytos iki maksimalaus lygio; |
|  | pagal siūlomų padangų išmatavimus tinkančių priešslydimo grandinių, kurių narelio metalo skersmuo ne mažesnis kaip 15 mm (skirtų tik miško technikai esant ypač didelėms apkrovoms ir sudėtingam pravažiavimu), pora, montuojama ant vienos ašies 2 padangų, skirta vienai medvežei, su montavimo raktu; |
|  | integruota laisvų rankų įranga, veikianti Bluetooth ryšiu |
|  | automatinė centrinė manipuliatoriaus ir pagrindinių medvežės mazgų (vairavimo cilindrų kaiščių guoliai, šarnyrinės jungties kaiščiai, stabilizavimo cilindrų kaiščiai) tepimo sistema. |
|  | Garantijų reikalavimai (išskyrus tas detales, kurios susidėvi natūraliai): |
|  | ne trumpesnė nei 12 mėnesių arba 3000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) visiška garantija nuo medvežės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos; |
|  | Ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių arba nuo 3001 iki 5000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) papildoma garantija medvežės rėmui (išskyrus rėmų sujungimo, centrinio šarnyro pirštams ir įvorėms), manipuliatoriaus korpusui, griebtuvo rėmui (išskyrus griebtuvo pirštams), varikliui be generatoriaus, starterio, filtrų, žarnų, radiatoriaus, radiatoriaus ventiliatoriaus, variklio daviklių ir elektros įrangos; Papildoma garantija pradedama skaičiuoti pasibaigus šios techninės specifikacijos 12.1 punkte nurodytai garantijai |
|  | garantiniu laikotarpiu sugedusios medvežės, kuri negali važiuoti sava eiga, pristatymas į remonto vietą tiekėjo sąskaita. |
|  | Kiti reikalavimai: |
|  | medvežė – turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau 2026 m., serijinės gamybos (ne vienetinis modelis); |
|  | medvežės operatorių (4 žmonių ) apmokymas dirbti ne mažiau 24 darbo valandų 1 operatoriui. Operatoriai turi būti apmokyti iki prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo; |
|  | mobilaus serviso (gamintojo apmokyto ir atestuoto personalo) paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiais; |
|  | medvežė turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, atitinkanti keliamus reikalavimus ir Europos Sąjungos standartus, sertifikuota - turi būti pateikiamas gamintojo CE ženklinimo sertifikato arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija su vertimu į lietuvių kalbą; |
|  | Su kiekviena medveže privaloma pateikti šiuos dokumentus ( skaitmeninėje laikmenoje): eksploatacijos instrukciją; kompiuterio programinės įrangos aprašymą; papildomai medvežėje integruotų sistemų aprašymai ir naudojimo instrukcijos (jei jos įrengtos); atsarginių detalių katalogą; mechanizmo kompiuterinės sistemos generuojamų medvežės gedimų kodų sąrašą su detaliais gedimų kodų reikšmių aprašymais; hidromanipuliatoriaus techninių dokumentų bylą (pasą); akredituotosios įstaigos išduotą hidromanipuliatoriaus techninės būklės tikrinimo ataskaitą; taip pat kitus reikalingus dokumentus, kurie reikalingi tinkamai naudoti ir eksploatuoti įsigytą techniką. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba su tinkamu vertimu į lietuvių kalbą. |
|  | kiekviena medvežė Užsakovo vardu turi būti užregistruota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir jai turi būti suteiktas valstybinio numerio ženklas. Registravimas PPĮ registre - Tiekėjas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną hidromanipuliatorių privalo įregistruoti Užsakovo vardu Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (jeigu tai numato Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas), prieš tai atlikęs naujai sumontuoto hidromanipuliatoriaus techninės būklės patikrą. Su preke pateikiama hidromanipuliatoriaus registracijos pažyma ir techninės būklės patikrinimo ataskaita |
|  | medvežė turės būti pristatyta per 9 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo, į VMU regioninį padalinį, VMU atsakingų darbuotojų nurodytu adresu. Pastaba. Užsakovui ir Tiekėjui raštiškai patvirtinus atskirą susitarimą (elektroniniu paštu), medvežės pristatymo laiko periodas gali būti ankstinamas. |

2 p. o. d. Vidutinės medvežės ir jos techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimo

techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai rodikliai ir jų minimalūs reikalavimai* |
| --- | --- |
| # 1. | Išmatavimai, svoriai ir kiti gabaritų parametrai: |
|  | gamintojo oficialiuose šaltiniuose deklaruojama bendroji masė be krovinio (išskyrus vikšrų svorį) – ne daugiau 18700 kg. Faktinė mašinos masė gali būti ir didesnė nei gamintojo deklaruota, tačiau ne daugiau kaip 15 proc.; Perkamas kiekis – 1 vnt. |
|  | keliamoji galia – ne mažiau 12000 kg; |
|  | didžiausias leidžiamas plotis – ne daugiau kaip 2900 mm; |
|  | prošvaisa (be vikšrų) – ne mažiau 640 mm; |
|  | krovinio vietos ilgis nuo apsauginių grotų – ne mažiau 5000 mm; |
|  | apsauginių grotų plotas – ne mažiau 4 m2 bei galimybė hidraulikos pagalba keisti jų padėtį išilginės medvežės ašies atžvilgiu; |
|  | išorinis apsisukimo spindulys - ne daugiau 9000 mm; |
|  | transportinis aukštis – ne daugiau 3930 mm. |
|  | Variklis: |
|  | ne mažiau 4 cilindrų turbodyzelinis, atitinkantis 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 „Dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama direktyva 97/68/EB, nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija – ES V etapo („EU Stage V“)) arba lygiaverčius standartus; |
|  | galia – ne mažiau 140 kW esant 1900 aps./min; |
|  | variklio aušinimo skysčio ir hidraulinio tepalo dyzelinis šildytuvas, įjungiamas ir veikimo parametrai (veikimo pradžia ir pabaiga) reguliuojami nuotoliniu būdu per mobiliąją aplikaciją; |
|  | su vandens separatoriumi degalų tiekimo sistemoje. |
|  | Transmisija: |
|  | tipas – hidrostatinė / mechaninė, ne mažiau 2 darbo režimų (darbinis ir transportinis); |
|  | traukos galia – ne mažiau 160 kN; |
|  | aštuoni varantieji ratai su nemažesniu kaip 20 padangų sluoksnių reitingu („ply rating“) ir“), FKF profilio ir nemažesnių išmatavimų kaip 710/40X26.5 padangomis, skirtomis miško technikai. Išmatavimai ir padangų sluoksnių reitingas turi būti nurodyti ant padangos arba deklaruojami padangų gamintojo. Padangos turi būti tinkamos darbui su vikšrais. Padangos turi būti naujos (nerestauruotos). |
|  | priekinio ir galinio tiltų diferencialų blokuotė. |
|  | Rėmas ir ašys: |
|  | šarnyrinis rėmas su hidrauliniu posūkio mechanizmu; |
|  | keturi krumpliaratiniai balansuoti arba nebalansuoti tandeminiai vežimėliai; |
|  | tandeminių vežimėlių ribinės eigos ribotuvai; |
|  | medvežės priekyje ant stacionarios platformos sumontuota ne mažesnės nei 70 kN traukos galios gervė, veikianti hidraulinio skysčio slėgio principu ir valdoma elektromechaniniu būdu iš operatoriaus kabinos; |
|  | vilkimo kilpa rėmo gale; |
|  | paslankūs (perstatomi) rungai – ne mažiau 4 poros; |
|  | centrinio šarnyro blokavimo ar rėmo stabilizavimo sistema; |
|  | rėmo posūkio kampas – ne mažiau +/- 42º; |
|  | Hidraulinė sistema: |
|  | ne mažiau vieno kontūro sistema su kintamo našumo hidrosiurbliu; |
|  | grįžtamo hidraulinio skysčio filtrai; |
|  | vakuuminis hidrosistemos siurblys; |
|  | stacionarus hidrosistemos užpildymo siurblys; |
|  | vizualinė ir garsinė hidraulinio skysčio žemo lygio signalizacija. |
|  | Stabdžių sistema: |
|  | hidrauliniai daugiadiskiai stabdžiai, automatiškai įsijungiantys / išsijungiantys manipuliatoriaus darbo režime; |
|  | stovėjimo stabdis, avarinis stabdis. |
|  | Kabina: |
|  | kabinos pakėlimas elektrohidrauliniu mechanizmu arba elektriniu varikliu; |
|  | kabina su smūgiams atspariais stiklais, privalo būti sertifikuota pagal ROPS, OPS, FOPS standartus; |
|  | su šilumos ir garso izoliacija; |
|  | su atspariais smūgiams (polikarbonatiniai) šoninių ir galinio lango stiklais; |
|  | su saulę atspindinčiomis užuolaidomis nuo saulės priekiniam, galiniam ir šoniniams stiklams; |
|  | su stiklų valytuvais ant priekinio, galinio ir šoninių langų stiklų; |
|  | su automatine oro kondicionavimo sistema; |
|  | su porankiais, ant oro pagalvės, šildoma ir vėdinama operatoriaus sėdyne, kurios pasisukimo kampas ne mažiau 210 laipsnių; |
|  | audiosistema; |
|  | medvežės galinio ir priekinio vaizdo kamerų, susietų su dviem jos kabinoje esančiais vaizdo ekranais, sistema (toliau – Sistema). Vienas vaizdo ekranas turi būti sumontuotas – operatoriui aiškiai matomoje priekinėje kabinos dalyje, kitas - operatoriui aiškiai matomoje galinėje kabinos dalyje. Sistema turi užtikrinti, kad medvežei, judant tiek priekine, tiek atbuline eiga, operatorius vaizdo ekrane galėtų stebėti vaizdą/kliūtis medvežės judėjimo kryptimi; |
|  | Manipuliatorius ir griebtuvas: |
|  | teleskopinis manipuliatorius, kurio siekis ne mažiau 10 m; |
|  | manipuliatoriaus kėlimo jėga – ne mažiau 105 kNm; |
|  | manipuliatoriaus posūkio momentas – ne mažiau 24,5 kNm; |
|  | begalinio sukimo rotatorius; |
|  | ne mažesnio kaip 0,28 m2 užgriebio ploto griebtuvas; |
|  | daugiadiskis griebtuvo stabilizatorius; |
|  | manipuliatoriaus hidrožarnos, einančios iki rotatoriaus, turi būti sumontuotos manipuliatoriaus konstrukcijos viduje. |
|  | automatinė manipuliatoriaus teleskopo tiesimo funkcija. |
|  | Elektros sistema ir apšvietimas: |
|  | naudojama įtampa – 24 V; |
|  | masės jungėjas; |
|  | šviesos signalų sistema, pritaikyta eismui bendro naudojimo keliais; |
|  | LED darbo teritorijos apšvietimo žibintai ant kabinos – ne mažiau 12 vnt.; |
|  | LED ant manipuliatoriaus – ne mažiau 2 vnt.; |
|  | stacionarios apšvietimo lempos po kabina bei LED apšvietimo žibintai po paskutiniu rungu; |
|  | apšvietimo lempos variklio priežiūrai tamsiu paros metu; |
|  | apsauginė ir garsinė signalizacija, atitinkanti Kasko draudimo reikalavimus. |
|  | Valdymo ir informacijos sistemos: |
|  | kompiuterinis manipuliatoriaus funkcijų nustatymas; |
|  | kompiuterinė transmisijos ir variklio darbo parametrų kontrolė; |
|  | pagrindinė medvežės valdymo programa, instrukcijos, klaidų išaiškinimai – lietuvių kalba (medvežės kompiuteryje); |
|  | medvežės gamintojo gamykloje sumontuota, integruota darbo duomenų perdavimo realiu laiku nuotolinio ryšio priemonėmis sistema (toliau – medvežės darbo duomenų sistema), kuri kaupia, leidžia prisijungti nuotoliniu būdu ir stebėti medvežės darbo duomenis: 1. medvežės buvimo vietą ir judėjimą žemėlapyje; 2. užtikrina galimybę nuotoliniu būdu įkelti biržės brėžinį į medvežės darbo duomenų sistemą, kad pagal brėžinį operatorius galėtų orientuotis darbo metu natūroje; 3. medvežės variklio būsenas (užvesta, neužvesta, kiek laiko dirba); 4. vykdomų operacijų greitį, medvežės atliktų pasikrovimų, vykdytų važiavimų (reisų) skaičių fiksuojant laiką; 5. duomenis apie degalų kiekį bake ir sunaudotus degalus; 6. užtikrina operatoriaus autorizavimą; 7. duomenis saugo 1 metus; 8. diskas, kuriame būtų kaupiami duomenys, turi būti šifruojamas arba sudaroma Užsakovui galimybė pačiam šifruoti diską. Kiti reikalavimai sistemai: 1. medvežės duomenis gali matyti tik priskirti jai naudotojai. 2. naudotojų skaičius neribojamas. 3. jei nėra duomenų perdavimo ryšio, duomenys turi būti kaupiami lokaliai. Atsiradus ryšiui turi būti perduoti į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą. Tiekėjas užtikrina, kad nutolusi medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinė sistema ir joje esančių duomenų atsarginės kopijos (jei taikoma) būtų saugomos Europos ekonominės erdvės valstybėje ir prieiga prie jos ar joje esančių duomenų, taip pat atsarginių kopijų (jei taikoma) būtų atliekama iš Europos ekonominės erdvės valstybės. 4. Tiekėjas turi užtikrinti iš medvežės darbo duomenų sistemos duomenų perdavimą į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą, o perdavimo kainą įskaičiuoti į medvežės kainą. Duomenys turi būti perduodami saugiu ryšio kanalu. 5. visi prisijungimai tiek į medvežės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti apsaugoti naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Turi būti galimybė sukurti naudotojo vardą ir slaptažodį kiekvienam naudotojui atskirai (taikoma nutolusiai medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinei sistemai, pagal technines galimybes taikoma medvežės darbo duomenų sistemai). Medvežės darbo duomenų sistemos aplikacijos lygmenyje turi būti atriboti naudotojai su skirtingomis prieigos teisėmis (pvz., operatorius, administratorius / serviso inžinierius). Slaptažodis turės atitikti šiuos reikalavimus: • ne trumpesnis nei 14 simbolių, • turintis ne mažiau kaip vieną skaičių; • turintis ne mažiau kaip vieną didžiąją raidę; • turintis ne mažiau kaip vieną mažąją raidę; • turintis ne mažiau kaip vieną specialųjį simbolį. Galimi ir kiti sprendimai, užtikrinantys tokio pačio lygio (ar aukštesnio) prisijungimo prie nutolusios medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinės sistemos saugumą. 6. naudotojų ir administratorių veiksmai tiek jungiantis į medvežės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti fiksuojami žurnaliniuose įrašuose (angl. logs). Užsakovas turi turėti galimybę peržiūrėti ar gauti žurnalinius įrašus. Užsakovui raštu paprašius, Tiekėjas turi pateikti prašomo laikotarpio žurnalinius įrašus (jei pats Užsakovas negali jų išsiimti). 7. pagal technines galimybes žurnaliniuose įrašuose kaupiama informacija apie atliktus naudotojų ir administratorių veiksmus (data, laikas, kada veiksmas atliktas, naudotojo / administratoriaus, kuris atlieka veiksmą, duomenys, prisijungimai ar nesėkmingi bandymai prisijungti, atsijungimai, kokie veiksmai atlikti), naudotojų ir administratorių paskyrų sukūrimus, prieigos teisių pakeitimus. 8. Tiekėjas darbui su medvežės darbo duomenų sistema apmoko ne mažiau kaip 4 darbuotojus. |
|  | turi būti sumontuota transporto kontrolės ir degalų elektroninės apskaitos įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti borto kompiuterio davinius į Užsakovo naudojamus serverius. Suderinta ir prijungta prie transporto kontrolės sistemos, naudojamos Užsakovo telemetrinės įrangos, GPS/GSM pagrindu – Tiekėjo sąskaita, iki prekės perdavimo Užsakovui dienos. Užsakovui telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „XIRGO GLOBAL“. |
|  | turi būti sumontuotas kompiuteris su programine įranga, atitinkantys šiuos reikalavimus: kompiuterio operacinė sistema (OS) – MS Windows 10 arba naujesnė; kompiuterio programinė įranga lietuvių kalba; kompiuterio operatyvinė atmintis (RAM) – ne mažiau 4 GB; galimybė instaliuoti 3-ių šalių programas; kompiuterio kietasis diskas – turi būti ne mažiau kaip 40 GB laisvos vietos 3-ių šalių programoms instaliuoti; kompiuterio procesorius (CPU) – kelių branduolių, dažnis ne mažesnis nei 1,6 GHz; kompiuterio prievadai (ports) – ne mažiau 2xUSB (iš kurių ne mažiau kaip vienas – gerai matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje), 1xEthernet; kompiuterio monitorius – raiška ne mažiau kaip 1024x768 taškų; elektroninis paštas – turi būti galimybė siųsti el. laiškus naudojantis atskira arba naršyklės (web browser) bazėje veikiančia el. pašto programa; Reikalavimai ryšiui: 4 G arba geresnis, greitis ne mažiau nei 10 Mbps. PASTABA. Ryšio paslaugų pirkimas neįeina į šio pirkimo apimtį. Pastovus ryšys nėra būtinas – duomenys siunčiami patekus į tinkamo ryšio zoną. |
|  | StanForD 2010 standarto palaikymas. |
|  | tiekėjas darbui su sistema apmoko ne mažiau kaip 4 darbuotojus. |
|  | Kiti techniniai reikalavimai: |
|  | medvežės valdymas vairu ir/arba minisvirtimis; |
|  | manipuliatoriaus valdymas minisvirtimis, galimybė keisti manipuliatoriaus valdymo greitį bei jautrumą; |
|  | važiavimo „pirmyn – atgal“ greito perjungimo funkcija; |
|  | hidrauliškai valdomos įlipimo – išlipimo kopėtėlės; |
|  | autonominis, elektra veikiantis dyzelino užpylimo siurblys su „Stop“ funkcija; |
|  | degalų bako talpa – ne mažiau 140 l; |
|  | automatinė gaisro gesinimo sistema; |
|  | milteliniai rankiniai gesintuvai su patikra – 2 vnt. X 6 kg; |
|  | pagal siūlomų padangų išmatavimus tinkančių universalaus naudojimo vikšrų, sujungtų su ne mažesniais kaip 26 mm nareliais, kurių vieno horizontalaus segmento plotis yra nuo 120 iki 150 mm, komplektas (2 poros – 4 vnt.), skirtas vienai medvežei, ir 2 sujungimo raktai su įtempėju; |
|  | gamykliškai arba papildomai po kabina ar kitoje nematomoje vietoje po traktoriaus apsaugomis, neprarandant garantijos, sumontuotas oro kompresorius su ne mažesniu kaip 4 l talpos resiveriu, ne mažesnio kaip 150 l/min našumo ir ne mažesnio kaip 5,0 bar. darbinio slėgio. Kompresorius turi būti sumontuotas mašinoje; |
|  | įrankiai kasdieniniai medvežės priežiūrai, remontui ir techniniam aptarnavimui; |
|  | visos medvežės sistemos ir agregatai, važiuojant ar dirbant stovėjimo rėžime, turi likti darbingos būklės oro temperatūros intervale nuo -30°C iki +40°C; |
|  | medvežė privalo būti sukomplektuota taip, kad jas, be papildomų priemonių būtų galima eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su medveže turi būti pateikiamas teisės aktų reikalavimus atitinkantis pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais; |
|  | medvežės eksploatavimui reikalingų skysčių (išskyrus dyzeliną) talpyklos privalo būti užpildytos iki maksimalaus lygio; |
|  | pagal siūlomų padangų išmatavimus tinkančių priešslydimo grandinių, kurių narelio metalo skersmuo ne mažesnis kaip 15 mm (skirtų tik miško technikai esant ypač didelėms apkrovoms ir sudėtingam pravažiavimu), pora, montuojama ant vienos ašies 2 padangų, skirta vienai medvežei, su montavimo raktu; |
|  | integruota laisvų rankų įranga, veikianti Bluetooth ryšiu; |
|  | automatinė centrinė manipuliatoriaus ir pagrindinių medvežės mazgų (vairavimo cilindrų kaiščių guoliai, šarnyrinės jungties kaiščiai, stabilizavimo cilindrų kaiščiai) tepimo sistema. |
|  | Garantijų reikalavimai (išskyrus tas detales, kurios susidėvi natūraliai): |
|  | ne trumpesnė nei 12 mėnesių arba 3000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) visiška garantija nuo medvežės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos; |
|  | ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių arba nuo 3001 iki 5000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) papildoma garantija medvežės rėmui (išskyrus rėmų sujungimo, centrinio šarnyro pirštams ir įvorėms), manipuliatoriaus korpusui, griebtuvo rėmui (išskyrus griebtuvo pirštams), varikliui be generatoriaus, starterio, filtrų, žarnų, radiatoriaus, radiatoriaus ventiliatoriaus, variklio daviklių ir elektros įrangos; Papildoma garantija pradedama skaičiuoti pasibaigus šios techninės specifikacijos 12.1 punkte nurodytai garantijai. |
|  | garantiniu laikotarpiu sugedusios medvežės, kuri negali važiuoti sava eiga, pristatymas į remonto vietą tiekėjo sąskaita. |
|  | Kiti reikalavimai: |
|  | medvežė turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau 2026 m., serijinės gamybos (ne vienetinis modelis); |
|  | medvežės operatorių (4 žmonių ) apmokymas dirbti ne mažiau 24 darbo valandų 1 operatoriui. Operatoriai turi būti apmokyti iki prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo; |
|  | mobilaus serviso (gamintojo apmokyto ir atestuoto personalo) paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiais; |
|  | medvežė turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, atitinkanti keliamus reikalavimus ir Europos Sąjungos standartus, sertifikuota - turi būti pateikiamas gamintojo CE ženklinimo sertifikato arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija su vertimu į lietuvių kalbą; |
|  | su kiekviena medveže privaloma pateikti šiuos dokumentus ( skaitmeninėje laikmenoje): eksploatacijos instrukciją; kompiuterio programinės įrangos aprašymą; papildomai medvežėje integruotų sistemų aprašymai ir naudojimo instrukcijos (jei jos įrengtos); atsarginių detalių katalogą; mechanizmo kompiuterinės sistemos generuojamų medvežės gedimų kodų sąrašą su detaliais gedimų kodų reikšmių aprašymais; hidromanipuliatoriaus techninių dokumentų bylą (pasą); akredituotosios įstaigos išduotą hidromanipuliatoriaus techninės būklės tikrinimo ataskaitą; taip pat kitus reikalingus dokumentus, kurie reikalingi tinkamai naudoti ir eksploatuoti įsigytą techniką. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba su tinkamu vertimu į lietuvių kalbą. |
|  | kiekviena medvežė Užsakovo vardu turi būti užregistruota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir jai turi būti suteiktas valstybinio numerio ženklas. Registravimas PPĮ registre - Tiekėjas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną hidromanipuliatorių privalo įregistruoti Užsakovo vardu Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (jeigu tai numato Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas), prieš tai atlikęs naujai sumontuoto hidromanipuliatoriaus techninės būklės patikrą. Su preke pateikiama hidromanipuliatoriaus registracijos pažyma ir techninės būklės patikrinimo ataskaita |
|  | medvežė turės būti pristatyta, per 9 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo į VMU regioninį padalinį, VMU atsakingų darbuotojų nurodytu adresu. Pastaba. Užsakovui ir Tiekėjui raštiškai patvirtinus atskirą susitarimą (elektroniniu paštu), medvežės pristatymo laiko periodas gali būti ankstinamas. |

3 p. o. d. Didelių medvežių ir jų techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimo

techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai rodikliai ir jų minimalūs reikalavimai* |
| --- | --- |
| 1. | Išmatavimai, svoriai ir kiti gabaritų parametrai: |
| 1.1. | gamintojo oficialiuose šaltiniuose deklaruojama bendroji masė be krovinio (išskyrus vikšrų svorį) – ne daugiau 20000 kg. Faktinė mašinos masė gali būti ir didesnė nei gamintojo deklaruota, tačiau ne daugiau kaip 15 proc.; Perkamas kiekis – 2 vnt. |
| 1.2. | keliamoji galia – ne mažiau 14000 kg; |
| 1.3. | didžiausias leidžiamas plotis – ne daugiau kaip 3200 mm; |
| 1.4. | prošvaisa (be vikšrų) – ne mažiau 640 mm; |
| 1.5. | krovinio vietos ilgis nuo apsauginių grotų – ne mažiau 5200 mm; |
| 1.6. | apsauginių grotų plotas – ne mažiau 5 m2 bei galimybė hidraulikos pagalba keisti jų padėtį išilginės medvežės ašies atžvilgiu; |
| 1.7. | išorinis apsisukimo spindulys - ne daugiau 9650 mm; |
| 1.8. | transportinis aukštis – ne daugiau 3930 mm; |
| 2. | Variklis: |
| 2.1. | ne mažiau 6 cilindrų turbodyzelinis, atitinkantis 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 „Dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama direktyva 97/68/EB, nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija – ES V etapo („EU Stage V“)) arba lygiaverčius standartus; |
| 2.2. | galia – ne mažiau 160 kW esant 1900 aps./min; |
| 2.3. | variklio aušinimo skysčio ir hidraulinio tepalo dyzelinis šildytuvas, įjungiamas ir veikimo parametrai (veikimo pradžia ir pabaiga) reguliuojami nuotoliniu būdu per mobiliąją aplikaciją; |
| 2.4. | su vandens separatoriumi degalų tiekimo sistemoje. |
| 3. | Transmisija: |
| 3.1. | tipas – hidrostatinė / mechaninė, ne mažiau 2 darbo režimų (darbinis ir transportinis); |
| 3.2. | traukos galia – ne mažiau 185 kN; |
| 3.3. | aštuoni varantieji ratai su nemažesniu kaip 20 padangų sluoksnių reitingu („ply rating“), TRS („eglutės“ formos) profilio ir nemažesnių išmatavimų kaip 800/40X26.5 padangomis, skirtomis miško technikai. Išmatavimai ir padangų sluoksnių reitingas turi būti nurodyti ant padangos arba deklaruojami padangų gamintojo. Padangos turi būti tinkamos darbui su vikšrais. Padangos turi būti naujos (nerestauruotos); |
| 3.4. | priekinio ir galinio tiltų diferencialų blokuotė. |
| 4. | Rėmas ir ašys: |
| 4.1. | šarnyrinis rėmas su hidrauliniu posūkio mechanizmu; |
| 4.2. | keturi krumpliaratiniai balansuoti arba nebalansuoti tandeminiai vežimėliai; |
| 4.3. | tandeminių vežimėlių ribinės eigos ribotuvai; |
| 4.4. | medvežės priekyje ant stacionarios platformos sumontuota ne mažesnės nei 70 kN traukos galios gervė, veikianti hidraulinio skysčio slėgio principu ir valdoma elektromechaniniu būdu iš operatoriaus kabinos; |
| 4.5. | vilkimo kilpa rėmo gale; |
| 4.6. | paslankūs (perstatomi) rungai – ne mažiau 4 poros; |
| 4.7. | centrinio šarnyro blokavimo ar rėmo stabilizavimo sistema; |
| 4.8. | rėmo posūkio kampas – ne mažiau +/- 42º; |
| 5. | Hidraulinė sistema: |
| 5.1. | ne mažiau vieno kontūro sistema su kintamo našumo hidrosiurbliu; |
| 5.2. | grįžtamo hidraulinio skysčio filtrai; |
| 5.3. | vakuuminis hidrosistemos siurblys; |
| 5.4. | stacionarus hidrosistemos užpildymo siurblys; |
| 5.5. | vizualinė ir garsinė hidraulinio skysčio žemo lygio signalizacija. |
| 6. | Stabdžių sistema: |
| 6.1. | hidrauliniai daugiadiskiai stabdžiai, automatiškai įsijungiantys / išsijungiantys manipuliatoriaus darbo režime; |
| 6.2. | stovėjimo stabdis, avarinis stabdis. |
| 7. | Kabina: |
| 7.1. | kabinos pakėlimas elektrohidrauliniu mechanizmu arba elektriniu varikliu; |
| 7.2. | kabina su smūgiams atspariais stiklais, privalo būti sertifikuota pagal ROPS, OPS, FOPS standartus arba lygiaverčius; |
| 7.3. | su šilumos ir garso izoliacija; |
| 7.4. | su atspariais smūgiams (polikarbonatiniai) šoninių ir galinio lango stiklais; |
| 7.5. | su saulę atspindinčiomis užuolaidomis nuo saulės priekiniam, galiniam ir šoniniams stiklams; |
| 7.6. | su stiklų valytuvais ant priekinio, galinio ir šoninių langų stiklų; |
| 7.7. | su automatine oro kondicionavimo sistema; |
| 7.8. | su porankiais, ant oro pagalvės, šildoma ir vėdinama operatoriaus sėdyne, kurios pasisukimo kampas ne mažiau 210 laipsnių; |
| 7.9. | audiosistema; |
| 7.10. | medvežės galinio ir priekinio vaizdo kamerų, susietų su dviem jos kabinoje esančiais vaizdo ekranais, sistema (toliau – Sistema). Vienas vaizdo ekranas turi būti sumontuotas – operatoriui aiškiai matomoje priekinėje kabinos dalyje, kitas - operatoriui aiškiai matomoje galinėje kabinos dalyje. Sistema turi užtikrinti, kad medvežei, judant tiek priekine, tiek atbuline eiga, operatorius vaizdo ekrane galėtų stebėti vaizdą/kliūtis medvežės judėjimo kryptimi. |
| 8. | Manipuliatorius ir griebtuvas: |
| 8.1. | teleskopinis manipuliatorius, kurio siekis ne mažiau 10 m; |
| 8.2. | manipuliatoriaus kėlimo jėga – ne mažiau 130 kNm; |
| 8.3. | manipuliatoriaus posūkio momentas – ne mažiau 30 kNm; |
| 8.4. | begalinio sukimo rotatorius; |
| 8.5. | ne mažesnio kaip 0,36 m2 užgriebio ploto griebtuvas; |
| 8.6. | daugiadiskis griebtuvo stabilizatorius; |
| 8.7. | manipuliatoriaus hidrožarnos, einančios iki rotatoriaus, turi būti sumontuotos manipuliatoriaus konstrukcijos viduje; |
| 8.8. | automatinė manipuliatoriaus teleskopo tiesimo funkcija. |
| 9. | Elektros sistema ir apšvietimas: |
| 9.1. | naudojama įtampa – 24 V; |
| 9.2. | masės jungėjas; |
| 9.3. | šviesos signalų sistema, pritaikyta eismui bendro naudojimo keliais; |
| 9.4. | LED darbo teritorijos apšvietimo žibintai ant kabinos – ne mažiau 12 vnt.; |
| 9.5. | LED apšvietimo žibintai ant manipuliatoriaus – ne mažiau 2 vnt.; |
| 9.6. | stacionarios apšvietimo lempos po kabina bei LED apšvietimo žibintai po paskutiniu rungu; |
| 9.7. | apšvietimo lempos variklio priežiūrai tamsiu paros metu; |
| 9.8. | apsauginė ir garsinė signalizacija, atitinkanti Kasko draudimo reikalavimus |
| 10. | Valdymo ir informacijos sistemos: |
| 10.1. | kompiuterinis manipuliatoriaus funkcijų nustatymas; |
| 10.2. | kompiuterinė transmisijos ir variklio darbo parametrų kontrolė; |
| 10.3. | pagrindinė medvežės valdymo programa, instrukcijos, klaidų išaiškinimai – lietuvių kalba (medvežės kompiuteryje); |
| 10.4. | medvežės gamintojo gamykloje sumontuota, integruota darbo duomenų perdavimo realiu laiku nuotolinio ryšio priemonėmis sistema (toliau – medvežės darbo duomenų sistema), kuri kaupia, leidžia prisijungti nuotoliniu būdu ir stebėti medvežės darbo duomenis: 1. medvežės buvimo vietą ir judėjimą žemėlapyje; 2. užtikrina galimybę nuotoliniu būdu įkelti biržės brėžinį į medvežės darbo duomenų sistemą, kad pagal brėžinį operatorius galėtų orientuotis darbo metu natūroje; 3. medvežės variklio būsenas (užvesta, neužvesta, kiek laiko dirba); 4. vykdomų operacijų greitį, medvežės atliktų pasikrovimų, vykdytų važiavimų (reisų) skaičių fiksuojant laiką; 5. duomenis apie degalų kiekį bake ir sunaudotus degalus; 6. užtikrina operatoriaus autorizavimą; 7. duomenis saugo 1 metus. 8. diskas, kuriame būtų kaupiami duomenys, turi būti šifruojamas arba sudaroma Užsakovui galimybė pačiam šifruoti diską. Kiti reikalavimai sistemai: 1. medvežės duomenis gali matyti tik priskirti jai naudotojai. 2. naudotojų skaičius neribojamas. 3. jei nėra duomenų perdavimo ryšio, duomenys turi būti kaupiami lokaliai. Atsiradus ryšiui turi būti perduoti į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą. Tiekėjas užtikrina, kad nutolusi medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinė sistema ir joje esančių duomenų atsarginės kopijos (jei taikoma) būtų saugomos Europos ekonominės erdvės valstybėje ir prieiga prie jos ar joje esančių duomenų, taip pat atsarginių kopijų (jei taikoma) būtų atliekama iš Europos ekonominės erdvės valstybės. 4. Tiekėjas turi užtikrinti iš medvežės darbo duomenų sistemos duomenų perdavimą į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą, o perdavimo kainą įskaičiuoti į medvežės kainą. Duomenys turi būti perduodami saugiu ryšio kanalu. 5. visi prisijungimai tiek į medvežės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti apsaugoti naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Turi būti galimybė sukurti naudotojo vardą ir slaptažodį kiekvienam naudotojui atskirai (taikoma nutolusiai medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinei sistemai, pagal technines galimybes taikoma medvežės darbo duomenų sistemai). Medvežės darbo duomenų sistemos aplikacijos lygmenyje turi būti atriboti naudotojai su skirtingomis prieigos teisėmis (pvz., operatorius, administratorius / serviso inžinierius). Slaptažodis turės atitikti šiuos reikalavimus: - ne trumpesnis nei 14 simbolių, - turintis ne mažiau kaip vieną skaičių; - turintis ne mažiau kaip vieną didžiąją raidę; - turintis ne mažiau kaip vieną mažąją raidę; - turintis ne mažiau kaip vieną specialųjį simbolį. Galimi ir kiti sprendimai, užtikrinantys tokio pačio lygio (ar aukštesnio) prisijungimo prie nutolusios medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinės sistemos saugumą. 6. naudotojų ir administratorių veiksmai tiek jungiantis į medvežės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti fiksuojami žurnaliniuose įrašuose (angl. logs). Užsakovas turi turėti galimybę peržiūrėti ar gauti žurnalinius įrašus. Užsakovui raštu paprašius, Tiekėjas turi pateikti prašomo laikotarpio žurnalinius įrašus (jei pats Užsakovas negali jų išsiimti). 7. pagal technines galimybes žurnaliniuose įrašuose kaupiama informacija apie atliktus naudotojų ir administratorių veiksmus (data, laikas, kada veiksmas atliktas, naudotojo / administratoriaus, kuris atlieka veiksmą, duomenys, prisijungimai ar nesėkmingi bandymai prisijungti, atsijungimai, kokie veiksmai atlikti), naudotojų ir administratorių paskyrų sukūrimus, prieigos teisių pakeitimus. 8. Tiekėjas darbui su medvežės darbo duomenų sistema apmoko ne mažiau kaip 4 darbuotojus. |
| 10.5. | turi būti sumontuota transporto kontrolės ir degalų elektroninės apskaitos įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti borto kompiuterio davinius į Užsakovo naudojamus serverius. Suderinta ir prijungta prie transporto kontrolės sistemos, naudojamos Užsakovo telemetrinės įrangos, GPS/GSM pagrindu – Tiekėjo sąskaita, iki prekės perdavimo Užsakovui dienos. Užsakovui telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „XIRGO GLOBAL“. |
| 10.6. | turi būti sumontuotas kompiuteris su programine įranga, atitinkantys šiuos reikalavimus: kompiuterio operacinė sistema (OS) – MS Windows 10 arba naujesnė; kompiuterio programinė įranga lietuvių kalba; kompiuterio operatyvinė atmintis (RAM) – ne mažiau 4 GB; galimybė instaliuoti 3-ių šalių programas; kompiuterio kietasis diskas – turi būti ne mažiau kaip 40 GB laisvos vietos 3-ių šalių programoms instaliuoti; kompiuterio procesorius (CPU) – kelių branduolių, dažnis ne mažesnis nei 1,6 GHz; kompiuterio prievadai (ports) – ne mažiau 2xUSB (iš kurių ne mažiau kaip vienas – gerai matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje), 1xEthernet; kompiuterio monitorius – raiška ne mažiau kaip 1024x768 taškų; elektroninis paštas – turi būti galimybė siųsti el. laiškus naudojantis atskira arba naršyklės (web browser) bazėje veikiančia el. pašto programa; Reikalavimai ryšiui: 4 G arba geresnis, greitis ne mažiau nei 10 Mbps. PASTABA. Ryšio paslaugų pirkimas neįeina į šio pirkimo apimtį. Pastovus ryšys nėra būtinas – duomenys siunčiami patekus į tinkamo ryšio zoną. |
| 10.7. | StanForD 2010 standarto palaikymas. |
| 10.8. | Tiekėjas darbui su sistema apmoko ne mažiau kaip 8 darbuotojus. |
| 11. | Kiti techniniai reikalavimai: |
| 11.1. | medvežės valdymas vairu ir/arba minisvirtimis; |
| 11.2. | manipuliatoriaus valdymas minisvirtimis, galimybė keisti manipuliatoriaus valdymo greitį bei jautrumą; |
| 11.3. | važiavimo „pirmyn – atgal“ greito perjungimo funkcija; |
| 11.4. | hidrauliškai valdomos įlipimo – išlipimo kopėtėlės; |
| 11.5. | autonominis, elektra veikiantis dyzelino užpylimo siurblys su „Stop“ funkcija; |
| 11.6. | degalų bako talpa – ne mažiau 150 l; |
| 11.7. | automatinė gaisro gesinimo sistema; |
| 11.8. | milteliniai rankiniai gesintuvai su patikra – 2 vnt. X 6 kg; |
| 11.9. | pagal siūlomų padangų išmatavimus tinkančių universalaus naudojimo vikšrų, sujungtų su ne mažesniais kaip 26 mm nareliais, kurių vieno horizontalaus segmento plotis yra nuo 120 iki 150 mm, komplektas (2 poros – 4 vnt.), skirtas vienai medvežei, ir 2 sujungimo raktai su įtempėju; |
| 11.10. | gamykliškai arba papildomai po kabina ar kitoje nematomoje vietoje po traktoriaus apsaugomis, neprarandant garantijos, sumontuotas oro kompresorius su ne mažesniu kaip 4 l talpos resiveriu, ne mažesnio kaip 150 l/min našumo ir ne mažesnio kaip 5,0 bar. darbinio slėgio. Kompresorius turi būti sumontuotas mašinoje; |
| 11.11. | įrankiai kasdieniniai medvežės priežiūrai, remontui ir techniniam aptarnavimui; |
| 11.12. | visos medvežės sistemos ir agregatai, važiuojant ar dirbant stovėjimo rėžime, turi likti darbingos būklės oro temperatūros intervale nuo -30°C iki +40°C; |
| 11.13. | medvežė privalo būti sukomplektuota taip, kad jas, be papildomų priemonių būtų galima eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su medveže turi būti pateikiamas teisės aktų reikalavimus atitinkantis pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais; |
| 11.14. | medvežės eksploatavimui reikalingų skysčių (išskyrus dyzeliną) talpyklos privalo būti užpildytos iki maksimalaus lygio; |
| 11.15. | pagal siūlomų padangų išmatavimus tinkančių priešslydimo grandinių, kurių narelio metalo skersmuo ne mažesnis kaip 15 mm (skirtų tik miško technikai esant ypač didelėms apkrovoms ir sudėtingam pravažiavimu), pora, montuojama ant vienos ašies 2 padangų, skirta vienai medvežei, su montavimo raktu; |
| 11.16. | integruota laisvų rankų įranga, veikianti Bluetooth ryšiu; |
| 11.17. | automatinė centrinė manipuliatoriaus ir pagrindinių medvežės mazgų (vairavimo cilindrų kaiščių guoliai, šarnyrinės jungties kaiščiai, stabilizavimo cilindrų kaiščiai) tepimo sistema. |
| 12. | Garantijų reikalavimai (išskyrus tas detales, kurios susidėvi natūraliai): |
| 12.1. | ne trumpesnė nei 12 mėnesių arba 3000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) visiška garantija nuo medvežės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos; |
| 12.2. | ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių arba nuo 3001 iki 5000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) papildoma garantija medvežės rėmui (išskyrus rėmų sujungimo, centrinio šarnyro pirštams ir įvorėms), manipuliatoriaus korpusui, griebtuvo rėmui (išskyrus griebtuvo pirštams), varikliui be generatoriaus, starterio, filtrų, žarnų, radiatoriaus, radiatoriaus ventiliatoriaus, variklio daviklių ir elektros įrangos; Papildoma garantija pradedama skaičiuoti pasibaigus šios techninės specifikacijos 12.1 punkte nurodytai garantijai. |
| 12.3. | garantiniu laikotarpiu sugedusios medvežės, kuri negali važiuoti sava eiga, pristatymas į remonto vietą tiekėjo sąskaita |
| 13. | Kiti reikalavimai: |
| 13.1. | medvežės – 2 vnt. turi būti naujos, neeksploatuotos, pagamintos ne anksčiau 2026 m., serijinės gamybos (ne vienetinis modelis); |
| 13.2. | 2 medvežių operatorių (8 žmonių po 4 žmones kiekvienai medvežei) apmokymas dirbti ne mažiau 24 darbo valandų kursas 1 operatoriui. Operatoriai turi būti apmokyti iki prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo; |
| 13.3. | mobilaus serviso (gamintojo apmokyto ir atestuoto personalo) paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiais; |
| 13.4. | medvežės turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, atitinkanti keliamus reikalavimus ir Europos Sąjungos standartus, sertifikuota - turi būti pateikiamas gamintojo CE ženklinimo sertifikato arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija su vertimu į lietuvių kalbą; |
| 13.5. | su kiekviena medveže privaloma pateikti šiuos dokumentus ( skaitmeninėje laikmenoje): eksploatacijos instrukciją; kompiuterio programinės įrangos aprašymą; papildomai medvežėje integruotų sistemų aprašymai ir naudojimo instrukcijos (jei jos įrengtos); atsarginių detalių katalogą; mechanizmo kompiuterinės sistemos generuojamų medvežės gedimų kodų sąrašą su detaliais gedimų kodų reikšmių aprašymais; hidromanipuliatoriaus techninių dokumentų bylą (pasą); akredituotosios įstaigos išduotą hidromanipuliatoriaus techninės būklės tikrinimo ataskaitą; taip pat kitus reikalingus dokumentus, kurie reikalingi tinkamai naudoti ir eksploatuoti įsigytą techniką. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba su tinkamu vertimu į lietuvių kalbą. |
| 13.6. | kiekviena medvežė Užsakovo vardu turi būti užregistruota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir jai turi būti suteiktas valstybinio numerio ženklas. Registravimas PPĮ registre - Tiekėjas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną hidromanipuliatorių privalo įregistruoti Užsakovo vardu Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (jeigu tai numato Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas), prieš tai atlikęs naujai sumontuoto hidromanipuliatoriaus techninės būklės patikrą. Su preke pateikiama hidromanipuliatoriaus registracijos pažyma ir techninės būklės patikrinimo ataskaita. |
| 13.7. | 2 medvežės turės būti pristatytos, per 9 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo į VMU regioninį padalinį, VMU atsakingų darbuotojų nurodytu adresu. Pastaba. Užsakovui ir Tiekėjui raštiškai patvirtinus atskirą susitarimą (elektroniniu paštu), kiekvienos medvežės pristatymo laiko periodas gali būti ankstinamas. |

*Tiekėjo pasiūlytos medvežės atitiks techninės specifikacijos reikalavimus, jei pateikti jų techninių rodiklių parametrai bus lygūs arba pranašesni už nurodytą reikalavimą arba pateks į nurodytą parametrų intervalą.

Pastaba. Nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

2. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu

2.1. Medvežių gamintojas(ai) pateikia pasirašytus techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus: pvz.: gamintojo deklaraciją, kurioje nurodoma siūlomų medvežių atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomo įsigyti  medvežės modelio, tikslios šio dokumento  reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

2.2. Jeigu Tiekėjas nėra medvežių gamintojas arba jo atstovas, jis kartu su Pasiūlymu pateikia  medvežių gamintojo(ų) arba gamintojo(ų) atstovo(ų) pasirašytus techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus: pvz.: (deklaraciją), kuriame nurodoma siūlomos medvežės  atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti  medvežės modelio, tikslios  reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

2.3. Jeigu dokumentą (deklaraciją), kuriame nurodyta medvežės atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams pasirašo medvežės(ų) atstovas(ai), kartu pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad jis(jie) yra įgaliotas(i) medvežės gamintojo(ų) atstovas(ai).

2.4. Gamintojo deklaracijoje turėtų būti pateikta tokia minimali informacija:

- gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo, išduodančio deklaraciją, pavadinimas ir išsamus įmonės adresas;

- gaminio identifikavimas (pavadinimas, tipo ar modelio numeris ir bet kokia tinkama papildoma informacija);

- visos atitinkamos nuostatos kurių buvo laikomasi, tiksliai ir aiškiai nurodyti standartai ar kiti norminiai dokumentai (pavyzdžiui, nacionaliniai techniniai standartai ir specifikacijos) (jei taikoma);

- siūlomo įsigyti medvežės modelio, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės;

- deklaracijos išdavimo data; parašas ir pavadinimas ar kitas lygiavertis įgaliotojo asmens ženklas;

2.5. Servisų sąrašas, adresas bei dokumentas, patvirtinantis kad tiekėjas yra siūlomos medvežės gamintojas arba gamintojo išduotas įgaliojimas atlikti medvežės garantinį techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu, o jei sudaryta sutartis su ūkio subjektu, turinčiu gamintojo įgaliojimą – pateikti ūkio subjektui gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti medvežės garantinį ir techninį aptarnavimą bei sutartį su tuo ūkio subjektu.

3. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU, VYKDANT SUTARTĮ

3.1. Tiekėjas, teikdamas techninio aptarnavimo paslaugas pagal sutartį, turi vadovautis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytais saugumo reikalavimais ir užtikrinti nustatytų reikalavimų įgyvendinimą šiuose teisės aktuose:

3.1.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

3.1.2. Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas);

3.1.3. kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose tinklų, informacinių sistemų ir duomenų saugą.

3.2. Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų vykdymu, Tiekėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su paslaugomis, nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis, nuostata.

3.3. Prieš pradėdami teikti techninio aptarnavimo paslaugas pagal sutartį Tiekėjo darbuotojai, privalės pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimus.

3.4. Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad Užsakovui yra nurodęs visus Tiekėjo kitus Sutarties vykdymui pasitelkiamus asmenis (subtiekėjus, nutolusios medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinės sistemos gamintoją (atsakingą už minėtos sistemos priežiūrą Sutarties vykdymo metu) ir kitais pagrindais pasitelkiamus ūkio subjektus ir jų darbuotojus ir pan.) (toliau – pasitelkiamas asmuo). Jei taikoma, techninio aptarnavimo paslaugos vykdymui Tiekėjo darbuotojams ar pasitelkiamiems asmenims prieiga prie Užsakovo informacinių išteklių suteikiama tik tokios apimties, kokios reikia techninio aptarnavimo paslaugos vykdymui užtikrinti. Pasitelkiamiems asmenims prieiga prie Užsakovo informacinių išteklių suteikiama, jei Tiekėjas apie pasitelkiamus asmenis pranešė Užsakovui Sutarties Bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka ir jie yra nurodyti Sutartyje ar jos pakeitimuose.

3.5. Jei teikiant techninio aptarnavimo paslaugas pagal sutartį yra būtina nuotolinė prieiga prie Užsakovo informacinių išteklių ir kad konkrečiam Tiekėjo ir (ar) pasitelkiamo asmens darbuotojui būtų suteikiami prisijungimo duomenys, Tiekėjas ir (ar) pasitelkiamas asmuo prieš atliekant tam tikrus techninio aptarnavimo darbus pagal sutartį privalo pateikti Užsakovui darbuotojo(-ų), atliksiančio(-ų) techninio aptarnavimo darbus, duomenis (vardą, pavardę, telefono ryšio numerį ir(ar) elektroninio pašto adresą). Tiekėjas ir (ar) pasitelkiamas asmuo privalo užtikrinti, kad prie Užsakovo informacinių išteklių jungtųsi tik tie darbuotojai, apie kuriuos Tiekėjas ir (ar) pasitelkiamas asmuo pranešė Užsakovui, nesuteikiant prieigos kitiems Tiekėjo ir (ar) pasitelkiamo asmens darbuotojams ar tretiesiems asmenims. Prisijungimo duomenys nurodytiems Tiekėjo darbuotojams pateikiami asmeniškai ar elektroniniu paštu.

3.6. Tiekėjui ir (ar) pasitelkiamam asmeniui nutraukus darbo santykius su paskirtu vykdyti sutartį darbuotoju, Tiekėjas ir (ar) pasitelkiamas asmuo nedelsiant turi informuoti apie tai Užsakovą, kuris nedelsiant panaikina nurodyto darbuotojo naudotojo vardą ir slaptažodį ir (arba) užblokuoja prieigą prie Užsakovo informacinių išteklių.

3.7. Tiekėjo ir (ar) pasitelkiamo asmens darbuotojui suteiktas naudotojo vardas nekeičiamas ir negali būti suteiktas kitam Tiekėjo ir (ar) pasitelkiamo asmens paskirtam darbuotojui.

3.8. Tiekėjui ir (ar) pasitelkiamiems asmenims viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina sutarčiai vykdyti. Tiekėjas ir (ar) pasitelkiami asmenys turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Užsakovo gautai informacijai apsaugoti.

3.9. Tiekėjas privalo pranešti Užsakovui apie visus didelius kibernetinius incidentus ir (ar) kitus incidentus, susijusius su medvežės darbo duomenų sistema ir nutolusia medvežės gamintojo darbų vykdymo informacine sistema (toliau – kibernetinis incidentas), kiek tai yra susiję su Užsakovo duomenų tvarkymu pagal Sutartį, apie kuriuos pranešė nutolusios medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinės sistemos gamintojas ar kitas iš pasitelkiamų asmenų ar kurie Tiekėjui tapo žinomi jam vykdant Sutartį, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) valandas nuo sužinojimo apie kibernetinį incidentą momento, nurodydamas kibernetinio incidento aplinkybes (data ir laikas, kada kibernetinis incidentas įvyko ar buvo nustatytas, aprašytas kibernetinio incidento pobūdis, tikėtinos kibernetinio incidento pasekmės, priemonės, kurių ėmėsi Tiekėjas ar siūloma imtis, kad būtų pašalintas kibernetinis incidentas, taip pat nurodomas kontaktinis asmuo, galintis suteikti daugiau informacijos, vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys).

3.10. Jeigu visos informacijos apie kibernetinį incidentą neįmanoma pateikti per Techninės specifikacijos 3.9 papunktyje nurodytą terminą ir (arba) atsiranda poreikis Užsakovui pateikti papildomą informaciją, Tiekėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau nei per 8 (aštuonias) darbo valandas nuo naujos informacijos sužinojimo momento, pateikti papildomą pranešimą Užsakovui, nurodydamas visą trūkstamą informaciją.

3.11. Tiekėjas privalo parengti ir pateikti Užsakovui kibernetinio incidento tyrimo ataskaitą bei kitą susijusią dokumentaciją per 10 (dešimt) darbo dienų nuo kibernetinio incidento nustatymo arba per kitą terminą, dėl kurio abi šalys susitaria raštu.

3.12. Nustačius kibernetinį incidentą, Tiekėjas įsipareigoja nedelsdamas imtis visų būtinų techninių ir organizacinių priemonių, siekiant suvaldyti kibernetinį incidentą ir pašalinti jo pasekmes.

3.13. Tiekėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Užsakovu ir, jei reikia, su trečiosiomis šalimis (pvz., kibernetinio saugumo, teisėsaugos ir pan. institucijomis), siekiant suvaldyti kibernetinį incidentą, ištirti ir nustatyti jo priežastis, užtikrinti nustatyto kibernetinio incidento pasekmių pašalinimą.

3.14. Kibernetinio incidento pasekmių šalinimo veiksmai laikomi baigtais, kai Užsakovas raštu patvirtina Tiekėjui, kad kibernetinio incidento poveikis visiškai pašalintas.

3.15. Tiekėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Užsakovui arba jo įgaliotiems paslaugų teikėjams atlikti Tiekėjo atitikties Aprašui auditą (įskaitant neplaninį) sutarties vykdymo laikotarpiu ar įvykus dideliam kibernetiniam incidentui. Jei minėtas auditas apimtų nutolusios medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinės sistemos gamintojo ar kito iš pasitelkiamų asmenų veiklą, Tiekėjas privalo bendradarbiauti ir perduoti Pirkėjui arba jo įgaliotiems paslaugų teikėjams nutolusios medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinės sistemos gamintojo ar kito iš pasitelkiamų asmenų pateiktą informaciją.

3.16. Audito metu nustatyti trūkumai ar neatitikimai turi būti pašalinti Tiekėjo ir (ar) pasitelkiamų asmenų parengtais veiksmais, suderintais ir patvirtintais su Užsakovu, per terminus, suderintus su Užsakovu. Užsakovas turi teisę atmesti Tiekėjo ir (ar) pasitelkiamų asmenų pasiūlytus veiksmus, jeigu jie nelaikomi tinkamais ar pakankamais trūkumams ar neatitikimams pašalinti. Tiekėjas privalo bendradarbiauti su Užsakovu, kad būtų užtikrintas audito metu nustatytų trūkumų ar neatitikimų šalinimas.

3.17. Jei dėl objektyvių priežasčių audito metu nustatytų trūkumų ar neatitikimų neįmanoma pašalinti per suderintus terminus, Tiekėjas nedelsdamas privalo motyvuotai raštu informuoti Užsakovą apie trūkumų ar neatitikimų nepašalinimo laiku priežastis bei nurodo naujus planuojamus trūkumų ar neatitikimų pašalinimo terminus.

3.18. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti spragų, keliančių riziką medvežės darbo duomenų sistemai ir nutolusiai medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinei sistemai, kiek tai yra susiję su Užsakovo duomenų tvarkymu pagal Sutartį, valdymą. Tiekėjas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie identifikuotas spragas, keliančias riziką medvežės darbo duomenų sistemai ir nutolusiai medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinei sistemai, kiek tai yra susiję su Užsakovo duomenų tvarkymu pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo spragų nustatymo, o apie spragų šalinimo eigą – periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per 7 (septynias) kalendorines dienas, iki visiško spragų pašalinimo arba per kitą terminą, dėl kurio abi šalys susitaria raštu. Spragos turi būti pašalintos Tiekėjo ir (ar) pasitelkiamų asmenų parengtais veiksmais, suderintais ir patvirtintais su Užsakovu, per terminus, suderintus su Užsakovu.

3.19. Jeigu dėl objektyvių priežasčių spragos negali būti pašalintos per suderintus terminus, Tiekėjas nedelsdamas privalo motyvuotai raštu informuoti Užsakovą apie spragų nepašalinimo laiku priežastis bei nurodo naujus planuojamus spragų pašalinimo terminus arba alternatyvias priemones, užtikrinančias medvežės darbo duomenų sistemos ir nutolusios medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinės sistemos saugumą.

3.20. Visi Techninėje specifikacijoje numatyti saugumo reikalavimai, taikomi Tiekėjui, yra taikomi ir pasitelkiamiems asmenims ir jų darbuotojams atitinkamai pagal jų kompetenciją ir vykdomas funkcijas, susijusias su paslaugų teikimu pagal sutartį.

3.21. Tiekėjas turi informuoti Užsakovą, jei duomenys bus laikomi trečiosiose valstybėse, t. y. ne Europos ekonominės erdvės valstybėse, ar bus nuotolinė prieiga prie duomenų iš trečiosios valstybės.

4. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU nacionaliniu SAUGUMU, VYKDANT SUTARTĮ

4.1. Pirkimo objektų sudedamosios dalys, kurių BVPŽ kodai yra 30230000-0, 48420000-8, 48614000-5, 72318000-7, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Pirkėjas laiko, kad prekės, paslaugos ir darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai pasiūlymą pateikęs tiekėjas, jo subtiekėjas, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai arba fiziniai asmenys registruoti ar nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ar turintys šių valstybių pilietybę, arba jų siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, programinę įrangą) gamintojai ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba paslaugų teikimas vykdomas iš VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.