Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ELEKTRINIO AUTOBUSO PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Perkantysis subjektas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Tiekėjo siūlomos Prekės techniniai rodikliai ir jų reikšmės (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tipas (kodas) | - Žemagrindis, vienaaukštis autobusas transporto priemonės kodas M2 CE arba M3 CE, varomas elektra (toliau – transporto priemonė/autobusas), kuriame ne mažiau kaip 35 proc. ploto skirta keleiviams stovėti; šis plotas turi būti tarp ašių, be laiptų ir iš jo galima prieiti bent prie vienų durų. Plotas, skirtas keleivių stovėjimui, įrodomas atitikties sertifikatu arba analogiška gamintojo dokumentacija (pateikiam pristatant prekę). - Pritaikyta dirbti žiemos (-30ºC ir aukštesnėje) ir vasaros (+40ºC ir žemesnėje) temperatūrų sąlygomis, užtikrinant patikimą agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimą išorėje ir viduje. - Turi atitikti A klasei keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių Reglamente Nr. 107, kuris skelbiamas https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A42015X0618%2801%29 (tiekėjas negali siūlyti I, II, III, B klasės transportų priemonių). - Transporto priemonė turi būti nauja, neeksploatuota, pirma registracija ne anksčiau nei 2025 m., rida - ne didesnė nei 1000 km. - Transporto priemonės matmenys: Ilgis – iki 8000 mm. Plotis – iki 2200 mm. Aukštis – iki 3200 mm. | Tiekėjas nurodo autobuso gamintoją, modelį ir konkrečius autobuso parametrus pagal reikalavimus |
|  | Keleivių vietų skaičius | 2.1. Turi būti įrengta ne mažiau kaip 14 sėdimų vietų be vairuotojo darbo vietos. Papildomai turi būti 1 (viena) vieta neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu (su tvirtinimo diržais, bėgeliais ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga). Papildomai turi būti ne mažiau 2 atlenkiamų pagalbinių sėdynių (kurios neįskaičiuojamos į bendrą sėdimų vietų skaičių), kurios turi būti užlenktos jei autobuse važiuoja asmuo neįgaliojo vežimėlyje. Bendras įrengtų sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 20. 2.2. Autobusas turi turėti ne mažiau, kaip 2 įrengtas pirmenybines sėdimąsias vietas (specialiąsias sėdynes – padidintas, atitinkamai paženklintas), atitinkančias JT EEK taisyklės Nr. 107 reikalavimus, riboto judumo keleiviams; šios sėdimos vietos privalo būti pasiekiamos iš nužemintos grindų zonos be papildomų laiptelių; atlenkiamos sėdynės nėra laikomos pirmenybinėmis sėdynėmis. |  |
|  | Galios agregatas | 3.1. Elektra varomas centrinis (-iai) variklis (-iai) arba kelių elektros variklių pavara. 3.2. Elektra transporto priemonei tiekiama iš įkraunamų akumuliatorių (baterijų). 3.3. Apsauga neleidžianti įjungti variklio iš vairuotojo darbo vietos autobuso krovimo metu. |  |
|  | Akumuliatoriai (baterijos), įkrovimas | 4.1. Akumuliatorių baterijos pakrovimo būdas – turi būti įrengta CCS2 jungtis arba lygiavertė, priekinėje ar galinėje dalyje, nuo priekio ar galo netoliau kaip 2,5 m. 4.2. Akumuliatorių baterijos įkrovimo galia – nuo 20 iki 120 kW. 4.3. Akumuliatorių baterijos talpa ne mažiau kaip 120 kwh. |  |
|  | Elektros energijos sąnaudos | 5.1. Elektros energijos sąnaudos 100 km. ridos kilovatvalandėmis (kwh) nedidesnės kaip 50 kwh. Pagal E- SORT2 (su išjungtomis šildymo ir šaldymo sistemomis). Su pasiūlymu turi būti pateikiamas E-SORT2 sertifikatas arba lygiavertis dokumentas |  |
|  | Vairavimo sistema | 6.1. Turi būti įrengta sistema su vairo stiprintuvu. |  |
|  | Stabdžių sistema | 7.1. Visi stabdžiai – diskinio tipo. 7.2. Stabdymo metu išskiriama energija turi būti regeneruojama ir perduodama į akumuliatorius. 7.3 Autobuse turi būti sumontuota dviejų kontūrų pneumatinė arba hidraulinė sistema su įrengta stabdžių antiblokavimo ABS arba lygiaverte sistema. 7.4. Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabilumo programa ESP arba lygiavertė, kuri elektroniniu būdu užtikrina transporto priemonės stabilumą ekstremalių situacijų eisme metu. 7.5. Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS arba lygiavertė. 7.6. Turi būti įrengtas stovėjimo (įkalnės) stabdis, valdomas iš vairuotojo kabinos. 7.7. Stabdžių sistemos vamzdynai turi būti pagaminti iš antikorozinių medžiagų bei apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 7.8. Turi būti įrengtos diagnostinės jungtys. 7.9. Numatytas pasiekiamumas iš keleivių salono arba autobuso išorės prie stabdžių energoakumuliatorių avariniam atblokavimui (jei tokia avarinio atblokavimo sistema naudojama konstrukcijoje). |  |
|  | Pakaba | 8.1. Bent galinė ašis turi būti su pneumatine pakaba, su automatine aukščio palaikymo funkcija. |  |
|  | Ratai ir padangos | 9.1. Atsarginis ratas – gali būti sumontuotas ant spec. laikiklio arba pateikiamas atskirai. 9.2. Ratų paveržimo raktai – 1 komplektas (ratų veržliaraktis, domkratas, avarinis trikampis). 9.3 Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). |  |
|  | Elektros sistema | 10.1. Autobuso bendrosios elektros sistemos (žemos įtampos) akumuliatoriai turi turėti jungiklį, skirtą atjungimui. 10.2. Elektros grandinių saugiklių išdėstymo schema turi būti pateikta lietuvių kalba saugiklių skyriaus dangtelio vidinėje pusėje. 10.3. Turi būti įdiegta akustinė atbulinės eigos ir užsidarančių durų signalų sistema. 10.4. Variklis aktyvuojamas iš vairuotojo kabinos raktelio ar jungiklio pagalba, apsaugant nuo nesankcionuoto paleidimo. |  |
|  | Apšvietimas | 11.1. Turi būti įdiegta galimybė naudoti dalinį arba pilną salono apšvietimą (dviejų režimų). 11.2. Turi būti įrengtas atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje. Turi būti užtikrintas kasos aparato įrengimo zonos apšvietimas.. 11.3. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų keleivių salono ir durų apšvietimą. 11.4. Turi būti įdiegtas energiją taupantis apšvietimo režimas, esant išjungtam varikliui. 11.5. Turi būti įrengtas išorinis keleivių įlipimo / išlipimo durų apšvietimas. 11.6. Apšvietimo šaltiniai (šviestuvai) turi būti LED arba lygiavertės technologijos. 11.7. Visi išorinio apšvietimo šaltiniai (žibintai) turi būti LED technologijos (arba lygiavertės). 11.8. Transporto priemonei sustojus ir atidarius duris, tamsiu paros metu prie kiekvienų durų turi įsijungti keleivių įlipimo / išlipimo durų išorinis apšvietimas. |  |
|  | Salono šildymas / kondicionavimas / vėdinimas | 12.1. Turi būti įrengtos autobuso keleivių salono, vairuotojo darbo vietos oro kondicionavimo, vėdinimo ir šildymo sistemos, pagal patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. 12.2. Transporto priemonėje turi būti įrengta hibridinė šildymo sistema arba lygiavertė. Šildymas įrengtas nuo elektrinių šildytuvų, kurių bendra šildytuvų galia ne mažiau 10 kW. Prie žemesnių temperatūrų salono šildymas turi būti užtikrinamas dyzelinės krosnelės (Webasto ar alternatyvaus šaltinio ) pagalba. Šildymo galia ne mažiau kaip 10 kW. 12.3. Transporto priemonės šildymo sistema turi būti pritaikyta 1.2 punkte numatytoms klimato sąlygoms. 12.4. Turi būti priekinio stiklo ir salono langų apipūtimas nuo rasojimo. 12.5.Turi būti įrengta vairuotojo kabinos ir keleivių salono kondicionavimo sistema, su atskiru valdymu vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui. |  |
|  | Kėbulas | 13.1. Autobuso kėbulo elementai turi būti pagaminti iš atsparių korozijai medžiagų ar turėti atitinkamą antikorozinį padengimą. Jei autobuso konstrukciją sudaro kėbulo karkasas – nešančioji vientisa konstrukcija (ferma), pastaroji taip pat turi būti pagaminta iš atsparių korozijai medžiagų arba turi būti padengta antikoroziniu padengimu. 13.2. Rėmas turi būti pagamintas iš atsparių korozijai medžiagų. 13.3. Ratų arkos ir visi kiti kėbulo elementai turi būti pagaminti iš atsparių korozijai medžiagų. 13.4. Papildomai dugnas padengtas specialia antikorozine danga, užtikrinančia tinkamą apsaugą nuo žvyro – smėlio – druskos mišinio. 13.5. Kėbulo šonų ir stogo šilumos izoliacija – tinkama 1.2 punkte numatytoms klimato sąlygoms. |  |
|  | Durys | 14.1 Transporto priemonė turi atitikti 2022 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymą Nr.4-439 ,,Dėl viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 14.2. Neįgaliųjų vežimėlių naudotojų ir vaikiškų vežimėlių įvažiavimas/išvažiavimas turi būti numatytas per šonines (ne galines) transporto priemonės duris. 14.3. Su avariniais durų atidarymais išorėje ir /arba viduje. 14.4. Durų rakinimo galimybė transporto priemonės parkavimo metu. 14.5. Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje, užtikrinantys kiekvienų durų atidarymą / uždarymą atskiru mygtuku. Visas vairuotojo valdomas įlipimo ir išlipimo duris turi būti galima valdyti vairuotojui sėdint savo sėdynėje. 14.6. Įrengtas išorinis keleivių įlipimo / išlipimo apšvietimas. 14.7. Turi būti įrengta mechaninė (arba kitos technologijos, pavyzdžiui elektra valdoma) pakeliama, atverčiama arba ištraukiama rampa neįgaliojo ar vaiko vežimėliui ties šoninėmis durimis, kurių plotis yra ne mažiau kaip 1200 mm ir kurios išdėstytos ties žemagrinde zona (nužeminta grindų dalis be papildomų laiptelių). Rampa privalo atitikti UN/ECE reglamento Nr.107 reikalavimus: išlaikyti ne mažesnę 300 kg apkrovą. 14.8. Turi būti įrengtas mygtukas su specialu piktograminiu žymėjimu, pritaikytas turintiems klausos negalią (su šviesos indikatoriais) bei turintiems regos negalią (su garsiniu signalu) asmenims, išorėje ir viduje pranešimui apie poreikį nuleisti rampą neįgaliojo ar vaiko vežimėliui. |  |
|  | Langai | 15.1. Šoniniai langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo paketų. Saugus stiklas tai yra stiklas, kuris yra papildomai apdorotas, kad sumažinti žmogaus sužeidimo ar susižeidimo stiklo šuke riziką. Dužus stiklui, jis subyra į mažus gabaliukus be aštrių kampų, kurie galėtų sužeisti žmogų. 15.2. Durų langai turi užimti ne mažiau 50 proc. durų ploto. 15.3. Keleivių salono šoniniai stiklai turi turėti mažiausiai po dvi orlaides iš kiekvienos pusės su mechaninio rakinimo funkcija. 15.4. Priekinio lango stiklas apšildomas oru. |  |
|  | Veidrodžiai | 16.1. Viduje sumontuotas galinio matymo veidrodis (-iai). 16.2. Turi būti įrengti išoriniai veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui matyti įlipimo aikštelę prie durų. Kaip alternatyva veidrodžiams gali būti įrengtos kameros su tiesiogine vaizdo transliacija į ekraną įrengtą vairuotojo darbo vietoje. 16.3. Išorėje turi būti įrengti veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses. Išoriniai veidrodžiai turi būti elektra šildomi ir reguliuojami iš vairuotojo kabinos. |  |
|  | Vairuotojo darbo vieta | 17.1. Jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba. 17.2. Prietaisų skydelyje vairuotojui turi būti rodomas greitis (analogiškai spidometro rodmenims), rida (analogiškai odometro rodmenims). Matavimo prietaisų skalės − metrinės matavimo sistemos. 17.3. Autobuso variklis turi būti įjungiamas vairuotojo darbo vietoje. 17.4. Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės pakabos, reguliuojamo aukščio, reguliuojamas atlošo kampas ir atstumas nuo vairo. 17.5. Vairuotojo sėdynėje turi būti įrengtas tritaškis saugos diržas. 17.6. Turi būti sumontuotos viso priekinio ir vairuotojo šoninių kairės pusės langų užuolaidos arba užsklanda nuo saulės. Vairuotojo kabinoje langai – stiklo paketai arba viengubo stiklo, šildomi elektra. 17.7. Turi būti rodomas faktinis traukos baterijų įkrovos lygis vairuotojo prietaisų skydelyje ( procentais) arba kitomis dalimis atvaizduotas bendroje įkrovos skalėje. 17.8. Turi būti sumontuotos daiktadėžės. 17.9. Vairuotojo darbo vieta turi būti dalinai atskirta nuo salono. 17.10. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengta: 17.10.1. ne mažiau kaip vienas 12 V lizdas ir ne mažiau kaip du USB lizdai 17.10.2. laikrodis arba laikas rodomas prietaisų skydelyje. 17.10.3. lankstus reguliuojamas šviestuvas skaitymui ir pinigų stalčiuko apšvietimui. |  |
|  | Keleivių sėdynės | 18.1. Keleivių sėdynės turi atitikti Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamento Nr. 107 nuostatas. 18.2. Sėdynės su 2 dalių paminkštinimais. 18.3. Visos keleivių sėdynės su saugos diržais. 18.4. Sėdynių spalva ir išdėstymas derinami sudarius pirkimo-pardavimo sutartį. |  |
|  | Grindys | 19.1. Grindys turi būti pagamintos iš tvirtos, atsparios dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirtos PVC dangos. 19.2. Įlipimo / išlipimo durų grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. 19.3. PVC dangos kraštai turi būti užleisti (pakelti) ant salono sienų. 19.4. Neįgaliųjų rampos kraštai ir grindų kraštai turi būti apdirbti papildomai, kad užtikrintų, jog PVC danga neatkibtų. |  |
|  | Užrašai | 20.1. Informaciniai žymėjimai bei užrašai ant autobuso kėbulo ir keleivių salone turi būti pateikti tik lietuvių kalba. |  |
|  | Avariniai išėjimai | 21.1. Avariniai išėjimai turi būti pažymėti piktogramomis ir (arba) lietuvių kalba užrašu „Avarinis išėjimas“. Šalia kiekvieno avarinio išėjimo turi būti pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui išdaužti. |  |
|  | Apsaugos įranga/priemonės | 22.1. Matomoje vietoje ir lengvai pasiekiami turi būti: 22.1.1. 2 (du) 6 kg milteliniai gesintuvai. 22.1.2. avarinis ženklas. 22.1.3. dvi ratų atsparos. 22.1.4. du pirmos pagalbos rinkiniai, atitinkantys LR KET reikalavimus. 22.1.5.šviesą atspindinti liemenė. |  |
|  | Antialkoholinis variklio užraktas | 23.1. Vairuotojo kabinoje antialkoholinis variklio užraktas – alkoholio kiekio iškvepiamame ore matuoklis, sujungtas su variklio paleidimo mechanizmu ir galinčiu užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į jį iškvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją. Alkoholio kiekis iškvepiamame ore turi būti matuojamas be papildomo antgalio. |  |
|  | Kita įranga | 24.1 Metalinės šiukšliadėžės turi būti sumontuotos vairuotojo darbo vietoje ir prie keleivių įlipimo / išlipimo durų. 24.2. Dezinfekcinio skysčio dozatoriai prie keleivių įlipimo/išlipimo durų, stacionariai pritvirtinti, užpildomi. 24.3. Autobuse turi būti įrengtas ir sukalibruotas išmanusis II kartos tachografas. 24.4. Turi būti įrengtas kasos aparato laikiklis su elektros maitinimu. |  |
|  | Vilkimo įtaisas | 25.1. Įtaisas autobuso vilkimui turi būti įrengtas autobuso priekyje. |  |
|  | Keleivių informavimo sistema / Švieslentės | 26.1. Autobuse turi būti įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pasiūlymo pateikimo metu tiekėjas turi pateikti deklaraciją, jog reikalaujama įranga autobuse bus sumontuota. 26.2. Turi būti įrengtos LED elektroninės švieslentės priekyje ir šone, kuriose informacija pateikiama raidėmis ir skaičiais: 26.3. Švieslentės ir garsinio pranešimo sistemos valdomos vienu valdikliu arba užtikrinant valdiklių sinchronizavimą. 26.4. Garsiniai pranešimai viduje ir išorėje ties durimis. 26.5. Keleivių informacinė sistema programuojama lietuvių kalba |  |
|  | Vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistema | 27.1. Turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema, skirta keleivių ir vairuotojo saugumui užtikrinti, leidžianti stebėti visą transporto priemonės saloną. 27.2. Visą sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip 2 (dvi) kameros (viena kamera montuojama ant autobuso salono lubų, kita kamera fiksuojanti autobuso priekyje(išorėje) esantį vaizdą), fiksuojančios datą ir laiką: 27.2.1. turi būti galimybė jungtis prie išorinio įrašymo įrenginio (NVR) per kabelį. 27.2.2. turi būti USB jungtis arba lygiavertė jungtis įrašo perkėlimui. 27.2.3. kameros privalo turėti garso įrašymo galimybę (mikrofoną). 27.2.4. kameros turi būti atsparios teigiamos ir neigiamos temperatūros pokyčiams. 27.3. Vaizdo ir garso įrašymo įrenginys turi būti su visomis reikalingomis jungtimis, reikalingomis sistemos veikimui užtikrinti; 27.4. Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti skaitmeninis, su ne mažiau kaip 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi. Turi būti pridėtas dokumentas patvirtinantis atitiktį. 27.5. Vaizdo kamerų sistemoje turi būti numatytas automatinis įrašymo įjungimas, užvedus transporto priemonės variklį, ir sistemos išjungimas, nustatant laiką, po variklio užgesinimo. |  |
|  | Tiekėjo garantijos | 28.1. Transporto priemonės agregatų ir detalių garantija – ne trumpesnė nei 2 (du) metai (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) arba ne mažiau kaip 200000 km.ridos , priklausomai nuo to, kuri nuostata pirma sueis, nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. 28.2. Akumuliatorių (baterijų) garantija – ne trumpesnė nei 5 (penki) metai (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) su ridos iki 320 000 km apribojimu, skaičiuojant nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Garantijos laikotarpiu traukos baterijos talpa turi būti ne mažesnė kaip 80 proc. Užtikrinimo priemonė – pateikiamas kartu su pasiūlymu gamintojo raštas. 28.3. Garantija netaikoma savaime susidėvinčioms detalėms (pvz., stabdžių trinkelėms, stabdžių diskams, padangoms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, diržams ir pan.).Garantija netaikoma transporto priemonės avarijos metu sugadintoms detalėms, stiklams ir agregatams. Garantija netaikoma jeigu gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltes ar neatsakingo eksploatavimo, piktnaudžiavimo ar nerūpestingumo, prieštaraujančių transporto priemonės gamintojo nustatytoms eksploatacijos taisyklėms. 28.4. Garantija kėbului ir jo dangai, stiklams (savaiminiai įtrūkimai, lūžiai, deformacija, korozija.) – 8 (aštuoni) metai be ridos apribojimo (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Garantija netaikoma natūraliam nusidėvėjimui. Užtikrinimo priemonė – pateikiamas kartu su pasiūlymu gamintojo arba tiekėjo raštas. 28.5. Garantija dažytų paviršių kokybei (netaikoma natūraliam nusidėvėjimui), salono dangai, sėdynių apmušalams, taip pat važiuoklei (nuo lūžių ar korozijos) – 8(aštuoni) metai be ridos apribojimo (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Užtikrinimo priemonė – pateikiamas kartus su pasiūlymu gamintojo ar tiekėjo raštas. 28.6. Tiekėjas privalo garantuoti siūlomo autobuso atsarginių dalių įsigijimo galimybę ne trumpiau nei 10 metų nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Užtikrinimo priemonė – pateikiamas kartu su pasiūlymu tiekėjo raštas. |  |
|  | Servisas ir detalių pristatymas | 29.1. Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti transporto priemonės gamintojo numatytą techninių aptarnavimų periodiškumą ir priežiūrą tiekėjo nurodytame autoservise. Pasirašant prikimo sutartį pateikiamas dokumentas nurodantis aptarnavimų periodiškumą. 29.2. Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu užtikrinti atsiradusių gedimų (defektų) pašalinimą ne ilgiau nei per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. 29.3. Jeigu serviso įmonė, kur vyksta garantinių autobusų remontas (garantinis aptarnavimas) yra didesniu kaip 200 km atstumu nuo Pirkėjo registruotos buveinės, autobuso gabenimą į remontą vykdo Tiekėjas savo sąskaita. 29.4. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu numatytas techninis aptarnavimas bus atliktas ne ilgiau nei per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. 29.5. Tiekėjas įsipareigoja pagrindinių autobuso agregatų (akumuliatorinės baterijos, elektros varikliai, reduktoriai, vairo stiprintuvai, stabdžių stiprintuvai, oro kompresoriai, kondicionieriai, salono šildymo įrenginiai, aušinimo skysčio siurbliai) remontą ir pakeitimą atlikti ne ilgiau nei per trumpiausią įmanomą abipusiu susitarimu suderintą terminą, bet ne ilgiau nei per 20 darbo dienų. 29.6. Garantijos laikotarpiu naujai pakeistoms detalėms suteikiama nauja garantija nuo pakeitimo datos iki transporto priemonės garantijos pabaigos, bet ne trumpesnė nei 6 mėnesių. | Nurodoma serviso įmonė, jos adresas bei kiti parametrai |
|  | Prašoma pateikti informacija ir techninė dokumentacija | 30.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos transporto priemonės išmatavimų brėžiniai su pagrindiniais matmenimis (ilgis, plotis, aukštis). 30.2. Transporto priemonių pristatymo metu turi būti pateikti siūlomoje transporto priemonėje įrengtų elektros, pneumatinės, hidraulinės sistemų schemos ir brėžiniai. 30.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos transporto priemonės konstrukcijos aprašymas (arba) su pagrindinėmis charakteristikomis, schemomis ir brėžiniais. 30.4. Transporto priemonės pristatymo metu turi būti pateiktas siūlomos transporto priemonės gamintojo ir (arba) autorizuoto serviso parengtas (kaip numatyta transporto priemonės gamintojo) siūlomos transporto priemonės techninio (garantinio) aptarnavimo ir priežiūros darbų periodiškumo dokumentas. 30.5.Transporto priemonių pristatymo metu turi būti pateiktas siūlomos transporto priemonės gamintojo ir (arba) autorizuoto serviso parengtas eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto technologijų dokumentas (vadovas), kuriais vadovaujantis galima būtų kvalifikuotai (tinkamai) atlikti autobuso techninės priežiūros ir remonto darbus, nurodant techninės priežiūros bei remonto technologijas, diagramas, schemas, dalių jungimo brėžinius, matmenis, tolerancijos ribas, slėgio dydžius ir kt. reikalingą informaciją. Tiekėjas dokumentą pateikia lietuvių kalba spausdintus ir/arba elektroninėje laikmenoje ir/arba pateikia internete pasiekiamas nuorodas. 30.6. Transporto priemonės pristatymo metu turi būti pateikta autobuso eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija vairuotojui lietuvių kalba elektronine ir popierine formomis. 30.7. Transporto priemonės pristatymo metu turi būti pateikta visa reikiama techninė ir programinė įranga reikalinga vaizdo įrašų valdymui, persiuntimui iš transporto priemonių, saugojimui ir peržiūrai. 30.8. Transporto priemonės pristatymo metu pristatyta visa techninė dokumentacija, įskaitant ir atsarginių dalių katalogus bei diagnostines programas, turi būti periodiškai atnaujinamos pagal gamintojo nustatytus atnaujinimo intervalus. Atnaujinimai turi būti atliekami nemokamai ne trumpiau kaip 10 metų, terminą skaičiuojant nuo Prekių perdavimo Užsakovui dienos. 30.9. Transporto priemonė Turi būti sertifikuota pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, reikalavimus ir turėti patvirtinimo institucijos išduotą galiojantį transporto priemonės ES tipo atitikties liudijimą(ang. Certificate of Comformity). Privalomi ir atitikimą įrodantys dokumentai turi būti pateikti pateikiant prekes sutarties vykdymo metu. |  |
|  | Mokymai | 31.1. Pristatęs transporto priemones, ne vėliau nei per 3 darbo dienas, tiekėjas privalo apmokyti pagal tiekėjo sudarytą saugaus ir ekonomiško vairavimo programą pirkėjo bazėje, vairuotojus darbui naujais autobusais. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 8 akademinės valandos. Turi būti apmokyta ne mažiau 3 vairuotojų. 31.2. Pristatęs transporto priemones tiekėjas privalo savo sąskaita apmokyti tiekėjo numatytoje vietoje remonto personalą ( 1 remonto meistrą ir 1 šaltkalvį) atlikti autobusų remontą ir autobusų techninės priežiūros ir diagnostikos darbus. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 8 akademinės valandos. 31.3. Visi Tiekėjo organizuojami mokymai turi būti lietuvių kalba. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Pirkėju. Tiekėjas turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba popieriniu formatu visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams Tiekėjas turi išduoti pažymėjimus, patvirtinančius mokymo metu įgytą kvalifikaciją. |  |
|  | Kiti reikalavimai | 32.1. Autobusas turi atitikti Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“, III skyriuje nustatytus reikalavimus bei Keleivių bagažo vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, V skyriuje nustatytus reikalavimus. 32.2. Kartu su transporto priemone Tiekėjas privalo pateikti gamintojo išduotą transporto priemonės atitikties liudijimo originalą, registracijos pažymėjimą (transporto priemonė turi būti įregistruota užsakovo vardu) ir techninės apžiūros kortelę“ |  |