AB „Via Lietuva“ vykdo valstybinės reikšmės kelio želdinių tvarkybos darbų (pakeitimo naujais želdiniais) planavimą ir projektavimą.

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2203 Dituva–Priekulė–Dreižiai atkarpai Priekulės mieste (nuo Minijos g. iki Klaipėdos ir Turgaus g.) suteiktas Žalgirio gatvės pavadinimas. Žalgirio gatvė yra kultūros paveldo vietovėje – Priekulės miesto istorinėje dalyje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33624).

Priekulės miesto istorinės dalies (kodas 33624) vertingoji savybė „7.2.1.7. gamtiniai elementai“ nurodo, jog saugomas Žalgirio gatvės pietrytinės dalies apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis.

2019 m. atlikto želdinių būklės ekspertinio vertinimo (1 Priedas) metu nustatyta: medžiai yra seni, dėl to didžioji dauguma turi dideles lajų dalies netektis; 43 % medžių yra blogos būklės; sausos šakos gali bet kada lūžti. Blogos būklės medžius rekomenduojama šalinti, nes jie kasmet darosi vis labiau pavojingi.

Įvertintoji esamų želdinių būklė nesuderinama su eismo saugai keliamais reikalavimais (Techninės specifikacijos 2.2 punktas; „nudžiūvę, pažeisti mechaniškai, puvinio, ligų ar kenkėjų“).

Siekiant užtikrinti eismo saugumą, išvengti didelės rizikos gyventojams bei jų sveikatai ir turtui, statiniams, dalis blogos, avarinės būklės medžių pašalinta nedelsiant. Projektu siekiama atlikti kelio (ir gatvės) želdinių tvarkybos darbus pakeičiant esamus pavojingus želdinius naujais (planuojamas visų želdinių pakeitimas).

Atskiri želdiniai kultūros paveldo objektų teritorijose bei kultūros paveldo vietovėse ar jų apsaugos zonose arba želdiniai pripažinti kultūros paveldo objektais tiriami, tvarkomi ir prižiūrimi laikantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 3 straipsnyje nustatytų bendrųjų želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo principų: 1) darnaus vystymosi, 2) viešojo intereso prioriteto, 3) profesionalumo ir atsakomybės, 4) tęstinumo, 5) želdinių gerovės užtikrinimo. Istorinių želdynų, želdynų ir želdinių kultūros paveldo objektų teritorijose bei kultūros paveldo vietovėse priežiūros ir tvarkybos darbais užtikrinamas istorinių želdynų ir želdinių autentiškumas, jų savitumo išsaugojimas arba atkūrimas, neigiamų gamtinių ir antropogeninių veiksnių pasekmių prevencija ir kitų kultūros ir gamtos paveldo apsaugos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas.

Želdinių tvarkybos projekto parengimo tikslas: kelio Nr. 2203, Žalgirio gatvės, pietrytinės dalies apželdinimo atkūrimas, pašalintų ir šalintinų (pavojų saugiam eismui keliančių) medžių (visų medžių) pakeitimas naujais želdiniais. Vertingosios savybės – apželdinimo – atkūrimas naujais želdiniais vykdomas įvertinant esamą ir prognozuojamą eismo, gyventojų, statinių saugumą.

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Priekulės Žalgirio gatvės – valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2203 Dituva–Priekulė–Dreižiai – pietrytinės dalies,

patenkančios į Priekulės miesto istorinę dalį, paprastojo remonto aprašo dėl želdinių tvarkybos parengimas ir projekto priežiūra

2. TECHNINIAI reikalavimai

- TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIAI

  - Užsakovas – Akcinė bendrovė „Via Lietuva“;

  - Teikėjas – projektavimo, projekto priežiūros ir želdinių tvarkybos projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikianti įmonė;

  - Techninė užduotis  – projektavimo techninė užduotis;

  - Projektas – paprastasis kelio remontas (aprašas), apimantis kelio (gatvės) želdinių, saugomų, kaip kultūros paveldo teritorijos vertingoji savybė, tvarkybos (pakeitimo naujais želdiniais) projektą ir jo vykdymo priežiūrą;

  - Sutartis – sutartis sudaryta tarp Užsakovo ir Teikėjo dėl šioje techninėje specifikacijoje numatytų projektavimo ir su projektavimu susijusių paslaugų teikimo.

  - Komisija – Užsakovo Kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisija.

- PROJEKTAVIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, kelių techniniu reglamentu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, poįstatyminiais teisės aktais;

  - Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašu;

  - Istorinių želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkybos metodinėmis rekomendacijomis;

  - Parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;

  - Projekto rengimo dokumentais;

  - Projekto „Kelio Nr. 2203 Dituva–Priekulė–Dreižiai ruožo nuo 3,451 iki 5,759 km, kuriam Priekulės mieste suteiktas Klaipėdos gatvės pavadinimas, rekonstravimas“ dokumentais (CVP IS); rekonstravimo projekto Atrankos informacija dėl poveikio aplinkai vertinimo (Aplinkos apsaugos agentūra > Veiklos sritys > 2020 m. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija > Klaipėdos regionas);

  - Technine užduotimi;

  - Užsakovo internetinėje svetainėje Normatyvinių ir techninių dokumentų skiltyje pateiktais dokumentais;

  - Kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKĖJUI IR DOKUMENTACIJAI

  - Teikėjas, konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus, galiojančius teritorijų planavimo, žemėtvarkos dokumentus, parengtus techninius projektus / techninius darbo projektus bei vietos aplinkos sąlygas, pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas priemonėms suprojektuoti. Teikėjas iki pasiūlymo pateikimo dienos privalo apsilankyti vietoje, įvertinti jos aplinką ir būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos.

  - Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti projekto vadovą, projekto dalies vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus.

  - Kreiptis į Užsakovą dėl įgaliojimo (Užsakovas įsipareigoja pateikti įgaliojimą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo prašymo) dėl sąlygų ir kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo Sutarčiai įvykdyti ir procedūroms atlikti.

  - Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti tyrinėjimų, projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą pagal Užsakovo pateiktas technines specifikacijas ir Techninę užduotį per Sutarties Projektavimo grafike nurodytą terminą, laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų (projekto aiškinamajame rašte pateikti trumpą jų analizę nurodant projektuojamo objekto vietą ir pagrindimą, kad projektuojamo objekto sprendiniai neprieštarauja planavimo dokumentams), galiojančių teisės aktų, taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, reikalavimus.

  - Teikėjas turi parengti susitikimų, posėdžių dėl rengiamo Projekto sprendinių ar kitų su sutarties vykdymu susijusių klausimų protokolų projektus, formą ir turinį suderinti su Užsakovu.

  - Parengti dokumentus ir gauti technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias sąlygas, kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus Projekto parengimui. Apmokėti įmokas, susijusias su nurodytų dokumentų gavimu (kai už jų išdavimą taikomas mokestis).

  - Projekto grafinė dalis turi būti įskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neužgožtų sprendinių informacijos – pvz., pilka spalva, plonos linijos (sąlyga netaikoma inžinerinių tinklų žymėjimui).

  - Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant faktinę fotofiksaciją) turi būti aktualios datos (nuotraukoje turi matytis datos žyma).

  - Teikėjas neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;

Teikėjo Projekte nurodyti šiame punkte išvardyti konkretūs gaminiai ir technologijos laikomi Projekto trūkumais.

  - Savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą paslaugų kokybę.

  - Užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų parengta nešališkai, laikantis teisės aktų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityse.

  - Laiku įspėti (raštiškai informuoti) Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti Projektą.

  - Projektas turi būti parengtas ir paviešintas, kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktų reikalavimus, laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

  - Teikiant projekto dokumentaciją rangos pirkimui, pateikti informaciją kaip atsižvelgta dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, pagal tvarkos aprašo reikalavimus, nurodant projekto vietas, konkrečius skyrius, puslapius, darbų kiekių žiniaraščių eilutes, kur ši informacija pateikta.

  - Kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktų reikalavimus, informuoti Užsakovą apie numatyto projektinių sprendinių viešojo susirinkimo datą ir laiką ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, kartu pateikiant projektinę viešinimo dokumentaciją.

  - Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais, nustačiusiais technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su Užsakovu.

  - Teikėjas, pateikdamas atsakymus į Užsakovo ir/ar ekspertizės rangovo pastabas privalo nurodyti konkrečią projekto taisymo vietą (tomas, skyrius, projekto dalis, puslapio, brėžinio Nr. ir kt.). Jeigu teikiant projekto sprendinius pakartotinei peržiūrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusiję taisymai, keitimai ar papildymai, privaloma analogiškai nurodyti jų vietą ir priežastis;

  - Teikėjas turi parengti suvestinį darbų kiekių žiniaraštį ir darbų skaičiuojamąją kainą „sustambintais įkainiais“.

  - Teikėjui draudžiama skelbti duomenis apie Projektą (skaičiuojamąją kainą) tretiesiems asmenims.

  - Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti suskaičiuota vadovaujantis parengto Projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu galiojančiomis rekomendacijomis (įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro).

Po Projekto parengimo, Užsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti visos apimties Projekto skaičiuojamąją kainą ir pateikti Užsakovui.

  - Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą Projektą elektroninėje formoje (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg, *shp formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Užsakovui pagal Techninės specifikacijos reikalavimus. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis.

  - Teikėjas privalo parengti darbų kiekių žiniaraštį (toliau – žiniaraštis), kuris rengiamas pagal standartizuotus elementus. Kartu turi būti parengtas įkainotas darbų kiekių žiniaraštis Excel formatu (Priedas Nr.1.7), atitinkantis Projekto sprendinius. Pagrindinės gairės žiniaraščio pildymui:

- žiniaraštyje darbų pavadinimai nebūtinai turi atitikti pasirinktų standartizuotų elementų pavadinimus, jie gali būti tikslinami, atsižvelgiant į darbų specifiką (pavadinimo ilgis negali viršyti 100 ženklų);

- jei sąraše nėra reikalingo standartizuoto sąmatos elemento, tokiu atveju toks darbas turi būti prijungiamas prie kito panašaus, nurodant šį darbą prie kurio buvo prijungtas pavadinime, jeigu kiekis kitoks, taip pat nurodomas šis kiekis darbo pavadinime;

- žiniaraštyje turi būti atskiras stulpelis, kuriame nurodomas standartizuoto sąmatos elemento kodas;

- žiniaraštyje turi būti nurodytas tik vienas matavimo vienetas, atitinkantis standartizuotui sąmatos elementui priskirtą mato vienetą. Antro ir trečio matavimo vieneto informacija nurodoma darbo pavadinimo aprašyme arba pastabų stulpelyje;

- medžiagų ar darbų kiekiai turi būti nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu;

- jei projekte buvo nurodyti konkretūs medžiagų, pakartotinai naudojamų medžiagų, negrąžinamų medžiagų ar statybinių atliekų išvežimo atstumai, pildant žiniaraščius konkretūs km nerašomi, o rašoma „.....išvežimas rangovo pasirinktu atstumu“;

- kiekiai negali būti rašomi su minuso ženklu (taikoma negrąžinamoms medžiagoms).

Teikėjo atsakomybė įkainoto darbų kiekių žiniaraščio informaciją suvesti Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinėje sistemoje https://ktvis.lt/ktvis (esant techninėms galimybėms).

  - Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu, teikiant duomenis el.paštu eos@vialietuva.lt.

- PROJEKTO PRIEŽIŪRA, ŽELDINIŲ TVARKYBOS PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

  - Teikėjas įsipareigoja teikti Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

  - Rangos darbų pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne vėliau kaip per 3 d. d.

  - Užsakovas įsipareigoja informuoti Teikėją apie rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą procedūras, o Teikėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui patikslintą Projekto dokumentaciją (išleistą naują Projekto laidą), atsižvelgiant į rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą metu Užsakovo teikėjams pateiktus patikslinimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo kreipimosi. Patikslintas projektas nauja laida (ar projekto dalis) turi būti pateikta pagal pridedamą formą (Priedas Nr.1.3) ir vadovaujantis naujų projekto laidų parengimo gairėmis (Priedas Nr.1.6).

  - Teikėjas įsipareigoja teikti Projekto apimtyje želdinių tvarkybos projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

- PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR JŲ TEIKIMO TVARKA

  - Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas pagal techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Projekto parengimas ir pateikimas Užsakovo peržiūrai. Projektinė dokumentacija peržiūrai turi būti pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Pastabų pateikimas Teikėjui. Projektinių sprendinių taisymas pagal pateiktas pastabas.

    - Terminai:

| Veiksmas | Darbo dienų skaičius, max | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| - Užsakovas peržiūri pateiktą Projektą ir pateikia pastabas. | 15 |  |
| - Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia tiesiogiai Užsakovui pakartotinei peržiūrai. Prie gautų pastabų pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo vieta projektinėje dokumentacijoje (*.doc arba *.xlsx formatu). | Teikėjo atsakomybė | Šios dvi procedūros kartojamos tol, kol projektas yra pataisomas |
| - Užsakovas pakartotinai peržiūri teikiamą Projektą. | 5 |  |

  - Visuomenės informavimas apie numatomą projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius sprendinius (kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta tvarka).

  - Tuo atveju, jei Užsakovas nusprendžia, kad reikia Komisijos pritarimo: Teikėjas teikia prašymą registruotis Projekto pristatymui Komisijoje; Projekto pristatymas Komisijoje ir pastabų pateikimas;  Projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas; Komisijos pritarimas projektui protokolu.

    - Terminai:

| Veiksmas | Darbo dienų skaičius, max | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| - Po Projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir užregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu projektui ar pastabomis) | 10 |  |
| - Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir registruojasi pakartotinai į Komisiją | Teikėjo atsakomybė | Šios dvi procedūros kartojamos tol, kol projektas yra pataisomas |
| - Po projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir užregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu projektui ar pastabomis) | 10 |  |

  - Pritarimas parengtam Projektui Užsakovo raštu.

- REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

  - Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 26 punktu, Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas, pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodytus planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.

  - Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys objektai.

  - Atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“, GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“, GKTR 3.01:2023 ,,Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ reikalavimais.

  - Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73  patvirtintu „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašu“.

  - Tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar *.dwg brėžinyje), diametrai. Ištyrinėti šuliniai, pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų kelią kertančių orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“;

  - Topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelią kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėtos pavienių medžių rūšys, diametrai.

  - Topografiniame plane ar kitame brėžinyje (inžinerinių tinklų plane) turi būti pažymėti esami požeminiai inžineriniai tinklai.

- REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

  - Inžineriniai tinklai kelio juostoje

Jei kelią kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujų tinklai ar kiti inžineriniai tinklai (ryšių, telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir kt.), Projekto sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų išvengta šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo / apsaugojimo.

  - Apsaugos zonos

Grafinėje projekto dalyje turi būti pažymėtos susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos.

  - Medžiai kelio juostos ribose

Kelio Nr. 2203, Žalgirio gatvės, pietrytinės dalies apželdinimo atkūrimas, pašalintų ir šalintinų (pavojų saugiam eismui keliančių) medžių pakeitimas naujais želdiniais. Vertingosios savybės – apželdinimo – atkūrimas naujais želdiniais vykdomas įvertinant esamą ir prognozuojamą eismo, gyventojų, statinių saugumą.

Turi būti įvertinami ir liekantys želdiniai, jei reikalinga, numatomas jų tvarkymas (pvz. genėjimas, kt.). Projekte turi būti pateikta informacija dėl želdinių apsaugos darbų metu ir informacija apie reikalingus tvarkymo darbus, kad išsaugoti želdiniai nekeltų pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas laikotarpis 5-10 m.).

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, keliantys pavojų (turi būti pateiktas pagrindimas, įvertinant šaknų sistemą, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3-507 (aktualia redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis:

- Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių būklės ekspertizė;

- saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą; Teikėjas turi parengti informaciją leidimui gauti ir gauti leidimą;

- pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus dėl paukščių perėjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.

Projekte turi būti išskirti saugotini medžiai pagal Aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.

Projekte turėtų būti pateikiami pagrindiniai esamų želdinių ir želdynų inventorizacijos (minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Želdynų įstatymo 24 str. 2 punkto 1 papunktyje) duomenys, apibūdinantys želdinius: želdynų ir želdinių padėtis vietovėje; atitikimas augimo sąlygoms; želdinio rūšis; želdyno rūšinė sudėtis – nurodomi želdyne dominuojančių (turinčių didžiausią santykinę dalį) želdinių botaniniai pavadinimai.

Projekte turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija:

- patekimas į kelio juostą;

- piketas ir kelio pusė;

- atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio;

- medžio skersmuo;

- medžio rūšis;

- saugotinas ar ne;

- saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos) nuostatomis);

- medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Techninės specifikacijos 2.2 punkte nurodyto Aprašo 10 p. nustatytoms sąlygoms;

- vieta kelio plano brėžinyje.

Informavimas, derinimas vykdomi ir leidimas gaunamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant želdinius:

- taikyti visą aktualią ankstesnių aplinkosauginių, želdinių vertinimo dokumentų informaciją, naujausias žinias, gerąją praktiką;

- naujų želdinių įveisimo atvejais projektinėje dokumentacijoje turi būti nurodoma: ne trumpesnis, kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai (du metai), želdinių defektinis periodas nuo projekto pridavimo datos; šio periodo metu neprigiję, blogos būklės želdiniai pakeičiami naujais Rangovo lėšomis; defektinio periodo metu naujai įveistų želdinių priežiūrą savo lėšomis organizuoja Rangovas;

- projektuojant naujus želdinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, numatyti medžių kamienų apsaugą nuo šienavimo poveikio (rekomenduojamos impregnuotos medienos tvorelės);

- Projekte nurodyti sodmenų kokybės reikalavimus, rekomenduoti sodmenų dydį;

- įvertinti augimo sąlygas, taip pat atsižvelgiant į šalinamus / keičiamus medžius bei jų ligotumą.

- DARBŲ ORGANIZAVIMAS

Teikėjas turi išanalizuoti ir pateikti optimalų darbų organizavimo variantą, gauti leidimą darbų kelio juostoje vykdymui ir pagal poreikį eismo ribojimui (Leidimai vykdyti darbus keliuose ir riboti eismą - ViaLietuva.lt).

Pateikti informaciją apie esamų medžių šalinimą, medžių kelmų, šaknų sutvarkymo, kitus Projekto įgyvendinimui būtinus darbus.

- REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS BEI ATLIEKOMS

  - Negrąžinamos medžiagos

Mediena yra laikoma negrąžinama medžiaga. Sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:

- mediena – įkainį pateikia Teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, < 0,00 Eur/m3 – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu.

  - Atliekos

Atliekas turės tvarkyti Rangovas pagal galiojančius teisinius, aplinkos apsaugos reikalavimus. Projekte turi būti pateikta tvarka, organizavimo principai.

  - Augalinė medžiaga

Parenkama augalinė medžiaga turi atitikti privalomuosius teisinius reikalavimus. Sodmenys turi būti užauginti Lietuvos sąlygomis, jei sodmenys atvežami iš kitos šalies, jie privalo būti iš suderinamo klimato sąlygų ir tinkamai aklimatizuoti (pateikiant įrodymus) Lietuvoje, turi būti pateikti augalų pasai.

- ATLIKTŲ DARBŲ TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu Užsakovas gali nurodyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) Teikėjui pateikti peržiūrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techninę užduotį ir sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį Užsakovo nurodymą, Teikėjas per 7 (septynias) darbo dienas turi:

- pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų kiekybinis palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine forma;

- pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;

- pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su Užsakovu;

- Užsakovui pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą suderintu formatu, data ir laiku;

- teikiant Užsakovo peržiūrai ir (ar) patikrinimui projektinę dokumentaciją būtina pateikti ją ir .dwg formatu.