2 priedas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO REGULIAVIMO PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS (ŠVIESOSFORŲ PRIEŽIŪRA, KITŲ EISMO PRIEMONIŲ PRIEŽIŪRA IR ĮRENGIMAS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Perkančioji organizacija Biržų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), kodas 188642660, adresas: Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. +370 605 74 081, el. paštas: savivaldybe@birzai.lt.

1.2. Pirkimo objektas – Biržų rajono savivaldybės teritorijos eismo reguliavimo priemonių priežiūros paslaugos (šviesoforų priežiūra, kitų eismo priemonių priežiūra ir įrengimas).

2. EISMO REGULIAVIMO PRIEMONIŲ PRIEŽIŪRA

2.1. Perkamų paslaugų apimtys ir aprašymas:

2.1.1. šviesoforo, esančio Vytauto – Respublikos gatvių sankryžoje techninis aptarnavimas ir priežiūra (lempinis šviesoforas, be išlaidų už elektros energiją) – 1 vnt.;

2.1.2. šviesoforo, esančio Vytauto – Kęstučio gatvių sankryžoje techninis aptarnavimas ir priežiūra (lempinis šviesoforas, be išlaidų už elektros energiją) – 1 vnt.;

Šviesoforų priežiūros paslaugų aprašymas

1. Lentelė. Techninių eismo reguliavimo priemonių techninės priežiūros paslaugų aprašas.

| Eil. Nr. | Paslaugų aprašymas | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 13.1 | Šviesoforų signalų matomumo dienos metu patikrinimas nuo gatvės važiuojamosios dalies arba automašinos | kas mėnesį |
| 13.2 | Šviesoforų signalų laiko trukmės patikrinimas pagal nustatytus darbo režimus | vieną kartą per mėnesį ir pakeitus valdiklį |
| 13.3 | Perdegusių šviesoforų elektros lempų ir LED modulių keitimas | per 12 val. nuo gedimo nustatymo |
| 13.4 | Įtampos šviesoforų elektros lempose patikrinimas | kiekvieną kartą keičiant lempas |
| 13.5 | Šviesoforų linzių valymas | pavasarį ir rudenį |
| 13.6 | Šviesoforų sekcijų ir kabelių sujungimų dėžučių tikrinimas ir valymas | pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per metus |
| 13.7 | Šviesoforų metalinių konstrukcijų dažymas | vieną kartą per metus |
| 13.8 | Valdiklio darbo patikrinimas | kas 3 mėnesiai |
| 13.9 | Valdiklio apžiūra iš lauko ir vidaus | kas mėnesį |
| 13.10 | Valdiklio planinių - profilaktinių darbų atlikimas | kas 3 mėnesiai |
| 13.11 | Šviesoforų valdymo spintos dažymas | vieną kartą per metus |
| 13.12 | Kabelių sujungimų ir sujungimų dėžučių patikrinimas | pavasarį ir rudenį |
| 13.13 | Kontrolinių kabelių gyslų varžų elektriniai matavimai | pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per metus |
| 13.14 | Kabelių trasų apžiūra | kas metai |
| 13.15 | Įvadinių - paskirstymo skydų, saugiklių, lygintuvų apžiūra | vieną kartą per metus |
| 13.16 | Kirtiklių, perjungėjų, matavimo prietaisų, jėgos elektros skydų tikrinimas, valymas bei reguliavimas | kas mėnesį |
| 13.17 | Įžeminimo kontūro varžų ir instrumentų tikrinimas | kas metai |
| 13.18 | Apsauginių priemonių ir instrumentų įvadinėse spintose tikrinimas | prietaisų gamyklinėse eksploatavimo instrukcijose nurodytais terminais |
| 13.19 | Sulaužytos šviesoforinės signalizacijos įrangos remontas | per 12 val. nuo sulaužymo (gedimo) nustatymo |

2.1.3. automobilių parkavimo ribotuvų priežiūra – 15 vnt.;

Automobilių parkavimo ribotuvų priežiūrą sudaro – techniniai-organizaciniai darbai, techninės dokumentacijos sudarymas, vedimas ir kontrolė, operatyvus aptarnavimas. Automobilinio parkavimo ribotuvo būklės tikrinimas, remontas, tvarkymas ir demontavimas. Automobilinio parkavimo ribotuvo apžiūra nustatant jo tinkamumą naudoti, (apie nustatytus defektus užsakovas informuojamas elektroniniu paštu) esant reikalui valymas, orientavimo atstatymas, tvirtinimo elementų suvaržymas, sugadintų segmentų pakeitimas;

2.1.4. apsauginio signalinio stulpelio priežiūra – 40 vnt.;

Pastaba: Sulaužyti ar kitaip sugadinti ir netinkami naudoti signaliniai stulpeliai, įrengiami nauji iš techninės specifikacijos 4 skyriaus „Perkamų paslaugų preliminarūs kiekiai“, 4.2 punkto „Eismo priemonių įrengimas“ lentelės.

Signaliniai stulpeliai

2. Lentelė. Techninių eismo reguliavimo priemonių techninės priežiūros paslaugų aprašas.

| Rodikliai | Reikalavimai | Normatyvas |
| --- | --- | --- |
| Estetinė būklė | Nuo stulpelių turi būti nuvalomi purvas, naftos produktų dėmės |  |
|  | pirmą kartą – iki | birželio 25 d. |
|  | po to – iki žiemos sezono ne rečiau kaip: | 1 kartą |
|  | Žiemą nuo šviesos atšvaitų, nustojus snigti ir/ar pustyti arba pabaigus valyti sniegą nuo kelio, turi būti nuvalomas prilipęs sniegas per | 1 savaitę |
|  | Pakrypusių, išvirtusių, suskilusių arba sulaužytų signalinių stulpelių neturi būti | taip |
| Techninė būklė | Nuokrypiai neturi būti didesni kaip: |  |
|  | ašies plane | 10,0 cm |
|  | Stulpelių aukščių nuokrypiai nuo projektinio | 5,0 cm |
|  | stulpelių vertikalumas | 2,0 cm/1 m (4,0 cm/1 m) |
| Pažaidos | Išversti, pakrypę, sulaužyti stulpeliai, jei nėra įšalo, turi būti atstatomi arba pakeičiami per: | 1 mėnesį |
|  | Sulaužyti arba pavogti atšvaitai ne žiemos sezono metu turi būti pakeičiami naujais per: | 10 parų |
|  | Dažyto paviršiaus nutrupėjimų neturi būti daugiau kaip | 30 ploto |
|  | Atsiradus didesniems paviršiaus nutrupėjimams turi būti nudažoma: |  |
|  | esant sausam orui ir ne žemesnei kaip +10C temperatūrai, – iki | birželio 25 d. |
|  | vėliau – per: | 1 mėnesį |

2.1.5. greičio reguliavimo kalnelio techninis aptarnavimas ir priežiūra – 23,0 m;

Greičio reguliavimo kalnelio techninį aptarnavimą ir priežiūrą sudaro – techniniai-organizaciniai darbai, techninės dokumentacijos sudarymas, vedimas ir kontrolė, operatyvus aptarnavimas: greičio ribojimo kalnelio būklės tikrinimas, remontas, tvarkymas ir demontavimas. Greičio ribojimo kalnelio apžiūra, nustatant jo tinkamumą naudoti, (apie nustatytus defektus užsakovas informuojamas elektroniniu paštu) esant reikalui valymas, orientavimo atstatymas, tvirtinimo elementų suvaržymas, sugadintų segmentų pakeitimas.

Pastaba: Sugadinti ar nebetinkami eksploatuoti greičio reguliavimo kalneliai bus įrengiami naujais iš techninės specifikacijos 4 skyriaus „Perkamų paslaugų preliminarūs kiekiai“, 4.2 punkto „Eismo priemonių įrengimas“ lentelės.

2.1.6. kelio ženklų priežiūra:

2.1.6.1. Biržų mieste kelio ženklų – 1748 vnt.;

2.1.6.2. Vabalninko mieste kelio ženklų – 163 vnt.;

2.1.6.3. kelio ženklų 7 seniūnijose –800 vnt.:

2.1.6.3.1 Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje –139 vnt.;

2.1.6.3.2. Pabiržės seniūnijoje – 116 vnt. ;

2.1.6.3.3. Pačeriaukštės seniūnijoje – 39 vnt.;

2.1.6.3.4. Papilio seniūnijoje – 161 vnt.;

2.1.6.3.5. Parovėjos seniūnijoje – 74 vnt.;

2.1.6.3.6. Širvėnos seniūnijoje – 178 vnt.;

2.1.6.3.7. Vabalninko seniūnijoje – 93 vnt.

Kelio ženklai

3. Lentelė. Techninių eismo reguliavimo priemonių techninės priežiūros paslaugų aprašas.

| Rodikliai | Reikalavimai | Normatyvas |
| --- | --- | --- |
| Estetinė būklė | Dulkės, purvas, naftos produktai nuo ženklų turi būti nuvalomi: |  |
|  | pirmą kartą – iki: | birželio 25 d. |
|  | po to – iki žiemos sezono ne rečiau kaip: | 1 kartą |
|  | žiemą prilipęs sniegas, kai: | ženklai neįskaitomi |
| Pažaidos | Sulaužyti arba pavogti ženklai turi būti pakeičiami: |  |
|  | įspėjamieji, draudžiamieji, pirmumo ženklai – per | 1 darbo dieną |
|  | kiti ženklai – per: | 3 darbo dienas |
|  | Šviesą atspindinčių ženklų užrašuose pažeistos plėvelės neturi būti daugiau kaip | 10% plėvelės ploto |
|  | Atsiradę didesni šviesą atspindinčios plėvelės pažeidimai turi būti ištaisomi arba ženklai pakeičiami: |  |
|  | – įspėjamieji draudžiamieji, pirmumo ženklai – per | 1 darbo dieną |
|  | kiti ženklai – per: | 3 darbo dienas |
| Techninė būklė | Esamų ženklų tvirtinimo nuokrypiai nuo standartinių dydžių neturi būti didesni kaip |  |
|  | tvirtinimo aukštis | 5 cm |
|  | apatinės briaunos horizontalumas | 1,5 cm/1 m |
|  | Atsiradus didesniems nuokrypiams, ženklai turi būti pataisomi per: | 2 savaites |

Kelio ženklų atramos

| Rodikliai | Reikalavimai | Normatyvas |
| --- | --- | --- |
| Švarumas | Nuo atramų turi būti nuvalomi: purvas ir dulkės, naftos produktų dėmės: |  |
|  | pirmą kartą – iki: | birželio 25 d. |
|  | po to – iki žiemos sezono ne rečiau kaip: | 1 kartą |
| Estetinė būklė | Atramos kelio ženklams turi būti cinkuotos arba padengtos kita apsaugine danga pagal galiojančių norminių dokumentų nurodymus | taip |
| Paviršių pažaidos | Dažytų paviršių pažeidimų neturi būti daugiau kaip | 15% paviršiaus ploto |
|  | Metalinėse atramose neturi būti įlenkimų, rūdžių pažeistų plotų, o atsiradus šioms pažaidoms, jos turi būti ištaisomos: |  |
|  | – iki: | birželio 25 d. |
|  | vėliau – per: | 1 mėnesį |
| Atramų deformacijos | Neturi būti atramų, pakrypusių daugiau kaip iki | 3 cm/ 1 m |
|  | Daugiau pakrypusios atramos turi būti pataisomos per: | 15 parų |
|  | Sulaužytos, deformuotos atramos, jas pastebėjus, turi būti pakeičiamos, o iki jų pakeitimo turi būti pastatomi laikini kelio ženklai | taip |
|  | Sulaužytos, deformuotos metalinės atramos turi būti pakeičiamos per: | 10 parų |

Kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių techninė priežiūra tai nuolatiniai kelio elementų priežiūros darbai, užtikrinantys saugų eismą ir reikiamą kelio bei jo statinių tarnavimo laiką. Techninei priežiūrai priskiriama mažos apimties kelio elementų taisymo darbai bei nuolatinė priežiūra vasarą ir žiemą ( nusukto ženklo atstatymas į pradinę padėtį, nulenkto ženklo stovo atstatymas į pradinę padėtį, purvo nuvalymas nuo ženklų ir atramų, šviesos atspindinčios plėvelės pažeidimų taisymas).

Pastaba: Pavogtų ar sulaužytų kelio ženklų ar atramų atstatymas bus apmokama iš techninės specifikacijos 4 skyriaus „Perkamų paslaugų preliminarūs kiekiai“, 4.2 punkto „Eismo priemonių įrengimas“ lentelės.

Techninės priežiūros darbus sudaro:

- techniniai - organizaciniai darbai;

- techninės dokumentacijos sudarymas, vedimas ir kontrolė;

- atsiskaitomosios ataskaitos už darbus vedimas;

- operatyvinis techninių eismo reguliavimo priemonių aptarnavimas ;

- kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių būklės tikrinimas pagal grafikus ir maršrutus;

- gedimų šalinimas ir lokalizavimas;

- atliktų darbų dokumentacijos vedimas ir operatyvios informacijos apie vykdomus darbus teikimas užsakovui (informacija apie gedimus ir jų šalinimą – nedelsiant telefonu arba el. paštu, informacija apie darbų vykdymą darbuotojų kiekį, darbo vietas ir laiką kiekvieną darbo dieną iki 11 val. telefonu arba el. paštu).

2.1.7. Paslaugų apimtys yra preliminarios ir gali kisti, didėti arba mažėti, įrengus naujas ar panaikinus nebereikalingas technines eismo reguliavimo priemones (eismo reguliavimo šviesoforinės signalizacijos įrenginius, kelio ženklus, apsaugines tvoreles, greičio mažinimo kalnelius).

2.1.8. Užsakovas ir paslaugos teikėjas pasirašys paslaugų teikimo sutartį, kurios neatskiriama dalis bus ši techninė specifikacija.

2.1.9. Garantiniai terminai turi būti ne trumpesni kaip:

- pamatų – 10 metų;

- plieninių vamzdinių stulpelių, tvirtinimo elementų ir ženklų skydų – 5 metai;

- priekinės ženklo pusės fotometrinių savybių – 5 metai.

2.1.10. Reikalavimai darbų vykdymo zonoje:

- darbų zonoje užtikrinti saugias darbo sąlygas;

- kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo metu užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų bei gatvių dangos saugą objekto ribose, pažeidus jas, atstatyti savo lėšomis;

- dirbdamas objekte vykdytojas atsako už eismo saugumą objekto ribose, atlikęs užduotyje numatytus darbus išveža statybines šiukšles.

3. EISMO REGULIAVIMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS

3.1. Kelio ženklai

Kelio ženklai turi būti įrengiami vadovaujantis kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83, automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-81, automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu TRA VŽ 12, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52. Kelio ženklų atramos turi būti įrengiamos vadovaujantis kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis PĮT KŽA 08, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298.

Naudojamų kelio ženklų atspindžio klasė turi būti RA1 arba RA2, laikantis TRA VŽ 12 1 priedo reikalavimų.

Kelio ženklų atramos turi būti ne mažesnio kaip 76,1 mm diametro, atramos sienutės storis ne mažesnis kaip 2 mm. Šioms atramoms turi būti įrengiamas ne žemesnio nei B tipo pamatas.

Garantiniai terminai turi būti ne trumpesni kaip:

- pamatų – 10 metų;

- plieninių vamzdinių stulpelių, tvirtinimo elementų ir ženklų skydų – 5 metai;

- priekinės ženklo pusės fotometrinių savybių – 5 metai.

Kelio ženklai turi būti įrengiami ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo Rangovui datos.

Demontuoti kelio ženklai ar atramos turi būti sandėliuojami su Užsakovu suderintoje vietoje. Rangovas turi nuolat, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus, teikti informaciją Užsakovui apie sandėliuojamų kelio ženklų kiekį, būklę, galimybę juos panaudoti statant naujus kelio ženklus.

3.2.Tvorelės pėsčiųjų ir dviračių eismui reguliuoti

Naujai įrengiamos pėsčiųjų ir dviračių eismui reguliuoti skirtos tvorelės turi atitikti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos parengtų statybos rekomendacijų R 37-01 „Automobilių kelių apsauginiai atitvarai“ reikalavimus. Jeigu keičiamos seniau pastatytos tvorelės ar statramsčiai, jie gali būti kitokių matmenų nei nurodyta 1 pav.

Tvorelių ir statramsčių garantinis terminas turi būti ne trumpesnis nei 5 metai, o įrengiami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo Rangovui datos.

1 pav. Tipinės apsauginės tvorelės pavyzdys

3.3. Apsauginiai kelio atitvarai

Apsauginiai kelio atitvarai įrengiami vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos parengtomis statybos rekomendacijomis R 37-01 „Automobilių kelių apsauginiai atitvarai“, Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-8, Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu TRA TAS-PL 09, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7.

Apsauginių atitvarų dalių gaminiams turi būti suteikiama medžiagų savybių ir antikorozinio padengimo 5 metų garantija, skaičiuojant nuo jų pagaminimo datos.

Biržų rajono vietinės reikšmės keliuose planuojama įrengti viepusius apsauginius atitvarus su metalinėmis sijomis ir metaliniais statramsčiais kas 4 m (VVM-4) arba kas 2 m (VMM-2).

Apsauginiai atitvarai turi būti įrengiami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo Rangovui datos.

3.4. Signaliniai stulpeliai ir įspėjamosios priemonės

A ir B grupių signaliniai stulpeliai įrengiami vadovaujantis kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83, automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašu ir įrengimo taisyklėmis TRAT SST 14, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-69.

A grupės stulpelio matmenys turi atitikti 2 pav. pateiktus reikalavimus.

2 pav. A grupės tipinio signalinio stulpelio pavyzdys

B grupės signaliniai stulpeliai turi būti iš oranžinio plastiko su trimis šviesą atspindinčiomis juostomis. B grupės stulpelio matmenys turi atitikti 3 pav. pateiktus reikalavimus.

A ir B grupių signaliniai stulpeliai turi būti įrengiami ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo Rangovui datos.

3 pav. B grupės tipinio signalinio stulpelio pavyzdys

3.5. Greičio mažinimo ir kitos saugaus eismo priemonės

Greičio mažinimo kalneliai įrengiami vadovaujantis inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-146.

Kalneliai montuojami per visą gatvės plotį. Jie surenkami iš atskirų guminių segmentų, kurie varžtais yra pritvirtinami prie važiuojamosios dalies. Segmentai turi būti juodos ir geltonos spalvos. Kalnelių plotis(ilgis) turi būti 500 mm arba 900 mm, priklausomai nuo esamos situacijos. Visų kalnelių aukštis 50 mm.

4 pav. greičio mažinimo kalnelio pavyzdys

Guminiai ratų atmušėjai turi būti su baltą šviesą atspindinčia juosta. Atmušėjo ilgis – ne mažiau 1670 mm. Elementai turi būti atsparūs atmosferos poveikiui, smūgiams ir žiemą barstomai druskai.

Greičio mažinimo kalneliai ir kitos saugaus eismo priemonės turi būti įrengti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo Rangovui datos.

3.6. Kelio veidrodžiai

Kelio veidrodžiai įrengiami vadovaujantis inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-146.

Kelio veidrodžiai naudojami siekiant užtikrinti saugų eismą vietose, kur nėra pakankamo šoninio matomumo (užstoja įvairios kliūtys). Jie yra išgaubti (sferiniai).

Sferiniai veidrodžiai statomi:

- kur į pagrindinę gatvę įsijungia šalutinė gatvė ir matomumą riboja įvairios kliūtys;

- išvažiavimuose iš kiemų, teritorijų ir pan., kur yra ribotas šoninis matomumas ir jį užtikrinti kitomis priemonėmis nėra galimybių;

- ties mažo spindulio horizontaliomis kreivėmis su neužtikrintu matomumu.

Sferinio veidrodžio dydis parenkamas atsižvelgiant į atstumą tarp automobilio ir veidrodžio 22 m atstumu - Ø 600, 35 m atstumu - Ø 900.

Sferinio veidrodžio pastatymo vieta parenkama atsižvelgiant į konkrečią eismo situaciją ir siekiant užtikrinti optimalų matomumą.

Kelio veidrodžiai turi būti įrengti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo Rangovui datos.

4. PERKAMŲ PASLAUGŲ PRELIMINARŪS KIEKIAI

4.1. Eismo reguliavimo priemonių priežiūra

Šviesoforų priežiūra

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviesoforo, esančio Vytauto – Respublikos gatvių sankryžoje techninis aptarnavimas ir priežiūra (lempinis šviesoforas, be išlaidų už elektros energiją) | vnt. | 1 |
| 2. | Šviesoforo, esančio Vytauto – Kęstučio gatvių sankryžoje techninis aptarnavimas ir priežiūra (lempinis šviesoforas, be išlaidų už elektros energiją) | vnt. | 1 |

Kitų eismo reguliavimo priemonių priežiūra

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilių parkavimo ribotuvų priežiūra | vnt. | 15 |
| 2. | Apsauginių signalinio stulpelio priežiūra | vnt. | 40 |
| 3. | Greičio reguliavimo kalnelio techninis aptarnavimas ir priežiūra | m | 23 |
| 4. | Kelio ženklų priežiūra: |  |  |
| 4.1. | Biržų miesto kelio ženklų | vnt. | 1748 |
| 4.2. | Vabalninko mieste kelio ženklų | vnt. | 163 |
| 4.3 | Kelio ženklų 7 seniūnijose: |  |  |
| 4.3.1. | Nemunėlio Radviliškio seniūnija | vnt. | 139 |
| 4.3.2. | Pabiržės seniūnija | vnt. | 116 |
| 4.3.3. | Pačeriaukštės seniūnija | vnt. | 39 |
| 4.3.4. | Papilio seniūnija | vnt. | 161 |
| 4.3.5. | Parovėjos seniūnija | vnt. | 74 |
| 4.3.6. | Širvėnos seniūnija | vnt. | 178 |
| 4.3.7. | Vabalninko seniūnija | vnt. | 93 |

*Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, o pirks pagal poreikį. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę didinti arba mažinti nurodytą preliminarų kiekį iki 10 proc.

4.2. Eismo priemonių įrengimas

Ženklų ir kitų eismo reguliavimo priemonių įrengimas

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ženklo įrengimas ant stovo | m2 | 270 |
| 2. | Kelio ženklo stovo įrengimas | m | 1260 |
| 3. | Kelio ženklo stovo demontavimas | vnt. | 60 |
| 4. | Kelio ženklo demontavimas | vnt. | 60 |
| 5. | Pėsčiųjų apsauginių tvorelių įrengimas (tvorelių kaina, darbas) | m | 165 |
| 6. | Pėsčiųjų apsauginių tvorelių atstatymas | m | 90 |
| 7. | Greičio mažinimo kalnelio sekcijos įrengimas | m | 120 |
| 8. | Greičio mažinimo kalnelio sekcijos demontavimas | m | 120 |
| 9. | Kelio veidrodžiai | vnt. | 6 |
| 10. | Apsauginių atitvarų įrengimas | m | 120 |
| 11. | Apsauginių atitvarų demontavimas | m | 120 |
| 12. | Apsauginių atitvarų atstatymas | m | 105 |
| 13. | Signalinių stulpelių ir padangų atmušėjų įrengimas | vnt. | 60 |

*Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, o pirks pagal poreikį. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę didinti arba mažinti nurodytą preliminarų kiekį iki 10 proc.

____________________________