Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (Šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“) (stulpelį pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Viso kūno gaivinimo manekenas su realaus laiko grįžtamuoju ryšiu 1 komplektas. |  |  |  |
|  | Kartu su įranga pateikiami dokumentai: | Būtina pateikti visus dokumentus: Gamintojo atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą, gamintojo techninė specifikacija kartu su tiekėjo patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. | Pateikta: (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą, gamintojo techninė specifikacija kartu su tiekėjo patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. ) |
|  | Medžiagų sauga | Manekenas turi būti pagamintas iš saugių, higienos reikalavimus atitinkančių medžiagų, tinkamų daugkartiniam naudojimui ir dezinfekavimui medicininėmis priemonėmis. | Manekenas yra pagamintas _____________________[Užpildyti] |
|  | Funkcionalumas (grįžtamasis ryšys) | Manekenas realiu laiku privalo matuoti ir pateikti duomenis apie: krūtinės paspaudimų gylį, dažnį, visišką krūtinės atleidimą, rankų padėtį, plaučių ventiliacijos tūrį. Naudojimo metu gali teikti patarimus dėl veiksmų tobulinimo. | Manekenas realiu laiku matuoja _______________[Užpildyti] |
|  | Konstrukcinės savybės | Galimybė keisti krūtinės ląstos kietumą naudojant keičiamas spyruokles. Komplekte sumontuota 45 kg. ir papildomos 30 kg. bei 60 kg spyruoklės | Yra galimybė keisti krūtinės ląstos kietumą naudojant keičiamas spyruokles. Komplekte yra sumontuota ________________kg _ [Užpildyti] |
|  | Maitinimo šaltinis | Integruota įkraunama ličio jonų baterija (ne mažiau kaip 2 elementų). Komplekte: USB A-C laidas ir 2A kintamosios srovės adapteris krovimui. | Yra integruota įkraunama ličio jonų baterija, _________________ [Užpildyti] |
|  | Papildomos procedūros | Komplektacijoje privalo būti ranka injekcijoms (IV/IM treniruotėms), suderinama su pagrindiniu manekenu.. | Komplektacijoje yra ranka injekcijoms_____________________ [Užpildyti] |
|  | Fiziniai parametrai | Ilgis: 157 cm (±1 cm); plotis: 52 cm (±1 cm); aukštis: 25 cm (±0,5 cm); Svoris: ne daugiau kaip 25 kg. | Ilgis__________cm, plotis____ cm, aukštis__________cm, svoris _______kg (nurodyti konkrečius skaičius) |
|  | Transportavimo lagaminas | Kietas lagaminas ant ratukų. Matmenys 97 x 52 x 29 cm (±0,5 cm), svoris 8,5 kg (±0,5 kg). | Kietas lagaminas ant ratukų________________(nurodyti konkrečius skaičius)- |
|  | Komplektacija | Viso kūno manekenas (fantomų sistema) – 1 vnt. Kietas transportavimo lagaminas su ratukais – 1 vnt. Keičiamų krūtinės ląstos spyruoklių rinkinys (30 kg, 45 kg ir 60 kg arba lygiavertės) – 1 kompl. Papildoma keičiama veido oda – ne mažiau 3 vnt. Papildomi keičiami imitaciniai plaučiai – ne mažiau 2 vnt. Ranka injekcijoms (IV/IM)– 1 vnt. Dezinfekcinės servetėlės manekeno priežiūrai – ne mažiau 1 pak. Maitinimo elementai: integruota ličio jonų baterija, USB A-C laidas ir 2A kintamosios srovės adapteris – 1 kompl. Manekeno apranga– 1 kompl.. | Viso kūno manekenas _________________________(Užpildyti, nurodyti konkrečius skaičius, pateikti aprašymą) |
|  | Garantinis laikotarpis | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių pilna garantija visoms prekės dalims (išskyrus vienkartines priemones). | garantija __-------- mėn. (nurodyti konkretų skaičių) |
|  | Programinis palaikymas | Garantijos laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja nemokamai teikti programinės įrangos atnaujinimus pagal kintančias tarptautines gaivinimo gaires (pvz., ERC/AHA) | Garantijos laikotarpiu įsipareigoju__________[Užpildyti] |
|  | Atsarginių dalių tiekimas | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti besidėvinčias dalis (plaučius, veido odas, spyruokles) ne trumpiau kaip 5 metus. | Įsipareigoju užtikrinti galimybę įsigyti besidėvinčias dalis (plaučius, veido odas, spyruokles) __-------- metus (nurodyti konkretų skaičių) [Užpildyti] |

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje nustatytą reikalavimą.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu, pirkimo objektui taikomi šie ilgaamžiškumo ir pataisomumo reikalavimai:

- Keičiamos dalys: Pagrindiniai komponentai (spyruoklės, veido oda, plaučių imitacijos, baterija) turi būti lengvai keičiami vartotojo lygmeniu arba autorizuoto serviso.

- Atsarginių dalių tiekimas: Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės pristatymo dienos.

- Garantinis laikotarpis: Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija – 4 priedas.