UNIVERSALIOS ŠLAVIMO/SNIEGO VALYMO MAŠINOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NUOMAI – 24 mėnesiams.

Numatoma įsigyti nuomos būdu naują komunalinę daugiafunkcę techniką.

Rinkoje tokio tipo komunalinė technika dažniausiai tiekiama nauja pagal užsakymą, todėl tiekėjai neturi sandėliuose laikomų demonstracinių ar trumpalaikei nuomai skirtų vienetų. Dėl šios priežasties nėra realios galimybės technikos išsinuomoti kelių mėnesių laikotarpiui bandymui.

Trumpalaikė (pvz., kelių mėnesių) nuoma šiuo atveju būtų ekonomiškai nepagrįsta dėl šių priežasčių:

- Technika būtų nauja ir gaminama / tiekiama pagal užsakymą, todėl tiekėjui reikalinga ilgesnė nuomos sutartis, kad būtų padengtos technikos įsigijimo, transportavimo ir paruošimo eksploatacijai sąnaudos.

- Specializuota komunalinė technika nėra skirta trumpalaikei nuomai, nes ji paprastai pritaikoma konkretaus užsakovo poreikiams (komplektuojama su specifine įranga – šlavimo, žiemos priežiūros ir kt.).

- Trumpas nuomos laikotarpis nesuteiktų galimybės objektyviai įvertinti technikos eksploatacijos, kadangi komunalinė technika naudojama skirtingais sezonais (vasaros ir žiemos darbams).

- Minimalus 24 mėnesių laikotarpis leidžia užtikrinti racionalų viešųjų lėšų panaudojimą, nes tiekėjas gali pasiūlyti ekonomiškai pagrįstą mėnesinę nuomos kainą.

- Tokia nuomos trukmė taip pat leidžia pilnai išbandyti techniką realiomis darbo sąlygomis skirtingais sezonais, įvertinant jos tinkamumą šlavimo, žiemos priežiūros ir kitiems komunaliniams darbams.

Atsižvelgiant į tai, nustatyta, kad minimalus nuomos laikotarpis – 24 mėnesiai – yra objektyviai pagrįstas, proporcingas pirkimo tikslui ir užtikrina racionalų bei efektyvų viešųjų lėšų panaudojimą

1. Pirkimo objektas

Perkančioji organizacija numato išsinuomoti universalią daugiafunkcę komunalinę aplinkos priežiūros mašiną su keičiamais agregatais, skirtą miesto šaligatvių, dviračių takų, parkų ir kitų viešųjų erdvių priežiūrai.

Technika turi būti:

- nauja, nenaudota;

- pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais;

- pritaikyta darbui visais metų laikais;

- daugiafunkcė, su galimybe naudoti įvairius darbo agregatus.

Technika turi būti tinkama atlikti šias funkcijas:

- šaligatvių ir takų šlavimą vakuuminiu principu;

- lapų ir smulkių atliekų surinkimą;

- sniego valymą žiemos sezono metu;

- šaligatvių ir takų barstymą žiemos priežiūros medžiagomis.

2. Nuomos laikotarpis

Nuomos laikotarpis – 24 mėnesiai.

Tiekėjas privalo:

- pristatyti techniką pilnai paruoštą eksploatacijai;

- užtikrinti technikos registraciją;

- užtikrinti galiojantį civilinės atsakomybės draudimą;

- užtikrinti leidimą dalyvauti viešajame eisme.

Pasibaigus nuomos laikotarpiui technikos grąžinimą organizuoja tiekėjas.

3. Bendrieji techniniai reikalavimai

Siūloma komunalinė mašina turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus.

3.1 Konstrukcija

- kompaktiška savaeigė komunalinė daugiafunkcė mašina;

- lankstoma (artikuliuota) arba kitokio tipo manevringa važiuoklė;

- visų varančiųjų ratų pavara (4x4) arba lygiavertė traukos sistema;

- hidrostatinė arba lygiavertė transmisija;

- greito darbo agregatų keitimo sistema;

- hidraulinė arba lygiavertė sistema darbiniams agregatams valdyti.

3.2 Matmenys ir mobilumas

- bendras mašinos plotis su kabina – ne didesnis kaip 1300 mm;

- bendras aukštis – ne didesnis kaip 2200 mm;

- apsisukimo spindulys – ne didesnis kaip 3,0 m;

- maksimalus važiavimo greitis – ne mažesnis kaip 25 km/h.

Mašina turi būti pritaikyta darbui miesto šaligatviuose, pėsčiųjų takuose ir siaurose miesto gatvėse.

3.3 Variklis

- dyzelinis arba kito tipo vidaus degimo variklis;

- emisijos klasė – ne žemesnė kaip EURO STAGE V arba lygiavertė;

- galia – ne mažesnė kaip 40 kW;

- skysčiu aušinamas variklis arba lygiavertė aušinimo sistema.

3.4 Kabina ir saugos įranga

Mašina turi būti komplektuojama su uždara operatoriaus kabina.

Kabina turi turėti:

- šildymo ir ventiliacijos sistemą;

- priekinio stiklo valytuvus ir plovimo sistemą;

- reguliuojamą operatoriaus sėdynę su saugos diržu;

- darbo žibintus;

- atbulinės eigos garsinį signalą;

- įspėjamąjį švyturėlį.

4. Darbo agregatai

Tiekėjas turi pasiūlyti darbo agregatus, leidžiančius atlikti šaligatvių priežiūros ir žiemos priežiūros darbus.

4.1 Vakuuminė šlavimo sistema

- vakuuminio tipo šlavimo sistema;

- darbinis plotis su šoninėmis šluotomis – ne mažesnis kaip 1200 mm;

- galimybė padidinti darbinį plotį – ne mažiau kaip iki 1800 mm;

- atliekų talpa – ne mažesnė kaip 800 l;

- vandens talpa dulkių slopinimui – ne mažesnė kaip 150 l;

- hidraulinis arba mechaninis atliekų konteinerio iškrovimas;

- iškrovimo aukštis – ne mažesnis kaip 1200 mm.

Sistema turi būti tinkama rinkti:

- lapus,

- smėlį,

- smulkias atliekas.

4.2 Sniego valymo įranga

- priekinis sniego peilis arba lygiavertė sniego valymo įranga;

- darbinis plotis – ne mažesnis kaip 1500 mm;

- hidraulinis arba lygiavertis kampo reguliavimas;

- apsauga nuo kliūčių (pvz., spyruoklinė arba lygiavertė).

4.4 Barstymo įranga

- talpa – ne mažesnė kaip 300 l;

- reguliuojamas barstymo plotis;

- tinkama barstyti druską, smėlį ar jų mišinius;

- barstymo valdymas iš operatoriaus darbo vietos.

5. Aplinkosaugos reikalavimai

Siūloma technika turi atitikti galiojančius Europos Sąjungos aplinkosaugos reikalavimus.

Reikalavimai:

- emisijos klasė – EURO STAGE V arba lygiavertė;

- sumažintas kuro suvartojimas;

- sumažintas triukšmo lygis.

Pageidautina:

- biologiškai skaidžių hidraulinių alyvų naudojimas;

- perdirbamų medžiagų naudojimas konstrukcijoje.

6. Techninė priežiūra

Visą techninę priežiūrą nuomos laikotarpiu užtikrina tiekėjas užsakovo teritorijoje.

Tiekėjas privalo:

- atlikti planinę techninę priežiūrą pagal gamintojo reikalavimus;

- aptarnavimą vykdyti kas 500 moto valandų arba ne rečiau kaip kartą per metus;

- keisti eksploatacines medžiagas;

- užtikrinti atsarginių dalių tiekimą;

- šalinti gedimus.

Gedimo atveju reakcijos laikas – ne ilgesnis kaip 24 valandos.

Technika turi būti suderinama su užsakovo naudojama XIRGO transporto sekimo sistema arba lygiaverte.

7. Personalo apmokymas

Tiekėjas privalo:

- apmokyti perkančiosios organizacijos paskirtus darbuotojus dirbti su technika;

- pateikti darbo instrukcijas lietuvių kalba.

8. Pateikiami dokumentai

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:

- CE atitikties deklaraciją;

- techninį aprašymą;

- naudojimo instrukcijas lietuvių kalba;

- variklio emisijų atitikties dokumentus.

Plano papildymas – 100800 eur be PVM, nuomos laikotarpis – 24 mėnesiai.