P PPirkimo sąlygų 2026 m. ......………… d. Nr. …… 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis

BALTA APYKAKLĖ

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Balta apykaklė (toliau – apykaklė) yra skirta Garbės sargybos kuopos (GSK) kario švarkui.

- Apykaklė turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Apykaklės gamybai naudojama medžiaga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Apykaklės kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 6 (šeši) mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 12 (dvylika) mėnesių nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Apykaklė – tai 50 (±1) × 14 (±0,5) cm dydžio audinio stačiakampis, kurio visos kraštinės 1 (±0,1) cm pločiu užlenktos į vidinę pusę, po to gaminys perlenktas pusiau išilgine kryptimi ir užlygintas. Apykaklės spalva – balta, artima spalvai 11-0601 TP, pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą. Apykaklė gaminama vieno dydžio. Lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, sudarant sutartis.

- Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pagaminti nestandartinių matmenų gaminių, neviršijant 2% bendro sutarties  kiekio.

- Apykaklė turi būti pagaminta iš drobinio pynimo, apretuoto, balinto medvilninio arba mišraus pluošto (su medvilne) audinio, kurio techninės charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.

- Naudojamos medžiagos turi būti be defektų, nepažeistos technologinio apdirbimo metu. Gaminiai turi išlaikyti stabilią formą visą eksploatacijos laikotarpį, turi būti tinkamai išlaidyti, nesuglamžyti, nesutepti, nesudeginti, be siūlgalių. Gaminiai turi būti simetriški.

BALTOS APYKAKLĖS AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, | 100 medvilnė arba medvilnė 60 kitoks pluoštas 40 | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 150 + 20 | LST EN 12127 arba LST ISO 3801 arba lygiavertis |
| 3. | Matmenų pokytis po skalbimo (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (arba lygiavertį): skalbimo procedūra – 6N), džiovinimo būdas – F), ne daugiau % | 5 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 4. | Spalvų skirtumas, ECMC | ≤ 1 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastaba:

Rodiklis 4. taikomas sutarties vykdymo metu, nustatant nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos.

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai;

  - priežiūros instrukcija suderinimui;

  - apykaklės techninis aprašas (su panaudotų medžiagų techninėmis charakteristikomis ir pavyzdžiais).

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminiai tvarkingai supakuojami po 20 vnt. į polietileninius maišelius (iš perdirbto polietileno). Kiekvienoje pakuotėje turi būti įdėta suderinta gaminio naudojimo – priežiūros instrukcija.

- Gaminiai maišeliuose pakuojami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniam transportavimui) kartonines dėžes, ne daugiau kaip 10 pakų/maišelių į vieną dėžę. Bendras dėžės su gaminiais svoris turi būti nedidesnis kaip 10,0 kg.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Dėžės ženklinamos etikete. Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti informaciją.

- Dėžės etiketė turi turėti rekvizitus:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas ;

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos  indeksai (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- kiekis vnt. (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- pagaminimo data (metai, mėnuo);

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

2 pirkimo dalis

# JŪREIVIO KOMPLEKTAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Jūreivio komplektas (toliau – komplektas) – tai jūreiviška apykaklė ir prisegamų rankogalių pora.

- Jūreivio komplektais turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Komplektų gamybai naudojamos medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Gaminių kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Jūreivio komplektą sudaro mėlynos spalvos jūreiviška apykaklė ir prisegamų rankogalių pora.

- Gaminiai privalo būti simetriški, porinės detalės išdėstytos simetriškai.

- Neleidžiami detalių atspalviai.

- Gaminių siuvimui naudojami armuoti PES arba ne blogesnės kokybės siūlai, kurių spalva derinama prie gaminio spalvos.

- Siūlės turi būti nekreivos. Peltakių dygsniai lygūs, be praleidimų ir siūlų laisvumo. Dygsnių  tankumas turi užtikrinti  siūlių stiprumą.

- Gaminiai turi neprarasti savo estetinių savybių mažiausiai 5 kartus išskalbus arba išvalius organiniais tirpikliais.

- Jūreivio komplekto modelis pateiktas priede. Išmatavimai eskize pateikti centimetrais. Leidžiamas 2 %  matmenų nukrypimas nuo nurodytų.

- Jūreivio apykaklė ir rankogaliai turi būti pasiūti iš drobinio pynimo mišriapluoščio (medvilnė su poliesteriu) arba medvilninio audinio, kurio paviršinis tankis 150 ± 20 g/m2 (pagal LST ISO 1833 arba lygiavertį standartą).

- Apykaklės ir rankogalių viršutinė pusė siuvama iš mėlyna spalva (pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą turi atitikti 19 – 4057 kodui) marginto audinio (marginimas iš gerosios audinio pusės), apatinė pusė – iš tokio pat baltos spalvos audinio.

- Marginimo piešinio schema pavaizduota priede. Marginimo piešinio aprašymas: apykaklės kontūras 15 ± 1 mm atstumu nuo krašto apvestas trimis lygiagrečiomis baltomis 3 ± 1 mm pločio juostelėmis (tarpas tarp jų – 7 ± 1 mm); kampuose 7 ± 1 mm atstumu nuo vidinės baltos juostelės – balti 17x20 ± 1 mm dydžio Gediminaičių stulpai (žr. 1 eskizą. Eskize pateiktas schematinis vaizdas).

- Rankogaliai stačiakampiai, jos galuose užsegimui simetriškai po dvi kilputes 16 ± 1 mm skersmens sagoms. Rankogalių plotis - 8,0 ± 0,2 cm (žr. 2 eskizą). Kilputė išsiūta tamsiai mėlynos spalvos siūlais (atitinkančiais marginimo spalvą).

- Marginto audinio nusidažymo atsparumas (balais):

-    skalbimui prie 400 C   ≥ 3 pagal LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertį;

-    sausai trinčiai              > 3 pagal LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertį;

-    šlapiai trinčiai             ≥ 3 pagal LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertį.

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški komplektai ;

  - priežiūros instrukcija suderinimui;

  - techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvienas komplektas ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- pluoštinė sudėtis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etikečių tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.

- Prie kiekvieno komplekto turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklinimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio).

- Komplektai pakuojami į polietileninius maišelius po 10 komplektų ir sudedami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes.

- Maišeliai turi būti su etikete, kurioje nurodoma:

- teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- kiekis pake;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.