TECHNINĖ SPACIFIKACIJA

ARKINIAI METALO DETEKTORIAI

Bendrieji reikalavimai:

Perkama įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje ir jos gamyba dar nenutraukta (negali būti EOL „End of Life“ arba EOS „End of Sale“).

Paslaugos tiekėjas privalės pristatyti pilnai funkcionuojančią įrangą. Jeigu užsakovas nenumatė ar neaprašė įrangos mazgų dėl ko ji galėtų nefunkcionuoti, tiekėjas privalo numatyti ir įtraukti trūkstamus mazgus (pvz.: įtraukti vibracijas gesinančias platformas ir pan.).

Tiekėjas turi turėti techninio aptarnavimo centrą ir pasirašius sutartį pateikti jo adresą bei kontaktinį telefono numeri.

Pasiūlymo duomenyse įrangai, apklausos dalyvis privalo pateikti konkrečius parametrus. Pasiūlymo duomenis, kuriuose vietoj parametrų parašomi žodžiai „Taip“ arba „Atitinka“ bus prašoma patikslinti.

Pasiūlymo duomenyse įrangai tiekėjas turi nurodyti įrangos gamintoją, modelį ir versiją (jeigu tokia yra).

Vadovaujantis 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.280 tiekėjų pasiūlymai su įranga iš nepatikimų tiekėjų bus atmetami.

  - Arkinis metalo detektorius

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Įrenginio gamintojas, modelis ir versija. | Tiekėjas turi nurodyti įrangos gamintoją, modelį ir versiją (jeigu tokia yra) |
|  | Aptinkamų medžiagų tipas. | Visų rūšių metalai ir jų lydiniai |
|  | Naudojama technologija | Aktyvi detekcija, sukuriant dirbtinį elektromagnetinį lauką |
|  | Valdymas, parametrų nustatymas (jautrumo lygio reguliavimas) | Automatiniai standartiniai darbo režimai ir vartotojo nustatomi režimai rankiniu būdu |
|  | Garsinis aliarmo signalas | Ne mažiau 4 skirtingų garsinio signalo tonų |
|  | Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 20 vertikalių aptikimo zonų | Būtina |
|  | Vertikalus šviesinis aliarmo zonos indikatorius | Būtinas bent ant vienos atramos |
|  | Vertikalus šviesinis aliarmo signalas | Ne mažiau 20 vertikalių indikacinių aptikimo zonų |
|  | Šviesoforas "žalia / raudona", nurodantis - galima eiti pro detektorių, ar ne | Būtinas |
|  | Valdymo, programavimo bei indikacijos displėjus (ekranas), dubliuojantis vertikalių indikacinių metalo aptikimo zonų funkciją bei rodantis aptikto metalo kiekio lygį | Būtinas |
|  | Darbo temperatūra, | Nuo -20 iki +55 oC |
|  | Maitinimo įtampa | 230VAC 50Hz |
|  | Bevielis distancinis valdymo pultas (turintis priėjimo kodą) ir visų funkcijų programavimo galimybę | Būtinas |
|  | Turi atitikti standartų reikalavimus | EN 61000-6-1:2019 EN 61000-6-3:2021 EN 61010-1:2010/A1:2019 IEEE C95.1-2019 |
|  | Apsauga aplinkos poveikiui | IP 65 |
|  | Atskiras zonų jautrumo reguliavimas | Būtina galimybė reguliuoti ne mažiau kaip 8 zonas |
|  | Praeinančių žmonių skaitiklis | Būtinas |
|  | Keičiamas metalo detektoriaus darbo dažnis | Ne mažiau, kaip trys dažnių kanalai |
|  | Aptikimo programos su skirtingu jautrumu atitinkamiems metalams | Būtinos |
|  | Pastovi automatinė prietaiso savi diagnostika | Būtina |
|  | Darbo trukmė autonominiame režime, dingus elektros tiekimui tinkle (iš vidinių akumuliatorių) | Ne mažiau 6 val. Akumuliatoriai privalo būti integruoti į įrenginio korpusą |
|  | Prietaisų statymas vienas šalia kito (šonas prie šono) neturi įtakoti greta esančių metalo detektorių veikimo | Atstumas tarp prietaisų ne didesnis kaip 20 cm. Privalo veikti tinkamai be sinchronizacijos kabelio |
|  | Galimybė imituoti aliarmą (klaidingų aliarmų pateikimo funkcija) | Būtina |
|  | Prietaiso tinkamumas dirbti modulinės konstrukcijos metaliniame pastate (Šis techninės specifikacijos punktas būtinas ir nėra keičiamas) | Būtina. Gamintojo techninėse charakteristikose ši savybė nebus aprašyta, todėl Tiekėjas privalės atlikti preliminarius bandymus su siūlyme pateikta įranga ir įsitikinti, kad siūlomą įrangą galima tokiomis sąlygomis suderinti darbui ir siūloma įranga neduoda klaidingų suveikimų į juoduosius metalus dėl pastato metalinių konstrukcijų, dėl grindų vibracijos, asmeniui einant pro metalo detektoriaus vartelius. Bandymų metu arkinis metalo detektorius turi reaguoti tik į etaloninį juodo metalo bandinį (pagal ECAC 2 standartą) ir nereaguoti į aplinkos išorinius trikdžius. Bandymų rezultatus dokumentuoti ir pateikti Užsakovui kartu su komerciniu pasiūlymu, bandymų rezultatuose nurodant: - nustatytą metalų aptikimo programą; - nustatytą aptikimo ribinį jautrumą; - nustatytos jautrumo korekcijos kiekvienai aptikimo zonai procentine išraiška). |
|  | Praėjimo vartelių gabaritai | Vidinis aukštis – ne mažiau 200 cm, ne daugiau 220 cm, vidinis plotis – ne mažiau 68 cm, ne daugiau 82 cm |
|  | Svoris, pilno komplekto su rezervinio maitinimo bloku ir akumuliatoriaus baterija | Ne daugiau 70 kg |

1.2 Paslaugos susijusios su įrangos įsigijimu

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Garantinis aptarnavimo laikotarpis | Ne trumpesnis nei 24 mėn. nuo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo |
|  | Reagavimo laikas garantiniu laikotarpiu, įvykus gedimui | 2 val. |
|  | Gedimo pašalinimo (sistemos darbingumo atstatymo) terminas, garantiniu laikotarpiu | 24 val. |
|  | Įrangos instrukcija | Vartelių programavimo ir naudojimo instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba elektroniniu docx dokumentų formatu |
|  | Įrangos testavimas prieš pasirašant perdavimo - priėmimo aktą | Tiekėjas privalės pristatyti įrangą Užsakovo nurodytu adresu. Dalyvaujant Užsakovo atstovams privalės įrangą išpakuoti, pajungti, išbandyti ir įsitikinti, kad įranga veikia gerai ir atitinka keliamus techninius reikalavimus. |
|  | Darbuotojų apmokymas darbui su įranga | Tiekėjas privalo apmokyti 20 Vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojų naudotis įranga |