Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – naujas M1 klasės lengvasis elektromobilis (kiekis – 1 vnt.), kurio bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, netaršus (pagal Alternatyvių degalų įstatymo 2 str. 16 p.), t.y. CO2 emisija lygi 0 g/km.

Tiekėjas transporto priemones įsipareigoja pristatyti iš anksto suderintu su perkančiąja organizacija laiku, be papildomo mokesčio, adresu Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai. Pristatymo terminas - per 10 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Atitikimas techniniams reikalavimams (pažymėti taip/ne/būtina detalizuoti, išvardinti reikalingus parametrus) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bendri duomenys: |  |  |  |
| Lengvasis elektromobilis (1 vnt.) |  |  | Markė/modelis |
| 1.1. | Transporto priemonės kategorija | Keleivinis lengvasis automobilis (M1) |  |
| 1.2. | Durų skaičius | Ne mažiau kaip 5 |  |
| 1.3. | Sėdimų vietų skaičius (su vairuotoju) | Ne mažiau kaip 5 |  |
| 1.4. | Eksploatacija | Naujas (pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m.), neeksploatuotas |  |
| 1.5. | Pavarų dėžė | Automatinė |  |
| 1.6. | Varantieji ratai | Visų varomų ratų (AWD) |  |
| - Variklis: |  |  |  |
| 2.1. | Variklio tipas | Elektrinis (BEV) |  |
| 2.2. | Galingumas | Ne mažiau kaip 200 kW |  |
| 2.3. | Automobilio CO2 emisija Minimalus aplinkos apsaugos kriterijus | 0 g/km Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pvz. internetinė nuoroda į gamintojo psl. ir pan.) |  |
| - Baterija ir įkrovimas: |  |  |  |
| 3.1. | Naudojamoji baterijos talpa | Ne mažiau kaip 70 kWh |  |
| 3.2. | Baterijos termovaldymo sistema | Turi būti |  |
| 3.3. | Vidutinė reali (WLTP) rida su pilnai įkrauta baterija | Ne mažiau kaip 440 km |  |
| 3.4. | Įkrovimo jungtis | Type 2 (ne mažiau 5 m) |  |
| 3.5. | AC įkrovimas | Ne mažiau kaip 11 kW (Type 2) |  |
| 3.6. | DC įkrovimas | Ne mažiau kaip 50 kW (CCS2) |  |
| - Automobilio kėbulas: |  |  |  |
| 4.1. | Ilgis | Ne mažiau 4500 mm |  |
| 4.2. | Plotis | Ne mažiau 1800 mm |  |
| 4.3. | Ratų bazė | Ne mažiau 2700 mm |  |
| 4.4. | Prošvaisa | Ne mažiau 180 mm |  |
| 4.5. | Spalva | Juoda (pageidautina) |  |
| 5. Saugumas: |  |  |  |
| 5.1. | Saugos oro pagalvės | Ne mažiau 6 |  |
| 5.2. | Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP) | Turi būti |  |
| 5.3. | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) | Turi būti |  |
| 5.4. | Padangų slėgio kontrolės sistema (TPMS) | Turi būti |  |
| 5.5. | Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms | Turi būti |  |
| 5.6. | Priekiniai LED dienos žibintai, galiniai LED žibintai | Turi būti |  |
| 5.7. | Eismo juostos laikymosi asistentas / Pranešimas apie nukrypimą nuo eismo juostos | Turi būti |  |
| 5.8. | Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) | Turi būti |  |
| 5.9. | Galinio vaizdo kamera ir galiniai parkavimo davikliai | Turi būti |  |
| 5.10. | Elektromobilis turi atitikti ES kibernetinio saugumo standartus, įskaitant atitiktį UNECE reglamentams Nr. R155 (kibernetinio saugumo valdymo sistema) ir Nr. R156 (programinės įrangos atnaujinimų valdymo sistema) | Turi būti |  |
| - Įranga: |  |  |  |
| 6.1. | Laisvų rankų įranga | Turi būti |  |
| 6.2. | Automatinė klimato kontrolė su šilumos siurbliu | Turi būti |  |
| 6.3. | Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija | Turi būti |  |
| 6.4. | Elektra valdomi šoniniai šildomi veidrodėliai | Turi būti |  |
| 6.5. | Šildomos priekinės sėdynės | Turi būti |  |
| 6.6. | Medžiaginių ir guminių kilimėlių komplektas salono priekyje ir gale bei guminis kilimėlis bagažinėje | Turi būti |  |
| 6.7. | Centrinis ekranas ≥10", bevielė „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ palaikymo sistema | Turi būti |  |
| 6.8. | Elektromobilis turi būti taip sukomplektuotas, kad būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su elektromobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys – vaistinėlė, avarinis sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais ir tempimo lynas. | Turi būti |  |
| 6.9. | Elektromobilis komplek-tuojamas su vasarinėmis ir žieminėmis padango-mis, atitinkančiomis elek-tromobilio gamintojo reikalavimus | Turi būti |  |
| 6.10. | Atsarginis ratas originalaus dydžio arba gamyklinis remontinis komplektas (oro kompresorius ir specialūs klijai). Raktas rato nuėmimui ir kėliklis. | Turi būti |  |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 7.1. | Techninis aptarnavimas ir remontas (pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti gamintojo nustatytą aptarnavimą ir remontą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame servise) | Aptarnavimo servisas Šiaulių mieste, nesant garantinio aptarnavimo serviso Šiauliuose, pardavėjas privalo savo lėšomis nuvežti transporto priemonę į garantinio aptarnavimo servisą ir parvežti į pirkėjo nurodytą vietą |  |
| 7.2. | Garantija elektromobiliui | Ne mažiau kaip 5 metai arba ne mažiau kaip 150 000 km rida (priklausomai nuo to, kas sueina anksčiau) |  |
| 7.3. | Garantija baterijai | Ne mažiau kaip 8 metai arba 150 000 km ridos ( priklausomai nuo to, kas sueina anksčiau) |  |
| 7.4. | Garantija kėbului nuo korozijos | Ne mažiau kaip 5 metai |  |
| 7.5. | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba | Turi būti |  |
| 7.6. | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Išmanusis raktas. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais. | Turi būti |  |
| 7.7. | Į elektromobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, nepanaikinama ir neapribojama elektromo-bilio garantija | Turi būti |  |
| 7.8. | Registracijos paketas: techninė apžiūra, registracija pirkėjo vardu, v/n, SDK kodas, paruošimas | Turi būti |  |