Pirkimo sąlygų 6 priedas

„Techninė specifikacija. I pirkimo objekto dalis“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„Traktorius su trišake priekine pakaba ir frontaliniu krautuvu su kaušu“

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Siūlomo rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Traktorius | Nurodyti gamintoją, markę ir modelį | [nurodyti rodiklio reikšmę] Siūlomi parametrai: Modelis: __________; Gamintojo pavadinimas: __________ |
| 1.1. | Traktoriaus tipas | Ratinis | [nurodyti rodiklio atitiktį ] |
| 1.2. | Variklio vardinė galia pagal ECE-R120 arba analogišką standartą, be galios didinimo sistemų | Ne mažesnė kaip 42 kW | [nurodyti rodiklio reikšmę] Siūlomi parametrai: Variklio galia:______ kW |
| 1.3. | Varikliui taikomi deginių emisijos reikalavimai | Variklis turi atitikti galiojantį 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 „Dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama direktyva 97/68/EB, nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija) arba lygiaverčius standartus. Turi atitikti Europos deginių emisijos standartą varikliams ne žemesnį nei Stage V. | [nurodyti rodiklio atitiktį] |
| 1.4. | Variklio cilindrų skaičius | Ne mažiau kaip 3-jų cilindrų | [nurodyti rodiklio reikšmę] Siūlomi parametrai: Cilindrų skaičius:______ |
| 1.5. | Būklė, gamybos metai | Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne seniau kaip 2025 m. | [nurodyti rodiklio reikšmę] Siūlomi parametrai: Metai: _________. |
| 1.6. | Variklio aušinimas | Skysčiu | [nurodyti rodiklio atitiktį] |
| 1.7. | Transmisija | 4WD (visi ratai varomi) | [nurodyti rodiklio atitiktį] |
| 1.8. | Priekinė ir galinė 3-jų taškų pakaba, keliamoji galia kg | Ne mažiau kaip 1250 kg | [nurodyti rodiklio reikšmę] Siūlomi parametrai: Keliamoji galia: kg. |
| 1.9. | Reguliuojama vairo kolonėlė | Turi būti | [nurodyti rodiklio atitiktį] |
| 1.10. | Priekinės padangos colių | Ne mažesnės kaip 9.5-16 | [nurodyti rodiklio reikšmę] Siūlomi parametrai: Coliai: |
| 1.11. | Galinės padangos colių | Ne mažesnės kaip 13.6-24 | [nurodyti rodiklio reikšmę] Siūlomi parametrai: Coliai: |
| 1.12. | Padangos pritaikytos darbui įvairiems paviršiams skirtos žemės ūkiui (agro) | Turi būti | [nurodyti rodiklio atitiktį] |
| 1.13. | Kabinos šildymas ir vėdinimas | Oro kondicionavimo ir šildymo sistema turi būti | [nurodyti rodiklio atitiktį] |
| 1.14. | Garantija | Ne mažiau kaip 5 metai arba 2 000 moto valandų | [nurodyti rodiklio reikšmę] Siūlomi parametrai: Garantija: _______m. _______Moto val. |
| 1.15. | Gabaritiniai matmenys (ilgis-plotis-aukštis) | Ne daugiau kaip 3600x1500x2300 | [nurodyti rodiklio reikšmę] Siūlomi parametrai: Ilgis: ____________mm Plotis: ____________mm Aukštis: ____________mm |
| 1.16. | Kablys traktoriaus gale priekabai vilkti | Turi būti | [nurodyti rodiklio atitiktį] |
| 1.17. | Šildomas ir atidaromas galinis langas | Turi būti | [nurodyti rodiklio atitiktį] |
| 1.18. | Darbiniai žibintai ant traktoriaus stogo ne mažiau 2 vnt. priekyje, ir ne mažiau 2 vnt. gale. | Turi būti | [nurodyti rodiklio reikšmę] Siūlomi parametrai: Priekyje ant stogo :_______ vnt. Gale: __________vnt. |
| 1.19. | Oranžinės spalvos LED švyturėlis | Turi būti | [nurodyti rodiklio atitiktį] |
| 1.20. | Pirkėjo personalo apmokymas | Būtinas, ne mažiau kaip 4 val. | [nurodyti rodiklio reikšmę] Siūlomi parametrai: Trukmė: __________ val. |
| 1.21. | Pateikiami dokumentai | Traktoriaus registracijos liudijimas pirkėjo vardu. Traktoriaus eksploatavimo, aptarnavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba. | [nurodyti rodiklio atitiktį] Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai. |
| 1.22. | Trišakė priekinė pakaba | Turi būti | [nurodyti rodiklio atitiktį] |
| 2. | Frontalinis krautuvas su kaušu | Turi būti. Nurodyti gamintoją, modelį | [nurodyti rodiklio reikšmę] Siūlomi parametrai: Modelis: __________; Gamintojo pavadinimas: __________ |
| 2.1. | Frontalinis krautuvas naujas ir nenaudotas | Turi būti | [nurodyti rodiklio atitiktį] |
| 2.2. | Kėlimo aukštis mm | Ne mažiau kaip 2 500 mm | [nurodyti rodiklio reikšmę] Siūlomi parametrai: Aukštis: ____________mm. |
| 2.3. | Kaušo plotis mm | Ne mažiau kaip 1 500 mm | [nurodyti rodiklio reikšmę] Siūlomi parametrai: Plotis: ____________mm. |
| 2.4. | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metai | [nurodyti rodiklio reikšmę] Siūlomi parametrai: Garantija: _________m. |
| 3. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atliekamas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4 punkto 4.4.4.4 ir 4.4.4.5 papunkčių reikalavimais, perkamas traktorius, jo dalys, detalės ir su juo komplektuojama įranga turi atitikti šiuos reikalavimus: - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. | [nurodyti rodiklio atitiktį] |

_______________________