DVIRAČIŲ IR KITŲ MIKROJUDUMO PRIEMONIŲ SAUGYKLŲ KARTU SU KONSTRUKCINIAIS BRĖŽINIAIS, PROJEKTAVIMU, VAIZDO STEBĖJIMO, ĮEIGOS KONTROLĖS BEI INTEGRACINIŲ SĄSAJŲ SUKŪRIMU SU INFORMACINĖMIS SITEMOMIS, ĮRENGIMU IR PRIEŽURA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SĄVOKOS ir SANTRUMPOS

  - Aparatinė infrastruktūra – visuma saugyklose įrengtų aparatinės įrangos komponentų ir juos jungiančio tinklo.

  - Aparatinė įranga – fiziniai saugyklos komponentai: valdiklis, kortelių skaitytuvai, jutikliai, vartų varikliai, užraktai, kameros, tinklo įranga.

  - AS (Aptarnavimo spinta) – saugyklos išorėje prieinama spinta, skirta elektros paskirstymo, automatikos valdymo, ryšio, vaizdo įrašymo ir kitos saugyklos valdymo įrangos montavimui.

  - Autentifikavimo kanalas – Užsakovo valdoma sistema ar priemonė (pvz., mobilioji programėlė, žiniatinklio portalas), kuri per Sistemos API gali suteikti arba atšaukti kliento prieigą prie Saugyklos lygiavertiškai kaip bekontaktė kortelė.

  - CE – ženklinimas, patvirtinantis gaminio atitiktį Europos Sąjungos saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimams.

  - Client ID – unikalus techninis kliento identifikatorius sistemoje, naudojamas klientui atpažinti ir su juo susietoms prieigos teisėms bei autentifikavimo priemonėms susieti.

  - Gedimas - sąvoka apima visai neveikiančią, dalinai neveikiančią arba blogai veikiančią Saugyklą,  nepriklausomai nuo gedimo tipo ir priežasties.

  - ES – AS spintoje esanti vidaus elektros tinklo paskirstymo spinta.

  - HD – (angl. „HelpDesk“) – Užsakovo administruojama gedimų registravimo ir užduočių valdymo sistema.

  - Įranga - techninė bei programinė įranga įskaitant, bet neapsiribojant ir vaizdo stebėjimo bei įeigos kontrolės sistemos.

  - Istoriniai duomenys – visi Sistemos veikimo metu sukaupi duomenys: prieigos įvykiai, gedimų žurnalai, klientų leidimai, vaizdo įrašai ir kita.

  - JUDU PAM – Užsakovo naudojama privilegijuotų prieigų valdymo sistema, per kurią vykdomi visi administraciniai veiksmai su Saugyklų infrastruktūra (serveriai, duomenų bazės, tinklo įranga).

  - Mažoji architektūra – nedideli, nekilnojamojo turto registre neregistruojami statiniai ar įrenginiai, kurie papildo ir formuoja urbanistinę, viešąją ar privačią aplinką, gerina jos estetiką, funkcionalumą ar rekreacinį patrauklumą.

  - Mažosios architektūros sprendiniai – projektiniai, funkciniai ir meniniai sprendimai, susiję su nedideliais statiniais ar įrenginiais, kurie formuoja aplinkos architektūrinį vientisumą ir viešųjų erdvių kokybę.

  - Modbus – pramoninis komunikacijos protokolas, plačiai naudojamas valdymo sistemų ir įrenginių duomenų perdavimui.

  - MQTT (angl. Message Queuing Telemetry Transport) – lengvas pranešimų perdavimo protokolas, skirtas įrenginių komunikacijai mažos spartos arba nestabilaus ryšio aplinkose.

  - NFC (angl. Near Field Communication) – trumpojo nuotolio belaidžio ryšio technologija, leidžianti autentifikuoti naudotoją prilietus kortelę ar mobilųjį įrenginį prie skaitytuvo.

  - NVR (angl. Network Video Recorder) – tinklo vaizdo įrašymo įrenginys, skirtas vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo srautams priimti ir saugoti lokaliai saugykloje.

  - ONVIF (angl. Open Network Video Interface Forum) – atviras standartas, užtikrinantis skirtingų gamintojų vaizdo stebėjimo įrenginių suderinamumą.

  - OSDP (angl. Open Supervised Device Protocol) – atviras prieigos kontrolės įrenginių komunikacijos protokolas, užtikrinantis saugų ir dvikryptį ryšį tarp skaitytuvų ir valdiklių.

  - Priežiūros paslaugos – Saugyklų aptarnavimo ir priežiūros paslaugos, kurios pradedamos teikti po pirmojo Saugyklų įrengimo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Programinis sprendimas – Tiekėjo teikiama programinė įranga, valdanti Saugyklų aparatinę įrangą ir teikianti administravimo sąsają.

  - RBAC (angl. Role-Based Access Control) – prieigos valdymo modelis, kuriame naudotojų teisės sistemos funkcijoms suteikiamos per priskirtas roles, o ne individualiai.

  - REST API (angl. Representational State Transfer Application Programming Interface) – standartizuota sąsaja, leidžianti skirtingoms sistemoms keistis duomenimis per HTTP protokolą.

  - RFID (angl. Radio Frequency Identification) – radijo dažnių identifikavimo technologija, leidžianti belaidžiu būdu nuskaityti kortelėje ar žetone saugomą unikalų kodą.

  - RTSP (angl. Real Time Streaming Protocol) – protokolas, skirtas vaizdo ir garso srautų perdavimui realiu laiku tinkle.

  - Saugykla – Dviračių ir kitų mikrojudumo priemonių Saugyklos, įskaitant visus jų priklausinius, kartu su jų projektavimo, leidimų gavimo, pristatymo, įrengimo/ montavimo darbais, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės įrengimo bei programavimo darbais, priežiūros paslaugos.

  - Sistema – Tiekėjo įdiegta ir prižiūrima dviračių Saugyklų valdymo programinė įranga, veikianti Užsakovo infrastruktūroje, apimanti sąsajas su Saugyklų įranga bei vartotojo sąsają.

  - Sistemos naudotojas – Užsakovo darbuotojas arba įgaliotas asmuo, turintis prieigą prie Sistemos administracinės sąsajos ir atliekantis Saugyklų valdymo, klientų administravimo ar stebėsenos funkcijas.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp paslaugų Tiekėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - TIS2 – (liet. Tinklų ir informacinių sistemų saugumo direktyva 2, angl. NIS2) – Europos Sąjungos direktyva 2022/2555, nustatanti kibernetinio saugumo reikalavimus esminiams ir svarbiems subjektams, apimanti rizikos valdymą, incidentų pranešimą ir tiekimo grandinės saugumą.

  - UPS – (angl. Uninterruptible Power Supply) – nepertraukiamo maitinimo šaltinis, užtikrinantis įrenginių veikimą trumpalaikio elektros tiekimo sutrikimo metu.

  - Užsakovas – savivaldybės įmonė Susisiekimo paslaugos.

  - VMS – (angl. Video Management System) – centralizuota vaizdo stebėjimo valdymo programinė įranga, skirta vaizdo srautų peržiūrai, įrašų paieškai, filtravimui ir atsisiuntimui iš visų prie sistemos prijungtų NVR įrenginių.

  - VV – Valdymo spinta, kurios poreikis sprendžiamas tiekėjo. Spinta, vieta skirta saugyklos valdymo įrangai montuoti.

Priedai

| Nr. | Priedas | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Priedas Nr. 1 | Preliminarus Saugyklų įrengimo vietų sąrašas |
| 2. | Priedas Nr. 2 | Saugyklos vizualiniai principai |
| 3. | Priedas Nr. 3 | Dviračių ir kitų mikrojudumo priemonių saugyklų vizualinės informacijos pavyzdžiai |

PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – Dviračių ir kitų mikrojudumo priemonių Saugyklos įskaitant visus jų priklausinius, kartu su jų konstrukcinių brėžinių parengimo, projektavimo, leidimų gavimo, pristatymo, įrengimo/montavimo darbais, vaizdo stebėjimo bei įeigos kontrolės įrengimu bei integracinių sąsajų sukūrimu su informacinėmis sistemomis, aptarnavimu bei priežiūra (toliau – Saugykla(-os)). Atitinkamai, turi būti suprojektuotas ir pastatytas statinys (-iai) laikantis visų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, atitinkamų statybos techninių reglamentų, priešgaisrinės saugos reikalavimų ir higienos normų. Pirkimo objektas turi apimti tiek fizinę įrangą, tiek programinės įrangos sprendimą su visomis reikalingomis integracijomis, užtikrinančiomis sklandų veikimą ir galimybę eksploatuoti sistemą miesto aplinkoje.

Pirkimo objektas skaidomas į dvi pirkimo dalis. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai arba abiem dalims.

I pirkimo dalis:

    - Privalomoji apimtis – 62 (šešiasdešimt du) vnt. Saugyklų su įrengimu ir 57 (penkiasdešimt septyni) vnt. Saugyklų įrengimo projektų.

    - Pasirinkimo galimybė – Užsakovas pasilieka teisę sutarties galiojimo laikotarpiu atskiru užsakymu įsigyti papildomai iki 15 (penkiolikos) vnt. Saugyklų su įrengimu ir iki 15 (penkiolikos) vnt. Saugyklų įrengimo projektų.

    - Maksimali I dalies apimtis – 77 (septyniasdešimt septyni) vnt. Saugyklų su įrengimu ir 72 (septyniasdešimt du) vnt. Saugyklų įrengimo projektų.

II pirkimo dalis:

    - Privalomoji apimtis – 62 (šešiasdešimt du) vnt. Saugyklų su įrengimu ir 57 (penkiasdešimt septyni) vnt. Saugyklų įrengimo projektų.

    - Pasirinkimo galimybė – Užsakovas pasilieka teisę sutarties galiojimo laikotarpiu atskiru užsakymu įsigyti papildomai iki 15 (penkiolikos) vnt. Saugyklų su įrengimu ir iki 15 (penkiolikos) vnt. Saugyklų įrengimo projektų.

    - Maksimali II dalies apimtis – 77 (septyniasdešimt septyni) vnt. Saugyklų su įrengimu ir 72 (septyniasdešimt du) vnt. Saugyklų įrengimo projektų.

Pasirinkimo galimybė – esamų Saugyklų įrangos pakeitimas. Užsakovas pasilieka teisę sutarties galiojimo laikotarpiu užsakyti I ir/arba II dalies Tiekėjui atlikti esamų 20 (dvidešimties) Užsakovo eksploatuojamų Saugyklų įrangos pakeitimą. Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti vienos Saugyklos įrangos pakeitimo kainą, apimančią įrangos komplektą (valdiklis, kortelių skaitytuvai, kameros, NVR, tinklo įranga, jutikliai, kabeliavimas), montavimo darbus ir integraciją į Sistemą.

Bendra maksimali pirkimo objekto apimtis (be 2.5 punkte nurodytos pasirinkimo galimybės): 154 (šimtas penkiasdešimt keturi) vnt. Saugyklų su įrengimu ir 144 (šimtas keturiasdešimt keturi) vnt. Saugyklų įrengimo projektų.

Saugyklų įrengimo vieta – Vilniaus miestas (preliminarus Saugyklų įrengimo ir projektavimo vietų sąrašas pateikiamas priede Nr. 1 „Preliminarus Saugyklų įrengimo vietų sąrašas").

Saugyklų pristatymo bei įrengimo terminas – ne vėliau kaip per 120 (šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo (arba trumpesnis, Tiekėjo pasiūlyme nurodytas terminas).

Pirkimo tikslas – įsigyti Dviračių ir kitų mikrojudumo priemonių Saugyklų konstrukcinių brėžinių parengimo, projektavimo, leidimų gavimo, pristatymo, įrengimo/montavimo ir priežiūros paslaugas, sudarant galimybę naudotojams įkrauti elektrines mikrojudumo transporto priemones.

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR TERMINAI

Dizaino bei konstrukcinių brėžinių parengimas ir derinimas. Tiekėjas per ne ilgesnį kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų laikotarpį nuo sutarties pasirašymo dienos turi parengti bei su Užsakovu suderinti Saugyklų dizainą ir konstrukcinius brėžinius. Konstrukciniai brėžiniai turi atitikti priede Nr. 2 „Saugyklos vizualiniai principai“ ir šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus konstrukcijos dizainui ir brėžiniams. Suderinti konstrukciniai brėžiniai ir dizaino vizualizacija turi būti pateikti Užsakovui elektroniniu formatu (PDF, DWG formatais).

Projektavimas. Tiekėjas turi parengti Saugyklų įrengimo projektus ir juos suderinti su Užsakovu ir kitomis susijusiomis institucijomis raštu, gauti reikalingus leidimus bei atlikti kitus veiksmus/tyrimus, kurie reikalingi parengti ir suderinti Saugyklų įrengimo projektus, per ne ilgesnį kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpį nuo Užsakymo pateikimo (preliminarus Saugyklų vietų sąrašas pateikiamas priede Nr. 1 „Preliminarus Saugyklų įrengimo vietų sąrašas“).

Saugyklų gamyba ir įrengiamas. Saugyklos gaminamos ir įrengiamos pagal Užsakovo patvirtintus konstrukcinius brėžinius po gamybos ir įrengimo užsakymo pateikimo.

    - Darbų apimtys. Gamyba, pristatymas, fizinis įrengimas, prijungimas prie vietos inžinerinės infrastruktūros ir integracija į valdymo Sistemą (prieigos kontrolė, vaizdo stebėjimas, nuotolinis valdymas).

    - Darbų terminas — ne ilgesnis kaip 120 (šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo (arba trumpesnis, Tiekėjo pasiūlyme nurodytas terminas). Tiekėjas pasiūlyme gali nurodyti trumpesnį terminą.

    - Tiekėjas apie pristatytą Saugyklą informuoja Užsakovą per 1 (vieną) darbo dieną. Įrengimo darbus Tiekėjas gali pradėti tik gavęs atskirą Užsakovo pranešimą.

    - Užbaigęs darbus, Tiekėjas raštu informuoja Užsakovą per 1 (vieną) darbo dieną. Saugykla perduodama pasirašant perdavimo-priėmimo aktą sutartyje nustatyta tvarka.

Saugyklų priežiūra. Saugyklų priežiūra ir remontas 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo pirmos Saugyklos įrengimo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Vėliau priežiūrai perduotoms Saugykloms maksimalus priežiūros terminas ne ilgesnis kaip likęs iki pirmos priimtos Saugyklos priežiūros termino pabaigos.

Saugyklų garantija. Saugyklų garantija, ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių. nuo Saugyklos įrengimo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, t. y. jei Tiekėjas Užsakovui perduoda tik dalį Saugyklų, tai garantinis terminas pradedamas skaičiuoti tik toms Saugykloms kurios yra perduotos ir pradėtos eksploatuoti.

Darbų ir medžiagų sąmata. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienos nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia ir su Užsakovu suderina Darbų ir medžiagų sąmatą.

TECHNINIAI PARAMETRAI

| Dizainas | - Saugyklos turi būti vieno aukšto. Konstrukcija turi būti uždara, prapučiama, patvari. |
| --- | --- |
|  | - Galutinis suderintas Saugyklų dizainas turi derėti su miesto architektūra ir kur taikoma būti suderintas su paveldosaugos reikalavimais. |
|  | - Tiekėjas privalo parengti ne mažiau kaip 3 (tris) Saugyklos dizaino sprendinius remiantis Priedo Nr. 2 „Saugyklos vizualiniai principai“ reikalavimais. Užsakovas dizaino derinimo metu turi teisę teikti pastabas visiems pateiktiems dizaino variantams. Galutinis dizaino sprendinys laikomas suderintu tuomet, kai Tiekėjas patvirtina bent vieną iš siūlomu dizaino sprendinių elektroniniu paštu. |
|  | - Visų saugyklos elementų spalva – RAL 7024 |
|  | - Ant Saugyklų numatyti aiškiai tūriškai pažymėtą dviračio simbolį ar kt. vizualinę komunikaciją (žr. Priedas Nr. 3 „Dviračių ir kitų mikrojudumo priemonių saugyklų vizualinės informacijos pavyzdžiai“). Konkrečią vizualinę komunikaciją (ikonas), matmenis, spalvas, medžiagiškumą ir kiekius Užsakovas pateikia Tiekėjui sutarties vykdymo metu. |
| Matmenys | - Matmenų rėžiai Saugyklai: - Ilgis: 6,0 – 8,0 m - Plotis: 2,5 - 3,0 m - Aukštis: 2,5 - 3,0 m; - Ne mažesnis kaip 1 metro pločio tarpas praėjimui iki mikrojudumo priemonių stovų (pilnu žmogaus ūgiu). |
| Dviračių ir mikrojudumo priemonių laikikliai, stovai. | - Mikrojudumo priemonių stovas, standartinis gamyklinis gaminys turintis ertmę paspirtuko vairo įstatymui ir laikiklius užrakinimo mechanizmo tvirtinimui. Stovo tvirtinimui naudojami varžtai turi būti su papildoma apsauga (papildomai uždengti, netipiniai raktai ar pan.) Stovas turi būti Pritaikytas intensyviam viešam naudojimui lauko sąlygomis. |
|  | - Mikrojudumo priemonių saugojimui turi būti numatytas ne mažesnis kaip 3 kvadratinių metrų plotas. |
|  | - Prie mikrojudumo priemonių stovo, ne didesniu kaip 50 cm atstumu nuo kiekvienos mikrojudumo priemonės vietos turi būti įrengti ne mažiau kaip 4 kištukiniai el. lizdai elektrinių mikrojudumo priemonių krovimui. |
|  | - Dviračių stovas, standartinis gamyklinis gaminys, skirtas pritvirtinti ne mažiau 16 vnt. dviračių (ne mažiau kaip 8 viename lygyje). Pritaikytas intensyviam viešam naudojimui lauko sąlygomis |
|  | - Montuojant 2 aukštų stovus, antram aukštui turi būti montuojami papildomi stūmokliai (arba kitas sprendinys užtikrinantis analogišką funkcionalumą), padedantys įstumti (pakelti) laikiklį į saugojimo pozicija bei užtikrinantys saugų dviračio išėmimą (nuleidimą) su stovu. Klientui tenkanti stovo kėlimo/leidimo jėga turi būti iki 7 kg. |
|  | - Kiekvienas dviračių laikiklis atskirai turi būti su ne mažiau kaip 2 (dviem) prie laikiklio privirintomis vietomis, tinkamomis prirakinti dviračio užraktą, grandinę. |
|  | - Antro aukšto dviračio laikiklis turi būti su rankena ištraukimui/kėlimui. Rankena turi būti aptraukta guma, kitos spalvos nei laikiklis, Užsakovo pageidaujama RAL 3020 ar kita, raudono atspalvio spalva. Pateikiami galimi rankenų pavyzdžiai: |
|  | - Stovas turi būti su fiksuojama laikymo pozicija (pvz. užkėlus dviratį ant stovo, jis negali nuo dviračio svorio ir/ar konstrukcijos palinkimo judėti). |
|  | - Stovų konstrukcija judėjimo metu (dviračio palikimo/atsiėmimo metu) turi būti standaus, tolygaus judėjimo (negali būti judėjimo į šonus, ar stovo konstrukcijos susikreipimų). |
|  | - Ant stovų detalių, kurios liečiasi su žeme (pvz. Ištraukiamas stovas ir nuleidžiamas ant žemės), turi būti mechaniniu būdu pritvirtinti guminiai padai/atmušėjai. |
|  | - Visas nurodytas funkcionalumas taikomas dviračiams (su jo priklausiniais) iki 50 kg svorio (vienam dviračiui). |
|  | - Dviračio laikiklyje turi būti užtikrinamas standartinio dviračio, ne trumpesnio kaip 185 cm ilgio talpinimas. |
|  | - Tiekėjas turi numatyti ir įvertinti dviračio laikiklio aukščius taip, kad minimalus atstumas nuo apatinio laikiklio iki antro aukšto būtų ne mažiau 110 cm. |
|  | - Dviračio stovo plotis ties dviračio padangomis turi būti ne mažesnis kaip 6 cm ir ne didesnis kaip 8 cm. |
|  | - Tarpai tarp dviračių laikiklių atskirų vietų turi užtikrinti standartinių dviračių talpinimą, kurių vairo plotis 80 cm. |
|  | - Dviračių ir kitų mikrojudumo priemonių stovai turi būti nerūdijančio plieno konstrukcijos, cinkuoti, ir turintis ne mažesnį kaip C3 korozijos atsparumo klasės lygį (pagal ISO 12944-2:2008 standartą arba lygiavertį). |
|  | - Dviračių ir paspirtukų stovai turi būti padengti ne mažesniu nei 80 μm cinko sluoksniu. Stovo paviršius turi būti lygus, be cinko, dažų nubėgimų ar kitų nelygumų, šiurkštumų. |
|  | - Dviračių ir paspirtukų stovų konstrukcijos prie pagrindo turi būti tvirtinamos gamykliškai numatytu būdu (pvz. Inkariniais varžtais ar kt.) |
|  | - Ant stovų žemų dalių arba vietų, kuriose naudotojai gali susižaloti, klijuojami perspėjamieji ženklai (brūkšniuota geltona/juoda spalvomis). |
|  | - Visos vietos stovuose turi būti su individualia numeracija, pritvirtinta ant laikiklio, aiškiai matoma 2 (dviejų) metrų atstumu. Saugyklos numeris+vietos numeris. Pvz. 181 (18 Saugykla, 1 vieta). |
| Saugyklos pagrindas | - Tiekėjas turės paruošti pagrindą Saugyklai, apimant būtinąjį giluminių sluoksnių paruošimą apimant bet neapsiribojant sluoksnių formavimu (pvz. skalda, žvyras) ir sutankinimu. užtikrinant lygų ir stabilų pagrindą Saugyklos eksploatavimo laikotarpiu. |
|  | - Tiekėjas turės visame Saugyklos plote ir priėjime iki jos pakloti betonines plyteles ~375x375 mm, ~70 mm storio, tinkamas eksploatuoti lauko sąlygomis ir atsparias išoriniam cheminiam poveikiui (pvz. Techninės druskos), atsparias apkrovoms bei slydimui. |
|  | - Plytelėmis išklotas plotas į žalio ploto (vejos) zoną turi būti užbaigiamas betoniniais vejos bortais, kurių matmenys ~200x80 mm, ~80 mm pločio. |
|  | - Patekimas į Saugyklos vidų turi būti užtikrinamas be peraukštėjimų ir/ arba plintusų. Patekimas į Saugyklas turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas" (ar įrengimo metu galiojančios naujausios redakcijos) keliamus reikalavimus. |
|  | - Prie įėjimo/ išėjimo turi būti užtikrintas ne mažesnio nei 2 m ilgio plotas per visą Saugyklos plotį, (laisvas plotas prieiti prie Saugyklos. padengtas kieta danga). |
| Saugyklos pamatai | - Saugyklos konstrukcijos stabilumui ir veikimui užtikrinti, Tiekėjas turės įrengti pamatą/pamatus, atsižvelgiant į projektuojamo statinio reikalavimus. Galės būti naudojami sraigtiniai, poliniai, liejami, betono plokštės pamatai. Pamatų maksimalus iškilimo virš dangos aukštis ne daugiau kaip 5 cm. Pamatai negali trukdyti judėjimui praėjimo ir mikrojudumo priemonių saugojimo zonose. Pamatų technines charakteristikas turi numatyti Tiekėjas projektavimo metu. |
|  | - Ant pamatų įrengiama konstrukcija įrengiama horizontaliai. Horizontalumui užtikrinti turi būti naudojamos reguliuojamo aukščio atramos („kojos”) išeinančios iš konstrukcijos vidaus ir įsiliejančios į bendrą Saugyklos dizainą arba reguliuojamo aukščio ankeriai. Taikant ankerinę aukščio reguliavimo technologiją, ankeriai turi būti uždengiami skarda. Aukščių skirtumas tarp tolimiausių, priešingų Saugyklos pusių negali būti didesnis kaip 20 cm. Aukščio reguliavimo funkcionalumas negali būti atliekamas be spec. įrankių/priemonių (pvz. praeiviui). Aukščio reguliavimui negali būti naudojami pakėlimo „padai”, plokštelės. Pavyzdinės galimų sprendinių nuotraukos: |
|  | - Užsakovas įsigyja prekę „po raktu“ (angl. turnkey solution) sprendiniu. Tiekėjas yra atsakingas už visą Saugyklos konstrukcijos įrengimą ir turi užtikrinti sklandų veikimą, visų reikiamų komponentų įsigijimą, montavimą. |
| Saugyklos konstrukcijos | - Visos Saugyklos konstrukcijos (stogas, rėmas, fasadiniai skydai, vartai ir kt.) turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, ne blogesnės kaip AISI 304 plieno markės (pagal LST EN 10051-2011 standartą arba lygiavertį) ir ne mažesnio kaip C3 korozijos atsparumo klasės lygio (pagal ISO 12944-2:2008 standartą arba lygiavertį). |
|  | - Visi Saugyklos metaliniai elementai turi būti padengti miltelinio dažymo būdu, užtikrinant atsparumą korozijai ir mechaniniam poveikiu. |
|  | - Konstrukcijos turi būti projektuojamos ir įrengiamos vadovaujantis STR 2.05.08:2005 “Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos” reikalavimais. |
|  | - Nerūdijančio plieno konstrukcijos turi būti padengtos ne mažesniu nei 80 μm cinko sluoksniu. |
|  | - Paviršiai, suvirinimo vietos turi būti lygios, be cinko, dažų nubėgimų ar kitų nelygumų, šiurkštumų. |
|  | - Saugykla turi būti su vietomis transportavimo diržams ar kilpoms tvirtinti visos konstrukcijos pakėlimui. Tiekėjui numatant įsukamas kilpas, jos turi būti įtrauktos į Saugyklos komplektaciją. |
| Saugyklos stogas | Stogas turi būti su nuolydžiu į nugarinę pusę (priešingą vartams). Nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 2% ir ne didesnis kaip 4 %. |
|  | - Stogo danga turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno (pagal konstrukcijos reikalavimus) rėmo su atramomis, kuris yra uždengtas cinkuoto nerūdijančio plieno plokštėmis. |
|  | - Neapželdinto stogo danga turi būti lygi. |
|  | - Visi stogo elementai dažomi milteliniu būdu. |
|  | - Stogas tvirtinamas prie pagrindinės statinio konstrukcijos. |
|  | - Stogas turi pilnai uždengti visą statinį iki pat kraštų, juos iškeliant ne mažiau kaip 20 cm ir ne daugiau kaip 25 cm, taip suformuojant tinkamą erdvę substrato laikymuisi ir želdinių sodinimui. |
|  | - Tiekėjas turi suprojektuoti ir užtikrinti stogo konstrukcijos tvirtumą su dirvožemiu, želdiniais ir papildomai atlaikant sniego, lietaus ir kitas atmosferines apkrovas. |
|  | - Stogo kraštinės turi būti apskardintos. |
| Saugyklos stogo apželdinimas | - Tiekėjas turės įrengti ne daugiau kaip 15 cm storio sistemą šilokų kilimo auginimui. Sistemą turi sudaryti: - Šilokų augalų mišinys (pvz. 5-7 rūšių), - Substratas šilokams nuo 8 iki 13 cm sluoksnis, - Filtruojantis sluoksnis, - Drenažinė membrana FD25, - Apsauginis kilimas SSM45, - Šaknų barjeras, - Hidroizoliacinė plėvelė. |
|  | - Apželdinimo sluoksnis turi būti ~5 cm žemesnis už stogo kraštus. |
| Vartai, atidarymas/uždarymas | - Saugykloje įėjimui/ išėjimui turi būti sumontuoti 2 vnt. stumdomų automatizuotų vartų. Vartai turi būti stumdomi ne mažiau kaip 1 variklio pagalba. Nesant elektros įtampai, vartai turi būti stumdomi žmogaus jėga. |
|  | - Vartų variklis (-iai) turi būti uždengtas (negali būti pasiekiamas papildomai nenuardžius konstrukcijos). |
|  | - Esant uždariems vartams, jie turi fiksuoti uždarytą padėtį. Vartai turi atlaikyti ne mažiau kaip 3000 N laužimo jėgą esant fiziniam laužimui (pvz. laužtuvu). Reikalavimas turi būti išpildomas esant elektros įtampai. |
|  | - Tiekėjas turi parinkti tinkamą variklį atitinkantį funkcionalumo išpildymą ir užtikrinantį intensyvų naudojimą arba ne mažesnį kaip 50 000 ciklų skaičių. Variklio patikimumas negali blogėti esant neintensyviam naudojimui. |
|  | - Vartai turi būti įrengiami priekiniame fasade ir tvirtinami prie pagrindinės laikančiosios konstrukcijos. Vartai atidarymo metu turi uždengti arba judėti už kitų vartų (t. y. negali atsidaryti už Saugyklos konstrukcijos ribų). |
|  | - Dingus elektros tiekimui, vartai turi būti lengvai valdomi rankiniu būdu – tam turi būti įrengtos rankenos iš išorės, įrengtos tokiame aukštyje, kad būtų patogios naudoti nepriklausomai nuo žmogaus ūgio |
|  | - Visos vartus komplektuojančios detalės ir komponentai turi būti parenkami intensyviam naudojimui, atsparūs išoriniam atmosferos ir cheminiam poveikiui (vanduo, ilgalaikė drėgmė ≤ 95%, techninė druska, šaltis, karštis ir kt.). Turi būti užtikrinamas sklandus vartų atidarymo/uždarymo procesas lauko aplinkos temperatūroje nuo -30 iki +40 C. |
|  | - Vartų atidarymo/užsidarymo veikimo principai turi apimti ne blogesnį nei žemiau įvardinamą funkcionalumą. Nurodyti laikai, procesai gali būti keičiami pagal Tiekėjo pasiūlytą sprendinį, tačiau privalo būti suderinti su Užsakovu ir atitikti aprašytas principines saugumo nuostatas : - Atidarymo/uždarymo metu vartai turi judėti nuo ne mažesnės amplitudės, kaip nuo 0,10 m/s iki 0,20 m/s greičiu. Turi būti galimybė reguliuoti judėjimo greitį (įrengimo ir eksploatacijos metu). - Vartams atsidarius, jie turi būti laukimo būsenoje 30 s. Praėjus laukimo laikui, vartai turi pradėti užsidarymo procesą iki pilnai užsidarys ir fiksuoti „uždaryta“ padėtį. - Vartų uždarymo metu jutikliams užfiksavus kliūtį, vartai turi sustoti ir ne ilgiau kaip po 5 s judėti į „atidaryta“ padėtį bei pereiti į 30 s laukimo būseną. Po laukimo būsenos, vartai turi kartoti uždarymo procesą iki kol vartai pasieks „uždaryta“ būseną. - Atidarymo metu vartams užfiksavus kliūtį vartų judėjimo kryptimi, jie turi sustoti ir ne ilgiau kaip per 5 s pradėti uždarymą į pradinę „uždaryta“ padėtį. - Vartų atidarymo/uždarymo metu kliūtys turi būti fiksuojamos jutiklių pagalba. Jutikliams kliūties neužfiksavus, vartų mechanizmas (pvz. variklis) turi fiksuoti pasipriešinimą ne blogiau nei nuo 150 N pasipriešinimo jėgos išvengiant žmonių ar kūno dalių prispaudimo. |
|  | - Vartai ne mažiau kaip 2 kartus per parą turi atlikti visų Saugyklų vartų padėties savitikrą. Užfiksavus atidarytus vartus, valdymo sistema turi pakartotinai atlikti vartų uždarymo veiksmą. |
|  | - Jutikliai. - Tiekėjui leidžiama nuspręsti dėl naudojamo jutiklių tipo užtikrinant žemiau aprašytą funkcionalumą: - Jutikliai turi fiksuoti kliūtis visoje vartų užsidarymo matricoje. Aptikimo tikslumas turi būti ne blogesnis kaip 8x4x2 cm objektas. - Jutikliai turi nereaguoti į atmosferinį poveikį (pvz. stipri tiesioginė saulės šviesa, atspindžiai, lietaus lašai ar kt.). - Montavimo vieta turi būti parinkta taip, kad neišsikištų iš pagrindinės konstrukcijos perimetro iki 2,2 metrų aukščio. Montuojant jutiklius išorinėje fasado pusėje, jie turi būti papildomai apsaugoti nuo fizinio poveikio (pvz. smūgių). Apsauga turi atlaikyti įprastinį žmogaus smūgį (apie 200 N). - Tiekėjui, pagal pasirinktą sprendinį leidžiama jutiklius įmontuoti konstrukcijoje (pvz. Saugyklos rėme (atramose), rėmo viršutinėje dalyje (ties vartų bėgeliais) ar kt.). - Tiekėjas turi užtikrinti prieinamumą prie jutiklių aptarnavimo metu. T. y. montuojant jutiklius konstrukcijose, turi būti numatyta nesudėtinga demontavimo/sumontavimo technologija, aptarnavimo durelės, apsaugos nuardymas ar pan. |
|  | - Kortelių skaitytuvų montavimas: - Saugykloje montuojami 4 (keturi) vnt. kortelių skaitytuvai. T. y. 2 (du) vnt. montuojami priešingose Saugyklos priekinio fasado pusėse, šalia vartų ir 2 (du) vnt. Saugyklos viduje, jos centre, ties vartais. Kiekvienas skaitytuvas turi atidaryti arčiausiai esančius vartus. - Kortelių skaitytuvai turi būti papildomai apsaugoti nuo vandalizmo, nuplėšimo, sudaužymo ar kt., pavyzdžiui, montuojant apsauginį rėmelį. Sumontuota apsauga negali trukdyti priglausti kortelę prie skaitytuvo. - Tiekėjas turi užtikrinti prieinamumą prie skaitytuvų aptarnavimo metu. T. y. montuojant skaitytuvus konstrukcijose, turi būti numatyta nesudėtinga demontavimo/sumontavimo technologija, aptarnavimo durelės, apsaugos nuardymas ar pan. |
|  | - Užraktai ir valdiklis. - Tiekėjas gali komponuoti kelis valdiklio sprendinius, užtikrinant reikalaujamą funkcionalumą: - Kiekvienas valdiklis turi palaikyti ne mažiau kaip 100 000 (šimtas tūkstančių) vartotojų ir 200 000 (du šimtai tūkstančių) kortelių duomenų saugojimą. - Valdiklis turi valdyti vartų užraktus, kortelių skaitytuvus ir jutiklius. - Valdiklis turi būti prijungtas prie Saugykloje esančio maršrutizatoriaus per Ethernet jungtį. - Kiekvieniems vartams turi būti sumontuotas užraktas, fiksuojantis vartus uždarytoje padėtyje. Užraktas gali būti mechaninis arba magnetinis ir turi sąveikauti su valdikliu. - Nesant elektros įtampai, mechaninis užraktas turi turėti rankinio atpalaidavimo galimybę. |
| Vandens nubėgimas | - Saugykloje turi būti suformuotas grindinio nuolydis vandens nubėgimui iš Saugyklos vidaus ir prie patekimo į Saugyklą. Saugykloje ir prie jos įėjimo negali formuotis stovinčio vandens sankaupos. |
|  | - Nugarinėje, vidinėje Saugyklos dalyje, per visą stogo nuolydį turi būti sumontuojamas išilginis horizontalus latakas į kurį vanduo surenkamas suformuojant skersinį 2% nuolydį. Latakas sujungiamas su Saugyklos vidinėje dalyje esančiais 2 (du) vnt. lietvamzdžių nuvedant vandenį nuo Saugyklos. Vandens nubėgimo sistema turi būti suprojektuota taip, kad jos neužneštų ant stogo įrengtas substratas. Saugyklas jungiant per Saugyklų nugarinę dalį, lietvamzdžių sistema turi būti suprojektuota taip, kad surinktas vanduo nubėgtų į Saugyklų kraštus. - Principinė schema lietaus nuvedimo sistemai: |
|  | - Vandens nubėgimo sistema turi būti cinkuota. |
|  | - Visas nurodytas vandens nuvedimas turi būti atliekamas į žalią veją, jai nesant į gatvę, lietaus surinkimo kolektorių ar kt. |
|  | - Lietvamzdžio apačioje turi būti įrengta alkūnė vandens srauto sulėtinimui ir nukreipimui. |
| Prijungimas prie elektros tiekimo tinklo | - Prijungimas prie elektros tiekimo tinklo vykdomas prie esamų elektros įvadų, kuriuos įrengia Užsakovas. Elektros įvadai atvedami iki Priedas Nr. 1 „Preliminarus Saugyklų įrengimo vietų sąrašas“ pateiktų koordinačių. |
| Saugyklos aptarnavimo spinta (toliau – AS) | - Projektuojant ir įrengiant Saugyklos vidinį elektros tinklą privaloma laikytis LR Energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 patvirtintų Elektros įrenginių įrengimo taisyklių (toliau – EIĮT) reikalavimų. Taikoma naujausia galiojanti EIĮT redakcija. |
|  | - Projektuojamoje Saugykloje turi būti numatyta aptarnavimo spinta, įkomponuota į bendrą Saugyklos dizainą (t. y. turi įsilieti į Saugyklos konstrukciją), prieinama iš Saugyklos išorės. Aptarnavimo spintoje, turi būti sumontuota vidaus elektros tinklo paskirstymo įranga/spinta, automatikos valdymo, ryšio, vaizdo įrašymo ar kita Saugyklos valdymo įranga. Tiekėjas privalo užtikrinti tinkama įrangos apsaugą nuo išorinio aplinkos poveikio, tinkamą temperatūrinį režimą ir kitas būtinąsias sąlygas įrangos veikimo užtikrinimui. |
|  | - Spintos užraktas turi būti nestandartinis (negali būti universalus raktas, pvz. trikampis). Visoms Saugykloms turi būti naudojamas vienodas raktas. Spinta turi būti apsaugota nuo atrakinimo, spynos pakėlimo kitais būdais (pvz. per tarpą siauru daiktu atkeliant užrakto plokštelę). |
|  | - Ant aptarnavimo spintos durų turi būti įspėjamasis ženklas apie el. Įtampą. |
|  | - AS arba reikiamuose skyduose atskirai (pvz. VV ar kt.) turi būti užtikrinamos įrangos veikimui būtinosios sąlygos esant lauko aplinkos temperatūrai nuo -30 iki +40C. Esant poreikiui, Tiekėjas gali montuoti papildomą šildytuvą ir/ar aušintuvą. Jeigu montuojama papildoma šildymo įranga, ji turi būti su automatine išsijungimo funkcija veikiančia nuo temperatūros pokyčio (pvz., termostatas). |
|  | - Tiekėjas turi užtikrinti visos būtinos įrangos sutalpinimą AS. Tiekėjui leidžiama savarankiškai komplektuoti ES, VS, spintas, jos gali būti apjungtos į vieną didesnę spintą ar kitaip komponuojamos AS, užtikrinant visą numatytą funkcionalumą. |
|  | - Visi AS esantys kabeliai privalo būti sumarkiruoti. |
|  | - Ant DIN bėgelio montuojamas 230V kištukinis lizdas, prie kurio turi būti sumontuotas atskiras automatas kištukinio lizdo el. išjungimui. |
|  | - AS turi būti sumontuotas nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) |
| Vidaus elektros tinklo paskirstymo spinta (toliau - ES) | - ES montuojama AS viduje. Paviršinio montavimo. |
|  | - ES turi atitikti ne blogesnę kaip IP65 klasę. |
|  | - ES skirta modulinės įrangos montavimui (ne mažiau kaip 24 modulių). |
|  | - ES turi būti prijungtas visas Saugyklos el. valdymo tinklas. |
|  | - Visi ES esantys jungikliai, komponentai turi būti su sumarkiruoti, pažymėti numeriais leidžiančiais identifikuoti komponentus principinėse schemoje. |
|  | - ES turi būti sumontuotas bendras kirtiklis, vidaus el. tinklo išjungimui nuo įvado. Kirtiklis modulinis 1F, 230 V, 40A nominalo. |
|  | - Visos ES išeinančios prijungimo grupės privalo būti prijungtos per el. srovės nuotėkio rėlę, 1 F, 230 V, 30 mA (kištukiniams lizdams). |
|  | - Visi elektros darbai turi būti atliekami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių ir kitų privalomųjų teisės aktų reikalavimais reglamentuojančiais aprašytus darbus. |
|  | - Kiekvienas Saugykloje sumontuotas kištukinis lizdas turi būti prijungtas su atskiru automatiniu jungikliu |
|  | - Skyde ES turi būti suprojektuotas atskiras 1B10A automatinis jungiklis įkrovimo el. linijos apsaugai ir 1B10A rezervinis automatinis jungiklis ryšių spintos prijungimui. |
| Valdymo spinta (toliau – VV) | - Tiekėjas gali savarankiškai nuspręsti dėl VV spintos poreikio ir jų kiekio užtikrinant ne blogesnį nei žemiau pateikiamą funkcionalumą: - Turi būti numatyta įrangos apsauga nuo viršįtampio. - Turi būti automatiniai jungikliai (gali būti montuojami ES). - Turi būti automatinis jungiklis su nuotėkio rele (gali būti realizuojama per ES). - Spintoje turi būti montuojamas vaizdo įrašymo įrenginys, 4G/5G maršrutizatorius su VLAN palaikymu, Saugyklos valdymo valdiklis ir kita valdymo įranga. |
| Atskiras pakartotinio įžeminimo įrenginys, apsauga nuo žaibo. | - Saugyklos metalinės konstrukcijos bei dviračių ir kitų mikrojudumo priemonių stovai turi būti patikimai sujungti su pakartotinio įžeminimo įrenginio įžemikliu. |
|  | - Apsaugai nuo žaibo turi būti laikomasi gamybos metu galiojančios STR 2.01.06:2009 redakcijos reikalavimų bei elektros įrengimo taisyklių, skirtų įžeminimo įrenginiams. |
| Pagrindiniai kabeliai/ Skirstomieji tinklai | - Visus Saugyklos vidaus jėgos elektros tinklo kabelius privaloma projektuoti trijų vario gyslų Cu 3x2,5mm2 su triguba plastikine izoliacija. Apšvietimo tinklo – trijų vario gyslų Cu 3x1,5mm2 su triguba plastikine izoliacija, savaime gęstančios, nepalaikančios degimo vamzdžiuose. Visi kabeliai turi turėti A kategorijos (pagal EĮIT (elektros reikalavimus)) nepalaikančią degimo, pamažu silpstančią izoliaciją.; |
| Vidaus apšvietimas | - Apšvietimo įrenginiai (ne mažiau kaip 2 (du) vnt.) turi būti parinkti pagal patalpų apšvietimo reikalavimus, paskirtį ir įtampos praradimą. Apšvietimo įranga išdėstoma patalpoje užtikrinant mažiausiai 100 lx apšvietą „grindų“ lygyje. |
| Vidaus apšvietimas | - Apšvietimo įrenginiai turi atitikti ne mažesnę nei IP65 klasę, LED tipo, bendram apšvietimui. Įrenginiai Saugyklos viduje, tvirtinami prie lubų konstrukcijos, skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra 2700–3000K („šiltai“ balta), montuojamas atvirai (viduje). Apšvietimo valdymas automatinis, įsijungiantis pagal šviesos lygį ir reaguojantis į judesį. |
|  | - Saugyklos apšvietimo pajungimas turi būti suprojektuotas nuo atskiros skydo PS prijungimo grupės ir turi būti suplanuota atskira el. įrenginių grupė apšvietimui lauke (virš stumdomų įėjimo vartų). |
|  | - Montuojamas buvimo patalpoje jutiklis turi atitikti ne mažesnę kaip IP65 klasę. Turi būti ne mažiau kaip 180 laipsnių aprėpties (vidaus šviestuvams įjungti), virštinkinis montuojamas atvirai (viduje). Sureguliuotas fiksuoti tik įeinančius į Saugyklos vidų. Negali būti reagavimo į atsitiktinius praeivių ar kitų objektų judesius lauke. |
| Lauko ir fasadų apšvietimas | - Projektuojamas aiškiai matomas lauko ir fasado apšvietimas, pagal suderintus mažosios architektūros sprendinius, įskaitant bet neapsiribojant apšvietimu prie įėjimo vartų ir reklamos apšvietimų. |
|  | - Apšvietimui Saugyklos išorėje planuoti ne mažiau kaip 2 (du) vnt, SMD LED prožektoriaus tipo šviestuvus, kurie turi atitikti ne mažesnę kaip IP65 klasę ir IK08 klasę. Šviestuvai turi būti iki 100W, jų švietimo kampas >100°, skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra 2700–3000K („šiltai“ balta), šviesos srautas >8000 lm, korpusas aliuminio, spalva derinama sutarties vykdymo metu. |
| Kabelių kanalai | - Visi Saugykloje įrengiami kabeliai turi būti įrengti Saugyklos konstrukcijose, nesant galimybei, atvirose (viešai prieinamose) vietose įrengiami uždaruose, prie konstrukcijos mechaniškai tvirtinamuose, lauko sąlygoms skirtuose uždaruose PVC kabelių kanaluose. |
| Priešgaisrinė sauga | - Projektuojama ir įrengiama Saugykla turi atitikti bendrąsias gaisrinės saugos taisykles. Konstrukcija ir įranga turi būti suprojektuota taip, kad užtikrintų naudotojų saugumą. Turi būti laikomasi priešgaisrinės signalizacijos įrengimo ir elektros instaliacijos reikalavimų STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai |
|  | - Siekiant užtikrinti objekto saugų naudojimą, dviračių Saugyklos viduje įrengiamas gesintuvo komplektas. Gesintuvo parametrai nustatomi įvertinus projektuojamos Saugyklos plotą ir priešgaisrinės saugos reikalavimus. Gesintuvas turi būti patalpintas specialioje dėžėje su apsauginiu stiklu. Greta dėžės įrengiamas įrankis, skirtas stiklui išdaužti nelaimingo atsitikimo atveju. Visi komponentai tiekiami kaip vientisas komplektas, užtikrinantis sklandų montavimą ir saugų eksploatavimą. |
| Prieiga įkrauti elektrinius dviračius ir kitas mikrojudumo priemones | - Kištukinių lizdų grupė komplektuojama iš 2 (dviejų) virštinkinių kištukinių 16A lizdų, 1 F, IP44, 230 V, su įžeminimo kontaktais 2P+E, montuojama atvirai (viduje) ant stačiakampio profilio plieno vamzdžių konstrukcijos, prijungta per 30 mA srovės nuotėkio relę, tokių įkrovimo prieigų turi būti ne mažiau kaip 4 (keturi) komplektai. - Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti sprendimą, kaip: - Būtų užtikrintas saugus elektros energijos naudojimas. - Būtų apskaitomas elektros energijos suvartojimas. - Mokėjimų surinkimo mechanizmą (pvz., integracija su mokėjimo sistemomis, mobiliomis programėlėmis ar kitais sprendimais). - Tiekėjo siūlomas sprendimas turi būti aiškiai aprašytas ir pagrįstas bei atitikti galiojančius teisės aktų reikalavimus. |

VALDYMO SISTEMOS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS REIKALAVIMAI

Bendrosios valdymo sistemos ir programinės įrangos nuostatos

    - Tiekėjas privalo įdiegti ir užtikrinti Sistemos veikimą visą sutarties galiojimo laikotarpį.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti reikiamų Sistemos licencijų aprūpinimą Užsakovui visą sutarties galiojimo laikotarpį savo sąskaita.

    - Tiekėjas privalo pasiūlyme nurodyti fiksuotą Sistemos kodo ir licencijų įsigijimo kainą, galiojančią visą sutarties vykdymo laikotarpį.

    - Sistemos pasiekiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99 % per kalendorinį mėnesį, matuojant neplanuotų prastovų trukmę. Planuoti techninės priežiūros darbai, suderinti su Užsakovu ne vėliau kaip 3 darbo dienos iš anksto, į prastovų skaičiavimą neįtraukiami.

    - Sistema turi turėti modulinę architektūrą su standartizuotomis API sąsajomis, leidžiančią prijungti papildomas Saugyklas be esminių Sistemos pakeitimų.

Sistemos architektūros reikalavimai

    - Aparatinė įranga turi būti valdoma standartiniais ir dokumentuotais komunikacijos protokolais (pvz. MQTT, REST API, Modbus, OSDP), leidžiančiais ją integruoti su skirtingų Tiekėjų programiniais sprendimais.

    - Sistemos architektūra turi leisti skirtingas Saugyklas prijungti prie skirtingų Tiekėjų programinių sprendimų, veikiančių vienu metu.

    - Turi būti sudaryta techninė galimybė migruoti Saugyklas iš vieno programinio sprendimo į kitą neprarandant galimybės valdyti esamą aparatinę infrastruktūrą ir neprarandant istorinių duomenų.

    - Naujos Saugyklos turi būti pridedamos Užsakovo iniciatyva, nepriklausomai nuo Tiekėjo dalyvavimo.

    - Visa sistemos architektūra turi užtikrinti Tiekėjų nepriklausomumą, duomenų kontrolę Užsakovo pusėje ir galimybę ateityje keisti ar plėsti naudojamus programinius sprendimus be aparatinės infrastruktūros pakeitimo.

Klientų autentifikacija ir duomenų architektūra

    - Kliento prieiga prie Saugyklos suteikiama pagal techninį kliento identifikatorių (Client ID) ir su juo susietą autentifikavimo priemonę – bekontaktę (RFID/NFC) kortelę. Šiuo metu palaikoma Vilniečio kortelė. Užsakovas pasilieka teisę sutarties galiojimo metu papildyti palaikomų kortelių sąrašą.

    - Esant ryšio sutrikimui, skaitytuvas veikia offline režimu pagal lokalų leidimų sąrašą.

    - Klientų autentifikavimo duomenys į Tiekėjo Sistemą perduodami dviem būdais:

      - aktyviai – Užsakovo iniciatyva realiuoju laiku, įvykus pasikeitimams (pvz. naujas klientas, blokavimas, leidimo galiojimo pakeitimas);

      - pasyviai – Tiekėjo Sistema automatiškai pasiima duomenis iš Užsakovo duomenų bazės per API ne rečiau kaip kartą per parą kaip atsarginis sinchronizacijos variantas.

    - Tiekėjo Sistema turi sudaryti galimybę Užsakovui savarankiškai integruoti papildomus autentifikavimo kanalus per API, nepriklausomai nuo Tiekėjo dalyvavimo.

    - Tiekėjo Sistema saugo ir tvarko tik kliento Client ID ir su juo susietų autentifikavimo priemonių identifikatorius. Tiekėjo Sistemoje nesaugomi tiesioginiai asmens tapatybės duomenys.

    - Visi kliento veiksmai su Saugyklomis registruojami ir susieti su Client ID.

Duomenų nuosavybė

    - Visi Sistemos veiklos duomenys priklauso Užsakovui. Tai apima: Saugyklų būsenas, klaidų pranešimus, kamerų įrašus, naudojimo žurnalus ir užimtumo duomenis.

    - Užsakovas turi turėti pilną prieigą prie šių duomenų visą sutarties galiojimo laikotarpį.

    - Duomenys turi būti pasiekiami eksportui CSV ir JSON formatais.

    - Duomenys turi būti pasiekiami per API realiu laiku ir kaip istoriniai duomenys.

Saugyklų valdymo programinės sąsajos (API) reikalavimai

    - Tiekėjo Sistema turi pateikti dokumentuotą REST API Saugyklų valdymui ir integracijai su Užsakovo sistemomis.

    - API turi veikti realiu laiku. Vidutinis API atsakymo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 500 ms per kalendorinį mėnesį.

    - API turi palaikyti filtravimą pagal: datą, Saugyklos ID, įvykio tipą, įrenginio ID.

    - Per API Užsakovas turi galėti inicijuoti bent šiuos veiksmus:

      - valdyti Saugyklos vartus – atidaryti ir uždaryti nepriklausomai nuo kliento veiksmo;

      - suteikti arba atšaukti kliento prieigą prie Saugyklos pagal Client ID;

      - gauti informaciją ar klientas turi galiojantį leidimą patekti į konkrečią Saugyklą;

      - gauti Saugyklos vartų būseną (atidaryti / uždaryti);

      - gauti elektros tiekimo būseną (elektra tiekiama / elektros nėra / veikia UPS);

      - gauti klaidų ir įvykių žurnalus.

Administratoriaus prieiga ir valdymo sąsaja

    - Užsakovas turi turėti pilną administratoriaus prieigą prie Tiekėjo Sistemos.

    - Administracinė sąsaja turi būti prieinama per saugų HTTPS protokolą ir veikti šiuolaikinėse naršyklėse: Chrome, Edge, Firefox.

    - Administracinė sąsaja turi palaikyti lietuvių ir anglų kalbas.

    - Administracinė sąsaja turi veikti valdant ne mažiau kaip 250 dviračių Saugyklų objektų.

    - Sąrašų ir filtrų atvaizdavimo laikas, matuojamas Tiekėjo programinės įrangos lygmenyje (nuo užklausos gavimo iki atsakymo išsiuntimo), turi būti ne ilgesnis kaip 3 sekundės.

    - Visi administraciniai prisijungimai turi naudoti daugiafaktorinį autentifikavimą (MFA).

    - Sistemoje turi būti įdiegtas rolėmis grįstas prieigos valdymas (RBAC).

    - Visi administraciniai veiksmai fiksuojami audito žurnale.

Saugyklų stebėjimas ir nuotolinis valdymas

    - Administracinėje sąsajoje rodomas visų Saugyklų sąrašas su būsenomis: ONLINE / OFFLINE, vartai atidaryti / uždaryti, klaidos.

    - Rodoma periferinių įrenginių (kamerų, jutiklių, kortelių skaitytuvų) būklė: veikia / klaida / neveikia, su įrenginio vieta, numeriu ir klaidos aprašymu.

    - Administracinėje sąsajoje turi būti rodoma kiekvienos Saugyklos elektros krovimo prieigų informacija: aktyviųjų lizdų skaičius, bendras energijos suvartojimas (kWh) ir naudojimo sesijos su laiko žymomis.

    - Sistema turi būti suprojektuota taip, kad ateityje būtų galima per API integruoti mokamo krovimo funkciją — individualią elektros suvartojimo apskaitą pagal Client ID ir duomenų perdavimą išorinėms mokėjimo ar mobiliosioms sistemoms.

    - Duomenys turi turėti archyvo ir filtravimo funkciją pagal: metus, mėnesį, dieną, valandą, minutę, sekundę.

    - Turi būti galimybė nuotoliniu būdu:

      - atidaryti ir uždaryti vartus per administracinę sąsają;

      - inicijuoti savidiagnostiką;

      - perkrauti valdiklį ar kameros modulį, po perkrovimo automatiškai grąžinant paskutinę veikiančią konfigūraciją.

    - Dingus ryšiui ar elektros tiekimui ir jiems atsiradus, sistema automatiškai atsistato į paskutinę veikiančią konfigūraciją ne vėliau kaip per 5 minutes, be rankinio įsikišimo.

Kritinių įvykių valdymas

    - Sistemoje turi būti atskiras kritinių įvykių peržiūros rodinys (dashboard), kuriame rodomi įvykiai, reikalaujantys skubaus administratoriaus įsikišimo, pvz.: įsilaužimas, atidaryti vartai ilgiau nei nustatyta, ryšio ar elektros tiekimo nebuvimas.

    - Kritinių įvykių rodinyje matoma: sistemos versija, serverio būsena (procesoriaus ir atminties apkrovimas, laisva disko vieta), tinklo ryšio būsena ir rankinio atnaujinimo funkcija.

    - Įspėjamųjų pranešimų taisyklės turi būti konfigūruojamos administratoriaus (pvz. „žmogus viduje be kortelės", „atviri vartai ilgiau nei X s").

    - Administratorius turi galėti patvirtinti (acknowledge) arba nutildyti (mute) įspėjamąjį pranešimą.

    - Automatiniai pranešimai apie kritinius įvykius siunčiami el. paštu ir/arba per API.

Sistemos naudotojų ir klientų valdymas

    - Sistemos naudotojų sąrašas rodomas su: vardu, pavarde, role ir paskyros būsena.

    - Sistemos naudotojų prieigos teisių valdymas turi leisti:

      - suteikti ir atšaukti prieigą prie administracinės sąsajos;

      - priskirti roles pagal RBAC principą;

      - nustatyti prieigos galiojimo laiką, po kurio prieiga automatiškai panaikinama.

    - Klientų sąrašas rodomas su unikaliu Client ID, kortelės numeriu ir paskyros būsena. Kiti asmens duomenys nerodomi.

    - Paieška galima pagal: kortelės numerį, Client ID, paskyros statusą (aktyvus, sustabdytas, blokuotas).

    - Klientų prieigos valdymas turi leisti:

      - suteikti ir atšaukti leidimus patekti į konkrečias Saugyklas;

      - nustatyti leidimo galiojimo laiką, po kurio leidimas automatiškai panaikinamas;

      - pridėti klientą į blokuojamąjį sąrašą;

      - rankiniu būdu susieti Vilniečio kortelę arba Užsakovo išduotą kortelę su kliento Client ID.

    - Blokuojamajame sąraše esantis klientas negali patekti į Saugyklą.

    - Visi veiksmai su klientų leidimais registruojami žurnale: kas, kada ir kokį veiksmą atliko.

    - Klientų duomenų siuntimas į Saugyklas:

      - Nepavykus realiu laiku išsiųsti klientų duomenų į Saugyklas, sistema automatiškai kartoja siuntimą po 5, 15 ir 30 minučių. Po trijų nepavykusių bandymų klaida rodoma valdymo panelėje.

      - Sistemos naudotojas turi galėti rankiniu būdu inicijuoti vieno kliento arba visų klientų duomenų siuntimą į Saugyklas.

Gedimų ir įvykių žurnalai

    - Visi prieigos įvykiai registruojami su filtravimo galimybėmis pagal: laikotarpį, Saugyklą, klientą, prieigos būdą (RFID, NFC, mobilioji programėlė), rezultatą (GRANTED, DENIED, ERROR).

    - Žurnalai eksportuojami CSV arba XLSX formatais.

    - Audito žurnale fiksuojami: prisijungimai ir atsijungimai, konfigūracijų pakeitimai, nurodant konkretų pakeitimus atlikusį sistemos naudotoją. Audito duomenys yra tik skaitomi (read-only) ir saugomi ne trumpiau kaip 24 mėnesius.

Užimtumo stebėsena

    - Tiekėjas privalo pasiūlyti užimtumo stebėsenos sprendimą, teikiantį duomenis realiu laiku apie Saugyklos užimtumą.

    - Saugyklos užimtumo duomenys turi apimti: Saugyklos ID, bendrą laisvų ir užimtų vietų skaičių, užimtumo procentą ir laiko žymą.

    - Užimtumo duomenys turi būti prieinami per API ir atvaizduojami administracinėje sąsajoje.

    - Užimtumo nustatymo tikslumas ne mažesnis kaip 98 %.

    - Sistema turi kaupti istorinius užimtumo duomenis, leidžiančius analizuoti Saugyklos naudojimo tendencijas pagal valandą, dieną, savaitę ir mėnesį.

    - Tiekėjo Sistema turi palaikyti užimtumo stebėsenos duomenų priėmimą iš išorinių sprendimų per API ir juos atvaizduoti administracinėje sąsajoje.

Įeigos kontrolė

    - Klientui prieiga prie Saugyklos suteikiama ne ilgiau kaip per 3 s nuo autentifikavimo būdo nuskaitymo momento iki elektromechaninio užrakto atrakinimo komandos išsiuntimo.

    - Vartai po atidarymo išlieka atidaryti ne ilgiau kaip 30 s. Laukimo trukmė konfigūruojama valdymo sąsajoje.

    - Vartai ne mažiau kaip 2 kartus per parą atlieka padėties savitikrą, kurios rezultatai fiksuojami žurnale. Aptikus atidarytus vartus, sistema pakartotinai vykdo uždarymo veiksmą ir fiksuoja įvykį žurnale.

    - Sistema fiksuoja ir registruoja: kas, kada atidarė Saugyklą ir kiek laiko ji buvo naudota.

    - Sistema fiksuoja ir registruoja nepavykusius autentifikavimo bandymus: nuskaitytos kortelės ar kito autentifikavimo būdo identifikatorių, bandymo laiką ir nesėkmės priežastį (pvz. neregistruota kortelė, blokuotas klientas, galiojimo pabaiga).

    - Dingus elektros tiekimui, vartų užrakto valdymas turi veikti UPS maitinimu. Avarinio maitinimo metu klientų prieiga į Saugyklą vykdoma su Vilniečio kortele, Užsakovo išduota kortele arba kitu Užsakovo patvirtintu autentifikavimo būdu.

Vaizdo stebėjimo įrangos reikalavimai

    - Tiekėjas kiekvienoje dviračių Saugykloje turės sumontuoti ne mažiau kaip 2 vnt. IP vaizdo stebėjimo kamerų (toliau – kamera).

    - Kamera turi būti stacionari, spalvoto vaizdo, „dome" tipo, su tvirtinimo laikikliu.

    - Kamera turi atitikti ONVIF Profile S ir Profile T standartus.

    - Kamera turi palaikyti H.264 ir H.265 vaizdo kodavimą, ne mažiau kaip 2 vaizdo srautus. Raiška ne mažesnė kaip 2048x1536 (3 megapikseliai).

    - Kamera turi būti su automatine dienos/nakties režimo funkcija ir integruotu IR pašvietimu ne mažesniu kaip 20 m atstumu.

    - Kamera turi turėti ne mažiau kaip vieną RJ-45 jungtį ir ne mažiau kaip vieną aliarminį (pranešimų) (I/O) įėjimą ir išėjimą.

    - Maitinimas 12V DC, 24V AC/DC arba per PoE. Jei kamera maitinama ne per PoE, turi būti sukomplektuotas atskiras maitinimo šaltinis.

    - Apsaugos klasės: ne mažesnė kaip IP66 aplinkos poveikiui, ne mažesnė kaip IK10 fiziniam poveikiui. Veikimo temperatūra nuo -30 iki +40°C.

    - Su kamera turi būti sukomplektuota elektros tinklo apsauga nuo viršįtampio.

    - Kamerų firmware turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų. Kameros turi būti su naujausiais gamintojo programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose ištaisytos žinomos saugumo spragos.

    - Turi būti palaikomas vaizdo dalinis maskavimas (angl. „privacy masking").

    - Kameros korpusas turi būti nudažytas gamykliškai artima saugyklos spalvai tiksli spalva turi būti derinama su Užsakovu.

    - Tiekėjas turi numatyti visas papildomas medžiagas ir dalis kameros veikimo užtikrinimui (pvz. lauko sąlygoms skirtas UTP kabelis ir kt.).

Reikalavimai vaizdo įrašymo įrenginiui

    - Vaizdo įrašymo įrenginys (toliau – NVR) turi palaikyti integraciją standartiniais protokolais (pvz. ONVIF),

    - Turi palaikyti ne mažiau kaip 4 vaizdo kanalus,

    - Turi palaikyti ne mažiau kaip 4 PoE jungtis,

    - Disko talpa turi būti ne mažesnė kaip 10 TB.

    - Palaikoma rezoliucija ne mažiau kaip 3 megapikseliai,

    - Ne mažiau kaip viena RJ-45 jungtis,

    - Turi būti užtikrinamas NVR veikimas esant aplinkos temperatūrai nuo -30 iki +40°C.

    - NVR turi būti pritvirtintas AS pasirinktoje vietoje.

    - Tiekėjas turi numatyti visas papildomas dalis ir medžiagas užtikrinančias pilną NVR funkcionalumą — vaizdo duomenų gavimą iš kamerų ir saugojimą.

Vaizdo stebėjimo programinės įrangos reikalavimai

    - Tiekėjo vaizdo stebėjimo sistema turi palaikyti integraciją su Užsakovo naudojama VMS sistema per ONVIF standartą.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti reikiamą vaizdo stebėjimo licencijų skaičių, apimantį visus faktiškai naudojamus vaizdo stebėjimo įrenginius.

    - Bendro vaizdo srauto ir įvykių duomenys žymimi laiko žyma, leidžiančia atitinkamą vaizdo įrašą pasiekti vienu paspaudimu iš įvykių sąrašo.

    - Vaizdo įrašai filtruojami pagal: datą, laiką, Saugyklą, įvykio ID, įspėjamojo pranešimo tipą, su galimybe atsisiųsti nurodytą intervalą.

    - Dingus ryšiui, kameros saugo įrašus lokaliai UPS maitinimu ir persiunčia juos į NVR atkūrus ryšį.

    - Vaizdo įrašai saugomi ne trumpiau kaip 30 kalendorinių dienų. Pasibaigus saugojimo terminui, įrašai trinami automatiškai.

Klaidų valdymas

    - Sistema automatiškai registruoja ir klasifikuoja įrenginių gedimus pagal poveikį Saugyklos funkcionalumui:

      - Kritinis – Saugykla visiškai neveikia (pvz. vartai neatsidaro, kortelių skaitytuvas neveikia, elektros tiekimo sutrikimas);

      - Įspėjimas – dalinis funkcionalumo praradimas (pvz. kamera neveikia, ryšio kokybės sutrikimai, UPS įsijungė);

      - Informacinis – nedaro įtakos funkcionalumui (pvz. UPS baterijos įkrovos lygis žemas, programinės įrangos atnaujinimas prieinamas).

    - Kiekviename klaidos įraše pateikiama: Saugyklos ID, kliento Client ID (jei susiję), klaidos tipas, klaidos lygis, laiko žyma ir rekomenduojamas veiksmas.

    - Klaidų klasifikacija suderinama su Užsakovu iki Sistemos diegimo pradžios.

    - Kiekviena klaida gali būti pažymėta kaip išspręsta, fiksuojant kas ir kada pakeitė būseną.

    - Nustačius gedimą, sistema automatiškai susieja jį su Saugyklos ID ir atvaizduoja klaidą administracinėje sąsajoje.

Kibernetinis saugumas

    - Tiekėjo įranga ir programinė įranga turi atitikti TIS2 direktyvos ir LR Kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimus.

    - Leidžiami tik ES ir NATO šalių gamintojų įrenginiai. Draudžiama naudoti įrangą iš tiekėjų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą nepatikimų tiekėjų sąrašą.

    - Saugyklos tinkle turi būti sukurti atskiri VLAN segmentai vaizdo stebėjimui, prieigos kontrolei ir Užsakovo informacinėms sistemoms.

    - Duomenų perdavimui naudojamas ne žemesnis kaip TLS 1.2 šifravimas.

    - Nuotolinė prieiga prie Sistemos leidžiama tik per saugų VPN ryšį, naudojant daugiafaktorinį autentifikavimą (MFA).

    - Visi administraciniai veiksmai vykdomi per Užsakovo PAM sistemą. Sesijos įrašomos, įrašai saugomi ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

    - Tiekėjas privalo informuoti Užsakovą apie bet kokį įtariamą kibernetinį incidentą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 4 valandas nuo sužinojimo.

    - Užsakovas pasilieka teisę atlikti Tiekėjo atitikties auditą.

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)

    - Kiekvienoje Saugykloje įrengiamas lokalus, lauko sąlygoms tinkamas UPS, užtikrinantis nepertraukiamą veikimą ne mažiau kaip 30 min. šiai įrangai: kameros, vaizdo įrašymo įrenginys, elektroninis užraktas, kortelių skaitytuvas, Saugyklos valdikliai ir ryšio įranga. UPS turi būti montuojamas AS.

    - Dingus elektros tiekimui, vartų užrakto valdymas ir klientų autentifikavimas turi veikti UPS maitinimu.

    - Sistema automatiškai registruoja ir praneša apie elektros tiekimo dingimą administracinėje sąsajoje.

    - Sistema stebi UPS baterijos įkrovos lygį ir praneša administracinėje sąsajoje, kai įkrovos lygis nukrenta žemiau 20 %.

REIKALAVIMAI KONSTRUKCINIAMS BRĖŽINIAMS

Rengiant Saugyklų konstrukcinius brėžinius, turi būti numatyta galimybė dviejų Saugyklų konstrukcijų sujungimui, t. y. esant poreikiui, prie jau įrengtos Saugyklos arba rengiant dvi ir daugiau Saugyklų vienu metu būtų galima prijungti papildomą Saugyklą. Tokia konstrukcinė logika turi būti įgyvendinta inžineriniu lygmeniu, užtikrinant konstrukcijų stabilumą, estetinį vientisumą bei galimybę saugiai eksploatuoti sujungtą sistemą. Sprendiniai turi būti pritaikyti greitam montavimui ir demontavimui, išlaikant galimybę perkelti ar išplėsti objektą pagal kintančius poreikius.

Kartu su konstrukciniais brėžiniais turi būti pateikiami detalūs Saugyklų prijungimo sprendinio brėžiniai jungiant Saugyklas iš šono arba nugarinės dalies. Tiekėjas turi numatyti Saugyklų projektą, kuris gali būti pakeičiamas veidrodiniu principu (pvz. kairėje pusėje esanti AS, persikeliama į dešinę pusę) apimančios darbų sąrašą, eiliškumą. Brėžiniuose turi būti atvaizduotas kiekvienas prijungimo etapas vizualiai iš Saugyklos šono (dešiniojo arba kairiojo, priklausomai nuo gamintojo pasirinktų projektinių sprendinių) ir nugarinės dalies. Vietose, kuriose įrengiamos dvi Saugyklos, konkreti ašis per, kurią turės būti sujungiamos Saugyklos bus pateikiama Tiekėjo sutarties vykdymo metu. Informacija apie sujungimo ašį pateikiama individualiai kiekvienai vietai.

Konstrukcija turi būti tinkamą pakėlimui ir transportavimui į kitą vietą. Jei pakėlimui naudojamos kilpos, turi būti įrengiamos ne mažiau kaip 4 (keturios) kilpos.

Saugykla turi atitikti visus galiojančius Europos Sąjungos reikalavimus.

Konstrukcija turi būti sudaryta iš lengvai surenkamų ir išardomų tipinių detalių, jungimų ar kt. elementų, su aiškiai numatytais tvirtinimo mazgais, leidžiančiais paprastai keisti atskiras dalis, jas atnaujinti ar pritaikyti prie skirtingų poreikių.

Tiekėjas turi parengti detalius visos konstrukcijos brėžinius, kuriuose nurodomas kiekvienas montavimo etapas, tvirtinimo elementai ir būdai, brėžiniai.

Tiekėjas turi parengti išsamias elektrotechninės, mechaninės, automatikos dalies schemas.

Tiekėjas turės parengti detales Saugyklos aptarnavimo instrukcijas, nurodant aptarnaujamas vietas, aptarnavimo intervalus ir reikiamus atlikti darbus (pvz. tepimo vietos).

Tiekėjas prieš rengiant konstrukcinius brėžinius, turi įvertinti 10 skyriuje keliamus pateikiamos dokumentacijos reikalavimus ir numatyti išsamų informacijos pateikimą leisiantį Užsakovui savarankiškai aptarnauti Saugyklas.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

Tiekėjas turi parengti Saugyklų įrengimo projektus (preliminarus vietų sąrašas pateikiamas priede Nr. 1  „Preliminarus Saugyklų įrengimo vietų sąrašas“). vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais reglamentais ir kitomis teisės aktų normomis ir taisyklėmis.

Saugyklų įrengimo projektai turi būti suderinti su Vilniaus miesto savivaldybe, AB ESO, Kultūros paveldo apsaugos departamentu, kitomis susijusiomis institucijomis ir trečiaisiais fiziniais ir juridiniais asmenimis, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Projektų derinimo su šiame punkte nurodytomis institucijomis ir trečiaisiais fiziniais ir juridiniais asmenimis terminas įskaičiuojamas į Techninės specifikacijos 3.2 punkte nurodytą projektavimo paslaugų teikimo terminą.

Tiekėjas atsako už priimtus projektinius sprendimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Suderinti Saugyklų įrengimo projektai turi būti pateikti Užsakovui elektroniniu formatu (PDF, DWG formatais). Tiekėjui elektroniniu paštu pateikus parengtų, patvirtintų ir suderintų projektinių dokumentų skaitmenines kopijas, Užsakovas ir Tiekėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą sutartyje nustatyta tvarka.

Patvirtindamas projektą ir pasirašydamas paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (-us), Užsakovas neprisiima jokios atsakomybės už projekto klaidas ar kitus trūkumus bei jų pasekmes (netinkamą paslaugų atlikimą). Jeigu projekte ar kitoje Tiekėjo parengtoje projektinėje dokumentacijoje randama klaidų, prieštaravimų ar kitokių trūkumų, tokios klaidos ir trūkumai turi būti ištaisyti Tiekėjo sąskaita ne ilgiau kaip per 10 d. d. nuo pastabų gavimo. Esant sudėtingiems atvejams klaidų taisymo terminas gali būti nustatytas ilgesnis. Klaidų taisymo terminai tarp Tiekėjo ir Užsakovo derinami elektroniniu paštu.

Projekto dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba.

Jei parengtam Saugyklų įrengimo projektui nepavyksta gauti visų reikalingų leidimų ir paaiškėja, kad tam tikrose potencialiose vietose Saugyklos įrengti nėra galimybės, tai Užsakovas turi teisę teikti Tiekėjui naujas Saugyklų įrengimo vietas projektavimui. Tokiu atveju Paslaugų atlikimo terminas naujai vietai pradedamas skaičiuoti iš naujo. Termino pratęsimas derinamas elektroniniu paštu.

REIKALAVIMUI SAUGYKLŲ GAMYBAI IR ĮRENGIMUI

Tiekėjas Saugyklų gamybai negali naudoti įrangos, pagamintos valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 patvirtintame nepatikimų Tiekėjų sąraše. Tiekėjas, jo Subtiekėjai, jungtinės veiklos partneriai ir juos kontroliuojantys asmenys negali būti įsteigti šiame sąraše nurodytose šalyse.

Saugykla ir visa jos įranga turi atitikti galiojančius Lietuvos ir Europos Sąjungos standartus. Visi komponentai turi būti pritaikyti intensyviam viešam eksploatavimui lauke Lietuvos klimato sąlygomis, ne didesniam kaip 1000 m aukštyje virš jūros lygio.

Saugyklos konstrukcija ir įranga turi veikti nuo –30 iki +40°C temperatūroje, esant santykinei oro drėgmei iki 95 %, ir būti atspari UV spinduliams, korozijai ir smūgiams.

Visi komponentai turi turėti CE ženklinimą, kur tai privaloma pagal ES teisės aktus.

Visa, gaminant saugyklas pagal teisės aktus privaloma sertifikuoti
įranga, įrenginiai, komponentai, medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. Tiekėjas privalo gauti visus būtinus leidimus, sąlygas ir suderinimus, kurie privalomi vykdant saugyklų įrengimą.

Visa įranga turi būti pramoniniu būdu pagaminti gaminiai, montuojami pagal gamintojo instrukcijas.

Tiekėjas Saugyklų įrengimo darbus privalo atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais taikytinais teisės aktais.

Tiekėjas savarankiškai paruošia montavimo vietą, jos aplinką ir privažiavimo kelius.

Darbų metu Tiekėjas privalo užtikrinti saugias darbo sąlygas, sklandų pėsčiųjų judėjimą ir eismo saugumą objekto ribose. Darbuotojai privalo dėvėti specialią aprangą, skirtą dirbti miesto gatvėse.

Darbų metu Tiekėjas privalo užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų bei gatvių dangos saugą objekto ribose. Pažeidęs jas — privalo atstatyti savo lėšomis visu pažeidimo plotu, naudojant pjovimo ir gręžimo įrangą šaligatvio plytelių ir trinkelių dangoms.

Pabaigęs įrengimo darbus, Tiekėjas privalo visu pažeidimo plotu atstatyti aplinkines dangas į iki darbų buvusią būklę. Jei atstatymui naudojamos kitokios medžiagos nei buvusios — jų naudojimą Tiekėjas iš anksto suderina su Užsakovu.

Tiekėjas privalo išvežti statybines atliekas ir visiškai sutvarkyti aplinką objekto ribose.

Elektros maitinimą iki lokacijų sąraše nurodytų vietų atveda Užsakovas ir jo pasitelkta trečioji šalis. Tiekėjas privalo prisijungti prie nurodyto elektros tinklo taško ir atlikti visus būtinus elektros instaliacijos darbus Saugykloje.

SAUGYKLŲ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

Tiekėjui už kiekvienos dviračių saugyklos priežiūrą bus apmokama atskirai, pagal pasiūlymo formoje nurodytą mėnesinį priežiūros įkainį.

Tiekėjas privalės vykdyti techninę priežiūrą ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius arba dažniau, jei to reikalauja gamintojo instrukcijos ar aplinkos sąlygos (pvz., didelis drėgnumas, intensyvus naudojimas, žiemos sezono poveikis). Techninę priežiūrą apima programinės įrangos atnaujinimai, fizinės būklės patikra, įrangos ir konstrukcijos aptarnavimas (pvz. vartų mechanizmų sutepimas ar kitų tepamų komponentų sutepimas), dviračių ir kitų mikrojudumo priemonių laikiklių užimtumo indikacijos, vaizdo stebėjimo bei įeigos kontrolės sistemų veikimo užtikrinimas.

Paslaugų apimtis turi apimti:

| Bendroji apžiūra | Vykdoma periodinė Saugyklos išorinė ir vidinė vizualinė apžiūra: - Konstrukcijų būklės įvertinimas (sienos, stogas, durys/vartai). - Korozijos, deformacijų, vandalizmo ar kitų pažeidimų nustatymas. - Sandarumo ir apsaugos nuo atmosferos poveikio įvertinimas. |
| --- | --- |
| Dviračių ir kitų mikrojudumo priemonių laikiklių priežiūra | Tikrinama stovų/laikiklių būklė: - Tvirtinimo elementų patikra, paveržimai (varžtai, ankeriai). - Konstrukcijos stabilumo įvertinimas. - Pažeidimų ar deformacijų nustatymas. - Esant poreikiui – smulkūs reguliavimo ar tvirtinimo darbai. |
| Vartų mechanizmų priežiūra | Atliekama tiek mechaninės, tiek elektrinės dalies priežiūra Mechaninė dalis: - Vartų/durų judančių dalių patikra (vyrių, bėgelių, spyruoklių). - Tepimas, reguliavimas. - Užrakinimo mechanizmų veikimo patikra. Elektrinė dalis (jei taikoma) - Automatinio atidarymo/uždarymo sistemų patikra. - Valdymo įrenginių (pultų, skaitytuvų, sensorių) veikimo tikrinimas. - Gedimų diagnostika. |
| Elektros instaliacijos priežiūra | Elektros tinklo vizualinė ir funkcinė patikra: - Kabelių, jungčių, paskirstymo dėžių būklė. - Apšvietimo veikimo patikra. - Apsaugos įrenginių (saugiklių, automatų) tikrinimas. - Pažeidimų ar galimų rizikų identifikavimas. |
| Švaros ir bendros tvarkos kontrolė | Saugyklos vidaus ir išorės tvarkos įvertinimas: - Atliekų, neleistinų daiktų ar šiukšlių nustatymas. - Bendros estetinės būklės vertinimas. - Informacijos pateikimas apie būtinybę atlikti valymo ar tvarkymo darbus. |

Gedimų šalinimas terminai:

| - Nr. | - Gedimo kategorija | - Aprašymas | - Reakcijos laikas* |
| --- | --- | --- | --- |
| - A | - Kritinis gedimas | - Saugykla negali būti naudojama (pvz., neveikia vartai, elektros gedimas, keliantis pavojų) | - Iki 2 val. |
| - B | - Didelis gedimas | - Sutrikusi dalinė funkcija (pvz., sunkiai veikia vartai, neveikia apšvietimas) | - 1 darbo diena |
| - C | - Mažas gedimas | - Netrukdo eksploatavimui (pvz., kosmetiniai pažeidimai, smulkūs defektai) | - 5 darbo dienos |
| - D | - Kritinis programinės įrangos gedimas | - Sistema nepasiekiama arba klientų autentifikavimas neveikia | - Iki 4 val / šalinimo laikas 1 darbo diena |
| - E | - Nekritinis programinės įrangos gedimas | - Administracinės sąsajos sutrikimai, ataskaitų klaidos, vizualiniai defektai | - 1 darbo diena / šalinimo laikas 5 darbo dienos |

*Reakcijos laiku laikomas atvykimas į objektą (A, B, C kategorijos) arba gedimo diagnostikos pradžia nuotoliniu būdu (D, E kategorijos).

  - Gedimų šalinimo tvarka:

    - Užsakovas registruos gedimus HD, kurioje turės vykti komunikacija gedimų šalinimo ir priežiūros klausimais. Tiekėjas HD turės teikti informaciją apie gedimų priežastis, šalinimo eigą, sunaudotas medžiagas ir kitą Užsakovo prašomą informaciją.

    - Reakcijos ir gedimų šalinimo laikai pradedami skaičiuoti nuo gedimo registracijos momento HD sistemoje.

    - Tiekėjas turės pašalinti gedimus ne ilgiau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo reakcijos laiko pabaigos. Pašalinus gedimą Tiekėjas turi nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą HD.

    - Gedimo šalinimui reikiant spec. technikos (pvz. automobilinio krano ar kt.), gedimo šalinimo terminas pratęsiamas 3 darbo dienomis. Apie spec. technikos poreikį Tiekėjas turi informuoti Užsakovą nedelsiant po tokio poreikio nustatymo.

    - Tiekėjui negalint pašalinti gedimo per 9.11, 9.12.3 ir 9.12.4. nurodytus terminus, jis turi nedelsiant apie tai informuoti užsakovą HD, nurodant konkrečias aplinkybes iš nurodytų techninės specifikacijos 9.12 p. papunkčiuose ir turi pateikti aplinkybių egzistavimo įrodymus bei planą kada gedimas bus pašalintas.

Aplinkybės dėl kurių gali būti taikomi kiti nei techninėje specifikacijoje numatyti gedimų šalinimo terminai (su sąlyga, kad šios aplinkybės sudaro kliūtis šalinti gedimą), yra:

    - Ekstremalios oro sąlygos (ekstremaliomis oro sąlygomis laikomi reiškiniai, nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija), ir kiti reiškiniai, kai dėl jų draudžiama atlikti teikiant paslaugą būtinus darbus), objektyviai trukdančios atlikti gedimų šalinimo darbus lauko sąlygomis;

    - Kliūtys ar sąlygos su kuriomis teikiant paslaugas susidurta jų teikimo vietoje, ir tų kliūčių ar sąlygų Paslaugų teikėjas negali pašalinti ir išvengti.

    - Prieš šalinant gedimą kai būtina atlikti ekspertizę ar tyrimą (pvz., eismo įvykio, statinio konstrukcijų ar kt.);

    - Kai šalinant gedimą yra būtina atlikti konstrukcijos pakėlimo, nešančiųjų konstrukcijų ar pan. Darbus.

    - Kai šalinant gedimą reikalingų medžiagų neturi tiekėjai, pardavėjai, reikalinga individuali detalės gamyba arba reikalingas jų pristatymas.

Tiekėjui už negarantinių gedimų šalinimą apmokama valandiniu įkainiu, nurodytu pasiūlymo formoje, pagal faktiškai gedimo šalinimui skirtą laiką ir panaudotas medžiagas. Tiekėjui už medžiagas bus apmokama pagal tiesioginių išlaidų atlyginimo kainodarą sutartyje numatyta tvarka. Tiekėjui šalinant negarantinį gedimą trumpiau nei 1 valanda, laikas bus apvalinamas iki 1 valandos. Gedimą šalinant ilgiau, laikas apvalinamas valandos tikslumu, 2, 3 valandos ir t.t. Į gedimo šalinimo laiką negali būti įskaičiuotas atvykimo į saugyklą laikas.

Atskiru Užsakovo prašymu Tiekėjas turi detalizuoti ir pagrįsti gedimo šalinimui skirtą laiko trukmę. Tiekėjui nepagrindus gedimo šalinimui skirtos laiko trukmės, Užsakovas turi teisę nesutikti ir netvirtinti ginčytino gedimo šalinimo trukmės bei apmokėti tą dalį, kuri pagrindžiama ir patvirtinama Užsakovo.

Tiekėjas po kiekvienos atliktos apžiūros privalo pateikti Užsakovui ataskaitą.

Darbų aktas turi būti pateiktas per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą (arba per kitą Užsakovo nurodytą el. forma, pvz.: el. paštu, word, pdf ar kt.) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo apžiūros atlikimo dienos.

Darbų akte privaloma nurodyti:

    - Apžiūros datą.

    - Atliktų darbų apimtį ir pobūdį.

    - Nustatytus defektus ir gedimus.

    - Defektinis aktas dėl tolimesnių veiksmų ir kaštus.

    - Prieš ir po apžiūros atlikimo vaizdinę medžiagą (pvz. defektų foto nuotraukas).

Reikalavimai Tiekėjui:

    - Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad paslaugas teiktų tinkamai kvalifikuoti specialistai, turintys reikiamą kompetenciją ir patirtį.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, patikimumą ir saugumą.

    - Tiekėjas turi turėti pakankamą patirtį mechaninių ir elektros sistemų priežiūros srityje.

Tiekėjas įsipareigoja:

    - Tiekėjas įsipareigoją vykdyti darbų registravimą ir informacinės sistemos naudojimą.

    - Laiku reaguoti į Užsakovo informacinėje sistemoje pateiktus pranešimus, užduotis ir gedimų registracijas.

    - Pateikti tikslią ir išsamią informaciją apie atliktus darbus, įskaitant darbų pobūdį, apimtį, laiką ir rezultatus.

    - Pažymėti darbų atlikimo statusą (pvz., „vykdoma“, „užbaigta“) bei atnaujinti informaciją realiu laiku arba nedelsiant po darbų atlikimo.

    - Per informacinę sistemą informuoti Užsakovą apie atliktus darbus, nustatytus defektus ir kitą reikšmingą informaciją.

Visa informacija, pateikta Užsakovo informacinėje sistemoje, laikoma oficialia komunikacija tarp Šalių.

Tiekėjas atsako už informacinėje sistemoje pateikiamos informacijos tikslumą, savalaikiškumą ir išsamumą.

Tiekėjas turi organizuoti naujai įrengiamų vaizdo stebėjimo kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš Europos Sąjungos ir NATO šalyse esančių serverių. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodą ir (ar) pagrindžiančius dokumentus, kur būtų matoma iš kur bus gauti vaizdo stebėjimo kamerų atsiunčiami programinės įrangos atnaujinimai;

REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti:

    - Sistemos valdymo sąsajos vizualias ištraukas arba demonstracinę versiją.

    - Saugumo testavimo planą, derinamą su Užsakovu iki Sistemos diegimo pradžios.

    - Turi pateikti nuorodą ir (ar) pagrindžiančius dokumentus, kur būtų matoma iš kur bus gauti vaizdo stebėjimo kamerų atsiunčiami programinės įrangos atnaujinimai.

Iki Sistemos diegimo pradžios Tiekėjas privalo pateikti:

    - Sistemos API dokumentaciją su duomenų schema ir duomenų mainų aprašu, suderintais su Užsakovu.

    - Sistemos integravimo instrukciją, aprašančią kaip Užsakovas gali prijungti savo sistemas prie Tiekėjo API.

    - Kibernetinio saugumo dokumentaciją: architektūros schemą, prieigos politiką ir šifravimo aprašą.

    - Saugumo testavimo planą, suderintą su Užsakovu.

Iki Saugyklos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo Tiekėjas privalo pateikti:

    - Saugyklos tipinį projektą, konstrukcinius brėžinius apimančius kiekvieną Saugyklos elementą, matmenis, paruoštos eksploatuoti Saugyklos svorį.

    - Kiekvienos įrengtos Saugyklos topografinį planą ir kitus privalomus dokumentus būtinus gauti statant tokio tipo statinius,

    - Naudotų medžiagų žiniaraštį,

    - Visos sertifikuojamos pagrindinės konstrukcijos, įrangos (pvz. metalo konstrukcijų, variklių, spynų, valdiklių, skydų ar pan.) atitikties sertifikatus. Apimant, bet neapsiribojant 10 skyriuje nurodytus dokumentus patvirtinančius atitiktis.

    - Dokumentus patvirtinančius atitiktį C3 arba aukštesniam korozijos atsparumo klasės lygiui (pagal ISO 12944-2:2008 standartą arba lygiavertį). Atitiktį įrodantys dokumentai turi būti pateikiami:

      - Dviračių ir kitų mikrojudumo priemonių stovams.

      - Visiems saugyklos konstrukcijos elementams (stogui, rėmams, fasadiniams skydams, vartams ir kt.).

    - Dokumentus patvirtinančius ne blogesnės kaip AISI 304 plieno markės atitiktį (pagal LST EN 10051-2011 standartą arba lygiavertį) visiems konstrukcijos elementams (stogui, rėmams, fasadiniams skydams, vartams ir kt.).

    - Dokumentus patvirtinančius atitiktį IP65 arba aukštesniam atsparumo dulkėms ir vandens srautui klasės lygiui. Atitiktį įrodantys dokumentai turi būti pateikiami:

      - Montavimo skydams.

      - Vidaus ir lauko apšvietimo įrenginiams.

      - Buvimo patalpoje jutikliams.

    - Dokumentus patvirtinančius atitiktį IK08 arba aukštesniam atsparumo smūgiams klasės lygiui. Atitiktį įrodantys dokumentai turi būti pateikiami:

      - Lauke montuojamiems elektros ir elektronikos komponentams.

      - Lauko apšvietimo įrenginiams.

    - Elektrotechninę schemą.

    - Saugyklos mechanikos brėžinius, schemas

    - Įžeminimo varžų protokolai.

    - Kiekvienos įrengtos saugyklos koordinates (pagal LKS arba WGS koordinačių sistemą).

    - Komunikacijos tinklų architektūrinę schemą.

    - Eksploatavimo instrukciją (papildomai turi būti nurodytas aptarnavimo intervalas, numatyti darbai, galimų gedimų šalinimas ar kt.).

    - Ne mažiau kaip 10 kompl. AS skydų raktų.

    - Naudojant specifinius įrankius (pvz. konstrukcijos pakėlimui), ne mažiau kaip 5 spec. Įrankių komplektus (reikalavimas taikomas tik tuo atveju, jeigu naudojami specifiniai, nestandartiniai įrankiai).

    - Ne mažiau kaip 2 kompl. Transportavimo kilpų (jeigu konstrukcija suprojektuota su įsukamomis kėlimo kilpomis).

    - Dviejų Saugyklų sujungimo instrukcijas, brėžinius Išsamią instrukciją naujų Saugyklų savarankiškam integravimui į administracinę sąsają, su pavyzdžiais.

    - Prisijungimus prie sistemų

    - Saugumo testavimo ataskaitą.

    - Sistemos naudotojų administravimo instrukciją.

Įrengtų Saugyklų priėmimas naudojimui vykdomas komisijos, sudarytos iš Užsakovo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovų, arba tik VMSA atstovų, sprendimu. Komisija vertina Saugyklos atitikimą techninei specifikacijai, funkcionalumą ir integraciją.

GARANTINĖS SĄLYGOS

Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo vykdyti Saugyklų priežiūrą ir jos darbus dokumentuoti Užsakovo pateiktoje HD, nurodydamas atliktus darbus, gedimų pobūdį, išsprendimo datą, panaudotas medžiagas.

Garantinis laikotarpis Saugyklai (kartu su vidaus instaliacija) bei programinei įrangai turi būti ne trumpesnis kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo Saugyklos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Garantiniu laikotarpiu atlikti remonto ar keitimo darbai neturi įtakos garantijos galiojimo trukmei.

Tiekėjas garantiniu laikotarpiu įsipareigoja savo sąskaita pašalinti visus gedimus ir defektus išskyrus vandalizmo atvejus.

Tiekėjas garantiniu laikotarpiu, vykdydamas Saugyklų techninės profilaktikos darbus ir nustatęs pažeistus ar nusidėvėjusius elementus, kurių būklė neatitinka techninių reikalavimų ir kurie yra atsiradę dėl gaminių kokybės trūkumo, gamintojo broko arba montavimo metu padarytų mechaninių pažeidimų, privalo tokius elementus pakeisti naujais ir užtikrinti, kad po remonto ar keitimo darbų Saugykla atitiktų visus saugumo ir funkcionalumo reikalavimus.

Vykdyti Sistemos priežiūrą ir atnaujinimus, įskaitant reikiamų licencijų užtikrinimą, be papildomo mokesčio Užsakovui.

Sistemos atnaujinimai atliekami tik iš anksto suderinus su Užsakovu ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki atnaujinimo. Tiekėjas privalo pateikti atnaujinimo aprašą ir planuojamą prastovos trukmę.

Reagavimui į garantinius gedimus galioja techninės specifikacijos 9.11 p. Nurodyti terminai.

Garantinių gedimų šalinimui galioja techninės specifikacijos 9.12.3 ir 9.12.4 nurodyti terminai.

- Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 „Preliminarus Saugyklų įrengimo vietų sąrašas“

I pirkimo dalies preliminarus Saugyklų įrengimo vietų sąrašas:

| Eil. nr. | Seniūnija | Adresas | Vietos koordinatės (X) | Vietos koordinatės (Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antakalnis | Saulėtekio al. 18** | 6066268 | 585679 |
| 2 | Antakalnis | Saulėtekio al. 1** | 6066407 | 585473 |
| 3 | Antakalnis | Saulėtekio al. 15** | 6066118 | 586174 |
| 4 | Antakalnis | Plytinės g. 27** | 6066613 | 586984 |
| 5 | Naujamiestis | Geležinkelio g. 7** | 6060209 | 582961 |
| 6 | Lazdynai | Lazdynėlių g. 38 | 6058943 | 576904 |
| 7 | Šnipiškės | Linkmenų g. | 6063860 | 581873 |
| 8 | Karoliniškės | L. Asanavičiūtės g. | 6062362 | 578151 |
| 9 | Justiniškės | Helsinkio g. | 6065562 | 578016 |
| 10 | Vilkpėdė | Savanorių pr. | 6060271 | 580369 |
| 11 | Rasos | Subačiaus g. | 6060597 | 585096 |
| 12 | Žirmūnai | Minties g. | 6063786 | 583191 |
| 13 | Antakalnis | Antakalnio g. | 6065022 | 584754 |
| 14 | Viršuliškės | Viršuliškių g. | 6064414 | 578654 |
| 15 | Pašilaičiai | Grigalaukio g. | 6066773 | 578190 |
| 16 | Pilaitė | Karaliaučiaus g. | 6063839 | 575701 |
| 17 | Verkiai | Bitininkų g. | 6067628 | 581740 |
| 18 | Šnipiškės | Lvivo g. | 6063108 | 581971 |
| 19 | Naujoji Vilnia | Parko g. | 6061973 | 592146 |
| 20 | Verkiai | Žvalgų g. | 6065856 | 582751 |
| 21 | Lazdynai | Architektų g. | 6060717 | 577422 |
| 22 | Pilaitė | M. Mažvydo g. | 6064665 | 576162 |
| 23 | Pilaitė | Pilaitės pr. | 6064245 | 576658 |
| 24 | Pilaitė | Įsruties g. | 6064526 | 576158 |
| 25 | Naujamiestis | Vytenio g. | 6060343 | 581660 |
| 26 | Antakalnis | Antakalnio g | 6064426 | 584662 |
| 27 | Verkiai | Jeruzalės g. | 6068191 | 582207 |
| 28 | Pilaitė | Papilėnų g. | 6063922 | 576496 |
| 29 | Naujamiestis | J. Basanavičiaus g. | 6061259 | 581622 |
| 30 | Šeškinė | Čiobiškio g. | 6065423 | 579770 |
| 31 | Verkiai | Mokslininkų g. | 6069229 | 581796 |
| 32 | Šeškinė | Gelvonų g. | 6064829 | 580909 |
| 33 | Šeškinė | Paberžės g. | 6065170 | 580963 |
| 34 | Naujamiestis | Birželio 23-iosios g. | 6060212 | 581449 |
| 35 | Vilkpėdė | Gerosios Vilties g. | 6059712 | 580670 |
| 36 | Žvėrynas | T. Narbuto g. | 6063243 | 581104 |
| 37 | Justiniškės | Taikos g. | 6065510 | 578239 |
| 38 | Vilkpėdė | Ūmedžių g. | 6056901 | 577667 |
| 39 | Antakalnis | Antakalnio g. | 6064286 | 584600 |
| 40 | Naujamiestis | Savanorių pr. | 6060613 | 580667 |
| 41 | Justiniškės | Taikos g. | 6064360 | 578175 |
| 42 | Verkiai | Didlaukio g. | 6066575 | 581996 |
| 43 | Verkiai | J. Kairiūkščio g. | 6069763 | 581473 |
| 44 | Grigiškės | Kovo 11-osios g. | 6059901 | 570540 |
| 45 | Pašilaičiai | Gabijos g. | 6067262 | 579127 |
| 46 | Šeškinė | Laisvės pr. | 6065512 | 579364 |
| 47 | Pašilaičiai | Leičių g. | 6067370 | 578872 |
| 48 | Naujininkai | Kapsų g. | 6059012 | 582426 |
| 49 | Šeškinė | Šeškinės g. | 6065170 | 580152 |
| 50 | Justiniškės | Taikos g. | 6065673 | 578810 |
| 51 | Pašilaičiai | Medeinos g. | 6066524 | 578590 |
| 52 | Pašilaičiai | Žemynos g./Laisvės pr. | 6066197 | 579445 |
| 53 | Žirmūnai | Žirmūnų g. | 6066385 | 583566 |
| 54 | Vilkpėdė | Vaduvos g. | 6056494 | 577722 |
| 55 | Rasos | Peteliškių g. | 6061832 | 584775 |
| 56 | Fabijoniškės | P. Žadeikos g. | 6066984 | 580103 |
| 57 | Karoliniškės | L. Asanavičiūtės g. | 6062558 | 578288 |

* -Pažymėtina, kad lentelėse nurodytos įrengimo vietos yra preliminarios ir gali kisti.

**  - Numatyta dviguba saugykla (2 vnt.).

II pirkimo dalies preliminarus Saugyklų įrengimo vietų sąrašas:

| Eil. nr. | Seniūnija | Adresas | Vietos koordinatės (X) | Vietos koordinatės (Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antakalnis | Saulėtekio al. 38* | 6066193 | 586471 |
| 2 | Antakalnis | Saulėtekio al. 3* | 6066317 | 585539 |
| 3 | Antakalnis | Saulėtekio al. 49* | 6065955 | 586672 |
| 4 | Verkiai | Didlaukio g. 61* | 6066920 | 581210 |
| 5 | Naujoji Vilnia | A. Kojelavičiaus g. 147* | 6062800 | 590828 |
| 6 | Pilaitė | Tolminkiemio g. | 6064052 | 575993 |
| 7 | Verkiai | Santariškių g. | 6070536 | 582521 |
| 8 | Naujamiestis | T. Ševčenkos g. | 6060758 | 581458 |
| 9 | Naujininkai | Dzūkų g. | 6059377 | 582650 |
| 10 | Šeškinė | Dūkštų g. | 6064712 | 579811 |
| 11 | Žvėrynas | Paribio g. | 6063281 | 580168 |
| 12 | Grigiškės | Kovo 11-osios g. | 6059678 | 570911 |
| 13 | Fabijoniškės | Liongino Baliukevičiaus-Dzūko g. | 6067218 | 580592 |
| 14 | Senamiestis | Naugarduko g. | 6060965 | 582472 |
| 15 | Lazdynai | Erfurto g. | 6060717 | 578022 |
| 16 | Šnipiškės | Kernavės g. | 6063549 | 582234 |
| 17 | Karoliniškės | L. Asanavičiūtės g. | 6061716 | 577756 |
| 18 | Justiniškės | Mozūriškių g. | 6063997 | 577701 |
| 19 | Karoliniškės | Sausio 13-osios g. | 6061966 | 578162 |
| 20 | Lazdynai | Lazdynų g. | 6059778 | 578430 |
| 21 | Pilaitė | Vydūno g. | 6064041 | 576487 |
| 22 | Verkiai | Bitininkų g. | 6067758 | 582186 |
| 23 | Verkiai | Ozo g. | 6064881 | 582624 |
| 24 | Verkiai | J. Franko g. | 6070128 | 582538 |
| 25 | Karoliniškės | I. Šimulionio g. | 6062711 | 578947 |
| 26 | Naujininkai | Dariaus ir Girėno g. | 6059272 | 582122 |
| 27 | Pilaitė | Įsruties g. | 6063624 | 576192 |
| 28 | Verkiai | Mokyklos g. | 6068068 | 581403 |
| 29 | Naujamiestis | Naugarduko g. | 6060045 | 581268 |
| 30 | Verkiai | Miežių g. | 6068278 | 581776 |
| 31 | Karoliniškės | Laisvės pr. | 6062933 | 578757 |
| 32 | Karoliniškės | A. P. Kavoliuko g. | 6062968 | 578133 |
| 33 | Antakalnis | Žolyno g. | 6064681 | 584811 |
| 34 | Karoliniškės | V. Maciulevičiaus g. | 6062039 | 577704 |
| 35 | Verkiai | Kalvarijų g. | 6067051 | 582361 |
| 36 | Naujamiestis | Algirdo g. | 6060106 | 582160 |
| 37 | Žirmūnai | Tuskulėnų g. | 6063431 | 583304 |
| 38 | Vilkpėdė | Statybininkų g. | 6060348 | 580974 |
| 39 | Justiniškės | Taikos g. | 6065062 | 578299 |
| 40 | Verkiai | Žaliųjų Ežerų g. | 6068891 | 582469 |
| 41 | Justiniškės | Justiniškių g. | 6065163 | 578722 |
| 42 | Verkiai | Didlaukio g. | 6066550 | 582188 |
| 43 | Karoliniškės | A. J. Povilaičio g. | 6063016 | 578979 |
| 44 | Justiniškės | Taikos g. | 6064830 | 578257 |
| 45 | Pašilaičiai | Žemynos g. | 6066139 | 578835 |
| 46 | Pašilaičiai | Justiniškių g. | 6066824 | 578546 |
| 47 | Šeškinė | Šeškinės g. | 6065174 | 580590 |
| 48 | Pašilaičiai | Gabijos g. | 6067231 | 578750 |
| 49 | Viršuliškės | Šešuolių g. | 6064044 | 578529 |
| 50 | Žirmūnai | Žirmūnų g. | 6065202 | 584123 |
| 51 | Žirmūnai | Minties g. | 6063969 | 583691 |
| 52 | Paneriai | J. Tiškevičiaus g. | 6054961 | 571665 |
| 53 | Antakalnis | Antakalnio g. | 6063984 | 584493 |
| 54 | Naujininkai | Gudų g. | 6059563 | 583064 |
| 55 | Pašilaičiai | Perkūnkiemio g. | 6067299 | 578380 |
| 56 | Fabijoniškės | Vėtrungių g. | 6067544 | 579345 |
| 57 | Šeškinė | Šeškinės g. | 6064963 | 580265 |

* -Pažymėtina, kad lentelėse nurodytos įrengimo vietos yra preliminarios ir gali kisti.

**  - Numatyta dviguba saugykla (2 vnt.).

Saugyklų įsigyjamų pagal pasirinkimo galimybę vietos derinamos pagal poreikį sutarties vykdymo metu.

- Techninės specifikacijos priedas Nr. 2 „Saugyklos vizualiniai principai“

Šiame Priede pateikiami Saugyklos vizualiniai principai ir pavyzdiniai sprendiniai, skirti idėjai suformuoti, o ne galutiniam projektiniam sprendimui apibrėžti. Jie padeda iliustruoti norimą architektūrinę kryptį, estetinį lygį ir mastelio pojūtį, tačiau tiekėjas gali siūlyti savo dizaino, konstrukcinius ir medžiagų sprendimus, jei jie atitinka techninius reikalavimus ir užtikrina aukštą kokybės standartą.

Tikslas – įsigyti estetiškai subalansuotą, ilgaamžę ir architektūriškai išbaigtą uždarą dviračių saugyklą su apželdintu stogu, kuri darniai integruotųsi į urbanistinį kontekstą ir prisidėtų prie viešosios erdvės kokybės.

Rengiant Saugyklos dizaino siūlymus ir sprendinius, pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas architektūrinei idėjai, konstrukcinių mazgų kokybei ir konteksto integracijai.

Teikiami siūlymai dizainui turi atitikti šiuos reikalavimus:

- Perforuoto arba kirsto metalo elementai projektuojami kaip architektūrinės išraiškos dalis, užtikrinant vizualinį vientisumą, proporcingą mastelį ir aukštą detalių kokybę. Paviršius turi kurti dalinio skaidrumo efektą – filtruoti šviesą, išlaikant privatumo ir lengvumo balansą.

- Dalinai skaidrios (perforuotos) metalinės plokštumos numatomos abiejuose ilguosiuose fasaduose.

- Orientacinis atviro ploto rodiklis: 40–50 % (tikslinamas dizaino derinimo stadijoje).

- Perforacijos / akutės tipas, mastelis, kryptis ir ritmika parenkami Tiekėjo, pagrindžiant architektūrine koncepcija. Derinimui turi būti pateikiami mažiausiai 3 (trys) skirtingi variantai.

- Tvirtinimai turi būti paslėpti arba maksimaliai integruoti.

- Sandūros projektuojamos su vienodais, kontroliuojamais tarpais.

- Atraminė konstrukcija neturi vizualiai dominuoti ar būti chaotiškai matoma per perforaciją.

- Integruoti želdintą stogą, užtikrinant mikroklimato gerinimą ir estetinę pridėtinę vertę;

- Konstrukciniai sprendimai, apsaugantys nuo vandens kaupimosi ir užtikrinantys ilgaamžiškumą.

- Aiški, patogi naudotojui struktūra ir ergonomiškas mastelis;

Galimi saugyklų fasadų elementų ir saugyklų pavyzdžiai

- Idėjiniai (asociatyvus) fasado uždengimo pavyzdžiai:

- Idėjiniai (asociatyvus) saugyklų pavyzdžiai:

- Galimi saugyklos matmenys:

- Galimas modulinės konstrukcijos pavyzdys:

- Galimi dviračių ir paspirtukų laikiklių analogiškų gaminių pavyzdžiai:

- Techninės specifikacijos priedas Nr. 3 „Dviračių ir kitų mikrojudumo priemonių saugyklų vizualinės informacijos pavyzdžiai“

| Pavadinimas | Pavyzdys | Medžiagiškumas | Formatas | Techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dviračių saugyklų pavadinimas su numeriu |  | Tūrinės raidės | 2200x190 mm | Tūrinės raidės pagamintos iš aliuminio kompozito, kurių storis ne didesnis nei 3 mm. |
| Vilniaus ženklas |  | Tūrinės raidės | 300x300mm | Tūrinės raidės pagamintos iš aliuminio kompozito, kurių storis ne didesnis nei 3 mm. |
| Dviračio ikona |  | Tūrinės ikonos | 2000x1350mm | Tūrinės ikonos pagamintos iš aliuminio kompozito, kurių storis ne didesnis nei 3 mm. |
| Dviračio ikona |  | Tūrinės ikonos | 2300x1350mm | Tūrinės ikonos pagamintos iš aliuminio kompozito, kurių storis ne didesnis nei 3 mm. |
| Rodyklės |  | Tūrinės ikonos | 620x320 mm | Tūrinės ikonos pagamintos iš aliuminio kompozito, kurių storis ne didesnis nei 3 mm. |
| Rodyklės |  | Tūrinės ikonos | 620x320 mm | Tūrinės ikonos pagamintos iš aliuminio kompozito, kurių storis ne didesnis nei 3 mm. |
| Naudojimosi tvarkos QR lipdukas |  | Lipdukas | 300x400 mm | Lipdukas, klijuojamas ant skardinio pagrindo, lipdukas turi būti skirtas klijuoti lauko sąlygomis |