Priedas Nr.1 Techninė specifikacija

HIDRAULINIS MAZGAS IR STŪMOKLIS SLANKIOJANČIOMS GRINDIMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

Pirkimo objektas: sandarinimo mazgas ir stūmoklis su  sumontavimo darbais – 1vnt. Keturių sandarinimo komplektų remonto darbai.

  - Dumblo džiovyklos SULZLE KLEIN GmbH Slankiojančių grindų dumblo pusės  hidraulinis  mazgas ir stūmoklis.

    - Sandarinimo mazgas dumblo pusėje, kurį sudaro korpusas su sandarinimo komplektu.

Sandarinimo komplektą sudaro: korpusas, tepimo žiedas, prispaudimo įvorės  tvirtinimo varžtai.

    - Stūmoklis dumblo pusėje (naujas).

    - Sandarinimo mazgo dumblo pusėje, kurį sudaro korpusas su sandarinimo komplektas ir Stūmoklio dumblo pusėje (naujo) sumontavimas į slankiojančių grindų eksploatacijos sistemą.

    - Sandarinimo mazgas dumblo pusėje, kurį sudaro korpusas su sandarinimo komplektu esančių slankiojančių grindų eksploatacijos sistemoje remonto darbai. Sandarinimo mazgų dumblo pusėje kiekis: - 4 vienetai.

2. Standartai

2.1. Nėra.

3. Licencijos, sertifikavimas

3.1 Nėra.

4. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

4. 1.Sandarinimo mazgo komponentų techniniai reikalavimai:

4.1.1 Sandarinimo mazgo korpusas, sandarinimo ir tvirtinimo elementai:

Naujas sandarinimo mazgo korpusas, tepimo žiedas, prispaudimo įvorė bei visi su mazgu susiję tvirtinimo elementai (įskaitant varžtus, poveržles ir kitus fiksavimo elementus) privalo būti pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba AISI 316, atsparaus korozijai, cheminiam ir mechaniniam poveikiui, būdingam nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos sąlygoms.

Sandarinimo mazgo korpuso detalūs matmenys Užsakovo nebus pateikiami. Bus  pateikiama tik principinė (funkcinė) schema, kuri pateikta gamintojo SULZLE KLEIN GmbH. Tiekėjui bus suteikta galimybė Užsakovo teritorijoje atlikti reikalingus faktinius matavimo darbus, kurie būtini naujo sandarinimo mazgo korpuso ir susijusių komponentų gamybai. Tiekėjas  pristato tokį mazgą, kuris  būtų suderinamas su esamu stūmokliu ir kitais konstrukciniais elementais bei užtikrintų tinkamą sandarinimo funkciją.

4.1.2. Kreipimo, tepalo atmušimo ir sandarinimo žiedai.

Nauji kreipimo žiedai, tepalo atmušimo žiedai ir sandarinimo žiedai privalo būti skirti darbui agresyvioje terpėje – nuotekų dumble, atsparūs cheminiam poveikiui, abrazyviniam nusidėvėjimui ir mechaninėms apkrovoms.

Šie žiedai turi atitikti gamintojo cilindro konstrukcinius ir geometrinius matmenis, užtikrinant:

Sklandų cilindro judėjimą sandarinimo mazge;

Tinkamą ašių centravimą;

Patikimą sandarumą, dumblui ir teršalams nepatekant į rezervuaro ar įrenginio išorę.

Tepalo atmušimo žiedas privalo būti pagamintas iš bronzos arba lygiavertės, ne prastesnių eksploatacinių savybių medžiagos, užtikrinančios ilgalaikį darbą esant nuolatiniam kontaktui su tepalu ir agresyvia terpe.

4.1.3. Tepimo įvorė ir tepalinė.

Nauja tepimo įvorė privalo būti pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba AISI 316, atsparaus korozijai ir dilimui. Tepimo įvorė turi būti suderinta su sandarinimo mazgo ir cilindro konstrukcija bei užtikrinti tinkamą tepalo paskirstymą judančioms dalims.

Nauja tepalinė ir joje naudojamas tepalas privalo būti skirti cilindro judėjimui sandarinimo mazge, atsižvelgiant į darbo apkrovas, judėjimo greitį ir eksploatacijos sąlygas. Tepalas turi užtikrinti pakankamą tepimą, sumažinti trintį ir apsaugoti metalines dalis nuo priešlaikinio nusidėvėjimo.

4.1.4. Stūmoklis (dumblo pusėje)

Naujas stūmoklis, esantis dumblio pusėje, privalo būti pagamintas iš grūdinto plieno, užtikrinančio reikiamą mechaninį stiprumą ir atsparumą dilimui. Stūmoklio darbinis paviršius privalo būti padengtas chromo danga, siekiant padidinti atsparumą abrazyviniam poveikiui ir sumažinti trintį.

Stūmoklio detalūs matmenys Užsakovo nebus pateikiami. Tiekėjui bus suteikta galimybė Užsakovo teritorijoje atlikti reikalingus matavimo darbus, kurie būtini stūmoklio gamybai. Tiekėjas atsako už tai, kad pagamintas stūmoklis būtų pilnai suderinamas su esamu stūmokliu ir sandarinimo mazgu bei užtikrintų tinkamą ir ilgalaikį įrenginio veikimą."

5.Pakuotės ir transportavimas

5.1 Nėra.

6. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1 Sandarinimo mazgas, stūmoklis turi būti pristatyti ir reikalaujami darbai   turi būti  atlikti neilgiau kaip per 8 (aštuonias) savaites nuo sutarties pasirašymo.

6.2 Pristatymo vieta: Marvelės 199 A, Kaunas.

Darbo dienomis nuo 7 val.  iki 16 val., penktadienį nuo 7.00 val. iki 14.30 val.

7. Kokybės kontrolė

7.1 Neaktualu.

8. Dokumentacija, instrukcijos

8.1 Neaktualu.

9. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

9.1 Nėra.

10. Apmokymas

10.1 Neaktualu.

11. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1. Sandarinimo mazgui, stūmokliui ir darbams suteikiama ne mažesnė kaip 6 (šešių) mėnesių garantija nuo sumontavimo pradžios, jeigu Tiekėjas nenumatė kitaip.

12. Ženklinimas

12.1 Nėra.

13. Kiti reikalavimai

13.1 Sandarinimo mazgas, stūmoklis ir darbai skirti Dumblo džiovyklos SULZLE KLEIN GmbH 2011 metų gamybos  turi atitikti visus techninius reikalavimus kurie yra keliami gamintojo SULZLE  KLEIN  GmbH“ Komunalinių nuotekų dumblo džiovinimo įrenginio aprašyme“.

13.2 Vykdant sandarinimo mazgų remonto darbus, visas atsargines dalis, medžiagas, tepimo produktus pateikia tiekėjas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.

13.3 Prieš teikiant pasiūlymą konkurso dalyvis turi teisę atvykti į Kauno miesto  Nuotekų valyklą objekto apžiūrai, susipažinti su turima Užsakovo medžiaga, kad teisingai įsivertinti visas išlaidas. Vizito laiką suderinti prieš tris darbo dienas. Apžiūrą galima atlikti darbo dienomis nuo 7- 16 val., penktadienį iki 14.30val. Pietų pertrauka 11.00-11.45val. penktadienį 11.00-11.30val.

13.4 Remonto darbams atlikti Tiekėjas privalo  gauti leidimą iš Užsakovo darbams atlikti, kuriame nurodyta Užsakovo paskirta data ir laikas darbams atlikti.

13.5 Slankiojančios grindys:

13.7 Sandarinimo mazgas:

_________________________________________________________________