Pirkimo sąlygų

2 priedas

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS VYKDYMO paslaugų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas ir tikslai

  - Pirkimo objektas - Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) 2026 - 2028 metų aplinkos monitoringo programos vykdymo paslauga (toliau – paslauga).

II. Darbų apimtys ir eiliškumas

  - Paslauga turi būti vykdoma Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje 2026-2028 metų laikotarpiu, vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės 2023-2028 metų aplinkos monitoringo programa, patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu T-294 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos monitoringo  2023–2028 metų programos patvirtinimo“ (toliau - programa). Programos  nuoroda:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/42846dd085ea11edbdcebd68a7a0df7e?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=c7ec430a-ca5a-4497-ae2c-be078a7036f9

  - Vykdomas šių aplinkos komponentų monitoringas:

    - Aplinkos oro monitoringas turi būti vykdomas 5 stebėsenos taškuose pagal programos planą (1 ir 2 lentelė).

1 lentelė. Aplinkos oro taršos matavimo vietos Pakruojo r. savivaldybėje.

| Matavimo vietos eil. Nr. | Matavimo vietos pavadinimas | Tyrimo vietos koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje |  | Taršos pobūdis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1. | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo sveikatos centras“ | 490161 | 6204938 | Autotransporto srautai gretimybėse |
| 2. | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ | 490955 | 6205614 | Autotransporto ir šildymo/kūrenimo sezono metu susidarantys teršalai |
| 3. | Pakruojo k. gyvenamųjų namų kvartalas | 491729 | 6205514 | Autotransporto srautai gretimybėse ir šildymo/kūrenimo sezono metu susidarantys teršalai |
| 4. | Rudens g. ir Gimnazijos g. sankryžos aplinkoje, Linkuvoje (gretimybėje Linkuvos gimnazija) | 498163 | 6217284 | Šildymo/kūrenimo sezono metu susidarantys teršalai |
| 5. | Rozalimo miestelio centras, Laisvės aikštė | 492552 | 6195377 | Autotransporto eismo įtakoje susidarantys teršalai |

2 lentelė. Aplinkos oro monitoringo vykdymo planas Pakruojo r. savivaldybėje.

| Matavimo vietos Nr. | Tiriami parametrai (analitės) | Matavimų periodiškumas | Taikomas tyrimų metodas | Rekomenduojamas matavimų metodas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – 5 | KD10 | 8 matavimai per metus (2 savaičių trukmės) | Automatizuoti oro analizatoriai | LST EN 12341:2014 |
| 2 | KD2,5 | 8 matavimai per metus (2 savaičių trukmės) | Automatizuoti oro analizatoriai | LST EN 12341:2014 |
| 1 – 5 | CO | 8 matavimai per metus (2 savaičių trukmės) | Spektroskopija | LAND 52:2003. |
| 1 – 3, 5 | LOJ | 4 k. per metus, po dvi savaites kiekvieną metų sezoną | Pasyvūs sorbentai | LST EN 13528–1; LST EN 13528–2; LST EN 13528–3. |
| 1 – 3, 5 | NO2, SO2 | 4 k. per metus, po dvi savaites kiekvieną metų sezoną | Pasyvūs sorbentai | LST EN 13528–1; LST EN 13528–2; LST EN 13528–3. |

2.2.2.Paviršinio vandens monitoringas turi būti vykdomas 6 stebėsenos taškuose ( 3 ir 4 lentelė).

3 lentelė. Paviršinių vandens telkinių tyrimų vietos Pakruojo r. savivaldybėje.

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Tyrimo vietos koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje |  | Tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1. | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) | 487983 | 6204256 | Upė |
| 2. | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) | 492436 | 6206336 | Upė |
| 3. | Mūša (ties keliu 151) | 496711 | 6210405 | Upė |
| 4. | Laičių I tvenkinys | 491107 | 6198299 | Tvenkinys |
| 5. | Petraičių tvenkinys | 474928 | 6199264 | Tvenkinys |
| 6. | Baltausių tvenkinys | 499192 | 6241066 | Tvenkinys |

4 lentelė. Paviršinio vandens telkinių monitoringo vykdymo planas Pakruojo r. savivaldybėje.

| Matavimo vietos Nr. | Tiriami parametrai (analitės) | Matavimų periodiškumas | Rekomenduotini tyrimo metodai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 – 6 | bendras azotas (Nb), bendras fosforas (Pb), biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), vandens skaidrumas (Seki gylis (S)) | balandžio mėn. II pusėje- gegužės mėn. | LST EN ISO 12260:2004 LST EN ISO 6878:2004 LAND 47-1:2007 LAND 59-2003 LST EN 5814:2012 LST ISO 10523:2012 |
|  |  | liepos mėn. II pusėje |  |
|  |  | rūgpjūčio mėn. II pusėje |  |
|  |  | rugsėjo mėn. II pusėje- spalio mėn. I pusėje |  |
| 1 – 3 | nitratų azotas (NO3-N), amonio azotas (NH4–N), bendras azotas (Nb), fosfatų fosforas (PO4–P), bendras fosforas (Pb), BDS7, O2 | vasario mėn. |  |
|  |  | balandžio - gegužės mėn. |  |
|  |  | liepos - rūgpjūčio mėn. |  |
|  |  | rugsėjo mėn. II pusėje- spalio mėn. I pusėje |  |

    - Maudyklų ir maudymviečių monitoringas turi būti vykdomas 15 vandens telkiniuose (5 ir 6 lentelės).

- lentelė. Maudyklų ir maudymviečių tyrimo vietos Pakruojo r. sav. savivaldybėje.

| Eil. Nr. | Stebėsenos objektas | Tipas | Taško koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 1. | Žeimelio tvenkinys | Maudymvietė | 500021 | 6238716 |
| 2. | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | Maudymvietė | 490081 | 6205259 |
| 3. | Klovainių karjeras | Maudymvietė | 496811 | 6200565 |
| 4. | Petrašiūnų karjeras | Maudymvietė | 494834 | 6208422 |
| 5. | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | Maudymvietė | 491107 | 6198299 |
| 6. | Šūkionių tvekinys | Maudymvietė | 483075 | 6200259 |
| 7. | Guostagalio tvenkinys | Maudymvietė | 504447 | 6220746 |
| 8. | Žvirblonių tvenkinys | Maudymvietė | 496705 | 6192496 |
| 9. | Ūdekų maudykla | Maudymvietė | 501168 | 6223733 |
| 10. | Jovarų maudykla | Maudymvietė | 489499 | 6204532 |
| 11. | Laičių II tvenkinys | Maudymvietė | 491923 | 6198703 |
| 12. | Mikniūnų tvenkinys | Maudymvietė | 482453 | 6221167 |
| 13. | Linksmučių k. „skalinėlis“ | Maudymvietė | 488480 | 6204307 |
| 14. | Plaučiškių k. užtvanka | Maudymvietė | 492363 | 6190275 |
| 15. | Žvirblinių tvenkinys | Maudymvietė | 488020 | 6226133 |

6 lentelė. Maudyklų ir maudymviečių tyrimo vietose stebimi parametrai, periodiškumas ir naudotini matavimų metodai savivaldybėje.

| Mikrobiologiniai parametrai | Privalomos vertės |  | Minimalus mėginių ėmimo periodiškumas | Tyrimo metodas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip | 100 |  | Kas dvi savaites sezono laikotarpiu | LST EN ISO 7899- 1+Ac:2000. Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas paviršiniuose vandenyse bei nuotekose ir jų skaičiavimas. 1 dalis. Sumažintasis (tikėtiniausio skaičiaus) metodas arba LST EN ISO 7899-2:2001. Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas. |
| 2. Žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip | 1000 |  | Kas dvi savaites sezono laikotarpiu | LST EN ISO 9308- 3+Ac:2000. Vandens kokybė. Escherichia coli ir koliforminių bakterijų aptikimas paviršiniuose vandenyse ir nuotekose bei jų skaičiavimas. 3 dalis. Sumažintasis(tikėtiniausio skaičiaus) metodas, sėjant skystoje terpėje arba LST EN ISO 9308-2:2014. Vandens kokybė. Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) ir koliforminių bakterijų skaičiavimas. 2 dalis. Tikimiausiojo skaičiaus Metodas. |
| 3. Melsvabakterių kiekis*** | HN 92:2018* |  | HN 92:2018 8.3.3 p. | LST EN 15204:2007. Vandens kokybė. Fitoplanktono nustatymo, taikant atvirkštinę mikroskopiją (Utrmöhl‘o būdą), vadovas. |
| Fizikiniai-cheminiai parametrai | Privalomos vertės | Siektinos vertės | Minimalus mėginių ėmimo periodiškumas | Tyrimo metodas |
| 1. Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma ir kitos atliekos | - | Neturi būti | Kas dvi savaites sezono laikotarpiu | Vizualus tikrinimas |
| 2. Parazitologinis (kirminių kiaušinėlių ir lervų) paplūdimio smėlio tyrimas | - | Neturi būti | Vieną kartą iki maudymosi sezono pradžios ir nemažiau 4 kartai per sezoną | HN 92:2018 |
| 3. Vandens skaidrumas (Seki gylis) | HN 92:2018* | - | Vieną kartą iki maudymosi sezono pradžios ir kas dvi savaites** sezono laikotarpiu | Vandens skaidrumo matavimas Seki disku. |
| 4. Chlorofilo „a“ koncentracijos nustatymas. | HN 92:2018* | - | Vieną kartą iki maudymosi sezono pradžios ir kas dvi savaites** sezono laikotarpiu | ISO 10260:1992. Vandens kokybė. Biocheminių parametrų matavimas. Spektrometrinis chlorofilo „a“ koncentracijos nustatymas. |

2.2.4. Želdinių ir želdynų monitoringas vykdomas tik 2027 metais nurodytuose taškuose pagal želdinių ir želdynų monitoringo planą (7 ir 8 lentelės).

- lentelė. Želdynų monitoringo lokalizacijos duomenys savivaldybėje.

| Eil. Nr. | Gatvė | Želdyno centrinio taško, arba objekto koordinatės, LKS-94 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1. | Vytauto Didžiojo gatvė, Pakruojis | 490634 | 6204937 |
| 2. | Saulėtekio g. | 490923 | 6205745 |

8 lentelė. Želdinių ir želdynų monitoringo planas

| Eil. Nr. | Parametras | Rodiklis | Periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lajos būklė | išretėjimas, asimetriškumas, lapų ar spyglių sumažėjimas | 1. Vytauto Didžiojo g., Saulėtekio g. – 2 kartus per monitoringo laikotarpį (2023 m. ir 2027 m.). |
| 2. | Lapijos, spyglių būklė | defoliacijos, dechromacijos laipsnis, nekrozės laipsnis grybinių ligų ir kenkėjų pažeidimo laipsnis |  |
| 3. | Kamieno būklė | dalinis kamieno išdžiūvimas |  |
|  |  | Paprastosios alksniabūdės, tikrosios pinties, paprastojo kelmučio ir kitų, medienos puvinius sukeliančių, grybų išplitimo laipsnis |  |
| 4. | Žievės, kamieno, šakų, šaknų, lapų, spyglių mechaniniai pažeidimai | žievės ir kamieno išilginis ar skersinis pažeidimo laipsnis, žaizdų ilgis, plotis ir gylis, šaknų pažeidimo procentas, lapų ar spyglių sumažėjimo laipsnis |  |
| 5. | Pomedžio būklė | pomedžio, neuždengto asfaltu, cementu ar kitomis drėgmei ir orui nepralaidžiomis medžiagomis, plotas (m2), sutrypto, suminto pomedžio ploto procentas nuo viso pomedžio ploto |  |

III Duomenų teikimas

3.1. Gautiems tyrimų rezultatams neatitikus Lietuvos Respublikos (toliau – LR) nustatytų normų, Pakruojo rajono savivaldybės administracija gali užsakyti papildomus tyrimus. Tiekėjas papildomus tyrimus turės atlikti per Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nustatytą protingą terminą. Už papildomus tyrimus bus apmokama ne didesnėmis, nei  tuo metu galiojančiomis vidutinėmis rinkos kainomis.

3.2. Tiekėjas, informaciją apie maudyklų kokybės tyrimų rezultatus, taip pat turi teikti Higienos institutui, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimais ir kitais LR teisės aktais.

3.3.	Pagal Monitoringo programą atlikti tyrimai kasmet turi būti apibendrinami tarpinėje ir metinėje ataskaitose. Ataskaitos privalo apimti Savivaldybės teritorijų gamtinės aplinkos būklės vertinimą, išvadas ir pasiūlymus, dėl galimų neigiamo poveikio mažinimo priemonių. Ataskaitų teikimas vykdomas:

3.3.1.  Tarpinė aplinkos monitoringo ataskaita aplinkos monitoringo programos vykdytojo pateikiama Pakruojo rajono savivaldybės administracijai raštu iki kiekvienų metų liepos 30 d.

3.3.2. Metinė aplinkos monitoringo ataskaita aplinkos monitoringo programos vykdytojo pateikiama raštu Pakruojo rajono savivaldybės administracijai  ir Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA) iki kiekvienų metų sausio 15 d.

3.3.3. Per 20 dienų nuo atlikto tyrimo dienos aplinkos monitoringo duomenys talpinami Savivaldybės aplinkos monitoringo informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemoje – „SAMIVIKS“.

3.4.	Paskelbti atliktų tyrimų duomenys ir metinės aplinkos monitoringo ataskaitos turi būti saugomos, viešai ir nemokamai prieinamos LR teisės aktuose nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 10 metų nuo jų paskelbimo dienos.

3.5. Tyrimų ir stebėjimų (toliau – tyrimai) rezultatai Pakruojo rajono savivaldybės administracijai turi būti pateikiami ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas.

3.6. Gautiems tyrimų rezultatams neatitikus LR nustatytų normų, rezultatai teikiami Pakruojo rajono savivaldybės administracijai tą pačią rezultatų gavimo dieną el. paštu ir telefonu.

3.7. Ataskaitos, tyrimų ir stebėjimų rezultatai ir kita reikalinga informacija turi būti teikiama Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir komunalinio ūkio skyriui 
el. p. savivaldybe@pakruojis.lt, tel. +370 421 61 698;  mob. +370 605 94 989.

IV. Paslaugų vykdymo reikalavimai

4.1. Paslauga turi būti teikiama vadovautis LR teisės aktais, pagal LR reglamentuotas metodikas ir procedūras.

4.2. Kalendoriniais metais numatyti tyrimai turi būti atlikti iki einamųjų kalendorinių metų lapkričio 30 dienos.