1 priedas

NAUDOTO UGNIAGESIŲ AUTOMOBILIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ukmergės rajono priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ketina įsigyti naudotą gaisrinę automobilinę cisterną (toliau – AC).

AC yra gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis su cisterna ir stacionariai įrengtu gaisriniu siurbliu, galinčiu vežti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą ir ne mažiau kaip 1 ugniagesį gelbėtoją (neįskaitant vairuotojo), skirtą gesinimo ir gelbėjimo darbams  atlikti. Ji  turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Techninės savybės | Tiekėjas nurodo konkrečius siūlomo AC parametrus – būtina detalizuoti (išvardyti reikalingus parametrų atitikimą reikalavimams, vengiant taip, atitinka). |
| --- | --- | --- |
| 1. | Europos Sąjungoje pagamintas AC; |  |
| 1.1. | Automobilio markė, modelis; | Kartu su pasiūlymu pateikiama techninio paso kopija, dokumentų pateikimas bus nurodytas viešojo pirkimo sąlygų 5.9 p. |
| 1.2. | Automobilis turi būti be vizualių kėbulo ir važiuoklės pažeidimų, nesurūdijęs, techniškai tvarkingas; Turi būti sudaryta automobilio apžiūros galimybė, Lietuvos Respublikos teritorijoje, prieš pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį pateiktos informacijos tikslingumui nustatyti. | Kartu su pasiūlymu pateikiama vaizdinė medžiaga (automobilio nuotrauka iš priekio, iš galo, iš abiejų šonų, kabinos nuotrauka, gaisrinio antstato vidaus vaizdo nuotraukos). |
| 1.3. | AC turi būti varoma dyzeliniu varikliu, ne senesnė kaip 1994 metų; Tiekėjas įsipareigoja įregistruoti automobilį Perkančiosios organizacijos vardu. |  |
| 1.4. | AC išvežamas vandens kiekis turi būti ne mažesnis kaip 2000 l ir ne didesnis kaip 8 000 l; |  |
| 1.5. | AC gali būti sumontuotos stacionarios putokšlio talpos nuo 50 iki 200 l; |  |
| 1.6. | AC gaisrinio siurblio našumas turi būti nuo 1 500 iki 4 000 l/min; |  |
| 1.7. | Gaisriniai siurblys turi būti sumontuotas AC gale; |  |
| 1.8. | Gaisrinis siurblys gali būti kombinuotas, normalaus (10 bar) ir (ar) aukšto (40 bar) slėgio, varomas automobilio varikliu per papildomą pavarą; |  |
| 1.9. | Turi būti užtikrintas siurblio ir vandens komunikacijų darbas, esant žemoms temperatūroms (iki - 30° C); |  |
| 1.10. | AC važiuoklė turi būti su visais varomais ratais (ratų formulė 4x4 nuolatos ar su priekinio tilto pajungimu, ratų formulė 6x6 nuolatos ar su priekinio tilto pajungimu); |  |
| 1.11. | AC sėdimų vietų kiekis turėtų būti ne mažesnis kaip 2 (vairuotojas ir 1 ugniagesys); |  |
| 1.12. | Įsigyjama AC turi būti techniškai tvarkinga, būti registruojama kaip gaisrinis automobilis pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką, turėti galiojančia techninę apžiūrą; |  |
| 1.13. | AC skyrių tūris gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangai gabenti turi būti toks, kad tilptų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu nustatytas minimalus gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangos kiekis. Tačiau įsigyjamos AC skyrių tūris gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangai gabenti turi būti ne mažesnis kaip 3 m3; |  |
| 1.14. | AC turi būti įrengti tvirtinimai nemažiau kaip 2 vnt. suslėgtojo oro kvėpavimo aparatams ir jų 2 vnt. rezerviniams balionams; |  |
| 1.15. | AC turi būti įrengti vandens išmetimo atvamzdžiai iš gaisrinio siurblio slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti su raudonai nudažytomis sujungimo movomis (STORZ B75), atitinkančiomis GTC/TS 11:2023 „Aliumininio lydinio slėginė tiekimo ir siurbimo stacionariai tvirtinama mova PN 16“ techninės specifikacijos arba lygiaverčio standarto nurodytiems reikalavimams, ir aklėmis, (STORZ B75) atitinkančiomis GTC/TS 12:2024 „ Aliumininio lydinio slėginių tiekimo ir siurbimo movų PN 16 aklės“ techninės specifikacijos arba lygiaverčio standarto nurodytiems reikalavimams; |  |
| 1.16. | AC turi būti įrengtos vandens užpylimo angos, kurios turi turėti mėlynai nudažytas sujungimo movas (STORZ B75), atitinkančias GTC/TS 11:2023 „Aliumininio lydinio slėginė tiekimo ir siurbimo stacionariai tvirtinama mova PN 16“ techninės specifikacijos arba lygiaverčio standarto nurodytiems reikalavimams, ir aklės (STORZ B75), atitinkančias GTC/TS 12:2024 „Aliumininio lydinio slėginių tiekimo ir siurbimo movų PN 16 aklės“ techninės specifikacijos arba lygiaverčio standarto nurodytiems reikalavimams; |  |
| 1.17. | AC turi būti gofruotos gaisrinės įsiurbiamosios žarnos su vandens koštuvu ir plūduru, vandens paėmimui iš atviro vandens šaltinio. Gaisrinės įsiurbiamosios žarnos, jas sujungus, turėtu būti ne trumpesnės kaip 8 m. Žarnos gali būti 2 vnt. po 4 m arba 4 vnt. po 2 m; |  |
| 1.18. | AC turi būti nudažyta raudona (RAL 3000 arba lygiaverte) spalva, kontrastiška spalva – balta, pažymėtos skiriamaisiais ženklais bei specialiaisiais šviesos ir garso signalais, kaip nurodyta GTC/TS 07:2019 techninės specifikacijos „Valstybines priešgaisrines gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai“; |  |
| 2. | Papildomi reikalavimai |  |
| 2.1. | Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo metu automobilis turi būti įregistruotas Lietuvoje, techniškai tvarkingas, pateikiamas su galiojančia technine apžiūra ne trumpesne kaip 9 mėnesių po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos ir civiliniu transporto priemonių draudimu galiojančiu ne trumpiau kaip 1 mėnesį nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos; | Siūlomi parametrai: Registracija: __________ m. Techninė apžiūra galioja iki: ______ Civilinis draudimas galioja iki: _____ |
| 2.2. | AC pristatymo terminas nuo sutarties įsigaliojimo per 3 mėnesį; |  |
| 2.3. | Tiekėjas suteikia 24 mėnesių ar 1500 km. Garantiją gaisrinio automobilio varikliui, greičio dėžei, priekiniam ir galiniam tiltams, siurbliui ir vandens cisternai. Atsiradus gedimams juos šalina tiekėjas savo sąskaita. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

_____________________________