VAIZDO IR GARSO ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas - vaizdo ir garso įranga Norviliškių pilyje (toliau - Prekės).

- Pristatymo terminas- 3mėn. (su galimybe pratęsti 1mėn.)

- Pristatymo adresas- Pilies g. 64, Norviliškės, Dieveniškių sen., Šalčininkų rajonas.

- Tiekėjams rekomenduojama iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos apsilankyti objekte, susipažinti su visa pasiūlymui reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes. Apsilankymo objekte galimybę ir laiką prašome iš anksto suderinti su konkurso sąlyguose nurodytų kontaktiniu asmeniu. Apsilankymai objekte su Užsakovu galimi ne vėliau nei likus 4 d. d. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, be paslėptų trūkumų ir defektų.

- Perkama elektros ir (ar) elektroninė įranga turi būti paženklinta CE ženklu. CE ženklinimą patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis. (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Prekėms turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis. Prekėms taikomos garantijos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Siūlomos prekės turi būti tarpusavyje suderinamos, veikti kaip vientisa sistema ir būti pritaikytos naudojimui Norviliškių pilies patalpose. Tuo atveju, jei siūloma prekė netinkamai veiks su kitais įrenginiais ar trikdys sistemos darbą, tiekėjas privalo ją neatlygintinai pakeisti į tinkamai veikiančią prekę.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:

  - Projektavimas. Tiekėjas laimėjęs konkursą ir pasirašęs tiekimo sutartį turės parengti sistemos diegimo projektą bei suderinti jį su perkančiąja organizacija.

  - Montavimas. Įranga turi būti pilnai veikianti ir paruošta naudoti pagal paskirtį:

    - demontuoti esamą (seną) įrangą;

    - sumontuoti visą perkamą įrangą numatytose vietose pagal projektą ir gamintojo reikalavimus;

    - atlikti visus reikalingus įrangos sujungimo, instaliavimo ir montavimo darbus;

    - sukonfigūruoti visą įrangą ir jos komponentus;

    - atlikti sistemos testavimą ir derinimą;

    - po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas).

    - Mokymai. Įdiegęs ir ištestavęs įrangos veikimą tiekėjas turės apmokyti atsakingą darbuotoją kaip naudotis įranga. Mokymams turi būti skirta ne mažiau kaip 4 (keturios) akademinės valandos.

  - Visi kabeliai, jungtys ir kitos medžiagos reikalingos, kad įranga būtų tinkamai sumontuota ir veiktų.

  - Programinė įranga, skirta siūlomos vaizdo ir garso įrangos konfigūravimui, valdymui ir stebėjimui. Programinė įranga turi būti suderinama su siūloma įranga, pateikta kartu su ja ir įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą. Jei reikalingos licencijos, jos turi būti neterminuotos. Programinė įranga turi būti prieinama užsakovui ir nepriklausyti tik nuo tiekėjo (t. y. užsakovas turi turėti galimybę pats konfigūruoti ir valdyti įrangą).

  - Įrangos naudojimo ir valdymo instrukciją lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pateikta: spausdinta forma, arba skaitmenine forma (PDF ar kitu formatu), arba turi būti sudaryta galimybė instrukciją nemokamai atsisiųsti lietuvių kalba iš gamintojo ar tiekėjo interneto svetainės. Instrukcija turi būti pakankamai aiški ir išsami, kad užtikrintų tinkamą įrangos naudojimą, konfigūravimą ir priežiūrą. (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan..) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas su techninių parametrų atitiktį patvirtinančiais duomenimis (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus.

Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.

Įrangos techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) |  | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAIZDO ĮRANGA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vaizdo projektorius – 1 vnt. Pastaba: Vaizdo projektorius turi būti komplektuojamas su visais reikiamais laidais, laikikliais ir papildomomis medžiagomis ir priedais būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. (Sutarties vykdymo sąlyga) | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Projekcijos technologija | 3LCD arba lygiavertė |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Šviesos šaltinis | Lazerinis |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas | Ne mažiau 20 000 val. |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Šviesumas | Ne mažiau 5 000 lm |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Natūrali raiška | Ne mažesnė kaip WUXGA (1920×1200) |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Kraštinių santykis | 16:10 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Kontrasto santykis | ≥ 1 500 000 : 1 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Projekcijos santykis | 1,2–2,5 : 1 ribose |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Optinis priartinimas | Ne mažiau kaip x1,5 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Lens Shift (vertikalus) | Ne mažiau ±40 % |  |  |  |  |  |
| 1.11 | HDMI jungtys | Ne mažiau 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.12 | HDBaseT | Turi būti |  |  |  |  |  |
| 1.13 | LAN (RJ-45) | Turi būti |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Belaidis ryšys | Turi būti integruotas arba galimybė prijungti |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Svoris | Ne daugiau 10 kg |  |  |  |  |  |
| 2. | Lubinis projektoriaus laikiklis – 1 vnt. | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ilgio reguliavimas | Ne mažesniame kaip 650-900 mm diapazone |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 10 kg |  |  |  |  |  |
| 3. | Projekcinis ekranas – 1 vnt. Pastaba: Tvirtinamas į lubas, visi tam reikalingi priedai turi būti komplekte. (Sutarties vykdymo sąlyga) | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Projekcinis paviršius | Ne mažiau kaip 3000x3000mm |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |  |  |  |  |  |
| 4. | AV-over-IP vaizdo dekoderis Pastaba: IP vaizdo ir garso srautų dekodavimas bei išvedimas į HDMI ir/ar USB. Pajungimui salės priekyje) | Gamintojas(nurodyti) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Maksimali vaizdo raiška | Ne mažiau kaip 4K UHD (3840 × 2160) |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Vaizdo dekodavimo formatai | Ne mažiau kaip H.264 ir H.265 (HEVC) |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Palaikomi IP protokolai | bent vieną iš protokolų: NDI, RTSP, SRT arba kitas IP vaizdo perdavimo protokolas |  |  |  |  |  |
| 4.4 | HDMI išvestis | Ne mažiau kaip 1 × HDMI su 4K palaikymu |  |  |  |  |  |
| 4.5 | USB sąsaja | Ne mažiau kaip 1 × USB sąsaja (UVC/UAC arba lygiavertė funkcija) |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Tinklo sąsaja | Ne mažiau kaip 1 × Gigabit Ethernet (RJ-45) |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Valdymas | Web valdymo sąsaja arba lygiavertė nuotolinio administravimo sistema |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Maitinimas | PoE (IEEE 802.3af arba geresnis) ir/ar išorinis maitinimas |  |  |  |  |  |
| 5. | AV-over-IP vaizdo enkoderis Pastaba: HDMI arba lygiaverčio vaizdo signalo kodavimas ir perdavimas per IP tinklą. Pajungimui salės gale) | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Maksimali vaizdo raiška | Ne mažiau kaip 1920 × 1080 (Full HD) |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Vaizdo kodavimo formatai | Ne mažiau kaip H.264 ir H.265 (HEVC) |  |  |  |  |  |
| 5.3 | IP vaizdo perdavimo protokolai | Ne mažiau kaip vienas iš protokolų: NDI (HX2/HX3 arba lygiavertis), RTSP, SRT, RTMP arba kitas IP vaizdo perdavimo protokolas |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Vaizdo įėjimas | Ne mažiau kaip 1 × HDMI |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Vaizdo išėjimas | Ne mažiau kaip 1 × HDMI pass-through (loop-through) arba lygiavertė funkcija |  |  |  |  |  |
| 5.6 | USB sąsaja | Ne mažiau kaip 1 × USB Type-C arba lygiavertė |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Tinklo sąsaja | Ne mažiau kaip 1 × Gigabit Ethernet (RJ-45) |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Valdymas | Web valdymo sąsaja ir/ar OSD konfigūravimas |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Maitinimas | PoE (IEEE 802.3af arba geresnis) ir/ar USB maitinimas |  |  |  |  |  |
| GARSO ĮRANGA |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Garso kolonėlės. Plačiajuostės (lubinės) 6,5" - 16 vnt Pastaba: Pagrindinė salė 12 vnt. Pirmas aukštas: Didesnė patalpa 4vnt. | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Žemųjų ir vidutinių dažnių garsiakalbio membranos dydis | ne mažesnis nei 6,5 colio (6,5")“ |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Atkuriamas dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip 70-20 kHz (±10 dB) |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Maksimalus slėgis (SPL) | Ne mažesnis kaip 107 dB |  |  |  |  |  |
| 7. | Garso kolonėlės. Plačiajuostės (lubinės) 4" – 7vnt. Pastaba: Bokštuose 4vnt,.. Pirmas aukštas prie WC 1vnt ir mažesnė patalpa 2vnt | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Žemųjų ir vidutinių dažnių garsiakalbio membranos dydis | ne mažesnis nei 4” |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Atkuriamas dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip 90-20 kHz (±10 dB) |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Maksimalus slėgis (SPL) | Ne mažesnis kaip 102 dB |  |  |  |  |  |
| 8. | Dvijuostė korpusinė garso kolonėlė – 2vnt Pastaba: pirmo aukšto bokšto bokštuose | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Žemų dažnių garsiakalbis | Ne mažesnis nei 6.5″ |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Aukštų dažnių garsiakalbis | Ne mažesnis nei 1“ |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Jautrumas | Ne mažesnis kaip 90 dB (1 W / 1 m) |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Maksimalus garso slėgis (SPL) | Ne mažesnis 110 dB |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Dažnių diapazonas: | Ne siauresnis kaip 80 Hz – 18 kHz |  |  |  |  |  |
| 9. | Garso stiprintuvas – 2vnt. Pastaba:Lubinėms kolonėlėms. Montuojamass į standartinę 19″ rack spintą, ne daugiau kaip 1U aukščio. | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Stiprintuvas | Ne mažiau kaip 4 kanalai |  |  |  |  |  |
|  | Išėjimo galia | ne mažiau kaip 4 × 280 W |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Dažnių juosta | ne siauresnė kaip 20 Hz – 20 kHz |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Ethernet jungtį nuotoliniam valdymui ir konfigūravimui | Turi būti |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Apsauga nuo perkaitimo, perkrovos ir trumpo jungimo | Turi būti |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Audio over IP įėjimai | Dante arba lygiavertis, ne mažiau 4 kanalai |  |  |  |  |  |
| 10 | Mikšerinis pultas -1vnt. Pastaba: Montuojamas į standartinę 19″ rack spintą arba laisvas montavimas | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Analoginiai įėjimai: | Ne mažiau kaip 4 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Analoginiai išėjimai: | Ne mažiau kaip 4 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Nuotolinis valdymas per Ethernet tinklą naudojant kompiuterinę programinę įrangą | Turi būti |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Audio over IP jungtys | Dante arba lygiavertis– ne mažiau kaip 8 kanalai (įėjimai/išėjimai) |  |  |  |  |  |
| 11. | Bluethooth pajungimas -1vnt Pastaba: Bluetooth garso adapteris į Audio over IP tinklą . Garso šaltinių (pvz.planšetės, telefono) jungimui prijungimui | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Garso kanalai | Ne mažiau kaip: 2 įėjimo kanalai ir 1 išėjimo kanalas |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Garso transporto protokolai | Audio over IP (pvz. Dante arba lygiavertė technologija) |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Bluetooth versija | Ne senesnė kaip Bluetooth 5.0 |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Bluetooth profiliai | Ne mažiau kaip A2DP (AAC arba aptX), HFP |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Garso raiška | Ne mažiau kaip 16 bit |  |  |  |  |  |
| 11.6 | Mėginių dažnis | Ne mažiau kaip 48 kHz |  |  |  |  |  |
| 11.7 | Tinklo jungtis | Ne mažiau kaip 1 × RJ-45 Ethernet |  |  |  |  |  |
| 11.8 | Tinklo standartas | Suderinamas su Gigabit Ethernet tinklu skirtu Audio over IP sprendimams |  |  |  |  |  |
| 11.9 | Maitinimas | Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af arba geresnis |  |  |  |  |  |
| 11.10 | Įrenginio funkcionalumas | Plug-and-Play veikimas be papildomų tvarkyklių |  |  |  |  |  |
| 12. | Belaidžių mikrofonų sistema (rankiniai)– 2 vnt. Pastaba. Sistema turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš: stacionaraus imtuvo, rankinio siųstuvo su mikrofono kapsule, antenų, maitinimo šaltinio ir visų reikalingų priedų pilnam veikimui Imtuvas montuojamas į standartinę 19″ rack spintą | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Dinaminis diapazonas | Ne blogesnis kaip 118 dB |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Garso dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Sistemos vėlinimas (latency) | Ne didesnis kaip 3,5 ms |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Veikimo nuotolis | Ne mažesnis kaip 100 m tiesioginio matomumo sąlygomis |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Dažnių valdymas | Automatinis dažnių parinkimas ir sinchronizavimas tarp siųstuvo ir imtuvo |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Siųstuvo ir imtuvo sinchronizacija | IR arba lygiavertė belaidė sinchronizacija |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Garso išėjimai | Ne mažiau kaip: 1 x subalansuotas XLR išėjimas ir 1 x 6,3 mm (1/4") jack išėjimas |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Mikrofono kapsulės tipas | Dinaminė |  |  |  |  |  |  |
| 12.9 | Mikrofono kryptingumas | Kardioidinis |  |  |  |  |  |  |
| 12.10 | Siųstuvo maitinimas | AA tipo baterijos arba įkraunamas akumuliatorius |  |  |  |  |  |  |
| 12.11 | Siųstuvo veikimo trukmė | Ne trumpesnė kaip 8 valandos su vienu baterijų ar akumuliatoriaus komplektu |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Belaidžių mikrofonų sistema (su galvos lankeliu) -2 vnt. Pastaba. Sistema turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš: stacionaraus imtuvo, kūno siųstuvo, galvos tipo mikrofono, antenų, maitinimo šaltinio ir visų reikalingų priedų pilnam veikimui. Imtuvas montuojamas į standartinę 19″ rack spintą. | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Dinaminis diapazonas | Ne blogesnis kaip 118 dB |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Garso dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Sistemos vėlinimas (latency) | Ne didesnis kaip 3,5 ms |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Veikimo nuotolis | Ne mažesnis kaip 100 m tiesioginio matomumo sąlygomis |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Dažnių valdymas | Automatinis dažnių parinkimas ir sinchronizavimas tarp siųstuvo ir imtuvo |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Siųstuvo ir imtuvo sinchronizacija | IR arba lygiavertė belaidė sinchronizacija |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Garso išėjimai | Ne mažiau kaip: 1 x subalansuotas XLR išėjimas ir 1 x 6,3 mm (1/4") jack išėjimas |  |  |  |  |  |
| 13.8 | Siųstuvo tipas | Kūno siųstuvas (bodypack) |  |  |  |  |  |
| 13.9 | Siųstuvo maitinimas | AA tipo baterijos arba įkraunamas akumuliatorius |  |  |  |  |  |
| 13.10 | Siųstuvo veikimo trukmė | Ne trumpesnė kaip 8 valandos su vienu baterijų ar akumuliatoriaus komplektu |  |  |  |  |  |
| 13.11 | Mikrofono kryptingumas | Kardioidinis arba subkardioidinis |  |  |  |  |  |
| 13.12 | Mikrofono jungtis | Suderinama su komplekte esančiu kūno siųstuvu |  |  |  |  |  |
| 14. | „Rack“ tipo spinta 19”, 1 vnt Pastaba: Garso sistema turi būti pajungta į „rack“ tipo spintą ir paruošta naudojimui su garso pultu. Spintoje turi būti įrengtas patikimas maitinimo blokas ir pakankamai vietos visiems komponentams bei jų laidams. | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |
| GARSO IR VAIZDO TINKLO VALDYMO ĮRANGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Planšetė garso ir vaizdo įrangos valdymui -1 vnt Pastaba: | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |
|  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |
| 15.1 | Vidinė atmintis | Ne mažiau 128 GB |  |  |  |  |
| 15.2 | Ekranas | Ne mažiau kaip 11“, IPS arba AMOLED arba lygiaverte technologija |  |  |  |
| 15.3 | Ekrano skyriamoji geba | Ne mažesnė kaip 2360x1640 pikselių |  |  |  |  |
| 15.4 | Ryšiai | -Wi-fi ryšį - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac arba naujesnį , -Bluetooth ryšį - ne mažiau kaip 5.0 arba naujesnį |  |  |  |  |
| 16. | Lan komutatorius – 1 vnt. Pastaba. Montuojamas į standartinę 19" rack spintą | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |
|  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |
| 16.1 | Prievadai | Ne mažiau kaip 10 × 10/100/1000 Mbps RJ-45 Ethernet prievadų, iš jų: - Ne mažiau kaip 8 × PoE+ (IEEE 802.3at) prievadai - Ne mažiau kaip 2 × Gigabit SFP prievadai |  |  |  |  |
| 16.2. | PoE parametrai | - PoE standartas: IEEE 802.3af / 802.3at arba lygiavertis - Bendras PoE galios biudžetas: ne mažiau kaip 125 W |  |  |  |  |
| 16.3. | Komutavimo našumas | ne mažiau kaip 20 Gbps |  |  |  |  |
| 16.4. | Valdymas | Valdymas per Web sąsają ir (arba) CLI ir (arba) SNMP |  |  |  |  |
| 17. | Kompiuteris – 1vnt | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |
|  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |
| 17.1 | Procesorius | ne mažiau kaip 8 branduoliai ir 12 gijų , i5 klasės arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 17.2 | RAM | ne mažiau kaip 16 GB, DDR4 arba DDR5, su galimybe išplėsti bent iki 32 GB |  |  |  |  |
| 17.3 | SSD | 512 GB NVMe M.2 arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 17.4 | Vaizdo plokštė | Integruota, palaikanti ne mažiau kaip 3 monitorius vienu metu |  |  |  |  |
| 17.5 | Monitorių jungtys | DisplayPort ir/ar HDMI (arba lygiaverčiai) |  |  |  |  |
| 17.6 | USB jungtys | ne mažiau kaip 6 USB jungtys, iš jų bent 1 USB-C |  |  |  |  |
| 17.7 | Tinklas | RJ‑45 (1 GbE), Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0 arba geresni |  |  |  |  |
| 17.8 | Apsaugos funkcijos | TPM 2.0 |  |  |  |  |
| 17.9 | Korpusas | Kompaktiško tipo (Mini/Tiny/Micro arba lygiavertis) korpusas, kurio svoris iki 2 kg |  |  |  |  |
| 17.10 | Operacinė sistema | Windows 11 Pro arba lygiavertė (leidžiama siūlyti be OS) |  |  |  |  |
| 17.11 | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas su ne mažiau 24“ monitoriumi, belaide klaviatūra ir pele bei visais reikiamais laidais. |  |  |  |  |