TSD-252, VPP-8634

Kolposkopo techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stereoskopinė binokuliarinė stebėjimo sistema | 1. Būtina stereoskopinė binokuliarinė stebėjimo sistema; 2. Binokuliarų pasvirimo kampas 45; 3. Kolposkopo galvos padėties keitimas ≥ 90. |  |
| 2. | Didinimo keitimo pakopos | Ne mažiau 3 pakopų |  |
| 3. | Vaizdo didinimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 3.5x – 17.5x |  |
| 4. | Tarpvyzdinės distancijos reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 55 – 73 mm |  |
| 5. | Dioptrijų reguliavimo ribos | Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo +4 dioptrijų iki -4 dioptrijų |  |
| 6. | Objektyvo židinio nuotolis | 250 mm ± 10 mm |  |
| 7. | Šviesos šaltinis | 1. LED arba lygiavertis šviesos šaltinis; 2. Apšvietimo sistema sudaryta iš atskiro, savarankiško šviesos šaltinio, jungiamo prie kolposkopo. |  |
| 8. | Šviesos diodų tarnavimo laikas | ≥ 50 000 val. |  |
| 9. | Optiniai filtrai | Žalias filtras |  |
| 10. | Spalvos temperatūra | 5600-6000 K |  |
| 11. | Šviesos srauto valdymas | Tolygus |  |
| 12. | Reikalavimai stovui: | 1. Stovas mobilus, su ≥ 5 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais; 2. Kolposkopo aukščio (nuo grindų) reguliavimo ribos ne siauresnės nei 78 – 114 cm. |  |
| 13. | Funkcionalumas | Kolposkopas turi turėti galimybę ateityje prijungti vaizdo kamerą ar videokolposkopijos modulį, nekeičiant pagrindinio kolposkopo įrenginio, pagal gamintojo specifikacijas |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio siūlomo kolposkopo žymėjimą CE ženklu (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos), kopiją) |  |
| 16. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 18. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |