MEDICININĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis. Magnetinės stimuliacijos aparatas - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas/produkto pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Funkcinis magnetinis stimuliavimas šlapimo nelaikymo ir kitų negalavimų dubens srityje gydymui |  |
|  | Magnetinės stimuliacijos programų pasirinkimas | - Gamyklinės programos; - Vartotojo sukuriamos programos; - Programų pasirinkimas (filtravimas) pagal kūno dalis. |  |
|  | Aparato ekranas | LCD tipo (arba lygiavertės technologijos) |  |
|  | Maksimalus elektromagnetinio lauko stiprumas | Ne mažiau 3 T |  |
|  | Reguliuojami magnetinės stimuliacijos parametrai | - Stimuliacijos impulsų dažnis; - Stimuliacijos intensyvumas; - Stimuliacijos impulsų forma. |  |
|  | Magnetinės stimuliacijos impulsų dažnio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 2 iki 140 Hz |  |
|  | Kanalų skaičius | Ne mažiau 4 |  |
|  | Maksimalus žingsnių skaičius magnetinės stimuliacijos programoje | Ne mažiau 8 |  |
|  | Aktyvios magnetinės stimuliacijos laiko keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 iki 20 s |  |
|  | Pauzės laiko keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0 iki 240 s |  |
|  | Komplekte: | - Speciali kėdė su nemažiau 2 įmontuotais aplikatoriais, aukšta atrama nugarai, porankiais, namažiau 2 laikiklių rankiniams aplikatoriams. - Rankiniai aplikatoriai nemažiau 2 vnt. - Vežimėlis su specialiais laikikliais rankiniams aplikatoriams. |  |
|  | Tvirtinimas | Aparatas tvirtinamas ant vežimėlio |  |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |