TSD-253, VPP-698

Sterilių kaulų pakaitalų techninė specifikacija

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Orientacinis kiekis | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterilūs kaulų pakaitalai |  |  |  |
|  | 1. Cheminė sudėtis: mišinys – hidroksiapatitas 75% (HAp) ir beta trikalcio fosfatas 25% (β-TCP) arba lygiavertis mišinys. 2. Bioaktyvūs, hidrofiliniai, biomimetiniai, stimuliuoja kaulinio audinio surišimą, po kurio prasideda kaulo augimas. 3. Visiškai rezorbuojami ir pakeičiami atsinaujinančiu kaulu. 4. Poringumas: 50-80 %, porų dydis: mikroporos ˂ 20µm; makroporos 200-500 µm. 5. Sterilumas: supakuota po vieną, dviguboje sterilioje pakuotėje. |  |  |  |
| 1.1. | Sterilios, netaisyklingos formos dvifazės granulės | 2–4 mm, 5 cm³ | 10 |  |
| 1.2. | Sterilios, netaisyklingos formos dvifazės granulės | 4–6 mm, 10 cm³ | 10 |  |
| 1.3. | Sterilūs dvifaziai pleištai | 20x15x8 mm (±0,01 mm) | 10 |  |
| 1.4. | Sterilūs dvifaziai pleištai | 20x15x10 mm (±0,01 mm) | 15 |  |
| 1.5. | Sterilūs dvifaziai pleištai | 20x15x12 mm (±0,01 mm) | 20 |  |
| 1.6. | Sterilūs dvifaziai pleištai | 20x15x14 mm (±0,01 mm) | 15 |  |
| 1.7. | Sterilūs dvifaziai blokai | 30x20x12 mm (±0,01 mm) | 5 |  |
| 1.8. | Sterilūs dvifaziai blokai | 10x10x20 mm (±0,01 mm) | 5 |  |
| 1.9. | Sterilūs dvifaziai blokai | 10x10x5 mm (±0,01 mm) | 5 |  |
| 1.10. | Sterilūs dvifaziai pusapvaliai pleištai | 35x25 mm x13° (±0,01 mm) | 5 |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | ─ |  |
| 3. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba | ─ |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų  siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.