BĖGINIO VIEŠOJO TRANSPORTO RŪŠIAI SKIRTOS INFRASTRUKTŪROS VILNIAUS MIESTE PRIEŠPROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ PARENGIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROJI INFORMACIJA

- Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

- Paslaugos teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, kuris Užsakovui teikia paslaugą.

- Pirkimo objektas – beginės viešojo transporto rūšies (lengvojo geležinkelio (angl. light rail transit, LRT), toliau – bėginė viešojo transporto rūšis, skirtos infrastruktūros Vilniaus mieste priešprojektinių pasiūlymų parengimas.

- Paslaugų apimtis – priešprojektinių pasiūlymų planuojamoms atskiroms 4-ioms bėginės viešojo transporto rūšies linijoms Vilniaus mieste (1–6 priedai) projektavimas remiantis Europos miestų bėginei viešojo transporto rūšiai skirtos infrastruktūros praktikomis.

ESAMA SITUACIJA

- Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Bendrasis planas (patvirtintas Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 2 d.  sprendimu Nr. 1-972) kaip vieną iš pagrindinių priemonių viešojo transporto konkurencingumui didinti numato naujos viešojo transporto rūšies (NVTR) įvedimą. Bendrojo plano Susisiekimo dalies plėtros sprendiniuose yra pateikiamas rekomenduojamos Naujos viešojo transporto rūšies trasų tinklas. Priešprojektinių pasiūlymų sprendinių parengimo pirkimu siekiama detalizuoti Bendrajame plane numatytus sprendinius.

- Viešojo transporto kelionės yra pagrindinė alternatyva kelionėms automobiliu, todėl viešojo transporto prioritetiniai rodikliai – kelionės trukmė ir patogumas. Kokybinį šuolį tikimasi pasiekti įvedant naujas viešojo transporto rūšis. Viena iš jų – bėginė viešojo transporto rūšis, kuri galėtų būti svarstomas pasirinkti atlikus detalią analizę ir įvertinus socialinius, ekonominius, techninius ir inžinerinius rodiklius.

- Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo plane iki 2030 metų numatyti pagrindiniai siekiami viešojo transporto sistemos atnaujinimo rezultatai: padidinti modalinį kelionių pasiskirstymą iki 30 proc., sumažinti CO2 emisijas 57 proc., iki 20 tūkst. t./m ir sumažinti bendrą teršalų emisiją 54 proc., iki 70 t./m.

REIKALAVIMAI PASLAUGAI

- Bėginei viešojo transporto rūšiai skirtos infrastruktūros techninių rodiklių analizė:

  - Atrinkti ir įvertinti ne mažiau kaip 6 bėginę viešojo transporto rūšį turinčių Europos miestų susisiekimo sistemos infrastruktūros ir technines sąlygas. Nagrinėjamos sistemos turi apimti tokius miestus, kaip Tamperę (Suomija), Edinburgą (Jungtinė Karalystė), bent 2 miestus, kuriuose yra bėginės viešojo transporto rūšies linijų atkarpos su požeminėmis stotelėmis, ir 2 laisvai Paslaugos teikėjo pasirinktus miestus.

  - Analizė turi apimti, bet neapsiriboti bėgių vėžės pločiu, riedmenų pločiu, gatvės atkarpoje reikalingu pločiu bėgių įrengimui abejomis kryptimis ir bėgių vieta gatvės skersiniame pjūvyje, stotelės perono pločiu ir ilgiu, posūkio kreivės spinduliu, maksimaliu įkalnės statumo, kurį gali įveikti bėginės viešojo transporto rūšies riedmuo, dydžiu, maksimalia ašies apkrova ir kitais rodikliais, kurie yra reikalingi nurodytų linijų (1–6 priedai) Vilniaus mieste priešprojektinių pasiūlymų parengimui.

  - Pateikti pasiūlymus ir techninius rodiklius, kurie būtų pritaikomi Vilniaus miesto bėginės viešojo transporto rūšies sistemai ir šių rodiklių pagrindu būtų rengiami priešprojektiniai pasiūlymai, apibrėžti Techninės specifikacijos 8 punkte.

  - Užsakovas pasilieka teisę nustatyti esminius riedmens rodiklius, tokius kaip plotis ir maksimalus ilgis.

- Priešprojektinių sprendinių projektavimas:

  - Sprendiniai projektuojami atskiroms bėginės viešojo transporto rūšies linijoms:

    - 1 linijos vertinimas (žr. Priedą Nr. 2);

    - 2 linijos vertinimas (žr. Priedą Nr. 3);

    - 3 linijos vertinimas (žr. Priedą Nr. 4);

    - 4 linijos vertinimas (žr. Priedą Nr. 5).

  - Turi būti siekiama suprojektuoti nuo bendro eismo atskiras bėginės viešojo transporto rūšies eismo juostas (susikirtimai sankryžose viename lygyje leidžiami, išskyrus atvejus, paminėtus 8.3 ir 8.4 punktuose). Tam tikrose Užsakovo nurodytose vietose projektuojamos kombinuotos bėginės viešojo transporto rūšies ir įprasto viešojo transporto eismo (autobusų, troleibusų) juostos. Konkretus bėginės viešojo transporto rūšies linijos išdėstymas aptariamas pirmojo (-ųjų) tarpinio (-ių) susitikimo (-ų) metu. Eismas bendrame sraute leidžiamas tik visiškai išimtiniais atvejais, pagrindus, kad kiti sprendimai yra techniškai neįmanomi arba ekonomiškai neracionalūs.

  - Parengti 3 trasų miesto centre scenarijus, kai 1) visa bėginės viešojo transporto rūšies sistema yra žemės paviršiuje; 2) bėginės viešojo transporto rūšies sistema senamiestyje yra po žeme, kasama uždaru būdu (pradžios ir pabaigos vietos numatomos projektavimo metu);  3) bėginės viešojo transporto rūšies sistema Vilniaus ir Jogailos gatvėse yra po žeme, kasama atviru būdu. Visais 3 scenarijais pateikti vertinimą dėl kultūros paveldo išsaugojimo iššūkių.

  - Už miesto centro pagrindiniuose mazguose (pasiūlytuose Užsakovo) ir Paslaugos teikėjo nustatytose kritinėse gatvių vietose (įskaitant, bet neapsiribojant: didžiausiose sankryžose (kuriose įvažiavimuose į sankryžą yra 4 ir daugiau juostų, įskaitant posūkių ir A juostas), žiedinėse sankryžose, ant tiltų ir viadukų, siaurose vietose) parengti mažiausiai 2 alternatyvų sprendinius: bent po vieną alternatyvą viename lygyje arba dviejuose lygiuose (išskyrus atvejus, kai dėl techninių infrastruktūros ir kitų objektyvių priežasčių, pagrindžiamų Paslaugos teikėjo, gali būti pasiūloma viena alternatyva), kad bėginės viešojo transporto rūšies sistema galėtų kokybiškai funkcionuoti;

  - Suprojektuoti bėginei viešojo transporto rūšiai skirtą infrastruktūrą (bėgius, stoteles ir kt.) nurodytose gatvėse, atsižvelgiant į šiai transporto rūšiai aktualius techninius parametrus (žr. 7 punktą), miesto gatvių reljefą ir kitas sąlygas, o joms neatitikus reikalavimų – pateikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl linijos trasos pakeitimo;

  - Identifikuoti poreikį keisti esamus susisiekimo sistemos sprendinius priešprojektinių pasiūlymų ribose ir juos suprojektuoti (pvz. keisti važiuojamosios dalies pločius ar eismo juostų skaičių, perkelti pėsčiųjų ir dviračių takus, panaikinti automobilių stovėjimo vietas ir kt.), taip pat numatyti papildomą susisiekimo infrastruktūrą (pvz. tiltus, viadukus, tunelius ir kt., taip pat pėsčiųjų arba dviračių takus, jeigu jų šiuo metu nėra) ir kitus sprendinius, patenkančius į priešprojektinių pasiūlymų ribas ir numatytus Vilniaus miesto Bendrajame plane;

  - Identifikuoti poreikį keisti esamus detaliuosius planus, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, patenkančius į projektavimo ribas;

  - Įvertinti, ar infrastruktūra telpa į gatvių raudonąsias linijas, kaip jos suprantamos Statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, suformuotų sklypų ribas ir pastatų vietas, jei ne – identifikuoti poreikį dėl reikalingos žemės paėmimo visuomenės poreikiams;

  - Identifikuoti poreikį keisti Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ punktų turinį, jeigu jie prieštarautų numatytiems sprendiniams. Punktas taikomas tik viešojo transporto (ratinio viešojo transporto ir bėginės viešojo transporto rūšies) suprojektuotiems infrastruktūros sprendiniams, pagrindus gerąja išanalizuotų miestų praktika, ir netaikomas 8.6 ir 8.15 punktuose nurodytais atvejais;

  - 2 linijoje suprojektuoti 2 linijos pabaigos scenarijus: 1) linija užsibaigia Vakarinio aplinkkelio ir Mykolo Lietuvių gatvių sankryžoje; 2) linija užsibaigia Duisburgo g.;

  - Suprojektuoti bėginės viešojo transporto rūšies linijos susijungimą su potencialia depo vieta;

  - Suprojektuoti bėginės viešojo transporto rūšies krypties keitimo vietas (galinius punktus) maršrutų pradžios ir pabaigos vietose bei kitose Užsakovo pateiktose vietose, atsižvelgiant į Užsakovo pateiktą linijos dažnumą, taip pat pasiūlyti rezervines krypties keitimo vietas, kurios galėtų būti naudojamos esant netipinėms situacijoms;

  - Suprojektuoti bėginės viešojo transporto rūšies linijos susikirtimus, išsišakojimus ar susijungimus su potencialiomis kitomis linijomis, įskaitant techninius (reguliariame eisme nenaudojamus) sujungimus;

  - Atsižvelgiant į Užsakovo pateiktą informaciją, suprojektuoti persėdimo taškų įrengimą. Persėdimo taškas nuo įprastų stotelių skiriasi tuo, kad jį projektuojant reikia įvertinti susisiekimo ryšius tarp viešojo transporto maršrutų, siekiant užtikrinti kuo mažesnį ėjimo atstumą tarp stotelių. Tai gali apimti tiek skirtingų krypčių stotelių išdėstymą kuo mažesniu atstumu, tiek tarp-platforminių persėdimų (angl. cross-platform interchange) taikymą. Persėdimo taškai nurodyti 2–6 prieduose;

  - Esant poreikiui, pasiūlyti Užsakovui aplinkinių gatvių (besijungiančių su projektuojama linija statmenai arba einančių lygiagrečiai projektuojamai linijai) arba sankryžų infrastruktūros, taip pat eismo organizavimo pokyčius, jeigu gatvėje, kurioje projektuojama bėginės viešojo transporto rūšies linija, yra mažinamas bendram eismui skirtų eismo juostų skaičius;

  - Numatyti prieigas iki bėginės viešojo transporto rūšies stotelių arba ratinio viešojo transporto stotelių, patenkančių į projektavimo ribas, įskaitant ir prisijungimą iki esamų arba numatymą naujų skirtinguose lygiuose esančių pėsčiųjų praėjimų;

  - Esant poreikiui, suprojektuoti ratinio viešojo transporto stoteles ar apsisukimo vietas prie bėginės viešojo transporto rūšies stotelių;

  - Pasiūlyti vietas „Statyk ir Važiuok“ aikštelėms linijos galinėse stotelėse arba netoli jų.

BENDROSIOS PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

- Paslauga turi būti suteikta per 8 (aštuonis) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Paslaugos teikimas skaidomas į 4 (keturis) etapus:

  - Bėginės viešojo transporto rūšies skirtos infrastruktūros techninių rodiklių analizė turi būti atlikta per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

  - 1 linijos priešprojektiniai sprendiniai turi būti parengti per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

  - 2 linijos priešprojektiniai sprendiniai turi būti parengti per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

  - 3 linijos priešprojektiniai sprendiniai turi būti parengti per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

  - 4 linijos priešprojektiniai sprendiniai turi būti parengti per 8 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

- Paslaugos teikėjas per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi organizuoti susitikimą (gyvai arba nuotoliniu būdu) su Užsakovu, kurio metu turi suderinti paslaugų teikimo sąlygas (neapsiribojant): detalų darbo planą ir paslaugų suteikimo grafiką, organizacinę struktūrą, komunikacijos tvarką, rezultatų pridavimo ir derinimo tvarką, reikalingos informacijos iš Užsakovo poreikį, analizei siūlomus Europos miestus ir kt.

- Turi būti organizuojami reguliarūs tarpiniai susitikimai, kurių metu su Užsakovu aptariami ir derinami numatomi sprendiniai. Tarpiniai susitikimai gali būti organizuojami ne rečiau, kaip kas 1 mėnesį. Tarpiniai susitikimai bei jų metu Paslaugos teikėjo rengiama medžiaga gali būti lietuvių arba anglų kalbomis..

- Užsakovas turi teisę paslaugos teikėjo prašyti iki 3 kartų koreguoti sprendinius pagal Užsakovo teikiamą informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant: dėl stotelių išdėstymo, bendro eismo juostų skaičiaus, papildomų krypties keitimo vietų, techninių jungčių, persėdimo taškų ir t.t.).

- Užsakovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išnagrinėja gautą rezultatą ir pateikia pastabas Paslaugos teikėjui. Galutinį sprendinių variantą Paslaugos teikėjas turi parengti ir pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pateiktų galutinių pastabų datos.

- Užsakovas įsipareigoja suteikti prieigas ir pasidalinti visa aktualia ir Užsakovui žinoma bei prieinama informacija ir duomenimis, kurie yra reikalingi Paslaugai atlikti (pavyzdžiui, numatomų naujų arba rekonstruojamų gatvių projektiniais sprendiniais ir pan.), išskyrus topografinį planą arba kitus žemėlapius brėžinių pagrindui, inžinierinių tinklų ar statinių padėtį ir pan.

- Prieš atliekant 7.1 ir 7.2 punktuose nurodytų veiklų analizę, Europos miestų ir analizuojamų rodiklių sąrašas turi būti suderintas su Užsakovu.

- Paslaugos teikėjas turi atlikti valstybinės reikšmės magistralinių (elektros, dujų ir naftos) ir vietinės (savivaldybės) reikšmės magistralinių (vandens ir šilumos) požeminių ir antžeminių inžinerinių tinklų Vilniaus mieste iškėlimo poreikį, o 8.3 punkto 3-ojo scenarijuje aprašyto tunelio atveju – visų tinklų iškėlimo poreikį.

- Priešprojektinius sprendinius turi sudaryti lietuvių kalba parengti:

  - Aiškinamasis raštas;

  - Teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, susiję su rengiamu projektu;

  - Grafinė dalis – brėžiniai (pateikiama ortofotografinio žemėlapio su georeferencinio pagrindo informacija ir nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio (M 1:5000) informacija bei skaitmeninio topografinio plano informacija (urbanizuotų teritorijų sprendinių brėžiniai rengiami naudojant mastelį M 1:2000, neurbanizuotų teritorijų – mastelį M 1:5000). Asociatyvus brėžinio pavyzdys pateikiamas 6 priede.

    - Dangų planas (rodyti aiškiai sklypų ribas, gatvės/ių raudonųjų linijų ribas (neryškiais sluoksniais rodyti gretiminių teritorijų užstatymą (esamą, planuojamą), sprendinius, jungtis);

    - Skersiniai pjūviai (pjūviuose rodyti visus gatvių elementus, tame tarpe gatvės RL, sklypų ribas);

  - Gatvės išilginio profilio planas;

  - Preliminari projekto įgyvendinimo sąmata. Sąmata pateikiama atskirai kiekvienai linijai, suskirsčius ją į atkarpas. Linija skaidoma į atkarpas atsižvelgiant į atkarpos įgyvendinimo sudėtingumą. Atskirai turi būti pateikta statinių (tiltų, estakadų, tunelių) sąmata. Atkarpos derinamos projektavimo metu su Užsakovu.

  - Internetinė erdvė (Online), skirta sprendiniams vertinti ir viešinti (pagal poreikį).

- Paslaugos teikėjas priešprojektinius sprendinius turi pateikti skaitmeninėje laikmenoje. Tekstiniai dokumentai teikiami redaguojamais .doc, .pdf ir (ar) .xls formatas, brėžiniai – redaguojamais .dwg / .shp ir .pdf formatas.

- Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus specifikacijoje nurodyta apimtimi yra Užsakovo nuosavybė, pereinanti Užsakovui nuo paslaugų perdavimo-priėmimo momento.

Priedas Nr. 1

1 linija: Naujosios Santariškės–Kalvarijų g.– Stotis–Oro uostas–Eišiškių pl.

| Linijos trajektorija | Geologų g., Baltų pr., Santariškių g., Jeruzalės g., Kalvarijų g., Vilniaus g., Jogailos g., Pylimo g., Sodų g., Stoties g., Geležinkelio g., Švitrigailos g., Dariaus ir Girėno g., Oreivių g., Vikingų g., Rodūnios kl., F. Vaitkaus g., Dariaus ir Girėno g., Eišiškių pl., Nauja g., |
| --- | --- |
| Linijos ilgis | 21,2 km |
| Planuojamų stotelių skaičius | 32 |
| Pradžios stotelės koordinatės | 25,2921564°E 54,7885633°N |
| Pabaigos stotelės koordinatės | 25,2424217°E 54,6276388°N |

Detali schema pateikta 2 priede.

2 linija: Stotis–Centras–Šeškinė–Perkūnkiemis

| Linijos trajektorija | Stoties g., Sodų g., Pylimo g., Jogailos g., Vilniaus g., Kalvarijų g., Konstitucijos pr., T. Narbuto g., Saltoniškių g., Ukmergės g., A. Vienažindžio g., Vėtrungių g., Nesvyžiaus g., Edinburgo g., Duisburgo g. |
| --- | --- |
| Linijos atšakos trajektorija | Šiaurinė g. |
| Linijos ilgis (+atšaka) | 12,5 km (+2,3 km) |
| Planuojamų stotelių skaičius (+atšakoje) | 26 (+5) |
| Pradžios stotelės koordinatės | 25,2835648°E 54,6710920°N |
| Pabaigos stotelės koordinatės | 25,2081878°E 54,7449958°N |
| Atšakos pabaigos stotelės koordinatės | 25,2101367°E 54,7246350°N |
| Linijos su alternatyvia pabaiga ilgis (+atšaka) | 10,7 km (+2,3 km) |
| Planuojamų stotelių skaičius su alternatyvia pabaiga (+atšakoje) | 21 (+5) |
| Alternatyvios pabaigos stotelės koordinatės | 25,2188230°E 54,7461377°N |

Detali schema pateikta 3 priede.

3 linija: Pilaitė–Konstitucijos pr.–Saulėtekis

| Linijos trajektorija | Bitėnų g., Karaliaučiaus g., Pilaitės pr., T. Narbuto g., Konstitucijos pr., Šeimyniškių g., Žirmūnų g., Šilo g., Antakalnio g., Nemenčinės pl., Saulėtekio al., Plytinės g. |
| --- | --- |
| Linijos ilgis | 13,7 km |
| Planuojamų stotelių skaičius | 26 |
| Pradžios stotelės koordinatės | 25,1729840°E 54,7028811°N |
| Pabaigos stotelės koordinatės | 25,3485401°E 54,7282938°N |

Detali schema pateikta 4 priede.

4 linija: Kalnėnai–Stotis–Laisvės pr.–Santariškės

| Linijos trajektorija | Ašmenėlės g., Turkų g., Kazachų g., Kišiniovo g., Kamojos g., Ditvos g., Liepkalnio g., Geležinkelio g., Stoties g., V. Šopeno g., Kauno g., Žemaitės g., Savanorių pr., Gerosios Vilties g., Tūkstantmečio g., Laisvės pr., Ateities g., Jeruzalės g., Santariškių g. |
| --- | --- |
| Linijos ilgis | 24,6 km |
| Planuojamų stotelių skaičius | 39 |
| Pradžios stotelės koordinatės | 25,3489493°E 54,6507914°N |
| Pabaigos stotelės koordinatės | 25,2808449°E 54,7563395°N |

Detali schema pateikta 5 priede.