# SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

# „KILUČIŲ K. VANDENTIEKIO/NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“

# ATVIRO KONKURSO

# Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

- UAB „Biržų vandenys“ – Perkantysis subjektas (pirkėjas) vykdydamas projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Biržų rajono savivaldybėje“ parengtą remiantis 2022–2030 metų Regionų plėtros programa, 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programa bei Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairėmis numato įsigyti:

  - vandentiekio (geriamojo vandens tiekimo) ir buitinių nuotekų tinklų Kilučių kaimo Širvėnos seniūnijoje Biržų rajono savivaldybėje statybos techninio darbo projekto parengimo, įskaitant ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį bei statybos darbų organizavimo dalį, paslaugas kurios turi būti atliktos pagal prieš projektinių pasiūlymų „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Kilučių k., Biržų r. sav.“ (bylos žymuo TU23-43-PP/1) ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus, toliau – Paslaugos1;

  - pagal parengtą techninį darbo projektą Perkančiajam subjektui pasirašius vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Kilučių k., Biržų r. sav. statybos rangos darbų atlikimo sutartį, tiekėjas vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ privalės atlikti statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį nuo statybos rangos sutarties įsigaliojimo iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo, toliau – Paslaugos2.

- Bendrieji statinio duomenys:

  - Statinio kategorija – nesudėtingieji statiniai;

  - Statybos rūšis – nauja statinio statyba;

  - Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai.

- Numatoma suprojektuoti ir pastatyti:

  - geriamojo vandens tiekimo inžinierinių tinklų apie 6064 metrus;

  - savitakinių ir slėginių buitinių nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų bendrai apie 6388 metrus;

  - apie 4 buitinių nuotekų siurblines.

Pateikiami tik preliminarūs vandentiekio bei buitinių nuotekų šalinimo tinklų ilgiai ir nuotekų siurblinių skaičius. Projekto rengimo metu (parengus topografinę nuotrauką) turės būti nustatytos tikslios trasos ir atitinkamai patikslinti tinklų ilgiai, nuotekų siurblinių skaičius ir vietos.

- Perkantysis subjektas nerengs objektų apžiūros tačiau tiekėjams nedraudžiama ir rekomenduojama atvykti savarankiškai ir apžiūrėti pirkimo objektus kurių konkrečios vietos (adresai, koordinatės) yra pateikiami pridedamuose techniniuose dokumentuose.

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aktualios redakcijos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1; 4.3. ir 4.4.  punktu kai Paslaugoms atlikti naudojami produktai ir pačios Paslaugos atitinka Tvarkos aprašo 2 priedo 1 p.; VII sk. ir XVII sk. nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

- Pagal pirkimo rezultatus su Pirkimo laimėtoju bus pasirašoma mišrios kainodaros Sutartis dėl viso Pirkimo objekto – Paslaugų1 ir Paslaugų2 atlikimo.

- Nustatomas Sutarties galiojimo terminas 26 mėnesiai, įskaitant galutinio atsiskaitymo terminus. Pilnos apimties Paslaugos1 turi būti atliktos ir Perkančiajam subjektui perduotos ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo, Paslaugų1 tarpinius ir galutinius terminus tiekėjas gali trumpinti pagal savo numatomų veiklų spartą, tačiau tik paskutiniais Paslaugų1 atlikimo mėnesiais tai aiškiai nurodydamas su pasiūlymu pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike. Visais atvejais paruošiamieji darbai ir projektinių sprendinių parengimas privalo būti atlikti ir Perkančiajam subjektui (pirkėjui) derinimui perduoti ne vėliau kaip per pirmus penkis mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo, siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo sutarties mokėjimų srautų apskaičiavimą, pagal aktualios redakcijos Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2020-04-03 įsakymu Nr. D1-189 patvirtintas Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijas, šių paslaugų dalies bendra kaina turi sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. nuo viso pasiūlymo kainos. Projektinių sprendinių derinimo su Perkančiuoju subjektu (pirkėju) procedūrų atlikimui visais atvejais turi būti nustatomas konkretus dviejų savaičių terminas. Paslaugų1  pabaiga bus laikomas tas momentas, kai bus parengtas techninis darbo projektas, gauti statybą leidžiantys dokumentai (jeigu taikoma), įteisintos suprojektuotų tinklų apsaugos zonos (jeigu būtina) ir pasirašytas paslaugų priėmimo – perdavimo aktas bei užsakovui perduoti visi reikiami dokumentai, visais atvejais pilnos apimties projekto (Paslaugų1) perdavimo Perkančiajam subjektui (pirkėjui) procedūroms nustatomas konkretus dviejų savaičių terminas. Atsiskaitymo už tinkamai atliktas Paslaugas1 terminas 1 mėnesis (30 dienų). Atlikus Paslaugas1 Sutarties vykdymas bus stabdomas iki kol Perkantysis subjektas įvykdys viešuosius pirkimus ir pasirašys vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Kilučių k., Biržų r. sav. statybos rangos darbų atlikimo sutartį, nežiūrint į tai, Perkančiajam subjektui vykdant statybos darbų viešąjį pirkimą pagal tiekėjo parengtą projektą, tiekėjas, pagal Perkančiojo subjekto pateiktus nuasmenintus klausimus – prašymus, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po tokių klausimų gavimo, privalės pateikti Perkančiajam subjektui atsakymus dėl projekto reikalavimų – projekto paaiškinimus (tiekėjas dėl šio viešojo pirkimo metu teikiamų atsakymų (projekto paaiškinimų) nebus laikomas tiesioginiai arba netiesioginiai dalyvaujančiu (dalyvavusiu) rengiant šio pirkimo procedūrą (VPI 46 str. 4 d. 3 p.)). Perkančiajam subjektui pasirašius ir pradėjus vykdyti statybos rangos darbų atlikimo sutartį, Sutarties vykdymas bus atnaujinamas ir tiekėjas privalės pradėti vykdyti Paslaugas2. Paslaugų2 vykdymo metu, projekto vadovas privalės vykdyti Paslaugas2 visą statybos rangos sutarties vykdymo terminą atvykdamas į statybvietę ir/ar pas Perkantįjį subjektą ne rečiau kaip du kartus per mėnesį už pasiūlyme nurodytą vieno mėnesio įkainį Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike tiekėjo aiškiai pažymėtomis savaitėmis įrašant konkrečią savaitės dieną. Planuojama statybos darbų trukmė – Paslaugų2 vykdymo trukmė apie 12 mėn. nuo statybos rangos darbų pirkimo sutarties įsigaliojimo momento. Siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo sutarties mokėjimų srautų apskaičiavimą, pagal aktualios redakcijos Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2020-04-03 įsakymu Nr. D1-189 patvirtintas Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijas, Paslaugų2 atlikimo bendra kaina (įkainių suma) negali sudaryti mažiau kaip 10% viso pasiūlymo kainos. Tuo atveju jei statybos vykdymo darbai bus atlikti greičiau nei per 12 mėnesių, tiekėjui bus išmokama tik ta suma (už tuos mėnesius) kol vyko statybos darbai, Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti visos Paslaugos2 kiekio. Tuo atveju jei statybos darbų vykdymo trukmė užsitęs ilgiau nei 12 mėnesių, Sutarties terminas bus pratęsiamas sekantiems 6 mėnesiams tiekėjui mokant už faktiškai atliekamas Paslaugas2 pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą mėnesinį įkainį. Galutinio atsiskaitymo už Paslaugas2 terminas 1 mėnesis (30 dienų).

- Paslaugų vykdymas pilna apimtimi ar dalinai galės arba privalės būti stabdomas sutartyje nustatytomis aplinkybėmis (sutarties projektas specialiųjų sąlygų priedas Nr. 13). Siekiant užtikrinti sutarties stabdymo aplinkybių lygiateisiškumo ir aiškumo reikalavimus Paslaugų atlikimo periodiškumas turi būti nustatomas savaičių ir mėnesių tikslumu nurodant mėnesius numeracijos principu – 1 darbų vykdymo mėn.; 2 darbų vykdymo mėn.; 3 ir t. t., nenurodant konkrečių mėnesių pavadinimų.

- Paslauga1 – techninio darbo projekto rengimo paslauga už pasiūlyme nurodytą kainą apima sudedamąsias dalis:

  - paruošiamuosius darbus (topografinės nuotraukos užsakymas, visų reikalingų tyrimų atlikimas, reikalingų prisijungimo sąlygų gavimas);

  - projekto sprendinių, įskaitant statybos skaičiuojamąją kainą, parengimą;

  - parengtų projekto sprendinių (įskaitant statybos skaičiuojamąją kainą) derinimo su Perkančiuoju subjektu (pirkėju) procedūras;

  - projekto sprendinių derinimo su visais suinteresuotais subjektais (derinančios institucijos ir t.t.) paslaugas, procedūras;

  - servitutų planų parengimo paslaugas (servitutų nuomos ar kitokius mokėjimus apmoka Perkantysis subjektas (pirkėjas));

  - suprojektuotų tinklų apsaugos zonų įteisinimai paslaugas (įteisinimo (registravimo) mokesčius sumoka Perkantysis subjektas (pirkėjas));

  - projekto teigiamos ekspertizės išvados gavimą (jeigu taikoma) (ekspertizę atlieka perkančiojo subjekto paringtas tiekėjas už kurio paslaugas atsiskaito perkantysis subjektas), ekspertizės atlikimui nustatomas konkretus dviejų savaičių terminas;

  - pagal Perkančiojo subjekto (pirkėjo) suteiktus įgaliojimus statybą leidžiančio dokumento gavimo (išėmimo, jeigu taikoma) paslaugos (mokesčius ir/ar mokėjimus už statybos leidimą apmoka Perkantysis subjektas (pirkėjas));

  - pilnos apimties projekto parengimo paslaugos;

  - pilnos apimties projekto (Paslaugų1) perdavimo Perkančiajam subjektui (pirkėjui) procedūros;

  - siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį sutarties šalių tarpusavio bendradarbiavimą, Perkančiojo subjekto (pirkėjo) faktinių poreikių įtraukimą į projekto apimtis, Paslaugų1 vykdymo metu projekto vadovas vykdydamas Paslaugas1, už pasiūlyme nurodytą Paslaugų1 kainą, privalės ne rečiau kaip du kartus per mėnesį Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike tiekėjo aiškiai pažymėtomis savaitėmis įrašant konkrečią savaitės dieną atvykdyki pas Perkantįjį subjektą (pirkėją) į pasitarimus/posėdžius ir/arba su Perkančiojo subjekto (pirkėjo) atstovais vykti į numatomų statybos darbų vietoves.

- Reikalavimai Paslaugų 1 atlikimui – techninio darbo projekto rengimui:

  - projektas turi būti parengtas pagal šios techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktus prieš projektinius pasiūlymus ir priede Nr. 2 pateikta inžinierinių tinklų planą;

  - tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad projekto vadovo pareigas eitų būtent tas specialistas kurio įsipareigojimų laikymasis buvo vertintas pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus (tuo atveju jei pagal kriterijų „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai);

  - projektuojamas objektas turi atitikti aplinkosaugos, higienos, priešgaisrines ir kitas normas;

  - projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas užsakovo (perkančiojo subjekto, statytojo) sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jeigu taikoma), statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybei vertinti;

  - projekto sudedamosios dalys turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėt, turi būti pažymėtos tinklų apsaugos zonos, privažiavimai, priėjimai prie esamų pastatų, dangų atstatymo detalės ir kita aktuali informacija;

  - projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis). Esant būtinybei, jei statinius numatoma projektuoti arčiau sklypų savininkų sklypų ribų (jeigu taip bus), negu numatyta teisės aktuose, privaloma gauti rašytinį žemės sklypo savininko sutikimą, kurį būtina pateikti statybos projekto sudėtyje kartu su žemės sklypo nuosavybės dokumentu;

  - tiekėjas turi įvertinti 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-423 patvirtintus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimus ir teikiant pasiūlymą nusimatyti reikiamas lėšas projekto korekcijos atlikimui ir įstatyme numatytų priemonių įgyvendinimui (jeigu bus taikoma);

  - projektas turi būti ruošiamas lietuvių kalba, užsakovui perduodamas projektinių dokumentų komplektų skaičius – 2 egz. ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (USB). Skaitmeninėje laikmenoje įrašomų dokumentų kopijų minimalus raiškos dydis 200 dpi, formatai - *.dwg, *.pdf su paieškos tekste galimybe;

  - parengtas techninis darbo projektas turi užtikrinti, kad vykdant statybos rangos darbus būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimų rangovams kai (4.3. p.) nėra produktų sąraše, bet perkamiems darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais; (4.4. p.) nėra produktų sąraše, tačiau (4.4.4. p.) yra nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikant numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose (4.4.4.1. p.) darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių; (4.4.4.3. p.) darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; (4.4.4.4. p.) prekė (medžiagos/įrenginiai) yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

- Paslaugų vykdymo eigoje tiekėjas negali nukrypti nuo pirkimo dokumentuose, įskaitant bet neapsiribojant šią techninę specifikaciją, išdėstytų reikalavimų nepriklausomai nuo to ar tokie reikalavimai buvo/yra tiesiogiai suformuluoti ar ne. Tuo atveju jei išskirtinai tik dėl iki pirkimo pradžios Perkančiajam subjektui ir tiekėjui nežinomų techninių aplinkybių reiktų keisti techninius sprendinius ar kitaip nukrypti nuo išdėstytų reikalavimų, tiekėjas turės aiškiai šį faktą konstatuoti, nurodydamas savo motyvus pagrįstus objektyviomis priežastimis (trečiųjų šalių įtaka) ir kainų skirtumą kuris susidarys, jeigu Perkančiajam subjektui sutiks su šiais nukrypimais.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pridedama:

Priedas Nr. 1 prieš projektiniai pasiūlymai „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Kilučių k., Biržų r. sav.“ (bylos žymuo TU23-43-PP/1);

Priedas Nr. 2 preliminarus projektuojamų inžinierinių tinklų planas (schema).