Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU / Užsakovas – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 02-002-P-0001 „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – laboratorinių stalų su spintelėmis ir/ar plautuvėmis komplektai, jų suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose (jei taikoma), pristatymas, montavimas bei prijungimas prie pastato elektros, vėdinimo, ryšių, vandens, laboratorinių dujų sistemų Pirkėjo patalpose (toliau – Prekė (-s)).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta: galutinė Prekių pristatymo vieta – statomas Chemijos ir geomokslų fakulteto (toliau - CHGF) pastatas adresu Saulėtekio al. 9, Vilniuje; tarpinė Prekių pristatymo vieta -  sandėliavimo vieta Tiekėjo patalpose. Priklausomai nuo pastato statybos darbų grafiko, pagaminti baldai gali būti sandėliuojami Tiekėjo patalpose iki galimybės juos montuoti CHGF patalpose. Apie poreikį sandėliuoti baldus Pirkėjas raštu informuos Tiekėją likus nemažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pristatymo termino pabaigos Į Prekių, nurodytų Techninės specifikacijos 1 lentelės 1-72 pozicijose, kainą turi būti įskaičiuotos 4 (keturių) mėnesių sandėliavimo išlaidos Tiekėjo patalpose.

  - Jei Prekės bus sandėliuojamos Tiekėjo patalpose ilgau nei 4 (keturis) mėnesius, Tiekėjui bus apmokama pagal atskirą įkainį, nurodytą Konkretaus pirkimo sąlygų priede Nr. 2 „Pasiūlymo forma“. Maksimalus papildomas sandėliavimo paslaugų kiekis – 6 (šeši) mėnesių.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Pozicijos Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k. d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Taip (žymėti, jei Prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas Prekių kiekis) |  |
| 1. | LS-50 | Vienpusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. | ☐ | ☒ | 120 k. d. |
| 2. | LS-51 | Vienpusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 3. | LS-52 | Vienpusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 4. | LS-53 | Vienpusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 5. | LS-54 | Vienpusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 6. | LS-55 | Vienpusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 7. | LS-70 | Vienpusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 8. | LS-71 | Vienpusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 9. | LS-72 | Vienpusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 10. | LS-73 | Vienpusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 11. | LS-74 | Vienpusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 12. | LS-75 | Vienpusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 13. | CLS-50 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 14. | CLS-51 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 15. | CLS-60 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 16. | CLS-61 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 17. | LS-151 | Vienpusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 18. | LS-152 | Vienpusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 19. | LS-160 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 20. | CLS-81 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 21. | CLS-82 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 22. | CLS-83 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 23. | CLS-84 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 24. | CLS-85 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 25. | CLS-86 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 26. | CLS-87 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 27. | CLS-88 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 28. | CLS-89 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 29. | CLS-90 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 30. | CLS-91 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 31. | CLS-92 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 32. | CLS-93 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 33. | CLS-94 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 34. | CLS-95 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 35. | CLS-96 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 36. | CLS-97 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 37. | CLS-98 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 38. | CLS-99 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 39. | CLS-100 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 40. | CLS-101 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 41. | CLS-102 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 42. | CLS-103 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 43. | CLS-104 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 44. | CLS-105 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 45. | CLS-106 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 46. | LS-150 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 47. | CLS-108 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 48. | CLS-109 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 49. | CLS-110 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 50. | CLS-111 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 51. | CLS-112 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 52. | CLS-113 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 53. | CLS-114 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 54. | LS-201 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 55. | CLS-116 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 56. | CLS-117 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 57. | CLS-208 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 58. | CLS-209 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 59. | CLS-210 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 60. | CLS-211 | Dvipusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 61. | PL-85 | Stalo su plautuve komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 62. | PL-97 | Stalo su plautuve komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 63. | PL-98 | Stalo su plautuve komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 64. | PL-99 | Stalo su plautuve komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 65. | PL-100 | Stalo su plautuve komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 66. | PL-101 | Stalo su plautuve komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 67. | PL-102 | Stalo su plautuve komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 68. | PL-103 | Stalo su plautuve komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 69. | PL-104 | Stalo su plautuve komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 70. | PL-105 | Stalo su plautuve komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 71. | LB-14 | Stalo su plautuve komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| 72. | LS- 96-149 153-159 161-163 165-170 172-176 178-197 199-200 203-207 212-215 | Vienpusio stalo komplektas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose iki 4 (keturių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis -109 kompl. |  |  |  |
| 73. | Papildomas saugojimas Tiekėjo patalpose |  | Maksimalus kiekis - 6 mėn. | ☒ |  |  |

  - Terminai ir užsakymų teikimo tvarka:

    - Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 120 (vieną šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų įsipareigoja suprojektuoti ir pristatyti Prekes (visą kiekį)  Pirkėjo adresu į CHGF arba į sandėliavimo vietą Tiekėjo adresu. Atskiri užsakymai neteikiami.

    - Jei Sutarties vykdymo metu atsiras poreikis Prekes sandėliuoti Tiekėjo patalpose ilgau nei 4 (keturis) mėnesius, Pirkėjas informuos Tiekėją atskiru raštišku pranešimu. Papildomo saugojimo Tiekėjo patalpose maksimalus terminas 6 (šeši) mėnesiai.

    - Baldų montavimo terminas - per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo, kad galima pradėti montuoti baldus CHGF.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

  - Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

  - Kiekvienos Prekės detali komplektacija ir techniniai reikalavimai detalizuoti Techninės specifikacijos 1 priede „Baldų išdėstymo brėžiniai 4 aukšte“ bei Techninės specifikacijos 2 priede „Baldų išdėstymo brėžiniai 5 aukšte“ ir Techninės specifikacijos 3 priede „Žiniaraščiai“. Į šio pirkimo objekto apimtį patenka 5 aukšto ir šiose 4 aukšto patalpose nurodyti baldai: L-12, L-13, L-14, L-15, L-16 ir L-21.

  - Tiekėjas įkainuodamas prekes, nurodytas Techninės specifikacijos 1 lentelėje, privalo visapusiškai išnagrinėti pirkimo dokumentuose pateiktus techninius reikalavimus baldams ir gaminiams bei brėžinius, kuriuose nurodyta projektinė baldo vieta. Baldų kodai pateikti Techninės specifikacijos 4 priede „Naudojamų žymėjimų suvestinė“.

  - Techninės specifikacijos priede Nr. 3 „Žiniaraštis“ pateikiami konkretūs matmenų ir komplektacijos reikalavimai kiekvienam baldų tipui taip pat pateikiama papildoma informacija su nurodymais dėl baldų komplektacijos, t. y. nurodoma koks stalviršio tipas taikomas kiekvienam stalui, nurodoma kokios komunikacijos turi būti įrengtos laboratorinių stalų instaliacijų moduliuose, stacionarių spintelių skaičius laboratoriniame stale, komplektuojamame su stacionariomis spintelėmis, pakabinamų spintelių ir lentynų skaičius bei galinių plautuvių tipai dvipusiuose laboratoriniuose staluose, laboratorinių plautuvių komplektacija.

  - Tiekėjas privalo sujungti laboratorinius baldus su Pirkėjo paruoštais įvadais (vandens tiekimo, kanalizacijos, laboratorinių dujų tiekimo įvadais, laisvais elektros kabelių galais ir pan.). Visų šių paslaugų kainos turi būti įskaičiuotos į Prekių, nurodytų Techninės specifikacijos 1 lentelės 1-72 pozicijose, kainą.

  - Tiekėjas privalo į Prekių, nurodytų Techninės specifikacijos 1 lentelės 1-72 pozicijose, kainą įtraukti ir techninėje specifikacijoje nepaminėtas priemones: montavimui reikalingos techninės įrangos kaštus, rišamąsias, fiksuojančias medžiagas, tvirtinimo elementus, reikalingus laidus ar vamzdynus baldų konstrukcijos ribose ir kitus būtinus montavimo elementus, medžiagas ir priemones, būtinus tinkamai įvykdyti Sutartį.

  - Sumontuotas baldas (sistema) turi būti perduota švari - visi baldai turi būti išvalyti tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Visi darbo paviršiai, perduodant baldus, privalo būti švarūs ir be įbrėžimų.

  - Garantinis laikotarpis laboratoriniams baldams turi būti ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai  nuo galutinio Prekių ir su Prekėmis susijusių paslaugų priėmimo-perdavimo akto  pasirašymo datos, jei prie konkretaus baldo nenurodytas ilgesnis laikotarpis. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalės pakeisti netinkamas baldų dalis naujomis ar nauja Preke ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo informacijos raštu gavimo dienos. Netinkamos baldų dalys arba visas elementas gali būti pripažintas tuo atveju, jeigu:

•	garantinio laikotarpio metu bus nustatytas baldo arba baldo elemento defektas atsiradęs ne dėl naudotojo kaltės;

•	naudojant baldus arba juos sudarančius elementus pagal Tiekėjo / gamintojo instrukcijas atsirado arba buvo nustatyti gedimai, pažeidimai, defektai arba kiti trūkumai, kurie nėra traktuojami kaip pagrįstas nusidėvėjimas;

•	garantinio laikotarpio metu bus nustatyti baldų pajungimo prie pastato inžinerinių sistemų defektai.

Garantinio laikotarpio metu Tiekėjo reakcijos (problemos identifikavimo ir sprendimo pasiūlymo) laikas į iškvietimą turi būti ne ilgesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Prekių trūkumus.

  - Visi Techninės specifikacijos priede Nr. 3 „Žiniaraštis“ prie baldo pažymėti priedai, prievadai, elektros lizdai, įvadai, detalės, komunikacijų moduliai, spintelės įskaičiuojamos į baldo kainą.

  - Pasiūlymų vertinimo metu prekių atitiktis pirkimo dokumentų reikalavimams tikrinama tik dėl tų reikalavimų, kuriuose Techninės specifikacijos 2 lentelėje aiškiai nurodoma, kad atitiktis tikrinama pasiūlymų vertinimo metu.

  - Tuo atveju, jeigu pasiūlymų vertinimo metu kiltų įtarimų, kad siūlomos Prekės gali neatitikti techninių reikalavimų, kurie nenurodyti, kaip vertinami pasiūlymų vertinimo metu, tačiau nurodomi Techninėje specifikacijoje, Perkančioji organizacija turi teisę patikrinti atitiktį tiems techniniams reikalavimams ir prašyti Tiekėjo pagrįsti atitikimą, net jei jie nenurodyti kaip tikrintini pasiūlymų vertinimo metu. Tokiu atveju atitiktis konkrečiam techniniam reikalavimui tikrinama visų pasiūlymus pateikusių tiekėjų.

  - Prekių atitikimas kiekvienam šios Techninės specifikacijos reikalavimui, įskaitant pirkimo sąlygų priede Nr. 1 ir Nr. 2 (brėžiniuose) ir Nr. 3 (žiniaraščiuose) pateiktus reikalavimus,  bus tikrinamas pristačius ir sumontavus Prekes iki galutinio prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento.

  - Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti kiekvienos siūlomos produkto pozicijos (žiniaraštyje (Techninės specifikacijos Priedas Nr.3) nurodytos komplektacijos) 2D brėžinius ir 3D vizualizacijas (arba nuorodą į gamintojo svetainę, kur būtų pateiktas atitikimo konkretaus punkto reikalavimui pagrindimas), patvirtinančias siūlomo sprendinio konstrukcijos, matmenų ir komplektacijos atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams (toliau – 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos).

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai | Vertinimui pateikiami įrodymai - pagrindimas | Vertinama pasiūlymų vertinimo metu | Reikalavimų atitikimas (pildo Tiekėjas) Nurodyti tik prie tų reikalavimų, kurie pažymėti kaip vertinami pasiūlymų vertinimo metu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomi laboratoriniai baldai (spinteles, ištraukimo gaubtus, avarinius dušus ir akių dušelius bei į baldus integruojamą įrangą) turi būti tarpusavyje suderinti dizaino, spalvinės gamos, geometrijos, medžiagiškumo, struktūros, funkcionalumo ir montavimo sprendimų požiūriu ir sudaryti vientisą laboratorinių baldų sistemą. | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos arba nuoroda į gamintojo svetainę, kur būtų pateiktas atitikimo konkretaus punkto reikalavimui pagrindimas |  |  |
|  | Šalto ir karšto vandens tiekimui turi būti naudojami variniai arba daugiasluoksnio PE-Xc/Al/PE-Xc, arba lygiavertės medžiagos su presuojamo tipo arba lygiavertėmis jungtimis. | Reikalavimas Nr. 1* | Taip |  |
|  | Dujų tiekimo sistemai turi būti naudojamai nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai vamzdžiai pagal DIN 1786 arba lygiaverčio standarto reikalavimus su DVGW ženklinimu. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Laboratoriniai dujų čiaupai ir vamzdynai nuo reduktoriaus iki pajungimo taško turi būti pagaminti iš medžiagų, tinkamų tiekiamų dujų rūšiai ir jų švarumo kategorijai. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Laboratorinių dujų čiaupų paviršiai turi būti padengti miltelinės epoksidinės dervos danga arba apsaugoti plastikiniu apvalkalu arba lygiaverte medžiaga. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Laboratoriniai čiaupai ir vožtuvai turi būti paženklinti pagal standarto LST EN 13792 arba lygiaverčio reikalavimus. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Dejonizuoto vandens čiaupai turi būti recirkuliacinio tipo, be užsistovinčių zonų. Valdymas - rankinis. Dejonizuoto vandens pajungimo taškai turi būti pagaminti iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, tinkamos ne žemesnės kaip II švarumo kategorijos vandeniui. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Kanalizacijos vamzdynams turi būti naudojami aukšto tankio polietileno (PE-HD), polipropileno arba lygiavertė medžiaga. Visos plautuvės turi būti komplektuojamos su sifonais, pagamintais iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos su prieiga išvalymui. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Tiekėjas privalo į pasiūlymo kainą įtraukti visas priemones, įrangą ir medžiagas, reikalingas pilnam laboratorinių baldų sistemos sumontavimui ir tinkamam veikimui, įskaitant, bet neapsiribojant: tvirtinimo elementus, jungiamąsias ir fiksuojamąsias detales, laidus, kabelius, vamzdynus baldų konstrukcijų ribose, montavimo medžiagas ir kitą funkciniam įrengimui būtiną techninę įrangą. |  |  |  |
|  | Po baldų sumontavimo Tiekėjas privalo patikrinti visų vamzdynų jungčių sandarumo bandymus ir pateikti pirkėjui atitinkamus bandymų protokolus pagal gamintojo reikalavimus ar atitinkamus EN standartus (pavyzdžiui, vandentiekio sistemos: bandymai atliekami vadovaujantis LST EN 806-4 (arba lygiaverčiu) standartu, nurodant bandymo slėgį (bar), trukmę ir užfiksuotą slėgio kritimą. Dujų (techninių/specialiųjų) linijos: Bandymai atliekami inertinėmis dujomis pagal LST EN 14175-5 ir LST EN 1775 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Protokole privaloma nurodyti naudotą bandymo terpę bei pasiektą sandarumo klasę. Nuotekų mazgai: Sandarumo patikra atliekama užpildant sistemas vandeniu pagal LST EN 12056 (arba lygiavertę) metodiką, užtikrinant cheminį atsparumą jungčių vietose.). | Vamzdynų testavimo protokolai |  |  |
| Siūlomi laboratoriniai baldai turi atitikti žemiau nurodytų standartų reikalavimus: |  |  |  |  |
|  | Laboratoriniai stalai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 13150 standarto ar lygiaverčio reikalavimus. | Reikalavimas Nr. 2** |  |  |
|  | Inžinerinių komunikacijų tiekimo moduliuose įrengti kabelių kanalai, kabelių kanalų sistemos komponentai ir elektrinė įranga turi būti sertifikuoti pagal standartų LST EN 50085-1 ir LST EN 50085-2 standartų arba lygiaverčių standartų reikalavimus. | Reikalavimas Nr. 2 |  |  |
|  | Laboratorinių stalų spintelės turi būti sertifikuotos pagal LST EN 16121 ir LST EN 16122 standartų arba lygiaverčių standartų reikalavimus. | Reikalavimas Nr. 2 |  |  |
|  | Akių dušai turi atitikti standartų LST EN 15154-2 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. | Reikalavimas Nr. 2 |  |  |
|  | BSL-2 laboratorijoms skirti baldai turi būti pritaikyti šiai aplinkai ir atitikti BSL-2 patalpų baldams keliamus reikalavimus. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
| 2. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir jų reikšmės | Vertinimui pateikiami įrodymai - pagrindimas | Vertinama pasiūlymų vertinimo metu | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) Nurodyti tik prie tų reikalavimų, kurie pažymėti kaip vertinami pasiūlymų vertinimo metu |
| KOMUNIKACIJŲ TIEKIMO MODULIAI |  |  |  |  |
|  | Komunikacijų moduliai turi būti skirti inžinerinių komunikacijų (dujų, elektros, duomenų, vandens, aušinimo sistemos, suspausto oro) tiekimui staluose arba laboratorinei įrangai nuo grindų, sienų ar lubų, o taip pat lentynų, pakabinamų spintelių ir kitų laboratorinių priedų tvirtinimui. |  |  |  |
|  | Komunikacijų tiekimo moduliuose integruoti kabelių kanalai, kabelių kanalų sistemos elementai ir elektrinė įranga turi būti sertifikuoti pagal standartų LST EN 50085-1 ir LST EN 50085-2 standartų arba lygiaverčių standartų reikalavimus (privaloma pateikti tai patvirtinančių galiojančių sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas) | Reikalavimas Nr. 1 Reikalavimas Nr. 2 | Taip (tikrinamas Reikalavimas Nr. 1) |  |
|  | Komunikacijų tiekimo moduliai turi būti dviejų tipų: vienpusiai - skirti montuoti prie sieninių stalų; dvipusiai - skirti montuoti prie centrinių dvipusių stalų grupių. |  |  |  |
|  | Plotis: 600; 900; 1200; 1500 arba 1800 mm (±20 mm) | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Gylis: vienpusio - 75 mm (±5 mm) ties stalviršiu; dvipusio - 90 mm (±5 mm) ties stalviršiu; | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Aukštis: 1800 mm (± 20 mm) | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Darbinis aukštis: 750 arba 900 mm (±20 mm), parenkamas pagal žiniaraščiuose (Techninės specifikacijos Priedas Nr.3) nurodytą laboratorinio stalo aukštį. | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Komunikacijų moduliai turi būti sukonstruoti taip, kad įvadus (elektros, dujų, vandens, suspausto oro ir kitus) būtų galima perkelti ar papildyti be konstrukcijos ardymo. |  |  |  |
|  | Komunikacijų modulis turi būti sudarytas iš: atraminės konstrukcijos; komunikacijų kanalo su išimamais moduliniais paneliais; horizontalaus dengiamojo skydo po komunikacijų kanalu; instaliacijų montavimo zonos. |  |  |  |
|  | Komunikacijų tiekimo moduliai turi būti uždaros konstrukcijos su vientisu horizontaliu paneliu, sumontuotu po komunikacijų tiekimo kanalu per visa modulio plotį, pagamintu iš plieno arba lygiavertės medžiagos, dengtos milteline danga. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Komunikacijų modulio atraminė konstrukcija turi būti pagaminta iš ne mažiau nei 2 mm storio plieno arba lygiavertės medžiagos, dengtos milteline danga. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Komunikacijų tiekimo kanalas virš darbastalio turi būti pagamintas iš ne mažiau nei 1,5 mm plieno arba lygiavertės medžiagos, dengtos milteline danga. Kanalas turi užtikrinti ne žemesnę nei IP 44 apsaugą nuo aptaškymo. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Komunikacijų kanalo priekinė dalis turi būti nuožulni, su 9-12° išplatėjimu į viršų. |  |  |  |
|  | Komunikacijų kanalo apačioje turi būti integruotas bėgelis laboratorinių priedų (lentynėlių, pipečių ar dėžučių laikiklių, dozatorių ir kitų priedų) tvirtinimui. Konstrukcija turi užtikrinti galimybę pakeisti šių priedų tvirtinimo vietą be papildomų įrankių. |  |  |  |
|  | Komunikacijų kanale, per visą jo plotį, turi būti sumontuoti išimami moduliniai paneliai, 300 x 200 mm (±5 mm), pagaminti iš ne mažiau nei 1.5 mm storio plieno arba lygiavertės medžiagos, dengtos milteline danga. Moduliniai paneliai turi būti skirti įvadų bei elektros lizdų tvirtinimui ir turi būti įstatomi į komunikacijų kanalą nenaudojant varžtų. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Apatinėje komunikacijų modulio dalyje turi būti įrengta instaliacijų bei tiekimo linijų fiksavimo struktūra. |  |  |  |
|  | Priklausomai nuo komplektacijos nurodytos žiniaraštyje (Techninės specifikacijos Priedas Nr.3), komunikacijų tiekimo moduliuose turi būti naudojami žemiau išvardinti komponentai. |  |  |  |
|  | Kriauklytės, iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, tvirtinamos ant komunikacijų tiekimo modulio po šalto vandens įvadais. Kriauklyčių išoriniai matmenys ne mažiau nei (PxGxA) 280 x 100 x 100 mm. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Reagentų lentynos, pagamintos iš stiklo, kurių gylis 150 mm (±40), storis ne mažiau nei 7 mm. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Instrumentų lentynos, pagamintos iš OSB plokštės arba lygiavertės medžiagos, ne mažiau nei 22 mm storio ir ne mažiau nei 300 mm gylio, sukomplektuotos su laikikliais ir tvirtinimo elementais. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Lentynų laikikliai, turi būti pagaminti iš ne mažiau nei 2.5 mm storio plieno arba lygiavertės medžiagos, dengtos milteline danga. Šie laikikliai taip pat turi būti pritaikyti metalinių strypinių konstrukcijų tvirtinimui. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Dujų įvadai, montuojami komunikacijų kanale ant modulinių panelių, turi būti skirti ne žemesnės kaip 5.5 švarumo klasės dujoms. Įvadai turi būti komplektuojami su uždarymo vožtuvais, slėgio reguliatoriais, dozavimo vožtuvais bei su dvigubos ferulės suspaudžiamosiomis jungtimis, lygiavertėmis DK-LOK tipo jungtims, tinkamomis ne žemesnės kaip 5.5 švarumo klasės dujoms ir užtikrinančiomis hermetišką sandarumą. Darbinis slėgis turi būti reguliuojamas iki 10 bar. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Suspausto oro įvadai (techninis oras) turi būti komplektuojami su dozavimo vožtuvais ir slėgio reguliatoriais. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Visi komunikacijų moduliuose montuojami elektros lizdai turi būti IP44 tipo. |  |  |  |
|  | Komunikacijų moduliuose būti įrengta vandens aušinimo sistema (žiniaraštyje ir brėžiniuose žymima kodu AK – „aušinimo kontūras“), sudaryta iš vandens tiekimo ir grįžtamojo vandens linijų. Sistema turi būti sukomplektuota su dozavimo čiaupais ir kraneliais, montuojamais ant modulinių panelių. Aušinimo vandens kraneliai turi būti sukomplektuoti su greito atjungimo jungtimis. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Visi įvadai turi būti komplektuojami su tiekimo linijomis ir reikalingais sujungimo elementais, o kriauklytės su sifonais, nuotekų linijomis ir reikalingais sujungimo elementais. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Detalus reikalingų elektros lizdų, duomenų rozečių, vandens, aušinimo, dujų, suspausto oro įvadų ir kriauklyčių kiekis nurodytas laboratorinių baldų žiniaraštyje (Techninės specifikacijos Priedas Nr.3) prie kiekvienos individualios pozicijos. |  |  |  |
| LABORATORINIAI STALAI |  |  |  |  |
|  | Siūlomi laboratoriniai stalai turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 13150 arba lygiaverčio reikalavimus (privaloma pateikti patvirtinančio sertifikato, išduoto oficialios sertifikavimo institucijos, kopiją). | Reikalavimas Nr. 1 Reikalavimas Nr. 2 | Taip (tikrinamas Reikalavimas Nr. 1) |  |
| ATRAMINĖ KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | Metalinės atraminės konstrukcijos turi būti C-formos rėmo tipo (taikoma toms baldų pozicijoms, prie kurių žiniaraštyje (Techninės specifikacijos Priedas Nr.3) nurodytas rėmo tipas. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Laboratorinių stalų, komplektuojamų su metaliniais rėmais aukštis turi būti 750 mm arba 900 mm (± 20 mm), priklausomai nuo individualios pozicijos aprašymo žiniaraštyje (Techninės specifikacijos Priedas Nr.3). | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Metalinius rėmus turi sudaryti atskiri ištekinti stačiakampio formos plieniniai vamzdžiai arba plieno profiliai. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Rėmų stovų sudūrimai turi būti suvirinti ir nušlifuoti. Aštrūs profiliai arba plieno lakštų kampai, angų briaunos ir išoriniai kampai turi būti nugludinti. |  |  |  |
|  | Metalinių profilių matmenys C-formos rėmams - ne mažiau nei 70x25x3 mm. | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | C-formos rėmas turi turėti uždengtą (paslėptą) aukščio reguliavimo mechanizmą. Stovų elementai turi būti individualiai reguliuojami, ne mažesniu kaip ±20 mm diapazonu |  |  |  |
|  | Maksimali leistina C-formos rėmo apkrova – ne mažiau nei 200 kg bet kurio dydžio rėmui. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Atraminės kojos turi būti su viršutine jungtimi ir paruoštomis montavimo angomis stalviršio tvirtinimui, taip pat su integruotais tvirtinimo elementais skersiniams ir saugos varžtams montuoti. Stalų atraminės kojos turi būti tarpusavyje sujungtos ne mažiau kaip trimis skersiniais. |  |  |  |
|  | Viršutinėje nugarinėje rėmo dalyje turi būti įrengti įstūmimo ribotuvai mobilioms spintelėms, užtikrinantys jų išdėstymą po stalu vienoje lygioje plokštumoje. |  |  |  |
|  | Rėmų plieninių profilių paviršius turi būti milteliniu būdu padengtas epoksidinės dervos ir poliesterio mišinio arba lygiaverte danga, termiškai sukietintas. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Rėmai turi būti šviesiai pilkos spalvos – NCS S 3005-R80B arba lygiavertės (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
| STALVIRŠIAI |  |  |  |  |
| Stalviršiai turi atitikti žemiau pateiktas charakteristikas. |  |  |  |  |
| AUKŠTO SLĖGIO LAMINATO PLOKŠTĖ SU PAVIRŠIUMI SUKIETINTU ELEKTRONŲ PLUOŠTU (HPL su EBC) |  |  |  |  |
|  | Aukšto slėgio laminato (HPL) plokštės pagrindą sudaro natūralios kilmės pluoštas (medienos ir/arba popieriaus), prisotintas termoreaktyviomis dervomis ir turintis ne mažiau nei 80% biokilmės anglies (pagal EN 16640:2017 arba lygiavertį standartą). | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Plokštės pagrindas iš abiejų pusių padengtas vientisa dekoratyvine danga. Stalviršio darbinis paviršius pagamintas akrilo ar lygiavertės medžiagos pagrindu ir sukietintas elektronų pluošto technologija (EBC). | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Stalviršis turi būti tvirtas, homogeniškas, atsparus įbrėžimams, drėgmei, vandeniui, lengvai valomas ir apsaugotas nuo bakterijų dauginimosi. |  |  |  |
|  | Stalviršis turi turėti aukštą cheminį atsparumą, išbandytas ir sertifikuotas pagal SEFA 3 arba lygiavertį standartą 24 valandų cheminio atsparumo reikalavimus. | Reikalavimas Nr. 1 Reikalavimas Nr. 2 | Taip (tikrinamas Reikalavimas Nr. 1) |  |
|  | Stalviršis turi turėti pakeltas briaunas, apsaugančias nuo skysčio nutekėjimo. Pakeltos briaunos turi būti pagamintos iš epoksidinės dervos, polipropileno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
|  | Plokštės storis – ne mažiau nei 20 mm, pakeltų briaunų aukštis – ne mažiau nei 7 mm. |  |  |  |
|  | Stalviršio paviršiaus spalva – šviesiai pilka (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
| AUKŠTO SLĖGIO LAMINATO PLOKŠTĖ (HPL) : |  |  |  |  |
|  | Aukšto slėgio laminato (HPL) plokštės pagrindą sudaro medienos, popieriaus ar celiuliozės pluoštas, impregnuotas dervomis, sukietintas aukšta temperatūra ir aukštu slėgiu. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Plokštės paviršius iš abiejų pusių padengtas vientisa dekoratyvine melamino laminato arba lygiaverte danga. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Stalviršis turi būti tvirtas, homogeniškas, atsparus drėgmei, vandeniui, lengvai valomas ir higieniškas. |  |  |  |
|  | Plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm. |  |  |  |
|  | Stalviršio spalva – šviesiai pilka, NCS S 3005-R80B arba lygiavertė (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
| KERAMINIAI STALVIRŠIAI IR PLAUTUVĖS |  |  |  |  |
|  | Pagaminti iš vientisos aukšto cheminio atsparumo keramikos plokštės, kurios storis – 28 mm (±3 mm) su pakelta 7 mm (±1 mm) briauna. Pakelta briauna turi būti išlieta kartu su stalviršiu. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Keraminio stalviršio priekinės briaunos turi būti užapvalintos. |  |  |  |
|  | Sujungimai, įskaitant ir sujungimus su komunikacijų tiekimo moduliais, turi būti užsandarinti, atsparūs vandeniui ir rūgštims. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Keraminės plautuvės integruotos į stalviršį ir sukomplektuotos su sieteliu, statmenu užkimšimo vamzdžiu, sifonu, vandens tiekimo ir nuotekų linijomis bei reikalingais sujungimais. |  |  |  |
|  | Keraminių plautuvių matmenys (PxGxA): 530x380x250 mm (±20 mm) | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Karšto ir šalto vandens maišytuvas turi būti svirtinio tipo ir atitikti LST EN 13792 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Maišytuvo aukštis – ne mažiau nei 300 mm, projekcija (atstumas horizontalioje plokštumoje nuo maišytuvo korpuso iki vandens išbėgimo snapelio) – ne mažiau nei 200 mm. Čiaupo galas turi būti pritaikytas žarnelės užmovimui, esant reikalui turi būti lengvai nuimamas. Metalinės čiaupų dalys turi būti padengtos milteline danga. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Dejonizuoto vandens čiaupai turi būti recirkuliacinio tipo, be užsistovinčių zonų. Valdymas - rankinis. Dejonizuoto vandens pajungimo taškai turi būti pagaminti iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, tinkamo ne žemesnės kaip II švarumo kategorijos vandeniui. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Jei nurodyta Techninės specifikacijos priede Nr. 3 „Žiniaraštis“, laboratorinė plautuvė turi būti komplektuojama su avariniu akių dušeliu ir indų džiovinimo lenta. |  |  |  |
|  | Avarinis akių dušelis turi būti sumontuotas ant plautuvės stalviršio, ir susidedantis iš: - akių dušo su gumine akies apsauga, esančia virš purkštuko galvutės; - lanksčios slėgio žarnos, ne mažiau nei 1500 mm ilgio, su 1/2" žarnos pajungimu. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Džiovinimo lenta turi būti tvirtinama virš plautuvės, sukomplektuota su ne mažiau kaip 2 džiovinimo paneliais, ne mažiau nei 300 x 360 mm, kurių kiekvienas - su ne mažiau kaip 9 džiovinimo strypais, pagamintais iš polipropileno (PP) arba lygiavertės medžiagos, ir drenažo grioveliais. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Stalviršio ir plautuvių spalva – pilka, NCS S 3005-R80B arba lygiavertė (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
| NERŪDIJANČIO PLIENO STALVIRŠIAI |  |  |  |  |
|  | Nerūdijančio plieno stalviršis turi būti sudarytas iš vientiso, nerūdijančio plieno paviršiaus, pritvirtinto ant drėgmei atsparios medienos plokštės, kurios storis – ne mažiau nei 26 mm. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Nerūdijančio plienas paviršius turi būti ne mažiau nei 1,25 mm storio, atsparus korozijai ir dezinfekcinėms medžiagoms. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Stalviršis izoliuotas nuo garso sklidimo. Apatinė stalviršio pusė turi būti užsandarinta ir atspari drėgmei. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Bendras stalviršio storis – ne mažiau nei 30 mm. | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
| STIKLO STALVIRŠIAI |  |  |  |  |
|  | Stiklo stalviršis turi būti sudarytas iš pagrindinės ne mažiau nei 19 mm storio medienos drožlių plokštės ir ne mažiau nei 8 mm storio matinio stiklo, priklijuoto prie pagrindinės plokštės. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Pagrindo plokštės apatinė pusė turi būti padengta melamino dervos arba lygiaverčiu laminatu, apsaugančiu nuo drėgmės. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Bendras stalviršio storis turi būti ne mažiau nei 28 mm. | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Stalviršio kraštai turi būti iš visų pusių apsaugoti polipropileno arba lygiavertės medžiagos briaunomis. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
| LABORATORINIŲ STALŲ IR PLAUTUVIŲ SPINTELĖS |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos laboratorinių stalų ir plautuvių spintelės turi būti sertifikuotos pagal standartų LST EN 16121 ir LST EN 16122 arba jiems lygiaverčių reikalavimus (privaloma pateikti galiojančių sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal nurodytų arba lygiaverčių standartų reikalavimus) | Reikalavimas Nr. 1 Reikalavimas Nr. 2 | Taip (tikrinamas Reikalavimas Nr. 1) |  |
|  | Priklausomai nuo individualios pozicijos aprašymo, po stalu esančios spintelės turi būti 2 tipų: stacionarios spintelės ant grindjuostės arba mobilios spintelės su ratukais. |  |  |  |
|  | Visos plautuvės turi būti komplektuojamos su stacionariomis spintelėmis ant grindjuostės. |  |  |  |
|  | Spintelių pločiai: 540 / 600 / 900 / 1200 mm ±20 mm (spintelės plotis kiekvienai pozicijai nurodytas laboratorinių baldų žiniaraštyje (Techninės specifikacijos Priedas Nr.3)) | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Spintelių gylis: Mobilių spintelių gylis: ne mažiau nei 550 mm Stacionarių spintelių gylis: ne mažiau nei 550 mm 750 mm gylio stalams ne mažiau nei 650 mm 900 mm gylio stalams | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Spintelių aukštis: Stacionarių spintelių ant grindjuostės aukštis: 720 mm (±10 mm) 750 mm aukščio stalams ir 870 mm (±10 mm) 900 mm aukščio stalams; Mobilių spintelių aukštis: 790 mm (±10 mm) 900 mm aukščio stalams. | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Spintelių korpusas turi susidėti iš dviejų šoninių sienų, apatinės dalies, dviejų viršutinių skersinių ir reguliuojamo aukščio lentynų. Šios konstrukcijos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 19 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių dengtos melamino danga, atitinkančia EN 14322 standarto reikalavimus arba lygiavertės. Paviršiaus atsparumas dilimui – ne mažiau nei S klasė, dangos klasė ≥ 2 (dangos storis ≥0,14 mm). Plokštė turi atitikti formaldehido emisijos klasę E1 arba lygiavertę. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Lentynų leistina apkrova turi būti ne mažiau nei 30 kg. Lentynos ir jų laikikliai turi būti sumontuoti tokiu būdu, jog lentynų nebūtų galima ištraukti. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Reguliuojamo aukščio lentynos spintelėms, kurių plotis ≥ 900 mm, turi papildomai turėti sutvirtinančią užpresuotą priekinę briauną, pagamintą iš aliuminio juostos arba lygiavertės medžiagos, apsaugančią nuo lentynos išlinkimo. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Plautuvių spintelės komplektuojamos be lentynų. |  |  |  |
|  | Priekiniai korpuso kraštai, priekinių dalių kraštai ir lentynų priekiniai kraštai turi turėti ne mažiau nei 2 mm storio užapvalintą polipropileno (PP) (arba lygiavertės medžiagos) briauną. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Spintelių durys arba stalčiai turi turėti metalinę U formos rankenėlę arba metalinę lazdelės formos rankenėlę, pagamintą iš aliuminio arba nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos. Įleidžiamos rankenėlės negali būti naudojamos dėl higienos reikalavimų. |  |  |  |
|  | Naudojami lankstai turi leisti atidaryti spintelių duris ne mažiau kaip 270° kampu. |  |  |  |
|  | Spintelių korpusų spalva – balta, artima NCS S 0602-G91Y arba lygiavertė (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
| LABORATORINIŲ STALŲ SPINTELĖS SU STALČIAIS |  |  |  |  |
|  | Privalo atitikti bendrus aukščiau nurodytus dizaino ir kokybės reikalavimus laboratorinių stalų spintelėms ir žemiau pateiktus papildymus. |  |  |  |
|  | Stalčiaus korpusas turi būti pagamintas iš milteline danga dengto plieno, kurio storis ne mažiau nei 1,0 mm. Bėgeliai turi būti guolinio tipo, savaime besilygiuojantys, nereikalaujantys priežiūros. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Stalčių bėgeliai turi turėti apdangą, apsaugančią nuo dulkių kaupimosi. |  |  |  |
|  | Stalčiaus galinė sienelė ir dugnas turi būti pagaminti iš ne mažiau nei 16 mm storio melamino laminatu dengtos MDP arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 14322 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Stalčių leistina apkrova turi būti ne mažiau nei 30 kg. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Stalčių gylis 550 mm gylio spintelėms turi būti ne mažesnis nei 500 mm; 650 mm gylio spintelėms turi būti ne mažesnis nei 600 mm. | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Stalčių, kurių plotis ≤600 mm, priekiai turi būti lengvai nuimami, nenaudojant papildomų įrankių, kad juos būtų galima išvalyti ir dezinfekuoti. |  |  |  |
|  | Mobilios spintelės su stalčiais turi turėti mechanizmą, leidžiantį tuo pat metu atidaryti tik po vieną stalčių. |  |  |  |
|  | Spintelių stalčiai turi turėti švelnaus užsidarymo mechanizmą. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
| SPINTELĖS ANT GRINDJUOSTĖS |  |  |  |  |
|  | Privalo atitikti bendrus aukščiau nurodytus dizaino ir kokybės reikalavimus laboratorinių stalų spintelėms ir žemiau pateikus papildymus. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Nugarinis panelis turi būti pagamintas iš ne mažiau nei 4 mm storio MDF plokštės arba lygiavertės medžiagos. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Turi būti galimybė lengvai nuimti nugarinį spintelės panelį. |  |  |  |
|  | Spintelės ant grindjuostės turi būti naudojamos kaip atraminis stalo konstrukcijos elementas. |  |  |  |
|  | Grindjuostė turi būti pagaminta iš klijuotos medienos arba lygiavertės medžiagos, ne mažiau nei 16 mm storio arba lygiavertės medžiagos. Grindjuostė turi būti iš vienos pusės be sujungimų turi būti padengta vandeniui atsparia plastikine folija ir stipriai pritvirtinta prie spintos. |  |  |  |
|  | Spintelių grindjuostės aukštis turi būti ne daugiau nei 110 mm ir atitikti mobilių spintelių ratukų aukštį. Grindų nelygumai turi būti išlyginami reguliuojamo aukščio stovo pagalba. |  |  |  |
|  | Spintelių grindjuostės spalva – tamsiai pilka, NCS S 7502-B arba lygiavertė (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
| MOBILIOS SPINTELĖS SU RATUKAIS |  |  |  |  |
|  | Privalo atitikti aukščiau nurodytus dizaino ir kokybės reikalavimus laboratorinių stalų spintelėms ir žemiau pateikus papildymus. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Spintelės viršus turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių dengtos melamino danga arba lygiavertės medžiagos, atitinkančia EN 14322 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Paviršiaus atsparumas dilimui – ne mažiau nei S klasė, dangos klasė ≥ 2 (dangos storis ≥0,14 mm). Plokštė turi atitikti formaldehido emisijos klasę E1 arba lygiavertę. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Nugarinis panelis turi būti pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių, dengtos melamino danga arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
|  | Spintelė turi turėti 4 ratukus, kurių aukštis turi būti ne daugiau nei 110 mm ir turi atitikti stacionarių spintelių grindjuostės aukštį. |  |  |  |
|  | Mobilios spintelės turi turėti 4 besisukančius ratukus, du priekiniai ratukai turi būti užrakinami. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Kiekvieno iš ratukų leistina apkrova turi būti ne mažiau nei 70 kg. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |

* Reikalavimas Nr. 1: Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo, turinčio teisę gamintojo arba gamintojo atstovo vardu teikti komercinius pasiūlymus, rašytinis siūlomų prekių charakteristikų pagal konkretų Techninės specifikacijos punktą, kuriame yra įrašas „Reikalavimas Nr. 1“ patvirtinimas (deklaracija). Kartu pateikiamos įgaliojimus patvirtinančių dokumentų kopijos.

** Reikalavimas Nr. 2: Likus ne daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki II skyriaus 2.6.1 punkte nurodyto baldų pristatymo termino pabaigos turi būti pateikiama akredituotos nepriklausomos laboratorijos išduotų sertifikatų ir jo priedų (bandymo protokolų) kopijos, kurios patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka Techninės specifikacijos punktą, kuriame yra įrašas „Reikalavimas Nr. 2“.

- KITA INFORMACIJA

4.1 Per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkimo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui suderinimui Prekių tiekimo grafiką. Gavęs Pirkėjo pranešimą apie galimybę montuoti Prekes, Tiekėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų turi pateikti suderinimui Baldų montavimo grafiką.

4.2. Tiekėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas po pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris dalyvaudamas  CHGF statybos koordinaciniuose susitikimuose atstovautų Tiekėją ir spręstų visus su baldų gamyba ir montavimu susijusius techninius ir (ar) organizacinius klausimus bei inžinerinių komunikacijų privedimo taškų vietų laboratorijose klausimus.

4.3. Tuo atveju, jeigu statomame objekte nebus galimybės iki gamybos pradžios atlikti tikslių faktinių patalpų matavimų, baldai projektuojami ir gaminami remiantis projektinėje dokumentacijoje (brėžiniuose) nurodytais matmenimis.

Tiekėjas parengia gamybinius kiekvieno baldo brėžinius pagal projektinius duomenis ir tuo metu galimus faktinius patalpų matavimus bei iki gamybos pradžios raštu suderina juos su Užsakovu. Gamybiniuose brėžiniuose turi būti numatytos visos priemonės būtinos baldų sumontavimui konkrečioje patalpoje, brėžinių detalumas turi būti pakankamas, kad būtų galima patikrinti baldų ir juos sudarančių dalių matmenis bei komplektaciją pagal sutartį. Papildomai brėžiniuose tiekėjas privalės pateikti ir kiekvieno baldo 3D vaizdus.

Atsiradus galimybei atlikti tikslius faktinius patalpų matavimus (iki montavimo pradžios arba montavimo metu), Tiekėjas privalo atlikti tikslius faktinius matavimus ir įvertinti baldų atitikimą faktiniams patalpų matmenims. Nustačius neatitikimus, kurie atsirado dėl projektinių ir faktinių matmenų skirtumų, šalys derina techninius sprendinius dėl baldų pritaikymo vietoje arba koregavimo.

Leistina baldų pločio (pagal sieną) paklaida yra +/- 10 proc., jei techninės specifikacijos konkrečioje pozicijoje nenurodyta kitaip. Šie pokyčiai gali būti susiję su projektinių ir (ar) faktinių patalpų matmenų skirtumais ir gali tiesiogiai įtakoti baldo plotį.

Dėl baldų matmenų pokyčių, atsiradusių dėl projektinių ir faktinių matmenų neatitikimų, Tiekėjo nurodyti įkainiai nebus keičiami, išskyrus atvejus, kai baldų koregavimas reikalauja esminių konstrukcinių pakeitimų, kurių nebuvo galima numatyti pagal projektinius duomenis.

4.4. Baldai turi būti pagaminti ir pristatyti per 120 (vieną šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo gavimo ir sumontuoti bei pajungti per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo, kad galima pradėti montuoti baldus.

4.5. Baldai Pirkėjo patalpose turi būti išdėstyti pagal turi būti išdėstyti pagal Techninės specifikacijos prieduose pateiktus brėžinius.

4.6. Baldų montavimo metu Tiekėjas privalės paskirti asmenį, kuris nuolat būtų objekte ir spręstų techninius - organizacinius klausimus susijusius su baldų iškrovimu, pernešimu, surinkimu, pajungimu, priežiūra, valymu ir kt.

Tiekėjas turės ne tik pristatyti, surinkti, sumontuoti baldus Chemijos ir geomokslų fakulteto (CHGF) pastate adresu Saulėtekio al. 9, Vilniuje, bet ir prijungti baldus prie pastato elektros, vėdinimo, ryšių, vandens bei dujų sistemų, kurios bus iš anksto įrengtos laboratorijų patalpose.

4.7. Laboratorinių baldų tiekimo - montavimo darbams atlikti Užsakovas, pagal suderintą grafiką (-us), perduos įrengtas pastato patalpų grupes. Sutarties vykdymo metu Tiekėjo atsakomybėje esančios patalpos turi būti saugomos nuo galimų defektų arba žalos, sąlygojamos Tiekėjo veiklos. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo atliekami darbai bus vykdomi statomame pastate, kuris yra generalinio statybos rangovo atsakomybėje, Tiekėjas privalės laikytis generalinio rangovo nustatytų darbo tvarkos reikalavimų. Tiekėjo atliekamiems darbams būtinos išlaidos, susijusios su elektros, vandens, atliekų išvežimo, įsikūrimo statybvietėje bei kitais buitiniais poreikiais, sandėliuojamų baldų pervežimo montavimui turi būti įvertintos pasiūlymo kainoje. Užsakovas sudarys galimybes prisijungti prie statybvietėje įrengtų elektros bei vandens tiekimo šaltinių.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perkami laboratoriniai baldai laikomi ilgaamžėmis prekėmis, nes yra suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų tinkami naudoti ilgą laiką (daugiau nei 5 (penkerių) metų laikotarpiui). Perkami laboratoriniai baldai pasižymi tvirta konstrukcija, atsparumu mechaniniam ir cheminiam poveikiui. Laboratorinių baldų konstrukcija yra modulinė ir iš dalies išardoma, todėl sudedamosios dalys gali būti keičiamos, remontuojamos ar atnaujinamos, užtikrinant ilgesnį gaminio gyvavimo ciklą. Ne mažesnę nei 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantiją Perkančioji organizacija taip pat laiko aplinkos apsaugos kriterijumi kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.4 punkte, t. y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Kartu su pasiūlymu dokumentai neteikiami. |

- PRIEDAI

1 priedas. Baldų išdėstymo brėžiniai 4 aukšte.

2 priedas. Baldų išdėstymo brėžiniai 5 aukšte.

3 priedas. Žiniaraščiai.

4 priedas. Naudojamų žymėjimų suvestinė.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.