# Naudojamų žymėjimų suvestinė

| Kodas/Pozicija | Paskirtis ir matmenys, mm | Iliustracija |
| --- | --- | --- |
| LS | Vienpusiai laboratoriniai stalai s Plotis: 600/900/1200/1500/1800 mm (±20 mm) Gylis: 750/900 mm (±20 mm) Aukštis: 750/900 mm (±30 mm) Priklausomai nuo to, kaip nurodyta žiniaraščiuose, gali būti su komunikacijų tiekimo moduliu arba be jo |  |
| CLS | Dvipusiai laboratoriniai stalai su komunikacijų tiekimo moduliu (uždaru) Plotis: 600/900/1200/1500/1800 mm (±20 mm) Gylis: 1500/1800 mm (±20 mm) Aukštis: 750/900 mm (±30 mm) |  |
| PL, LB | Laboratorinės plautuvės, stalviršis – keramika (PL) ar plienas (LB), kaip nurodyta žiniaraštyje (k-kairėje, d-dešinėje, c-centre) Plotis: 900/1200/1500/1800 mm (±20 mm) Gylis: 750/900 (±20 mm) Aukštis: 900 mm (±30 mm) Priedų kodai: AkD – Akių dušas IND – indų džiovykla DISP – dispenseris dispenseris (korpusas iš aliuminio arba lygiaverčio medžiagos, su 1000 ml talpa iš plastiko ar lygiavertės medžiagos ir dozavimo svirtele) ŠIUK-AT – šiukšlių spintelė, atidaromos durelės ŠIUK-IŠT – šiukšlių spintelė, ištraukiama GR – su nubėgimo griovioliais |  |
| D | Stacionari atraminė spintelė ant grindjuostės su durelėmis ir lentyna Plotis: 600/900/1200 mm (±20 mm) Gylis: ne mažiau nei 550 mm (750 mm gylio stalams) ir ne mažiau nei 650 mm (900 mm gylio stalams) Aukštis: 870 mm (±10 mm) |  |
| SD | Stacionari atraminė spintelė ant grindjuostės su 1 stalčiumi (150 mm aukščio), durelėmis ir lentyna Plotis: 600/900/1200 mm (±20 mm) Gylis: ne mažiau nei 550 mm (750 mm gylio stalams) ir ne mažiau nei 650 mm (900 mm gylio stalams) Aukštis: 870 mm (10 mm) |  |
| SD-900-Ž | Stacionari atraminė spintelė ant grindjuostės su 1 stalčiumi (150 mm aukščio), durelėmis ir lentyna Plotis: 900 mm (±20 mm) Gylis: ne mažiau nei 550 mm (750 mm gylio stalams) ir ne mažiau nei 650 mm (900 mm gylio stalams) Aukštis: 720 mm (10 mm) |  |
| S3 | Stacionari atraminė spintelė ant grindjuostės su 3 stalčiais (150 mm, 200 mm ir 400 mm aukščio) Plotis: 600/900/1200 mm (±20 mm) Gylis: ne mažiau nei 550 mm (750 mm gylio stalams) ir ne mažiau nei 650 mm (900 mm gylio stalams) Aukštis: 870 mm (±10 mm) |  |
| S3-Ž | Stacionari atraminė spintelė ant grindjuostės su 3 stalčiais (3 x 200 mm aukščio) Plotis: 600 mm (±20 mm) Gylis: ne mažiau nei 550 mm (750 mm gylio stalams) ir ne mažiau nei 650 mm (900 mm gylio stalams) Aukštis: 720 mm (±10 mm) |  |
| S4 | Stacionari atraminė spintelė ant grindjuostės su 4 stalčiais (1x150 mm ir 3 x 200 mm aukščio) Plotis: 600/900/1200 mm (±20 mm) Gylis: ne mažiau nei 550 mm (750 mm gylio stalams) ir ne mažiau nei 650 mm (900 mm gylio stalams) Aukštis: 870 mm (±10 mm) |  |
| M-S4-A | Mobili su stalčiais 4 vnt. aukštam stalui (900 mm) Plotis: 550/600 mm (±20 mm) Gylis: ne mažiau nei 550 mm Aukštis: 790 mm (±10 mm) |  |