Pirkimo sąlygų

1 priedo priedėlis

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

(Viešojo transporto laukimo paviljonai ir jų montavimo darbai)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas ar kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir/arba kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Pirkimo dalis - keleivių laukimo paviljonų su suoliuku, šoninių sienų konstrukcija ir informaciniu stendu su LED apšvietimu rodikliai (28 vnt.) |  |  |  |  |
| 1.1. | Paviljono matmenys | 4295x1855x2550 h mm. (nurodytiems matmenims leidžiama 5 % paklaida) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.2. | Galinė senelė | aukštis ne didesnė kaip 2349 mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.3. | Šoninė stiklinė sienelė | plotis ne didesnė kaip 1450 mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.4. | Plotis tarp atramų centrų | ne didesnė kaip 1330 mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.5. | Paviljono konstrukcija | Plieno klasė - S235JR arba lygiavertė. Medžiagos tankis ne mažiau kaip 7,85g/cm3. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.6. | Plieninės konstrukcijos elementai | Cinkuoti Miltelinio dažymo sluoksnis – 60–80 μm. Spalva RAL7016. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.7 | Paviljono atraminis karkasas | Ne mažiau 4 atraminiai stulpai ir išilginės plokštės sudaro suvirintą vientisą konstrukciją iš stačiakampio formos profilių ir plieno lakštų. Pagrindinė laikančioji konstrukcija yra pagamintos iš ne mažiau 5 mm storio plieno, o jungiamosios dalys yra pagamintos iš ne mažiau 3 mm storio plieno. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.8. | Pagrindinių kolonų plieno profiliai | Ne mažesni 120 x 60 mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.9. | Stogelyje esančių laikiklių plieno profiliai | Ne mažesni 100 x 60 mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.10. | Stogo priekyje esančio skersinio plieno profilis | Ne mažesni 100 x 40 mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.11. | Paviljono stiklas | Paviljono stogas, galinė ir šoninės sienos turi būti gaminamos iš grūdinto stiklo. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.12. | Paviljono šoninė siena | Šoninė siena ne mažiau 8 mm grūdinto stiklo su apsaugine spauda. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.13. | Paviljono galinė siena | Galinė siena ne mažiau 10 mm grūdintas stiklas su apsaugine spauda. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.14. | Paviljono stogas | Stogas ne mažiau 10 mm grūdintas stiklas su apsaugine spauda. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.15. | Bendros paviljono savybės |  |  |  |
| 1.15.1. | Lūžio atsparumas. Minimali smūgio jėga esant -20 °C = 27J. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.15.2. | Reakcija į ugnį. A1. Pagal standartą EN 13501-1+A1; |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.15.3. | Sniego apkrova 150 kg/m2., 1,5kN/m2 |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.15.4. | Vėjo apkrova 25,1 m/s (90 km/h) |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.15.5. | Paviljonas turi būti pritaikytas C4 aplinkos agresyvumui |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.16. | Paviljono suoliukas |  |  |  |
| 1.16.1. | Plienas cinkuojamas metalizacijos būdu. Cinko sluoksnis – 40-60 μm. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.16.2. | Plieninės konstrukcijos elementai nudažyti poliesterio miltelinio dažymo būdu. Miltelinio dažymo sluoksnis - 60–80 μm. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.16.3. | Sėdimoji dalis iš tropinio kietmedžio arba lygiavertės medžiagos lentų, kurių matmenys: ilgis – ne mažiau 1360 mm, gylis ne mažiau - 360 mm, aukštis ne daugiau - 480 mm. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.16.4. | Suoliuko matmenys: ne mažesni kaip 2700 x 450 x 470 (h) mm. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.17. | Informacinis stendas |  |  |  |
| 1.17.1. | Turi būti dvipusis su LED apšvietimu bei užraktu |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.17.2. | Stendo matmenys ne mažesni kaip: 1290x150x2240h mm |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.17.3. | Matoma dalis ne mažiau: 1102x1687h mm. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.17.4. | Stendo konstrukcija pagaminta iš cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno (RAL7016 arba jei vizualiai artima), grūdinto stiklo |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.17.5. | Stiklo durelės laikomos dvejomis 450N dujų slėgio spyruoklėmis. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.17.6. | Ventiliacija - vitrinos vėdinimą užtikrina įstrižai išdėstytos angos su apsauginiu nerūdijančio plieno tinkleliu, neleidžiančiu patekti vabzdžiams, nešvarumams. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.17.7. | Informacinio plakato viršus ir apačia yra tvirtinami prie gamykliškai įrengtų spaustukų. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.17.8. | Bendras LED energijos suvartojimas/galia ne daugiau 39W. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.17.9. | Šviesos srautas 4600 lm. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.17.10. | Maitinimo šaltinis 230 V (50 Hz) |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.17.11. | Apsaugos laipsnis ne mažiau IP44 |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.18. | Siūlomas gaminys |  |  |  |
| 1.18.1. | Siūlomo gaminio brėžinys |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.18.2. | Siūlomo gaminio vizualizacija |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| - Pirkimo dalis - keleivių laukimo paviljonų su suoliuku, šoninių sienų konstrukcija be informacinio stendo rodikliai (17 vnt.) |  |  |  |  |
| 2.1. | Paviljono matmenys | 4295x1855x2550 h mm. (nurodytiems matmenims leidžiama 5 % paklaida) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.2. | Galinė senelė | aukštis ne didesnė kaip 2349 mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.3. | Šoninė stiklinė sienelė | plotis ne didesnė kaip 1450 mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.4. | Plotis tarp atramų centrų | ne didesnė kaip 1330 mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.5. | Paviljono konstrukcija | Plieno klasė - S235JR arba lygiavertė. Medžiagos tankis ne mažiau kaip 7,85g/cm3. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.6. | Plieninės konstrukcijos elementai | Cinkuoti Miltelinio dažymo sluoksnis – 60–80 μm. Spalva RAL7016. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.7 | Paviljono atraminis karkasas | Ne mažiau 4 atraminiai stulpai ir išilginės plokštės sudaro suvirintą vientisą konstrukciją iš stačiakampio formos profilių ir plieno lakštų. Pagrindinė laikančioji konstrukcija yra pagamintos iš ne mažiau 5 mm storio plieno, o jungiamosios dalys yra pagamintos iš ne mažiau 3 mm storio plieno. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.8. | Pagrindinių kolonų plieno profiliai | Ne mažesni 120 x 60 mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.9. | Stogelyje esančių laikiklių plieno profiliai | Ne mažesni 100 x 60 mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.10. | Stogo priekyje esančio skersinio plieno profilis | Ne mažesni 100 x 40 mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.11. | Paviljono stiklas | Paviljono stogas, galinė ir šoninės sienos turi būti gaminamos iš grūdinto stiklo. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.12. | Paviljono šoninė siena | Abi šoninės sienos ne mažiau 8 mm grūdinto stiklo su apsaugine spauda. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.13. | Paviljono galinė siena | Galinė siena ne mažiau 10 mm grūdintas stiklas su apsaugine spauda. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.14 | Paviljono stogas | Stogas ne mažiau 10 mm grūdintas stiklas su apsaugine spauda. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.15. | Bendros paviljono savybės |  |  |  |
| 2.15.1. | Lūžio atsparumas. Minimali smūgio jėga esant -20 °C = 27J. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.15.2. | Reakcija į ugnį. A1. Pagal standartą EN 13501-1+A1R |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.15.3. | Sniego apkrova 150 kg/m2., 1,5kN/m2 |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.15.4. | Vėjo apkrova 25,1 m/s (90 km/h) |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.15.5. | Paviljonas turi būti pritaikytas C4 aplinkos agresyvumui |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.16. | Paviljono suoliukas |  |  |  |
| 2.16.1. | Plienas cinkuojamas metalizacijos būdu. Cinko sluoksnis – 40-60 μm. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.16.2. | Miltelinio dažymo sluoksnis - 60–80 μm. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.16.3. | Sėdimoji dalis iš tropinio kietmedžio arba lygiavertės medžiagos lentų, kurių matmenys: ilgis – ne mažiau 1360 mm, gylis ne mažiau - 360 mm, aukštis ne daugiau - 480 mm. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.16.4. | Suoliuko matmenys: ne mažesni kaip 2700 x 450 x 470 (h) mm. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.17. | Siūlomas gaminys |  |  |  |
| 1.17.1. | Siūlomo gaminio brėžinys |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.17.2. | Siūlomo gaminio vizualizacija |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| - Pirkimo dalis - keleivių laukimo paviljonų su suoliuku be šoninių sienų ir be informacinio stendo rodikliai (11 vnt.) |  |  |  |  |
| 3.1. | Paviljono matmenys | 4220x1855x2552h mm. (nurodytiems matmenims leidžiama 5 % paklaida) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.3. | Paviljono konstrukcija | Plieno klasė - S235JR arba lygiavertė. Medžiagos tankis ne mažiau kaip 7,85g/cm3. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.4. | Plieninės konstrukcijos elementai | Cinkuoti Miltelinio dažymo sluoksnis – 60–80 μm. Spalva RAL7016. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.5. | Paviljono atraminis karkasas | Ne mažiau 4 atraminiai stulpai ir išilginės plokštės sudaro suvirintą vientisą konstrukciją iš stačiakampio formos profilių ir plieno lakštų. Pagrindinė laikančioji konstrukcija yra pagamintos iš ne mažiau 5 mm storio plieno, o jungiamosios dalys yra pagamintos iš ne mažiau 3 mm storio plieno. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.6. | Pagrindinių kolonų plieno profiliai | Ne mažesni 120 x 60 mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.7. | Stogelyje esančių laikiklių plieno profiliai | Ne mažesni 100 x 60 mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.8. | Stogo priekyje esančio skersinio plieno profilis | Ne mažesni 100 x 40 mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.9. | Paviljono stiklas | Paviljono stogas, galinė siena turi būti gaminamos iš grūdinto stiklo. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.10. | Paviljono galinė siena | Galinė siena ne mažiau 10 mm grūdintas stiklas su apsaugine spauda. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.11. | Paviljono stogas | Stogas ne mažiau 10 mm grūdintas stiklas su apsaugine spauda. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.12. | Bendros paviljono savybės |  |  |  |
| 3.12.1. | Lūžio atsparumas. Minimali smūgio jėga esant -20 °C = 27J. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.12.2. | Reakcija į ugnį. A1. Pagal standartą EN 13501-1+A1 |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.12.3. | Sniego apkrova 150 kg/m2., 1,5kN/m2 |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.12.4. | Vėjo apkrova 25,1 m/s (90 km/h) |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.15.5. | Paviljonas turi būti pritaikytas C4 aplinkos agresyvumui |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.13. | Paviljono suoliukas |  |  |  |
| 3.13.1. | Plienas cinkuojamas metalizacijos būdu. Cinko sluoksnis – 40-60 μm. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.13.2. | Plieninės konstrukcijos elementai nudažyti poliesterio miltelinio dažymo būdu. Miltelinio dažymo sluoksnis - 60–80 μm. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.13.3. | Sėdimoji dalis iš tropinio kietmedžio arba lygiavertės medžiagos lentų, kurių matmenys: ilgis – ne mažiau 1360 mm, gylis ne mažiau - 360 mm, aukštis ne daugiau - 480 mm. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.13.4. | Suoliuko matmenys: ne mažesni kaip 2700 x 450 x 470 (h) mm. |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.14. | Siūlomas gaminys |  |  |  |
| 3.14.1. | Siūlomo gaminio brėžinys |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.14.2. | Siūlomo gaminio vizualizacija |  | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus paviljonams, įskaitant ir tuos reikalavimus,  kurie šiame dokumente nėra nurodyti, taip pat užtikriname, kad siūlomų prekių montavimas atitiks techninėje specifikacijoje nustatytus paviljonų montavimo, pamatų ir įdėtinių detalių techninius reikalavimus. Taip pat įsipareigojame, Pirkimo laimėjimo atveju, pateikti visus reikiamus brėžinius, parengtus pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.