PROJEKTAVIMO (TECHNINĖ) UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | 1.1. Statytojas (Užsakovas): Mažeikių rajono savivaldybės administracija Kodas 167371234 Laisvės g. 8, 89213, Mažeikiai |
| 2. | Pirkimo objektas | - Projektiniai pasiūlymai - Techninio darbo projekto parengimas - Techninio projekto parengimas - Darbo projekto parengimas - Paprastojo remonto aprašas - Projekto vykdymo prežiūros paslaugos |
| 3. | Projekto pavadinimas | Stovėjimo aikštelės Sedos g. 18A Mažeikių mieste techninis darbo projektas ir vykdymo priežoūra Pastaba: projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projekto rengimo metu vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punkto reikalavimais. |
| 4. | Statinio adresas | Sedos g. 18A, Mažeikiai |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: žemės sklypas (asfalto danga). |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | 6.1. Stovėjimo aikštelė Sedos g. 18A 6.1.1. Statinio paskirtis – kiti inžineriniai statiniai; 6.1.2. Statinio bendrieji rodikliai: - Sklypo plotas, kuriame projektuojama stovėjimo aikštelė ~ 0,4 ha. - esamos dangos ardymas ir vandeniui laidžių ažūrinių trinkelių įrengimas; - teritorijos reljefo ir dangų pritaikymas žaliajai infrastruktūrai; - medžių, krūmų, daugiamečių augalų sodinimas; - teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas universalaus dizaino principams. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | - naujo statinio statyba - statinio rekonstravimas statinio remontas: - statinio kapitalinis remontas - statinio paprastasis remontas - pastato atnaujinimas (modernizavimas) - statinio griovimas |
| 8. | Statinio kategorija | - ypatingasis statinys - neypatingasis statinys - nesudėtingasis statinys |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Stovėjimo aikštelė (neįregistruota) |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | - |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Lėšų dydis, numatomas skirti statybos darbams, realizuojant projekto sprendinius bus žinomas parengus projektą ir projektuotojui pateikus statinio statybos skaičiuojamąją kainą. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | - bendroji; - sklypo pertvarkymas (sklypo planas) - architektūros; - konstrukcijų; - gamybos (paslaugų) technologijos; - susisiekimo; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; - dujotiekio; - elektrotechnikos; - elektroninių ryšių (telekomunikacijų); - apsauginės signalizacijos; - gaisro aptikimo ir signalizavimo; - procesų valdymo automatizacijos; - šilumos gamybos ir tiekimo; - gaisrinės saugos. - Branduolinės saugos (BEOS) - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; - Ekonominė. PASTABA: rengiamas supaprastintas statybos projektas, bet Užsakovas pageidauja, kad būtų pateikta informacija pagal pažymėtas dalis. |
| 12.1. | Projektavimo paslaugos | Prisijungimo sąlygų užsakymas, projektinių pasiūlymų parengimas, viešinimas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas. |
| 12.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Užsakyti ir gauti topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentus. |
| 12.3. | Projekto vykdymo priežiūra | Projekto vykdymo priežiūra vykdoma visą supaprastinto projekto įgyvendinimo laiką ir projekto vykdymo priežiūra pradedama vykdyti nuo Rangos darbų sutarties įsigaliojimo ir vykdoma iki statybos užbaigimo akto ir / ar susijusių dokumentų patvirtinimo institucijose dienos. Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais bei projekto įgyvendinimo priežiūra fiksuojamas atitinkamais įrašais e-Statybos dabų žurnale. Paslaugos teikėjas projekto vykdymo priežiūrai privalo skirti pagal poreikį, deleguojant į statybvietę (ar kitą Užsakovo nurodytą vietą) reikiamą skaičių Projekto dalies vadovų (priklausomai nuo vykdomų darbų srities), fiksuojant atvykimą ir priežiūros vykdymo rezultatus elektroniniame statybos darbų žurnale, ir užtikrinti operatyvų iškilusių klausimų statybos metu sprendimą Paslaugų teikėjo kompetencijos ribose. Paslaugų teikėjas privalo teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus Užsakovui ir/ar Rangovui ir/ar jų įgaliotiems asmenims, susijusius su Projektu ir/ar jo dalimis, sprendinių įgyvendinimu, teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užtikrinti visišką statybos ir susijusių darbų (pvz. apdailos darbų) atitikimą Paslaugų teikėjo parengtam Projektui, teikti patarimus Užsakovui tais atvejais, kai Rangovas nevykdo Paslaugų teikėjo rekomendacijų ir/ar nurodymų, o būtent, kai Rangovas pažeidžia Paslaugų teikėjo ir/ar tiesiogiai statytojo teises, imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti aptiktas / pastebėtas, keičiamas Projekto klaidas, jeigu jos atsirado dėl Paslaugų teikėjo sprendinių; Vykdyti Rangovo vykdomų darbų kokybės kontrolę projektavimo atitikties lygmeniu, užtikrinant tinkamą sprendinių įgyvendinimą. |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Paslaugų teikimo trukmė 36 mėnesiai (su projekto vykdymo priežiūros paslaugos terminu) nuo sutarties įsigaliojimo dienos: - Inžinerinių geodezinių (topografinės nuotraukos) ir inžinerinių geologinių (atliekami jei tai taikoma projektuojant) tyrimų trukmė 60 k. d. - Projektinių pasiūlymų rengimo trukmė 150 k. d. - Techninio darbo projekto parengimas 100 k. d. - Projekto įgyvendinimo priežiūra vykdoma visą rangos darbų vykdymo laikotarpį (nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo datos ir vykdoma iki statybos užbaigimo akto ir / ar susijusių dokumentų patvirtinimo institucijose dienos, bet ne ilgiau, kaip 785 k. d. |
| 14. | Paslaugų suteikimo intensyvumas | - |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 15. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai | Projektinė dokumentacija rengiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais: - LR statybos įstatymu; - LR miškų įstatymu; - LR Aplinkos apsaugos įstatymu; - LR Želdynų įstatymu; - LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu; - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“; - STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; - STR 3.01.01:2002. „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka” ir kt.; - Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Mažeikių miesto žaliosios infrastruktūros poreikio analitinės schemos ir Mažeikių miesto žalinimo plano patvirtinimo; - ir kitais galiojančiais teisės aktais; |
| 16. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Sedos g. 18A Mažeikiuose automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas ir žalinimo darbų projekto sprendiniai turi prisidėti prie žalinimo plano rengimo tikslų, nurodytų priemonės finansavimo gairėse. |
| 17. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Projektuotojas turi vykdyti visus aplinkos apsaugos reikalavimus, vadovautis aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis. |
| 18. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Projekte turės būti įgyvendinti universaliojo dizaino principai, pritaikant judėjimo, regėjimo, klausymosi negalioms būtinus takus, produktus ir paslaugas atsižvelgiant į visų žmonių amžių, dydį ir galimybes. Projektiniai sprendiniai privalo užtikrinti: - Nenutrūkstamą judėjimą visoje teritorijoje. - Aiškius, logiškus ir saugius pėsčiųjų maršrutus. - Prieinamumą: - judėjimo negalią turintiems asmenims; - regos sutrikimų turintiems asmenims; - tėvams su vežimėliais. - Tinkamą: - nuolydžių parinkimą; - dangų kontrastingumą; -orientavimosi elementus. |
| 19. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis: | Pagerinti gyventojų aplinkos kokybę, plėtojant žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje Mažeikių miesto aplinkoje, mažinant taršą, stiprinant biologinę įvairovę ir kuriant klimatui atsparius sprendinius. |
| 19.1. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) | Projektuojant atsižvelgti į 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano pažangos priemones LT028-03-02-06 „Aplinkos taršos mažinimas“ veiklą „Žaliosios infrastruktūros plėtra Mažeikių miesto urbanizuotoje aplinkoje“. Pagal priemonės Nr. 02-001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ finansavimo gairių 1 ir 2 veiklas. |
| 19.2. | Architektūros daliai | Pagrindiniai šios aikštelės apželdinimui siūlomi augalai yra nedideli ir vidutinio aukščio medžiai bei krūmai. Augalai parinkti, atsižvelgiant į šaknų sistemos poreikius, taip pat, siekiant sukurti papildomą ekologinę vertę - ne tik efektyviai teikti pavėsį, bet ir prisidėti prie maitinimosi šaltinio arba buveinių suteikimo kitoms gamtinėms rūšims (pvz., paukščiams, vabzdžiams). Tai užtikrins, kad aikštelė ne tik gerintų vietos mikroklimatą, bet ir didintų biologinę įvairovę bei ekologinę pusiausvyrą Būtina įvertinti: - esamų dangų ardymo kiekius (m², m³); - vandeniui laidžių dangų įrengimo kiekius (m²); - reljefo formavimo kiekius (m³); - vejos ar pievos įrengimo plotus (m²); - mažosios architektūros elementus (vnt.); - lietaus vandens infiltracijos ar kitas žaliąją infrastruktūrą sudarančias priemones. - želdinių sodinimo kiekius: - medžiai (vnt., rūšis, kamieno apimtis); - krūmai (vnt., rūšis); - daugiamečiai augalai (vnt., m²); Kiekių žiniaraščiuose taip pat turi būti nurodomi visi kiti projekte numatyti darbai, medžiagos, įrenginiai ar priemonės, net jei jie nėra tiesiogiai išvardinti šiame punkte, tačiau yra būtini tinkamam projekto įgyvendinimui, funkcionalumui ir kokybei užtikrinti. Želdinių kiekiai turi būti pateikiami atskirai pagal rūšis ir dydžio parametrus. |
| 19.3. | Konstrukcijų daliai | Siekiant sumažinti triukšmo ir oro taršą iš Sedos gatvės pusės, siūloma įrengti krūmų barjerą. Įrengti ratų atmušėjus, nekeičiant stovėjimo vietų proporcijos (4.35m + 0.75m šoninė apsaugos zona). |
| 19.4. | Technologijos daliai | - |
| 19.5. | Susisiekimo daliai | Suprojektuoti stovėjimo aikštelę su asfalto danga. Dalį stovėjimo vietų siūloma pakeisti želdinių salelėmis, kuriose būtų pasodinti medžiai ir krūmai. Automobilių statymo vietose siūloma naudoti automobilių apkrovoms tinkamą, vandeniui laidžią dangą, pvz., koriu sutvirtintą žvyrą ar vandeniui laidų trinkelių grindinį - jei įmanoma - tokį, kuris turėtų žole užpildytus tarpus. Kietą dangą siūloma naudoti tik ten, kur būtina - pravažiavimo ir pėsčiųjų judėjimo plotuose. Atnaujinant perėjas, siūloma prailginti vieną iš jų ir įrengti greičio kalnelius, kad būtų užtikrintas saugus ir lėtas transporto priemonių judėjimas. Perėjos būtų apsodintos medžiais ir krūmais. |
| 19.6. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | Numatyti lietaus ir paviršinio vandens nuvedimą. |
| 19.7 | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | - |
| 19.8 | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) daliai | - |
| 19.9 | Elektrotechnikos daliai | Numatyti stovėjimo aikštelės apšvietimą. |
| 19.10 | Kita | Projektuotojas pasiūlo Užsakovui tris atskirus stovėjimo aikštelės projektinius pasiūlymus. Visiems projektiniams pasiūlymams (trims) parengiamos projektų vizualizacijos. |
| 20. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Parengus Supaprastintą projektą privaloma atlikti visus būtinus projekto sprendinių derinimus su institucijomis pagal kompetenciją vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ |
| 21. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | - |
| 22. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | - |
| 23. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | - |
| 24. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Lietuvių |
| 25. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Užsakovui perduoti parengto Projekto: - 2(dvi) elektronines laikmenas su Projekto aprašomąja dalimi, brėžiniais ir specifikacijomis .pdf formatu; - 1 (vieną) elektroninę laikmeną su visais Projekto dokumentais (Projektas, specifikacijos, brėžiniai, žiniaraščiai, sąmatos) gimtuoju programinės įrangos formatu, su neapribota galimybe ir teise juos redaguoti. Šioje laikmenoje taip pat būtina pateikti sąnaudų kiekių žiniaraščius ir visas sąmatas .exl formatu. Pastaba. Visi Projekto sudedamųjų dalių sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų ar kiti neviešinami duomenys, privalo būti nuasmeninti. Užsakovui perduodamų dokumentų reikalavimai numatyti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertize“ ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. |
| 26. | Ekspertizės atlikimas | Projekto ekspertizę atlieka Perkančioji organizacija. Paslaugų tiekėjas privalės koreguoti projektą pagal ekspertizės pastabas, jeigu tokios bus pateiktos projektui. |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Bylų/ Lapų sk. |
| --- | --- |
| Schema | 3 |
| Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas | 2 |