Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DĖL 1-OS PIRKIMŲ DALIES „7-8 AUKŠTO BALDAI“

1. Pasiūlymas turi būti pateiktas su montavimo darbais ir pristatymu į Saltoniškių 19, Vilnius.

2. Prekių galiojimas ne trumpesnis nei 24 mėnesiai nuo sumontavimo Saltoniškių g. 19, Vilnius dienos.

3. Ne vėliau kaip per 1 savaitę nuo sutarties įsigaliojimo dienos parengti ir pateikti perkančiajai organizacijai baldų projektą, kuriame būtų tikslūs gamybiniai brėžiniai su matmenimis ir nurodyta naudojama furnitūra.

4. Baldai užsakomi ir gaminami suderinus su užsakovu. Rankenėlės dizainas derinamas su užsakovu, baldų spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 light grey.

5. Tiekėjas privalo baldus pagaminti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

6. Visi baldai turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus LR Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje:

6.1. Ne mažiau 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

6.2. Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

6.3. Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų.

6.4. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

6.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

6.4.2.  neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

6. 4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

6.5.  formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

7. Jei baldai bus teikiami antrinėje pakuotėje, tai pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas, nebent tai prieštarauja higienos normoms.

| Eil. Nr. | Parametro apibūdinimas, Reikalavimai | Kiekis, vnt | Pavyzdys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rūbų spinta R80 Gaminama iš 18-20 mm LMDP. Kantuojama ≥1 mm PVC kantu. Nugarėlė gaminama iš 3-4 mm MPP. Spinta ant reguliuojamo aukščio padukų, nebraižančių grindų dangos. Spintos viduje 2 lentynos ir vamzdis pakaboms (viena viršuje, kita apačioje, po viršutine lentyna vamzdis pakaboms), furnitūra švelnaus uždarymo. Vidinėje durelių pusėje numatytas veidrodis h1000 mm x 250mm. Spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 light grey. Rankenėlės juodos spalvos, metalinės (rankenėlės dizainas derinamas su užsakovu). Matmenys – plotis 800x gylis600x h2000 mm. | 19 |  |
| 2. | Dokumentų spinta L80 Gaminama iš 18-20 mm LMDP. Kantuojama ≥1 mm PVC kantu. Nugarėlė gaminama iš 3-4 mm MPP. Spinta ant reguliuojamo aukščio padukų, nebraižančių grindų dangos. Dviejų durų spinta su 4 lentynomis viduje. 1 stabili, 3 reguliuojamo aukščio. Furnitūra švelnaus uždarymo. Spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 light grey. Rankenėlės juodos spalvos, metalinės (rankenėlės dizainas derinamas su užsakovu). Matmenys – plotis800x gylis 600x h2000 mm. | 14 |  |
| 3. | Spintelė ant ratukų Stalviršis iš ≥25 mm LMDP kantuojamas ~2 mm PVC kantu. Visos kitos detalės gaminamos iš 18-20mm LMDP, kantuojamas ≥1 mm PVC kantu. Stalčių dugnai gaminami iš 2-4 mm MPP. Rankenėlės metalinės, juodos spalvos (rankenėlės dizainas derinamas su užsakovu), bėgeliai guoliniai, pilno ištraukimo. Keturių stalčių, viršutinis stalčius rakinamas. Ratukai plastikiniai su stabdžiais. Išmatavimai su ratukais 450x gylis 550x h600 mm, išmatavimai be ratukų plotis 450x gylis 550x h550 mm. Spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 light grey | 55 |  |
| 4. | Priestalis Stalviršis gaminamas iš ne plonesnės nei 18mm LMDP. Spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 light grey. Kojoms naudojamas metalo rėmas, sudarytas iš dviejų metalinių tarpusavyje jungiamų 40 x 20 mm vamzdelių. Dažyta milteliniu būdu, spalva juoda. Stalviršio matmenys: plotis 1400x gylis 800x h750 mm.. | 7 |  |
| 5. | Staliukas (juodas, apvalus) 800 Stalviršis gaminamas iš ne plonesnės nei 18 mm LMDP , spalva juoda. Stalo koja metalinė, cilindrinės formos ant cilindrinės formos pado, dažyta milteliniu būdu smėliuko tekstūra, spalva juoda. Stalviršio matmenys: apvalus 800x750h mm diametro. | 8 |  |
| 6. | Posėdžių stalas, laisvai pastatomas 1200 Gaminama iš ne plonesnės nei 18 mm LMDP (spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 light grey). Stalviršis tvirtinamas ant cilindrinės formos metalo su metaline konstrukcija. Stalo koja metalinė, cilindrinės formos ant cilindrinės formos pado, dažyta milteliniu būdu smėliuko tekstūra, spalva juoda. Stalviršio matmenys: apvalus 1200 mm diametro, 750 mm aukštis. | 3 |  |
| 7. | Spintelė kavos aparatui Stalviršis iš ≥25 mm LMDP, kantuojamas ~2 mm PVC kantu. Visos kitos detalės gaminamos iš 18-20mm LMDP, kantuojamas ~1 mm PVC kantu. Spalva šviesiai pilk,a derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 light grey. Rankenėlė juodos spalvos, metalinė (rankenėlės dizainas derinamas su užsakovu). Spintelė su durelėmis ir reguliuojama 1 aukščio lentyna viduje, furnitūra švelnaus uždarymo. Ant reguliuojamo aukščio padukų, nebraižančių grindų dangos. Išmatavimai 400x gylis600 x h600 mm. | 2 |  |
| 8. | Darbo stalas, pakeliamas 1600 Gaminama iš ne plonesnės nei 18 mm LMDP (spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 lighy grey). Pakeliamo darbastalio furnitūra su integruotu metalo lankstinio loviu, kuriame komplektuojamos komunikacijos: 2 vnt. atskiri, maitinimo blokai viename iš jų 3 maitinimo ir 2 LAN jungtys , o kitame 3 maitinimo jungtys (elektros blokai profesionalūs). Stalviršyje įrengiama anga su dangteliu laidams (juoda matinė spalva). Teleskopinis, reguliuojamo ilgio, atitinkantis stalo išmatavimus metalinis rėmas. Reguliavimo mechanizmo svirtelė veikianti paspaudimo- pakėlimo principu, stačiakampio formos 60 x 25mm su užapvalintais galais. Elektrinis aukščio reguliavimas nuo 700 – 1250 mm diapazone su 2 varikliais. Kėlimo greitis 30 mm/s, tylus veikimas < 60 dB. Keliamoji galia: iki 120 kg . 100 – 230 V maitinimo šaltinis. Kojos spalva juoda. Stalviršio matmenys: plotis1600 x gylis 800 mm | 48 |  |
| 9. | Darbo stalas, pakeliamas 1200 Gaminama iš ne plonesnės nei 18 mm LMDP (spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 lighy grey). Pakeliamo darbastalio furnitūra su integruotu metalo lankstinio loviu. Stalviršyje įrengiama anga su dangteliu laidams (juoda matinė spalva) Teleskopinis, reguliuojamo ilgio, atitinkantis stalo išmatavimus metalinis rėmas. Reguliavimo mechanizmo svirtelė veikianti paspaudimo- pakėlimo principu, stačiakampio formos 60 x 25mm su užapvalintais galais. Elektrinis aukščio reguliavimas nuo 700 – 1250 mm diapazone su 2 varikliais. Kėlimo greitis 30 mm/s, tylus veikimas < 60 dB. Keliamoji galia: iki 120 kg . 100 – 230 V maitinimo šaltinis. Kojos spalva juoda. Stalviršio matmenys: plotis 1200 x gylis 600 mm | 1 |  |
| 10. | Darbo stalas vadovams, pakeliamas 1800 Gaminama iš ne plonesnės nei 18 mm LMDP (spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 lighy grey). Pakeliamo darbastalio furnitūra su integruotu metalo lankstinio loviu, kuriame komplektuojamos komunikacijos: 2 vnt. atskiri, maitinimo blokai viename iš jų 3 maitinimo ir 2 LAN jungtys, o kitame 3 maitinimo jungtys (elektros blokai profesionalūs). Stalviršyje įrengiama anga su dangteliu laidams (juoda matinė spalva). Teleskopinis, reguliuojamo ilgio, atitinkantis stalo išmatavimus metalinis rėmas. Reguliavimo mechanizmo svirtelė veikianti paspaudimo- pakėlimo principu, stačiakampio formos 60 x 25mm su užapvalintais galais. Elektrinis aukščio reguliavimas 700 – 1250 mm diapazone su 2 varikliais. Kėlimo greitis 30 mm/s, tylus veikimas < 60 dB. Keliamoji galia: iki 120 kg . 100 – 230 V maitinimo šaltinis. Kojos spalva juoda. Stalviršio matmenys: plotis 1800 x gylis 800 mm | 8 |  |
| 11. | Rūbų spinta R70 Gaminama iš 18-20 mm LMDP. Kantuojama ≥1 mm PVC kantu. Nugarėlė gaminama iš 3-4 mm MPP. Spinta ant reguliuojamo aukščio padukų, nebraižančių grindų dangos. Spintos viduje 2 lentynos ir vamzdis pakaboms (viena viršuje, kita apačioje, po viršutine lentyna vamzdis pakaboms) , furnitūra švelnaus uždarymo. Vidinėje durelių pusėje numatytas veidrodis ( h1000 mm x 250mm). Spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 light grey. Rankenėlės juodos spalvos, metalinės (rankenėlės dizainas derinamas su užsakovu). Matmenys – plotis 700 x gylis600 x h2000 mm. | 14 |  |
| 12. | Dokumentų spinta L70 Gaminama iš 18-20 mm LMDP. Kantuojama ≥1 mm PVC kantu. Nugarėlė gaminama iš 3-4 mm MPP. Spinta ant reguliuojamo aukščio padukų, nebraižančių grindų dangos. Spintos viduje 4 lentynos. 1 stabili, 3 reguliuojamo aukščio. Furnitūra švelnaus uždarymo. Spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 light grey. Rankenėlės juodos spalvos, metalinės (rankenėlės dizainas derinamas su užsakovu). Matmenys – 700x gylis600 x h2000 mm. | 9 |  |
| 13. | Pertvara 160 Prie stalviršio iš priekio tvirtinama akustinė pertvara, kurios storis 22 mm, galima storio paklaida iki (+2 mm). Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm medžio drožlių plokštės (MDP), paminkštintos akustiniu porolonu ir aptrauktos pasirinkto tono gobelenu. Spalva derinama su užsakovu. Pertvarų kampai statūs. Siūlės tvarkingos. Tvirtinama prie stalo stumdymo mechanizmo tiesiai iš vidinės pusės. išmatavimai: plotis1600x h550 mm. | 20 |  |
| 14. | Pertvara 180 Prie stalviršio iš priekio tvirtinama akustinė pertvara, kurios storis 22 mm, galima storio paklaida iki (+2 mm). Gaminamos iš ne mažiau kaip 18 mm medžio drožlių plokštės (MDP), paminkštintos akustiniu porolonu ir aptrauktos pasirinkto tono gobelenu. Spalva derinama su užsakovu. Pertvarų kampai statūs. Siūlės tvarkingos. Tvirtinama prie stalo stumdymo mechanizmo tiesiai iš vidinės pusės. išmatavimai: plotis1800x h550 mm. | 1 |  |
| 15. | Pastatoma lentyna Gaminama iš 18-20 mm LMDP. Kantuojama ≥1 mm PVC kantu. Nugarėlė gaminama iš 3-4 mm MPP. Lentyna ant reguliuojamo aukščio padukų, nebraižančių grindų dangos. Spintos viduje 4 lentynos, 1 stabili, 3 reguliuojamos. Spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 lighy grey. Išmatavimai: 2000h x plotis500 x gylis400 mm. | 2 |  |
| 16. | Rūbų spinta R75 Gaminama iš 18-20 mm LMDP. Kantuojama ≥1 mm PVC kantu. Nugarėlė gaminama iš 3-4 mm MPP. Spinta ant reguliuojamo aukščio padukų, nebraižančių grindų dangos. Spintos viduje 2 lentynos (viena viršuje, kita apačioje, po viršutine lentyna vamzdis pakaboms), furnitūra švelnaus uždarymo. Vidinėje durelių pusėje numatytas veidrodis ( h1000 mm x 250mm). Spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 light grey. Rankenėlės juodos spalvos, metalinės (rankenėlės dizainas derinamas su užsakovu). Matmenys – plotis 750 x gylis600 x h2000 mm | 2 |  |
| 17. | Dokumentų spinta L75 Gaminama iš 18-20 mm LMDP. Kantuojama ≥1 mm PVC kantu. Nugarėlė gaminama iš 3-4 mm MPP. Spinta ant reguliuojamo aukščio padukų, nebraižančių grindų dangos. Spintos viduje 4 lentynos: 1 stabili, 3 reguliuojamo aukščio. Furnitūra švelnaus uždarymo. Spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 light grey. Rankenėlės juodos spalvos, metalinės (rankenėlės dizainas derinamas su užsakovu). Matmenys – plotis 750x gylis600 x h2000 mm. | 2 |  |
| 18. | Spinta nišoje su varstomomis durimis SP812 Gaminama iš ne plonesnės nei 18 mm LMDP. Spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 lighy grey. Furnitūra švelnaus uždarymo. Rankenėlių spalva juoda. Vidinėje durelių pusėje numatytas veidrodis (h1000 mm x 250mm). Vidaus išplanavime planuojama rūbų pakaba iki 1500 mm x2000mm h, visur kitur reguliuojamo aukščio lentynos. Matmenys - plotis 2700 mm x gylis 750-800mm x 2785 h mm (matmuo tikslinamas vietoje). | 1 |  |
| 19. | Spinta nišoje su varstomomis durimis SP803 Gaminama iš ne plonesnės nei 18 mm LMDP. Spalva šviesiai, pilka derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 lighy grey. Furnitūra švelnaus uždarymo. Rankenėlių spalva juoda. Vidaus išplanavime planuojama rūbų pakaba iki 1500 mm x2000mm h. Vidinėje durelių pusėje numatytas veidrodis ( h1000 mm x 250mm). Matmenys - plotis 1600 x gylis 600x 2785 h mm (matmuo tikslinamas vietoje). | 1 |  |
| 20. | Spinta nišoje su varstomomis durimis SP802 Gaminama iš ne plonesnės nei 18 mm LMDP. Spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 lighy grey. Furnitūra švelnaus uždarymo. Rankenėlių spalva juoda. Vidinėje durelių pusėje numatytas veidrodis ( h1000 mm x 250mm). Vidaus išplanavime planuojama dalinti spintą į dvi dalis: vienoje pusėjė rūbų pakaba ir virš rūbų pakabos lentynos; kitoje pusėje reguliuojamo aukščio lentynos. Matmenys - plotis1300 x gylis600 x 2785 h mm (matmuo tikrinamas vietoje). | 1 |  |
| 21. | Dokumentų lentyna LL Gaminama iš 18-20 mm LMDP. Kantuojama ≥1 mm PVC kantu. Nugarėlė gaminama iš 3-4 mm MPP. Spinta ant reguliuojamo aukščio padukų, nebraižančių grindų dangos, atviromis lentynomis. Spintos viduje 4 lentynos: 1 stabili, 3 reguliuojamo aukščio. Spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 lighy grey. Spalvas derinti su užsakovu. Matmenys – plotis800 x gylis400x2000h mm. | 1 |  |
| 22. | Virtuvė 8A. Tiesi virtuvė. Stalviršis gaminamas iš 30-35 mm LMDP, fasadai 18 mm. Virtuvės apačioje turi būti 1 vnt. blokas stalčių, visa kita - varstomos spintelės. Furnitūra švelnaus uždarymo. Šiame lygmenyje palikti vietos montuojamui šaldytuvui ir kriauklei (derinama vietoje). Virtuvės viršuje viena eilė varstomų spintelių ir 2 atskiros nišos 2 vnt. mikrobangų krosnelėms, furnitūra švelnaus uždarymo. Baldai užsakomi ir gaminami suderinus su užsakovu. Spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 light grey. Rankenėlė juodos spalvos, metalinės, dizainas derinamas su užsakovu. Preliminarūs išmatavimai plotis 2440mm, gylis 600mm (aukštis 850-900 mm tikslinama vietoje). | 1 |  |
| 23. | Virtuvė 7A. Tiesi virtuvė. Stalviršis gaminamas iš 30-35 mm LMDP, fasadai 18 mm. Virtuvės apačioje turi būti (stalčių 1 vnt. blokas), visa kita varstomos spintelės. Furnitūra švelnaus uždarymo. Šiame lygmenyje palikti vietos montuojamui šaldytuvui ir vieta kriauklei (derinama vietoje) . Virtuvės viršuje viena eilė varstomų spintelių ir 2 atskiros nišos 2 vnt. mikrobangų krosnelėms, furnitūra švelnaus uždarymo. Rankenėlės juodos, metalinės (dizainas derinamas su užsakovu). Baldai užsakomi ir gaminami suderinus su užsakovu. Spalva šviesiai pilka, derinama su užsakovu, atitikmuo egger u708 st9 light grey. Išmatavimai: plotis 3250mm. Gylis 600mm. (Aukštis 850-900 mm tikslinamas vietoje) | 1 |  |