ELEKTROS ATVEDIMO DARBŲ PROJEKTAVIMO IKI

AUTOBUSŲ STOTELIŲ MAŽEIKIŲ MIESTE

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – ir Užsakovas) įgyvendina projektą „Viešojo transporto priemonių informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas Mažeikiuose“ (toliau – Projektas), kuris finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“, regioninės priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“.

2. Pirkimo objektas – elektros atvedimo darbų projektavimas iki 24 autobusų stotelių, nurodytų šios techninės užduoties priede, Mažeikių mieste bei parengtas supaprastintas statybos projektas.

3. Visus reikalingus dokumentus ir informaciją, kurios pirkimo metu nepateikė Perkančioji organizacija, Paslaugų teikėjas įsipareigoja gauti savarankiškai.

4. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už projekto sprendinius ir privalo ištaisyti visas vykdant projektavimo darbus pastebėtas klaidas.

5. Paslaugų teikėjas su Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu, perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra.

6. Rengiamos techninės dokumentacijos sudėtį sudaro visuma dokumentų, numatytų Statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

7. Projektuojamose vietose bus statomos elektroninės informacinės švieslentės stulpas (toliau – Stulpas). Papildomai įvertinamos šios aplinkybės:

7.1. Stulpas projektuojamas taip, jog žiūrint į elektroninę informacinę švieslentę būtų galima matyti atvykstantį į tą stotelę autobusą;

7.2. turi būti patogu aikštele naudotis gyventojams, turintiems negalią;

7.3. Stulpo vieta turi būti parenkama taip, kad nereikėtų naikinti saugotinų medžių;

7.4. Stulpas turi stabiliai laikyti elektroninę informacinę švieslentę (kurios svoris iki 40 kg), esant nepalankioms oro sąlygoms (stipriam vėjui, liūtims, apledėjimui ir pan.);

7.5. Stulpe turi būti pravestas švieslentės elektros maitinimo laidas (skirtas 230V AC el. maitinimui), bei sumontuotas elektros maitinimo atjungimo automatas;

7.6. Konkretūs stulpo matmenys bus derinami rangos sutarties vykdymo metu su užsakovu ir elektroninių švieslenčių tiekėju.

8. Reikalavimai supaprastintam statybos projektui:

8.1. Parengus supaprastintą projektą (toliau – Projektas) privaloma atlikti visus būtinus projekto sprendinių derinimus su institucijomis pagal kompetenciją vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

8.2. Projektuotojas privalo užsakyti prisijungimo sąlygas, projekto parengimą, projekto derinimų atlikimą. Užsakyti ir gauti, jeigu būtina, topografinius ir kitus dokumentus;

8.3. Pagal poreikį užsako ir gauna visus teisės aktuose numatytus sutikimus ir pritarimus (pvz. dėl valstybinės žemės naudojimo, specialiųjų sąlygų įrašymo ir kt.);

8.4. Projekto rengimo dokumentai pateikiami lietuvių kalba;

8.5. Užsakovui perduodamų dokumentų reikalavimai numatyti Statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;

8.6. Projekto dokumentacija rengiama: 1 egzemplioriumi popierinėje byloje ir 1 egzemplioriumi skaitmeninėje formoje, kurios minimalus raiškos reikalavimas – 300 dpi, bei .pdf, .dwg formatu.

9. Projektavimo darbų atlikimo terminas 5 (penki) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos be galimybės pratęsti.

10. Projekte naudojamos prekės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, taikomi 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 punkte numatytas aplinkos apsaugos kriterijus.

11. Pirkimui taikomas Tvarkos aprašo 4.4.3. papunktis (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos).

PRIDEDAMA. Projektuojamos vietos.

___________________