# SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

# „NACIŪNŲ K. VANDENTIEKIO/NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS IR

# LIKĖNŲ K. (NACIŪNŲ) NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBAI“

# ATVIRO KONKURSO

# Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

I ir II pirkimo dalių kartu

- UAB „Biržų vandenys“ – Perkantysis subjektas (užsakovas) vykdydamas projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Biržų rajono savivaldybėje“ parengtą remiantis 2022–2030 metų Regionų plėtros programa, 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programa bei Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairėmis numato įsigyti Pabiržės miestelio bei Naciūnų, Kiršonių ir Likėnų kaimų nuotekų valymo inžinierinių įrenginių kartu su geriamojo vandens tiekimo tinklais rekonstrukcijos ir statybos rangos darbus kurie susideda iš nuotekų šalinimo bei geriamojo vandens tiekimo tinklų Sodo g. ir Liepų g. statybos;  geriamojo vandens tiekimo tinklų Naciūnų g. statybos ir rekonstrukcijos; geriamojo vandens tiekimo tinklų Žalioji g., Patatuliečų g., Kaštonų g. ir Likenėlių g. statybos techninio darbo projekto parengimo paslaugų ir rekonstrukcijos/statybos darbų bei Likėnų kaimo nuotekų valymo įrenginių Kiršonių kaime Biržų rajono savivaldybėje rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimą ir rekonstrukcijos (statybos) darbų atlikimą.

- Siekdamas didinti tiekėjų konkurenciją ir atsižvelgdamas į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį, laikantis KSPĮ 40 straipsnio reikalavimų, perkantysis subjektas priėmė sprendimą dėl vykdomo projekto skaidymo į dvi atskiras dalis kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskiras pirkimo sutartis, apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką:

  - I pirkimo dalis – „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba bei vandentiekio rekonstravimas Naciūnų k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. techninio darbo projekto parengimas, įskaitant projekto vykdymo priežiūrą, ir statybos darbai“ kurie turi būti atlikti pagal prieš projektinių pasiūlymų „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba bei vandentiekio rekonstravimas Naciūnų k., Pabiržės sen., Biržų r. sav.“ (bylos žymuo TU23-43-PP/4) ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus;

  - II pirkimo dalis – „Likėnų kaimo nuotekų valymo įrenginių  Biržų r. sav., Pabiržės sen., Kiršonių k., Pušų g. 26, rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo, įskaitant projekto vykdymo priežiūrą, ir rekonstrukcijos (statybos) darbai“ pagal parengtų prieš projektinių pasiūlymų „Likėnų kaimo nuotekų valymo įrenginių  Biržų r. sav., Pabiržės sen., Kiršonių k., Pušų g. 26, rekonstrukcija“ (bylos žymuo TU23-43-PP/12) ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus.

- Pasiūlymus pirkimui privaloma teikti kiekvienai pirkimo daliai atskirai. Vienas dalyvis pasiūlymus pagal savo pasirinkimą gali teikti vienai ar dviem (abiem) pirkimo dalim.

- Gauti pasiūlymai bus vertinami kiekvienas atskirai pagal toje pirkimo dalyje pateikiamų dokumentų visumą.

- Pagal atskirai kiekvienai pirkimo daliai gautus pasiūlymus, bus nustatomas laimėtojas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

- Pagal pirkimo rezultatus, bus pasirašomos atskiros dvi fiksuotos kainos kainodaros (bendros kainos) pirkimo sutartys kiekvienai pirkimo daliai atskirai su tos konkrečios pirkimo dalies laimėtoju.

- Abiejų pirkimo dalių sutartis numatoma pasirašyti vienu metu ir abiejų sutarčių rezultatas Perkančiajam subjektui turės būti perduotas vienu metu, nes atskirų pirkimo dalių rezultatas vienas be kito iš esmės yra beprasmis ir technologiškai negali veikti, atitinkamai Perkantysis subjektas nepasieks pirkimo tikslo. Tuo atveju, jei dėl vienos bet kurios pirkimo dalies, dėl bet kokių priežasčių, užsitęs pirkimo procedūros, tol kol jos nesibaigs, atskirai viena sutartis nebus pasirašoma. Tuo atveju, jei dėl vienos bet kurios pirkimo dalies, dėl bet kokių priežasčių negalės būti pasirašyta sutartis, dėl kitos pirkimo dalies sutartis taip pat nebus pasirašoma – pirkimas bus nutrauktas.

- Pirkimas, abi pirkimo dalys, yra vykdomos kaip „Žaliasis pirkimas“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro aktualios redakcijos 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4. p.; 4.3. p. p. ir 4.4. p. p. 4.4.4.; 4.4.4.1.; 4.4.4.3. bei 4.4.4.4. papunkčio reikalavimais ir specialiųjų pirkimo sąlygų 1.5. p. nustatytais reikalavimais.

- Tiekėjas atsako už techninio darbo projekto parengimą, projekto vykdymo priežiūrą, statybos rangos darbus, reikiamos įrangos pristatymą ir jos montavimą (taip pat ir tą sutarties dalį, kurią vykdo jo tiekėjai, subrangovai, subtiekėjai), Užsakovo darbuotojų apmokymą, patikrinimą vietoje, įrangos išbandymą ir atskirų įrenginių bei visų įrenginių paleidimą.

- Perkantysis subjektas nerengs objektų apžiūros tačiau tiekėjams nedraudžiama ir rekomenduojama atvykti savarankiškai ir apžiūrėti pirkimo objektus kurių konkrečios vietos (adresai, koordinatės) yra pateikiami pridedamuose dokumentuose.

- Projektavimo ir darbų eigoje rangovas negali nukrypti nuo pirkimo dokumentuose, įskaitant bet neapsiribojant šią techninę specifikaciją, išdėstytų reikalavimų nepriklausomai nuo to ar tokie reikalavimai buvo/yra tiesiogiai suformuluoti ar ne. Tuo atveju jei išskirtinai tik dėl iki pirkimo pradžios užsakovui ir rangovui nežinomų techninių aplinkybių reiktų keisti techninius sprendinius ar kitaip nukrypti nuo išdėstytų reikalavimų, rangovas turės aiškiai šį faktą konstatuoti, nurodydamas savo motyvus pagrįstus objektyviomis priežastimis (trečiųjų šalių įtaka) ir kainų skirtumą kuris susidarys, jeigu užsakovas sutiks su šiais nukrypimais.

- Kiekvienos sutarties atskirai galiojimo terminas ne daugiau kaip 26 mėn. nuo sutarties vykdymo pradžios dienos įskaitant darbų ir/ar paslaugų (įkainuotų veiklų) atlikimo terminus, darbų rezultatų išbandymą, patikrinimą, apžiūrą ir, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą.

- Darbų atlikimas kiekvienoje pirkimo dalyje atskirai ar kartu pilna apimtimi ar dalinai galės būti stabdomas sutartyje nustatytomis aplinkybėmis (sutarties projektas specialiųjų sąlygų priedas Nr. 6). Todėl, siekiant užtikrinti sutarties 6.3.1. – 6.3.3. punktuose nurodytų sutarties stabdymo aplinkybių lygiateisiškumo ir aiškumo reikalavimus, tiekėjas pasiūlyme pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike, pagal darbų atlikimo tarpinius terminus turi nurodyti kokiu metu (periodu) į statybviete numato pristatyti kokias darbų atlikimui reikiamas medžiagas, įrenginius. Siekiant užtikrinti sutarties 6.3.4. punkte nurodytų sutarties stabdymo aplinkybių lygiateisiškumo ir aiškumo reikalavimus, tiekėjas pasiūlyme pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike pagal Darbų atlikimo tarpinius terminus kiekvienos savaitės grafoje turi būti nurodyta koks skaičius darbuotojų vykdys Darbus betarpiškai statybvietė. Siekiant užtikrinti sutarties 6.3.6. punkte nurodytų sutarties stabdymo aplinkybių lygiateisiškumo ir aiškumo reikalavimus, tiekėjas pasiūlyme pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike paslaugų ir darbų atlikimo periodiškumas turi būti nustatomas savaičių ir mėnesių tikslumu nurodant mėnesius numeracijos principu – 1 darbų vykdymo mėn.; 2 darbų vykdymo mėn.; 3 ir t. t., nenurodant konkrečių mėnesių pavadinimų.

Žemiau pateikiamos atskiros atskirų pirkimo dalių techninės specifikacijos

I pirkimo dalis

VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA BEI VANDENTIEKIO REKONSTRAVIMAS NACIŪNŲ K., PABIRŽĖS SEN., BIRŽŲ R. SAV. TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS IR STATYBOS DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  - Perkantysis subjektas I pirkimo dalimi perka nuotekų šalinimo bei geriamojo vandens tiekimo tinklų Sodo g. ir Liepų g. statybos;  geriamojo vandens tiekimo tinklų Naciūnų g. statybos ir rekonstrukcijos; geriamojo vandens tiekimo tinklų Žalioji g., Patatuliečų g., Kaštonų g. ir Likenėlių g. statybos techninio darbo projekto parengimo paslaugų ir statybos darbų atlikimą kurie turi būti atlikti pagal prieš projektinių pasiūlymų „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba bei vandentiekio rekonstravimas Naciūnų k., Pabiržės sen., Biržų r. sav.“ (bylos žymuo TU23-43-PP/4) ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Statinio kategorija – nesudėtingieji statiniai;

  - Statybos rūšis – nauja statinio statyba, rekonstravimas;

  - Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai;

- Numatoma pastatyti, rekonstruoti:

  - pastatyti geriamojo vandens tiekimo inžinierinių tinklų apie 4772 metrus;

  - rekonstruoti Naciūnų g. geriamojo vandens tiekimo inžinierinių tinklų apie 288 metrus;

  - savitakinių ir slėginių buitinių nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų bendrai apie 711 metrų;

  - apie 1 buitinių nuotekų siurblinę.

Pateikiami tik preliminarūs vandentiekio bei buitinių nuotekų šalinimo tinklų ilgiai ir nuotekų siurblinių skaičius. Projekto rengimo metu (parengus topografinę nuotrauką) turės būti nustatytos tikslios trasos ir atitinkamai patikslinti tinklų ilgiai, nuotekų siurblinių skaičius ir vietos.

- Sutarties galiojimo galimas ilgiausias terminas ne daugiau kaip 26 mėn. (specialiųjų pirkimo sąlygų 2.4. punktas) iš kurių per pirmus 10 mėn. turės būti atliktos visos techninio darbo projekto parengimo paslaugos įskaitant  pilnos apimties techninio darbo projekto parengimą, teigiamos ekspertizės gavimą (jeigu taikoma, atlieka ir apmoka užsakovas todėl ekspertizės atlikimui nustatomas konkretus dviejų savaičių terminas), statybą leidžiančių dokumentų (jeigu taikoma) gavimą ir galutinio perdavimo užsakovui (perkančiajam subjektui) procedūras kurių atlikimui visais atvejais turi būti nustatomas konkretus dviejų savaičių terminas. Per sekančius 10 mėn. turės būti atlikti visi buitinių nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai (I, ši pirkimo dalis) įskaitant pastatytų nuotekų šalinimo tinklų ir pastatytų nuotekų valymo įrenginių (II pirkimo dalis) apjungimą į vieną vientisą, vientisai veikiančią inžinierinių tinklų sistemą bei pastatytų nuotekų šalinimo tinklų (I, ši pirkimo dalis) ir pastatytų nuotekų valymo įrenginių (II pirkimo dalis) bendrą darbų rezultato išbandymą, patikrinimą, apžiūrą ir statybos užbaigimo procedūras kurios visais atvejais turi būti atliekamos po darbų rezultato išbandymo, patikrinimo bei apžiūros ir visais atvejais statybos užbaigimo procedūroms atlikti turi būti nustatomas konkretus dviejų savaičių terminas. Paslaugų ir Darbų atlikimo tarpinių ir galutinių terminų pratęsimas nenumatomas, tačiau tiek paslaugų tiek Darbų vykdymas pagal sutartį vykdymas galės arba privalės būti sustabdytas sutartyje nustatytais atvejais.

- Pasiūlymo rašte ir pasiūlyme pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike tiekėjo nurodytos kainos sudedamosios dalys (įkainiai) bus naudojamos išskirtinai tik siekiant apskaičiuoti tarpinių mokėjimų rangovui sumas už pagal pirkimo sutartį tinkamai ir laiku atliktas paslaugas/darbus. Siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo sutarties mokėjimų srautų apskaičiavimą, remiantis dalinai ES lėšomis finansuojamo projekto finansavimo sutartimi, rekonstruojamų geriamojo vandens tiekimo tinklų Naciūnų g. techninio darbo projekto rengimo (įskaitant inžinerinės paslaugas tokias kaip geodezinės, kadastro bylos ir kt.) paslaugos ir rekonstrukcijos (statybos) darbai nurodyti šios techninės specifikacijos 2.2. papunktyje, Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike turi būti aiškiai išskirtos kaip tai nustatyta specialiųjų pirkimo sąlygų 16.1. priede (I Pirkimo dalies „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas“). Siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo sutarties mokėjimų srautų apskaičiavimą, remiantis dalinai ES lėšomis finansuojamo projekto finansavimo sutartimi, pagal aktualios redakcijos Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2020-04-03 įsakymu Nr. D1-189 patvirtintas Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijas, techninio darbo projekto rengimo, įskaitant projekto vykdymo priežiūros paslaugas, bendra kaina negali viršyti 5,5 proc. nuo visos (bendros) pasiūlymo kainos.

- Numatomi statyti bei rekonstruoti vandentiekio tinklai ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai ir jų apsaugos zonos nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ir jos apsaugos zonas, tačiau patenka į Biržų regioninio parko teritoriją.

- Tinklai planuojami valstybinėje žemėje suformuotuose ir nesuformuotuose sklypuose, gatvių ribose, dalis tinklų planuojami privačių sklypų ribose. Atšakos vartotojams planuojamos iki sklypų ribų arba sklypo ribose, jei ties sklypo riba yra kitos komunikacijos.

- Reikalavimai techninio darbo projekto rengimui:

  - projektas turi būti parengtas pagal šios techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktus prieš projektinius pasiūlymus ir priede Nr. 2 pateikta inžinierinių tinklų planą;

  - tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad projekto vadovo pareigas eitų būtent tas specialistas kurio patirtis buvo vertinta pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus (tuo atveju jei pagal kriterijų „siūlomo projekto vadovo įsipareigojimų laikymasis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai);

  - projektuojamas objektas turi atitikti aplinkosaugos, higienos, priešgaisrines ir kitas normas;

  - tiekėjas (rangovas) privalės gauti visas reikiamas prisijungimo sąlygas, kitus sutikimus, kai tinklai projektuojami ir statomi privačių sklypų ribose su tokių sklypų savininkais ir parengti servitutų planus bei įregistruoti servitutus (už gautus servitutus apmoka užsakovas), bei atlikti papildomus tyrimus (geologiniai tyrimai ir kt.) (jeigu tokie būtini), parengti topografinį planą (jeigu būtina), atlikti kitus tyrimus, privalomus pagal statybos norminių teisės aktų reikalavimus (inžinerinius geologinius, grunto ir panašiai), atlikti projekto viešinimo (jeigu būtina) ir derinimo paslaugas, gauti teigiamą ekspertizės išvadą (jeigu taikoma) ir jeigu būtina atlikti pataisymus pagal privalomas ir pagrįstas projekto ekspertizės pastabas (projekto ekspertizę perka ir apmoka užsakovas), gauti statybą leidžiančius dokumentus (jeigu taikoma) (žyminį mokestį sumoka užsakovas). Visų reikiamų dokumentų gavimui, teikimui, leidimų ir kitų paslaugų teikimui reikalingos informacijos gavimui užsakovas suteiks teikėjui įgaliojimus;

  - projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas užsakovo (perkančiojo subjekto, statytojo) sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jeigu taikoma), statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybei vertinti;

  - projekto sudedamosios dalys turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėt, turi būti pažymėtos tinklų apsaugos zonos, privažiavimai, priėjimai prie esamų pastatų, dangų atstatymo detalės ir kita aktuali informacija;

  - projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis). Esant būtinybei, jei statinius numatoma projektuoti arčiau sklypų savininkų sklypų ribų (jeigu taip bus), negu numatyta teisės aktuose, privaloma gauti rašytinį žemės sklypo savininko sutikimą, kurį būtina pateikti statybos projekto sudėtyje kartu su žemės sklypo nuosavybės dokumentu;

  - tiekėjas turi įvertinti 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-423 patvirtintus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimus ir teikiant pasiūlymą nusimatyti reikiamas lėšas projekto korekcijos atlikimui ir įstatyme numatytų priemonių įgyvendinimui (jeigu bus taikoma);

  - projekto parengimo ir statybą leidžiančių dokumentų gavimo paslaugų  pabaiga bus laikomas tas momentas, kai bus parengtas techninis darbo projektas, gauti statybą leidžiantys dokumentai (jeigu taikoma), įteisintos suprojektuotų tinklų apsaugos zonos (jeigu būtina), pasirašytas paslaugų užbaigimo priėmimo – perdavimo aktas bei užsakovui perduoti visi reikiami dokumentai;

  - projektas turi būti ruošiamas lietuvių kalba, užsakovui perduodamas projektinių dokumentų komplektų skaičius – 2 egz. ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (USB). Skaitmeninėje laikmenoje įrašomų dokumentų kopijų minimalus raiškos dydis 200 dpi, formatai - *.dwg, *.pdf su paieškos tekste galimybe.

- Reikalavimai statybos darbų atlikimui:

  - tiekėjas (rangovas) privalės pastatyti, rekonstruoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus pagal tiekėjo parengtą techninį darbo projektą, esant poreikiui atlikti papildomus tyrinėjimo darbus;

  - tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad pagrindinius darbus (inžinierinių tinklų statybos darbus) vykdytų būtent tas ūkio subjektas kurio patirtis buvo vertinta Pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus (tuo atveju jei pagal kriterijų „tiekėjo – ūkio subjekto įsipareigojimų laikymasis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai);

  - jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Esant poreikiui, tiekėjas savo sąskaita privalės gauti leidimą kirsti, kitaip šalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (jeigu tokių bus) pagal poreikį apmokant želdinių atkuriamąją vertę;

  - iki darbų pradžios tiekėjas (rangovas) savo sąskaita privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės;

  - visos darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai medžiagai, įrangai, jos savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti nauji. Tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo laikytis pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo“ reikalavimų įskaitant bet neapsiribojant su šia deklaracija pateiktuose prieduose prisiimtų įsipareigojimų (su pasiūlymų pateiktų atitinkamo gamintojo ir (ar) importuotojo rašytinių patvirtinimų ir (ar) saugos duomenų lapų ir (ar) gamintojo bandymų ataskaitų, protokolų ir (ar) gamintojo ir (ar) importuotojo deklaracijų ir (ar) aplinkosauginės produkto deklaracijos ir (ar) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolų, arba kitų lygiaverčių dokumentų) dėl numatomų naudoti pagrindinių darbų atlikimui naudojamų sudedamųjų dalių (gaminių, medžiagų ir įrangos) tokių kaip šulinių dangčiai; plastikiniai nuotekų apžiūros šulinėliai; šuliniai iš surenkamų gelžbetonio elementų; vandentiekio tinklams statyti numatomi naudoti vamzdžiai; komunikacijų ženklų stovai. Iki darbų pradžios tiekėjas su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti medžiagas, gaminius, numatomus naudoti objekte (išskyrus tas kurių dokumentai nebuvo privalomai pateikiami su pasiūlymu). Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją. Esant poreikiui, prieš darbų pradžią, gali būti pareikalauta užsakovui pateikti pavyzdžius, už kurių užsakymą ir pristatymą atsakingas rangovas;

  - atlikus darbus rangovas savo sąskaita privalo atlikti statybos užbaigimo procedūras: atlikti baigiamuosius bandymus (jei taikoma); iš statybų aikštelės pašalinti visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius; parengti geodezines nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus – sudaryti kadastrines bylas ir raštu kreiptis į užsakovą su prašymu dėl darbų perdavimo – priėmimo pateikdamas;

  - atlikus statybos užbaigimo procedūras bus atliekamas statybvietės perėmimas po kurio pasirašomas galutinis objekto perdavimo – priėmimo aktas (jei nenustatomi atliktų trūkumai). Baigus darbus ir perduodant statinį užsakovui turi būti pateiktas projektas su žyma „TAIP PASTATYTA“ su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje;

  - baigus darbus – įgyvendinus sutarties objektą ir jį perdavus užsakovui, rangovas privalo užtikrinti besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo reikalavimams (tuo jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pridedama:

Priedas Nr. 1 prieš projektiniai pasiūlymai „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba bei vandentiekio rekonstravimas Naciūnų k., Pabiržės sen., Biržų r. sav.“ (bylos žymuo TU23-43-PP/4);

Priedas Nr. 2 preliminarus projektuojamų/statomų, rekonstruojamu inžinierinių tinklų planas (schema).

Priedas Nr. 3 rekonstruojamų Naciūnų g. geriamojo vandens tiekimo inžinierinių tinklų plano (schemos) iškarpa.

II pirkimo dalis

LIKĖNŲ KAIMO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ  BIRŽŲ R. SAV., PABIRŽĖS SEN., KIRŠONIŲ K., PUŠŲ G. 26, REKONSTRUKCIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR REKONSTRUKCIJOS (STATYBOS) DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas II pirkimo dalimi perka Likėnų kaimo nuotekų valymo įrenginių  Biržų r. sav., Pabiržės sen., Kiršonių k., Pušų g. 26, rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir rekonstrukcijos (statybos) darbai atlikimą kurie turi būti atlikti pagal prieš projektinių pasiūlymų „Likėnų kaimo nuotekų valymo įrenginių  Biržų r. sav., Pabiržės sen., Kiršonių k., Pušų g. 26, rekonstrukcija“ (bylos žymuo TU23-43-PP/12) ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Statinio kategorija – neypatingasis statinys;

  - Statybos rūšis – rekonstravimas;

  - Statinio paskirtis – kiti inžinieriniai statiniai, nuotekų valyklos.

- Numatoma rekonstruoti nuotekų valyklą:

  - Užtikrinant nuotekų biologinės valymo grandies našumą 71 m3/d, o antrinių nusodintuvų našumą –14 m3/h.;

  - Įrengti naujus pirminio – rankinio valymo, biologinio valymo su biogeninių teršalų šalinimu, nusodinimo įrenginius, bei dumblo stabilizavimo ir kaupimo, debito matavimo ir mėginių įrenginius;

  - Demontuoti esamus įrenginius;

  - Įdiegti papildomo „C“ šaltinio dozavimo įrenginius.

Pateikiami tik preliminarūs buitinių nuotekų valymo įrenginių parametrai. Projekto rengimo metu turės būti nustatyti tikslūs nuotekų valymo įrenginių parametrai atitinkantys šios techninės specifikacijos ir prieš projektinių pasiūlymų minimalius reikalavimus.

- Sutarties galiojimo galimas ilgiausias terminas ne daugiau kaip 26 mėn. (specialiųjų pirkimo sąlygų 2.4. punktas) iš kurių per pirmus 10 mėn. turės būti atliktos visos techninio darbo projekto parengimo paslaugos įskaitant  pilnos apimties techninio darbo projekto parengimą, teigiamos ekspertizės gavimą (jeigu taikoma, atlieka ir apmoka užsakovas todėl ekspertizės atlikimui nustatomas konkretus dviejų savaičių terminas), statybą leidžiančių dokumentų (jeigu taikoma) gavimą ir galutinio perdavimo užsakovui (perkančiajam subjektui) procedūras kurių atlikimui visais atvejais turi būti nustatomas konkretus dviejų savaičių terminas. Per sekančius 10 mėn. turės būti atlikti visi nuotekų valymo įrenginių statybos darbai (II, ši pirkimo dalis) įskaitant pastatytų nuotekų valymo įrenginių it pastatytų nuotekų šalinimo tinklų (I pirkimo dalis) apjungimą į vieną vientisą, vientisai veikiančią inžinierinių tinklų sistemą bei pastatytų nuotekų valymo įrenginių statybos darbai (II, ši pirkimo dalis) ir pastatytų nuotekų šalinimo tinklų (I pirkimo dalis) bendrą darbų rezultato išbandymą, patikrinimą, apžiūrą ir statybos užbaigimo procedūras kurios visais atvejais turi būti atliekamos po darbų rezultato išbandymo, patikrinimo bei apžiūros ir visais atvejais statybos užbaigimo procedūroms atlikti turi būti nustatomas konkretus dviejų savaičių terminas. Paslaugų ir Darbų atlikimo tarpinių ir galutinių terminų pratęsimas nenumatomas, tačiau tiek paslaugų tiek Darbų vykdymas pagal sutartį vykdymas galės arba privalės būti sustabdytas sutartyje nustatytais atvejais.

- Pasiūlymo rašte ir pasiūlyme pateiktame įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike tiekėjo nurodytos kainos sudedamosios dalys (įkainiai) bus naudojamos išskirtinai tik siekiant apskaičiuoti tarpinių mokėjimų rangovui sumas už pagal pirkimo sutartį tinkamai ir laiku atliktas paslaugas/darbus. Siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo sutarties mokėjimų srautų apskaičiavimą, remiantis dalinai ES lėšomis finansuojamo projekto finansavimo sutartimi, pagal aktualios redakcijos Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2020-04-03 įsakymu Nr. D1-189 patvirtintas Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijas, techninio darbo projekto rengimo, įskaitant projekto vykdymo priežiūros paslaugas, bendra kaina negali viršyti 5,7 proc. nuo visos (bendros) pasiūlymo kainos.

- Numatomi statyti nuotekų valymo įrenginiai ir jų apsaugos zonos nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ir jos apsaugos zonas.

- Rekonstruojami nuotekų valymo įrenginiai yra valstybinėje, Perkančiojo subjekto valdomoje, žemėje suformuotame sklype.

- Reikalavimai techninio darbo projekto rengimui:

  - projektas turi būti parengtas pagal šios techninės specifikacijos priede Nr. 3 pateiktus prieš projektinius pasiūlymus, priede Nr. 4 pateikta technologinę schemą, priede Nr. 5 pateikiamą prieš projektinį planą ir priede Nr. 6 pateikiamus technologinius skaičiavimus;

  - tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad projekto vadovo pareigas eitų būtent tas specialistas kurio patirtis buvo vertinta pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus (tuo atveju jei pagal kriterijų „siūlomo projekto vadovo įsipareigojimų laikymasis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai);

  - projektuojamas objektas turi atitikti aplinkosaugos, higienos, priešgaisrines ir kitas normas;

  - tiekėjas (rangovas) privalės gauti visus reikiamus sutikimus bei atlikti papildomus tyrimus (geologiniai tyrimai ir kt.) (jeigu tokie būtini), parengti topografinį planą (jeigu būtina), atlikti kitus tyrimus, privalomus pagal statybos norminių teisės aktų reikalavimus (inžinerinius geologinius, grunto ir panašiai), atlikti projekto viešinimo (jeigu būtina) ir derinimo paslaugas, gauti teigiamą ekspertizės išvadą (jeigu taikoma) ir jeigu būtina atlikti pataisymus pagal privalomas ir pagrįstas projekto ekspertizės pastabas (projekto ekspertizę perka ir apmoka užsakovas), gauti statybą leidžiančius dokumentus (jeigu taikoma) (žyminį mokestį sumoka užsakovas). Visų reikiamų dokumentų gavimui, teikimui, leidimų ir kitų paslaugų teikimui reikalingos informacijos gavimui užsakovas suteiks teikėjui įgaliojimus;

  - atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, jei tai privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis;

  - projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas užsakovo (perkančiojo subjekto, statytojo) sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jeigu taikoma), statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybei vertinti;

  - projekto sudedamosios dalys turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėt, turi būti pažymėtos tinklų apsaugos zonos, privažiavimai, priėjimai prie esamų pastatų, dangų atstatymo detalės ir kita aktuali informacija;

  - tiekėjas turi įvertinti 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-423 patvirtintus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimus ir teikiant pasiūlymą nusimatyti reikiamas lėšas projekto korekcijos atlikimui ir įstatyme numatytų priemonių įgyvendinimui (jeigu bus taikoma);

  - projekto parengimo ir statybą leidžiančių dokumentų gavimo paslaugų  pabaiga bus laikomas tas momentas, kai bus parengtas techninis darbo projektas, gauti statybą leidžiantys dokumentai (jeigu taikoma), pasirašytas paslaugų užbaigimo priėmimo – perdavimo aktas bei užsakovui perduoti visi reikiami dokumentai;

  - projektas turi būti ruošiamas lietuvių kalba, užsakovui perduodamas projektinių dokumentų komplektų skaičius – 2 egz. ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (USB). Skaitmeninėje laikmenoje įrašomų dokumentų kopijų minimalus raiškos dydis 200 dpi, formatai - *.dwg, *.pdf su paieškos tekste galimybe.

- Reikalavimai statybos darbų atlikimui:

  - tiekėjas (rangovas) privalės rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius pagal tiekėjo parengtą techninį darbo projektą, esant poreikiui atlikti papildomus tyrinėjimo darbus;

  - tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad pagrindinius darbus (nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbus) vykdytų būtent tas ūkio subjektas kurio patirtis buvo vertinta Pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus (tuo atveju jei pagal kriterijų „tiekėjo – ūkio subjekto įsipareigojimų laikymasis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai);

  - jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui;

  - iki darbų pradžios tiekėjas (rangovas) savo sąskaita privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės;

  - visos darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai medžiagai, įrangai, jos savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti nauji. Tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo laikytis pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo“ reikalavimų įskaitant bet neapsiribojant su šia deklaracija pateiktuose prieduose prisiimtų įsipareigojimų (su pasiūlymų pateiktų atitinkamo gamintojo ir (ar) importuotojo rašytinių patvirtinimų ir (ar) saugos duomenų lapų ir (ar) gamintojo bandymų ataskaitų, protokolų ir (ar) gamintojo ir (ar) importuotojo deklaracijų ir (ar) aplinkosauginės produkto deklaracijos ir (ar) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolų, arba kitų lygiaverčių dokumentų) numatomo įrengti kompleksinio nuotekų valymo įrenginio. Iki darbų pradžios tiekėjas su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti medžiagas, gaminius, numatomus naudoti objekte (išskyrus tas kurių dokumentai nebuvo privalomai pateikiami su pasiūlymu). Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją. Esant poreikiui, prieš darbų pradžią, gali būti pareikalauta užsakovui pateikti pavyzdžius, už kurių užsakymą ir pristatymą atsakingas rangovas;

  - atlikus darbus rangovas savo sąskaita privalo atlikti statybos užbaigimo procedūras: atlikti baigiamuosius bandymus (jei taikoma); iš statybų aikštelės pašalinti visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius; parengti geodezines nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus – sudaryti kadastrines bylas ir raštu kreiptis į užsakovą su prašymu dėl darbų perdavimo – priėmimo pateikdamas;

  - atlikus statybos užbaigimo procedūras bus atliekamas statybvietės perėmimas po kurio pasirašomas galutinis objekto perdavimo – priėmimo aktas (jei nenustatomi atliktų trūkumai). Baigus darbus ir perduodant statinį užsakovui turi būti pateiktas projektas su žyma „TAIP PASTATYTA“ su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje;

  - baigus darbus – įgyvendinus sutarties objektą ir jį perdavus užsakovui, rangovas privalo užtikrinti besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo reikalavimams (tuo jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pridedama:

Priedas Nr. 3 prieš projektiniai pasiūlymai „Likėnų kaimo nuotekų valymo įrenginių  Biržų r. sav., Pabiržės sen., Kiršonių k., Pušų g. 26, rekonstrukcija“ (bylos žymuo TU23-43-PP/12);

Priedas Nr. 4 technologinė schema;

Priedas Nr. 5 prieš projektinis planas;

Priedas Nr. 6 technologiniai skaičiavimai.