UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS“

Uždaroji akcinė bendrovė, J. Basanavičiaus g. 67 K4, 36204 Panevėžys, tel. (8-45) 43 32 32, el. paštas info@panevezioautobusai.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 147024322

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJA DĖL NENAUJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ  (MIESTO AUTOBUSŲ) PIRKIMO

UAB „Panevėžio autobusų parkas“, siekdama tinkamai pasiruošti nenaujų transporto priemonių (miesto autobusų) pirkimui (toliau – Pirkimas) ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 39 straipsnio nuostatomis, organizuoja konsultaciją su rinkos dalyviais.

| Konsultacijos objektas: | Tinkamas pasirengimas nenaujų transporto priemonių (miesto autobusų) pirkimui. Perkančiojo subjekto parengtas Techninės specifikacijos projektas, skelbiamas kartu su šiuo kvietimu teikti rinkos konsultaciją dėl šio pirkimo. |
| --- | --- |
| Rinkos konsultacijos tikslas: | Perkantysis subjektas iki Pirkimo pradžios informuoja rinkos dalyvius (toliau – Dalyviai) apie numatomą Pirkimą ir prašo suinteresuotų Dalyvių pateikti savo siūlymus, pastabas ir rekomendacijas dėl Techninės specifikacijos atsakydami į pateiktus klausimus. Rinkos dalyvių konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą. Šios rinkos dalyvių konsultacijos paskelbimu Dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos dalyvių konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos Dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos. Dalyvavimas rinkos dalyvių konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia Dalyviui prioriteto/pirmenybės viešuosiuose pirkimuose, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams. |
| Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas: | Dalyviai prašomi ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 31 d. 10 val. 00 min. pateikti siūlymus CVP IS priemonėmis. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui nebus nagrinėjami. |
| Pastabų ir pasiūlymų pateikimo tvarka: | Klausimai, pastabos ir (ar) pasiūlymai užpildžius priedą Nr. 1 turi būti pateikti CVP IS priemonėmis (per meniu lauką „Pranešimai“) Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Rinkos dalyvių konsultacija vykdoma lietuvių kalba. |
| Suinteresuotų asmenų informavimas: | Konfidencialumas: Rinkos dalyvių konsultacijos metu gaunamos konsultacijos, siūlomi sprendimai ir kita iš Dalyvių gaunama informacija bus skelbiama tik nuasmeninta. Atlikusi Rinkos dalyvių konsultacijos procedūrą, Perkantysis subjektas skelbs Rinkos dalyvių konsultacijos apibendrintas išvadas CVP IS prie rinkos konsultacijos dokumentų ne vėliau kaip iki Pirkimo pradžios. Dalyvis neturi teisės drausti ar kitaip apriboti Perkančiojo subjekto teisės dėl išvadų viešo skelbimo ar skelbiamos informacijos turinio. Išvadose bus pateikta nuasmeninta iš dalyvių Rinkos konsultacijos metu gauta ir apibendrinta informacija. |
| Kontaktiniai asmenys: | 1. Pirkimų specialistė Vaiva Merfeldienė, Panevėžys, tel. +370 45432387, el. paštas pirkimai@panevezioautobusai.lt. 2. Pervežimų skyriaus vadovas Virginijus Bagaslauskas, tel. +370 61493056, el. paštas virgis@panevezioautobusai.lt |
| Rinkos dalyvių konsultacijai pridedami dokumentai | Priedas Nr. 1 – rinkos dalyvių klausimynas. Priedas Nr. 2 - techninės specifikacijos projektas. |

Priedas Nr. 1

RINKOS DALYVIŲ KLAUSIMYNAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio nuomonė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar teiktumėte pasiūlymą dėl šio pirkimo? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl. |  |
| 2. | Ar techninės specifikacijos projekte nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti, kad visi suinteresuoti tiekėjai vienodai suprastų keliamus reikalavimus. |  |
| 3. | Ar techninės specifikacijos projekte nurodyti kiti reikalavimai yra aiškus? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti, kad visi suinteresuoti tiekėjai vienodai suprastų keliamus reikalavimus. |  |
| 4. | Ar techninės specifikacijos projekte nurodyti reikalavimai neapriboja Jūsų galimybės dalyvauti pirkime? Jei taip, prašome nurodyti priežastį kodėl. |  |
| 5. | Kokį, Jūsų manymu, biudžetą turėtumėme numatyti šiam planuojamam pirkimui be PVM? |  |
| 6. | Kokį, Jūsų manymu, autobusų pristatymo terminą sutartyje turėtume numatyti? |  |
| 7. | Jūsų manymu, ar techninės specifikacijos projekte yra tokių sąlygų, kurių turėtumėme atsisakyti, siekdami sumažinti išlaidas pirkimui? |  |
| 8. | Kokius atrankos kriterijus galėtume taikyti, kad atrinktume geriausią pasiūlymą? |  |
| 9. | Kokios kitos būtų Jūsų pastabos ir siūlymai dėl techninės specifikacijos? |  |
| 10. | Kitos pastabos, siūlymai, rekomendacijos |  |

Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims. Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ (MIESTO AUTOBUSŲ) PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendroji dalis:

1.1. Pirkimo objektas – 2 vnt. keleivinių, vienaaukščių, žemagrindžių, dviašių miesto autobusų (transporto priemonių kodai M3CE), varomų dyzelinu (toliau – Transporto priemonė, Prekė) pirkimas.

1.2. Transporto priemonės turi būti pagamintos ne anksčiau kaip 2015 m.

1.3. Transporto priemonių ridos vidurkis negali būti didesnis kaip 400 000 km.

1.4. Transporto priemonėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 6 mėn. arba 20 000 km ridos garantija pagrindiniams agregatams (varikliui, pavarų dėžei, retarderiui). Tiekėjas įsipareigoja 6 mėn. arba iki kol bus pravažiuota 20 000 km. nuo Prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos atlikti visus garantinius remontus.

1.6. Transporto priemonių tiekėjo sąskaita turės būti pristatyta Perkančiajam subjektui adresu J. Basanavičiaus g. 67 K4, Panevėžys.

1.7. Pristatytos Transporto priemonės turi būti užregistruota „REGITROJE“.

1.8. Siūlomos Transporto priemonės turi būti tinkamos vežti keleivius, neiškomplektuotos, atitinkančios techninėse sąlygose keliamus reikalavimus. Prekių techninė būklė turi užtikrinti saugią jų eksploatacijos pradžią iškart po pristatymo Perkančiajam subjektui, neatliekant jokių remonto ar aptarnavimo darbų.

1.9. Transporto priemonės pateikimo Perkančiajam subjektui terminas negali būti ilgesnis kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pristatymo terminas dėl objektyvių, ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių gali būti patęstas ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui.

1.10. Perkamoms Transporto priemonėms taikomi aplinkosauginiai reikalavimai, t. y. Prekės atitinką aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 10 skyriaus 11.1.1. papunktį „atliekant pirkimus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones“.
2. Privalomi techniniai reikalavimai perkamoms Transporto priemonėms:

2.1. Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui visus šiuos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus ar Tiekėjo patvirtintas šių dokumentų kopijas.

| Transporto priemonės tipas | Keleivinis, vienaaukštis, žemagrindis, miesto autobusas (Transporto priemonės kodas M3CE), naudojantis dyzeliną, sertifikuotas pagal 2001/85/ES direktyvą. Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465). Keleivinio tipo transporto priemonė, skirta vežti keleivius miesto maršrutais. |
| --- | --- |
| Pirmos registracijos data | Ne senesnė kaip 2015 m. |
| Bendras ilgis | Ne daugiau 8000 mm |
| Bendras plotis | 2000 50 mm |
| Bendras aukštis | Ne daugiau 3000 mm |
| Maksimali bendroji masė | Ne daugiau 7500 kg |
| Ašių skaičius | 2 (dvi) |
| Pervežamų keleivių skaičius | Ne mažiau 26 |
| Sėdimų vietų skaičius | Ne mažiau 13 (neskaitant vairuotojo sėdynės) |
| Skirtas žmonėms su negalia | Neįgaliųjų rampa dešinėje pusėje ties pirmosiomis autobuso durimis. Neįgaliųjų vežimėlių aikštelė su laikikliais autobuso salono kairėje pusėje. |
| Vairuotojo vieta | Vairuotojo sėdynė: šildoma, mechaniškai reguliuojama, reguliuojamas sėdynės atlošas; daiktadėžė; mikrofonas; garsiakalbis vairuotojo darbo vietoje. |
| Avariniai išėjimai | Pažymėti avariniai išėjimai. Šalia avarinio išėjimo pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui sudaužyti. |
| Variklis | Variklis sukonstruotas ir pritaikytas naudoti dyzeliną. Variklio galia ne mažesnė kaip 120 kw; išmetimo dujų emisijos lygis ne mažiau EURO6. Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu neužšąlančiu iki -32° C. Variklis turi užsivesti be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumuliatorių baterija) yra atšaldyta iki -32°C temperatūros. |
| Autobuso greitis | Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas, maksimalus greitis apribotas iki 90 km/h. |
| Degalų rezervuarai | Kuro bako talpa ne mažesnė nei 70 litrų |
| Pavarų dėžė | Automatinė ne mažiau 7 pavarų į priekį ir 1 pavara atgal. |
| Stabdžių sistema | Stabdžiai – ABS arba analogiška antiblokavimo sistema; Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu; Stovėjimo stabdis. |
| Salono apšvietimas | Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje. Mažai energijos eikvojantis vidaus apšvietimas (varikliui nedirbant). |
| Kėbulas | Visi kėbulo elementai pagaminti iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių, medžiagų; kėbulas padengtas antikorozine danga; vilkimo kilpa. |
| Langai, veidrodžiai | Vidinis veidrodis prie vairuotojo; vairuotojo šoninis langas valdomas mechaniškai ar elektra; saulės apsauga ant vairuotojo stiklo. |
| Oro kondicionierius, šildymas, ventiliacija | Šildymo ir ventiliacijos sistemos; šildymas su šoniniais sienų radiatoriais; papildomas šildytuvas „Webasto“ arba lygiavertis; vairuotojo darbo vietos oro kondicionavimo sistema; stogo kondicionavimo sistema keleiviams. |
| Keleivių informavimo sistema/Švieslentės | Autobuse turi būti įrengtos keleivių informavimo priemonės - LED arba lygiavertės 3 švieslentės: - maršruto krypties ir numerio švieslentė autobuso priekyje; - maršruto krypties ir numerio švieslentė autobuso dešinėje; - maršruto numerio švieslentė autobuso gale. Autobuso priekinė švieslentė turi būti sumontuota autobuso viduje, priešais priekinį stiklą viršuje arba specialiai tam paruoštoje vietoje. Autobuso šoninė švieslentė montuojama viduje, ties dešines pusės šoniniu stiklu Autobuso galinė švieslentė montuojama viduje, galinėje transporto priemonės dalyje. Švieslentės turi būti valdomos valdiklio, įrengto vairuotojo darbo vietoje. Keleivių informavimo sistema turi būti suderinama su dabar naudojama Hanover HELEN programine įranga maršrutų informacijos ruošimui. Pasiūlymo pateikimo metu tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją, jog reikalaujama įranga autobuse bus sumontuota. |
| Vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistema | Visą sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 (trys) kameros. Vaizdas turi būti įrašomas prieš autobusą ir salono viduje. Montavimo vietos derinamos su Perkančiuoju subjektu. Kameros turi būti atsparios dulkėms, vibracijai, dideliems temperatūros pokyčiams ir kitiems aplinkos poveikiams. Vaizdo įrašai saugomi nemažiau nei 2 savaites. Kameros integruojamos į pirkėjo turimą vaizdo kamerų stebėjimo sistemą. Turi būti suteikta galimybe nuotolinio būdu prisijungti prie kamerų, stebėti bei parsisiųsti informaciją. Pasiūlymo pateikimo metu tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją, jog reikalaujama įranga autobuse bus sumontuota. |
| Durų konfigūracija | Į išorę atsidarančios durys, ne mažiau dvejos (priekinėje ir galinėje autobuso dalyje) išdėstytos dešinėje autobuso pusėje keleiviams įlipti. Durų konfigūracija: 2-2 arba 2-1; |
| Durų valdymas | Tvirtas ir saugus užsidarymas; apsauga nuo keleivių prispaudimo; valdymas iš vairuotojo darbo vietos; galimybė valdyti tik iš vairuotojo darbo vietos; durų užraktai; avariniai vožtuvai prie durų išorės. |
| Grindų danga | Neslidi, atspari dilimui grindų danga. |
| Ratai ir padangos | Plieniniai ratlankiai; ratų gaubtai; padangos be kamerinės, skirtos eksploatuoti mieste. |
| Vidaus įranga | Sėdynės pagamintos iš plastmasės su sėdimos vietos paminkštinimu, turi būti patikimai pritvirtintos, būti saugios, netrukdyti keleivių judėjimui; horizontalūs ir vertikalūs turėklai. |
| Komplektacija | Pirmos pagalbos rinkinys, atitinkantis 2020 m. gruodžio 10 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-2876 reikalavimus, 2 vnt.; ratų atsparas, 2 vnt.; ne mažesnis kaip 4 l talpos gesintuvas, 2 vnt.; ryškiaspalvė liemenė, 1 vnt.; avarinio stovėjimo ženklas, 1 vnt. |

Pastabos:

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę UAB „Panevėžio autobusų parkas“ pirkimų komisijai, komisijos atstovui arba įgaliotam asmeniui apžiūrėti ir įvertinti Prekės techninę ir estetinę būklę. Vertinimas kėbulo korozijos (ne) buvimas, estetinis vaizdas, variklio, agregatų, elektros sistemų ir sėdynių būklė. Pasiūlymus dėl blogos techninės būklės ar netinkamo estetinio vaizdo UAB „Panevėžio autobusų parkas“ viešųjų pirkimų komisija turi teisę atmesti, nors šie autobusai ir atitiktų formalius techninės specifikacijos reikalavimui.