Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 PIRKIMO DALIS

PLYŠINĖ LEMPA – 1 VNT.

	Eil.

Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Atitikimas reikalaujamiems

parametrams

(nurodyti tikslius

siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)

	
	Plyšinė lempa
	Modelis. Gamintojas
	

	1. 
	Plyšinės lempos mikroskopas ir apšvietimo sistema
	Mikroskopas Galileo tipo, konvergencinis (arba lygiavertis)

Apšvietimo sistema stacionari, apšvietimo modulis žemiau mikroskopo (Zeiss tipo arba lygiavertė)
	

	2. 
	Padidinimai
	Ne mažiau kaip 3 perjungiami: 
10±1x, 15±1x, 25±1x 
	

	3. 
	Apžiūros laukas
	Prie 10±1x – ≥22 mm;

Prie 15±1x - ≥14 mm;

Prie 25±1x - ≥8 mm.
	

	4. 
	Okuliarai
	≥ 12x
	

	5. 
	Okuliarų dioptrijų reguliavimas
	Ne siauresniame diapazone nei –5,0D ÷ +3,0D
	

	6. 
	Plyšio plotis
	Ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas
	

	7. 
	Plyšio ilgis
	Ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas
	

	8. 
	Plyšio diametras
	Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas bei keičiamas žingsniukais 

0,3±0,1mm/1±0,1mm /5±0,5mm /10±1mm /14±1mm
	

	9. 
	Plyšio sukimas
	Nuo 00 iki 1800 su horizontalia skenavimo galimybe
	

	10. 
	Šviesos šaltinis 
	LED
	

	11. 
	Priedėlis binokuliarų pakreipimui 20º kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu
	Būtina
	

	12. 
	Filtrai
	Būtina:

1. Mėlynas

2. Beraudis
	

	13. 
	Maitinimas
	220V 50Hz iš elektros tinklo
	

	14. 
	Komplekte su oftalmologiniu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku
	Staliukas su 4 ratukais. Ratukai su stabdžiais.
	

	   15.
	Garantinis  aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėn.
	

	    16.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija:

Naudojimo instrukcija lietuvių ir  anglų kalba;
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)
	 Būtina
	

	17.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis.

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	 Būtina
	


2 PIRKIMO DALIS
ĮTVARŲ RINKINIAI (KOMPLEKTAI) – 10 VNT.
	Eil.

Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Atitikimas reikalaujamiems

parametrams

(nurodyti tikslius

siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)

	1.
	 Įtvarų rinkinys (komplektas):
	1 vnt.
	

	1.1.
	Čiurnos įtvaras
	Kulkšnies sąnario įtvaras. Skirtas kulkšnies sąnario imobilizavimui, stabilizavimui ir apsaugai. Įtvaras – suvarstomo bato tipo konstrukcijos su integruota juostų  sistema ir papildomomis fiksavimo plokštelėmis ( ar lygiavertės konstrukcijos). Konstrukcija  turi užtikrinti stabilią kulkšnies sąnario padėtį bei galimybę reguliuoti suspaudimo (kompresijos) lygį. Pagamintas iš elastingos, orui laidžios medžiagos (ar lygiavertės).
	

	1.2.
	Kelio įtvaras
	Kelio sąnario įtvaras. Skirtas naudoti esant vietiniams uždegiminiams procesams, per dideliam fiziniam krūviui, vietiniam patinimui ar vidutiniam kelio sąnario nestabilumui, atsiradusiam dėl raiščių ar menisko pažeidimų. Įtvaras pagamintas iš 3 mm ± 1mm storio SRX® medžiagos su kilpinio audinio išoriniu paviršiumi ir vidiniu NeptuneTM pamušalu (ar lygiavertės). Turi būti du lengvi lankstai, pagaminti iš kompozito ir aliuminio (ar lygiavertės medžiagos), kurie suteikia papildomą atramą ir stabilumą kelio sąnariui. Įtvaras turi turėti  dvi elastingas, nuimamas juostas, leidžiančias individualiai reguliuoti kompresijos lygį.
	

	1.3.
	Blauzdos įtvaras
	Blauzdos įtvaras. Skirtas blauzdos raumenų ir sausgyslių apsaugai bei stabilizavimui. Įtvaras – besiūlės  konstrukcijos, elastingas, pagamintas iš ortopedinio kompresinio audinio (ar lygiavertės medžiagos).
	

	1.4.
	 Šlaunies įtvaras
	Šlaunies įtvaras. Skirtas šlaunies raumenų apsaugai ir palaikymui, taip pat naudoti esant kirkšnies ir šlaunies srities skausmo sindromui, atsiradusiam dėl perkrovos ar mikrotraumų sukeltų uždegiminių procesų. Įtvaras – besiūlės konstrukcijos, elastingas, pagamintas iš ortopedinio kompresinio audinio (ar lygiavertės medžaigos)
	

	1.5.
	Dilbio – riešo įtvaras
	Riešo sąnario įtvaras. Skirtas riešo sąnario stabilizavimui ir palaikymui, užtikrinant riešo padėties kontrolę. Įtvaras pagamintas iš kvėpuojančios, drėgmės nesugeriančios

medžiagos. Įtvaras turi suvarstymo sistemą, užtikrinančią patogų uždėjimą ir individualų pritaikymą. Įtvaras turi anatomiškai suformuotą atraminę plokštelę, pagaminta iš lengvo, formuojamo aliuminio (ar lygiavertės medžiagos), skirta palaikyti riešą neutralioje, fiziologiškai taisyklingoje padėtyje.
	

	1.6.
	Alkūnės įtvaras
	Alkūnės sąnario įtvaras. Skirtas alkūnės imobilizavimui po lūžių, išnirimų ar atliktų alkūnės operacijų, užtikrinant saugų ir kontroliuojamą judesių apribojimą. Įtvaras turi turėti du lankstus,pagamintus iš kompozito ir aliuminio (ar lygiavertės medžiagos). Lankstai turi būti  su reguliuojamais kampais sąnarių šonuose, kurie užtikrinta tikslų alkūnės lenkimo ir tiesimo kontrolės laipsnį. Įtvaras pagamintas iš neopreno medžiagos (ar lygiavertės).
	

	1.7.
	Peties – žąsto įtvaras
	Rankos imobilizavimo įtvaras. Skirtas rankos imobilizacijai, gydant raktikaulio, mentės, žąstikaulio ir dilbio lūžius, taip pat peties ir alkūnės sąnarių išnirimus. Įtvaras pagamintas iš neopreno medžiagos (ar lygiavertės) užtikrinančios tinkamą elastingumą ir komfortą dėvint.
	

	1.8.
	Kaklo įtvaras
	Dviejų dalių ortopedinė apykaklė su tracheostomine anga. Skirta kaklo imobilizavimui ir stabilizavimui,. Įtvaras pagamintas iš anatomiškai pralaidaus orui putų audinio ( ar lygiaverčio) su polipropileno sutvirtinimais. Priekinėje įtvaro dalyje yra tracheostominė anga, suteikianti galimybę pasiekti trachėją ir kontroliuoti pulsą kaklo arterijose. Tvirtinimas ir reguliavimas turi būti atliekamas naudojant Velcro tipo juosteles.
	

	2.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėn.
	

	3.
	Kartu  pateikiama  dokumentacija:

Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;
93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)
	 Būtina
	

	4.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis.

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	 Būtina
	


