APSAUGINIO KOPAGŪBRIO SUTVIRTINIMO ŠAKŲ KLOJINIAIS DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Numatyti apsauginio kopagūbrio sutvirtinimo šakų klojiniais Darbai vykdomi vadovaujantis šioje techninėje specifikacijoje pateiktomis preliminariomis Darbų apimtimis ir jų atlikimo būdais.

Darbai atliekami įgyvendinant Pajūrio juostos tvarkymo programą 2023-2032 m., patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023-04-21 įsakymu Nr. D1-117 ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymų ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos:

Žabai – nupjauti arba nukirsti iki 6 cm skersmens paprastosios pušies medeliai, arba iki 10 cm skersmens kalninės pušies medeliai.

Sąvokos “šakų klojiniai” ir “žabų klojiniai” naudojami kaip sinonimai.

Krantotvarkos veikla suprantama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatyme, Pajūrio juostos tvarkymo 2023-2032 m. programoje.

Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose.

Pažymėtina, kad vadovaujantis Miško kirtimo taisyklėmis miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose, miško kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d.

Pirkimo objektas:

Apsauginio kopagūbrio sutvirtinimo šakų klojiniais darbai:

- Kopagūbrio defliacinių formų bei šlaitų tvirtinimas ištisiniais šakų klojiniais;

PRELIMINARIOS APSAUGINIO KOPAGŪBRIO SUTVIRTINIMO ŠAKŲ KLOJINIAIS DARBŲ APIMTYS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Matavimo vnt. | Preliminarios darbų apimtys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kopagūbrio tvirtinimas šakų klojiniais | m2 | 120 000 |

PASTABOS:

- Lentelėje nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir gali keistis priklausomai nuo kopagūbrio būklės.

- Darbų apimtį ir darbų atlikimo terminą Užsakovas nurodo pateikdamas Darbų kiekių žiniaraštį (-us). Terminas gali būti pratęstas abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu. Darbai turi būti įvykdyti ne vėliau kaip iki 2029 m. rugpjūčio 1 d.

- Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso Darbų kiekio.

- Papildomai informuojama, kad darbų vykdymas sausio–kovo mėnesiais gali būti ribotas arba neįmanomas dėl galimai nepalankių gamtinių sąlygų.

REIKALAVIMŲ DARBAMS APRAŠYMAS

Technologinis Darbų aprašymas:

- Kopagūbrio defliacinių formų bei šlaitų tvirtinimas ištisiniais šakų klojiniais:

1. Šakų klojiniai turi atitikti šiuos reikalavimus:

  - 1.1. klojiniams naudojami pušies žabai, nesuplėkę ir nesupuvę, nenubyrėjusiais spygliais; šakų klojiniuose gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitos rūšies medžių ir/ar krūmų.

  - 1.2. paprastosios pušies žabai turi būti ne trumpesni kaip 2 metro ilgio ir iki 6 cm skersmens, kalninės pušies žabai - ne trumpesni kaip 1,5 metro ilgio ir iki 10 cm skersmens;

  - 1.3. 100 kv. m. (1 aro) plote klojama ne mažiau kaip 1 m3 pušies žabų. Žabai turi tolygiai padengti klojamą plotą ir persidengti taip, kad neliktų didesnių nei 30x30 cm neužklotų plotų (žiūrėti techninės specifikacijos 1 schemą), šakos turi būti susivėrusios.

  - Iškilus abejonei dėl išklotų žabų kiekio atliekamas kontrolinis matavimas. Matavimas vietoje atliekamas pasitelkiant Darbų vykdytojo darbuotojus, dalyvaujant už Sutarties įgyvendinimą atsakingam Darbų vykdytojo atstovui ir vadovaujant Užsakovui.

- Šakų klojiniai klojami tik  Užsakovo pateiktuose Darbų kiekių žiniaraščiuose (-e) nurodytose vietose. Jeigu Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad reikia keisti šakų klojinių plotus, vietas ar kt., tai gali būti atlikta tik po konsultacijos su Užsakovu ir jam pritarus. Šiuo atveju pakeitimai fiksuojami Darbų priėmimo dokumentuose, Darbų kiekių žiniaraščiai (-is) nekeičiami, tačiau gali būti teikiami papildomi Darbų kiekių žiniaraščiai (-is).

  - 3. Šakų klojinių technologija:

  - 3.1. vakarinis kopagūbrio šlaitas prieš jį užklojant žabais turi būti paruoštas taip, kad jo nuolydis būtų ne didesnis kaip 60 laipsnių. Jei šlaitas statesnis, jis profiliuojamas mažinant šlaito nuolydį iki 60 laipsnių, panaikinant stačias šlaitų keteras. Jeigu audrų nuardyta ne didesnė kaip 1/3 apsauginio kopagūbrio vakarinio šlaito dalis, šlaitas žabais neklojamas - tai nusprendžia  Pirkėjas;

  - 3.2. defliacinių formų (griovos, išpustymai ar pan.) šlaitai prieš klojant žabais, esant poreikiui arba Pirkėjo nurodymu, profiliuojami;

  - 3.3. rekreacinėse zonose Pirkėjo nurodymu klojami esami ar galimi rekreacinės digresijos židiniai;

  - 3.4. kopagūbrio arba išpustymų šlaituose pušies žabai klojami drūtgaliais į apačią (žiūrėti techninės specifikacijos 1 schemą). Kopagūbrio viršuje žabai klojami drūtgaliais vakarų kryptimi. Žabais iškloti plotai turi kuo labiau atitikti geometrines figūras. Esant poreikiui atskirose vietose  Pirkėjas gali nurodyti ir kitą žabų klojimo būdą;

3.5. žabų klojimas šlaite pradedamas nuo šlaito apačios, pirmą eilę klojant kuo lygesne linija;

3.6. virš apsauginio kopagūbrio keteros išlindusios pušies žabų viršūnės nukapojamos.

- Darbų vykdytojas privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad Darbų vykdymo metu apsauginis kopagūbris būtų kuo mažiau pažeistas, nebūtų suformuoti nauji erozijos grėsmę keliantys židiniai. Darbų vykdytojas galimus privažiavimo kelius ir medžiagų sandėliavimo vietas iš anksto aptaria su Užsakovu ir suderina su žemės valdytoju. Darbų vykdytojas gali nusitiesti laikinus privažiavimus, vėliau juos pašalinant. Važinėjimo metu sugadinti riboženkliai, kelio danga ir kita infrastruktūra Darbų vykdytojo lėšomis atstatoma į buvusią būklę. Privažiavimai, dėl kurių atsirado erozijos grėsmę keliantys židiniai, uždengiami žabais. Šie darbai atliekami Darbų vykdytojo lėšomis.

- Užsakovo nurodytose vietose vakarinėje apsauginio kopagūbrio šlaito papėdėje, defliacinėse duobėse gali būti pinamos žabtvorės.

- Darbų vykdymo metu, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, Užsakovas gali nurodyti vietas, kuriose dėl retų augalų ar gyvūnų radaviečių žabų klojimas gali būti nevykdomas arba Darbų vykdymo terminai koreguojami.

- Po Darbų atlikimo likusios nepanaudotos medžiagos, atliekos išvežamos.

- Vykdant Darbų priėmimą šakų klojiniai matuojami vietoje, naudojant matavimo juostą ir/arba dviejų metrų sieksnį. Matuojami plotai dalinami geometrinėmis figūromis ir apskaičiuojami pagal ploto matavimo formules. Matavimuose privalo dalyvauti Darbų vykdytojo atstovas.

- Šakų klojinių vietos fiksuojamos nurodant kvartalo numerį ir /ar geografines koordinates ir atliekant fotofiksaciją. Klojinių geografinės koordinatės įrašomos Darbų priėmimo dokumentuose ir fotofiksacijoje.

PASTABA: jeigu schemoje nurodyti išmatavimai skiriasi nuo tekstinėje dalyje pateikiamos charakteristikos, būtina vadovautis tekstinėje dalyje pateiktu aprašymu.

Techninės specifikacijos 1 schema

Šakų klojinių principinė schema

Kiti reikalavimai Darbų vykdytojui:

- Vykdant darbus rekreacinėse vietose, kur lankosi daug žmonių, Darbų vykdymo metu turi būti įrengti perspėjimai – lentelės „Atsargiai, vyksta darbai“, o vietose, kur vykdomi darbai gali būti pavojingos paplūdimių lankytojams, teritorija papildomai aptveriama perspėjama juosta.

- Darbų vykdytojas privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad Darbų vykdymo metu apsauginis kopagūbris būtų kuo mažiau pažeistas, nebūtų suformuoti nauji erozijos grėsmę keliantys židiniai. Darbų vykdytojas galimus privažiavimo kelius ir medžiagų sandėliavimo vietas iš anksto aptaria su Užsakovu ir suderina su žemės valdytoju. Vykdytojas gali nusitiesti laikinus privažiavimus, vėliau juos pašalinant. Važinėjimo metu sugadinti riboženkliai, kelio danga ir kita infrastruktūra Darbų vykdytojo lėšomis atstatoma į buvusią būklę. Privažiavimai, dėl kurių atsirado erozijos grėsmę keliantys židiniai, uždengiami žabais. Šie darbai atliekami Darbų vykdytojo lėšomis.

- Nepanaudotos statybinės ir kitos atliekos tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 , Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. D1-460 ir kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

- Darbų vykdytojas turi paskirti asmenį, kuris bus atsakingas už Sutarties įgyvendinimą.

- Darbų vykdytojas, gavęs Užsakovo pateiktus Darbų kiekių žiniaraščius (-tį), prieš pradėdamas darbus, privalo informuoti Užsakovą raštu apie kiekvieną einamąjį mėnesį numatomus darbus ir jų apimtis.

- Darbų vykdytojo paskirtas darbų vadovas prieš pradėdamas darbus Darbų kiekių žiniaraštyje (-uose) nurodytose vietose, privalo Užsakovui pristatyti planuojamą Darbų organizavimą, aptarti Darbų vykdymo eigą. Darbų vykdymo metu darbų vadovas privalo nuolat kontroliuoti Darbų vykdymo kokybę.

- Darbų vykdytojas darbų eiliškumą turi susiplanuoti taip, kad kiek įmanoma visi Darbaibūtų vykdomi vienoje vietoje vienu metu.

- Darbų vykdytojas turi turėti Darbams vykdyti būtiną techniškai tvarkingą techniką, savalaikiai apsirūpinti medžiagomis, žaliavomis, įrankiais, įrenginiais ir kt. priemonėmis, pakankamu kiekiu ir atitinkamos kvalifikacijos darbuotojais, turėti visus leidimus ir /ar atsakingų institucijų suderinimus, būtinus Darbams atlikti, jeigu taikoma.

- Į Darbų vykdymo įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos (įskaitant persikėlimą keltu, vietinę rinkliavą ir kt.).

- Darbų vykdytojas atliktų darbų matavimus atlieka kartu su Užsakovo paskirtais atsakingais asmenimis, fiksuojant darbų atlikimo vietas ir apimtis. Matavimo dokumentai (matavimo duomenys, fotofiksacija,  pažyma apie atliktų darbų (dalies) vertę) pateikiami Užsakovui kartu su atliktų darbų aktu.

- Darbų vykdytojas turi gauti visus būtinus leidimus ir derinimus Darbams atlikti, jeigu taikoma. Darbų vykdytojas žabų ir kitų medžiagų sandėliavimo vietas, privažiavimus prie Darbų vykdymo vietos valstybinio miško ar kitoje žemėje privalo suderintos su šios žemės valdytojais ir, Užsakovui pareikalavus, juos pateikti.

- Bet kokie medžiagų ar technologijų pakeitimai iš anksto privalomai derinami su Užsakovu. Visais atvejais pakeitimai negali bloginti Darbų kokybės, negali būti naudojamos blogesnės kokybės medžiagos negu nurodyta techninėje specifikacijoje.