PATVIRTINTA

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo

centro direktoriaus

2026 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-60

Pirkimo sąlygų 2 priedas

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRAS

Bendrabučio korpuso vandentiekio vamzdžių remonto darbų

Techninė specifikacija

Bendras remontuojamas  plotas 72,4 m2

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pirmo aukšto marmoleumo dangos ardymas | m2 | 72,4 |
|  | Cementinės dangos iki 100 mm storio ardymas | m2 | 72,4 |
|  | Smėlio kasimas | m3 | 9,2 |
|  | Monolitinės gelžbetoninės dangos iki 100 mm storio ardymas | m2 | 6,1 |
|  | Angų mūrinėse sienuose ardymas vamzdžių pajungimui | m3 | 2,8 |
|  | Požeminių kanalų dangčių atidengimas | m | 36 |
|  | Vamzdžių d50-70 ardymas | m | 112 |
|  | Naujų vamzdžių d50-70 montavimas | m | 112 |
|  | Naujų vamzdžių d50-70 pajungimas prie esamų vamzdžių | vnt | 6 |
|  | Vamzdelių d15-20 pajungimas prie magistralinių vamzdžių | vnt | 10 |
|  | Lietaus kanalizacijos vamzdžių d100 pakeitimas | m | 6 |
|  | Vamzdžių šilumos izoliacijos įrengimas | m | 124 |
|  | Kanalų dangčių montavimas | m | 27 |
|  | Monolitinių gelžbetoninių dangčių įrengimas | m2 | 10,8 |
|  | Smėlio sluoksnio įrengimas ir sutankinimas | m3 | 9,2 |
|  | Cementinio pagrindo iki 70 mm storio įrengimas | m2 | 72,4 |
|  | Mūrinių sienų užtaisymas plytomis | m3 | 2,8 |
|  | Sienų tinkavimas | m2 | 12,2 |
|  | Sienų plytelių klijavimas | m2 | 8,3 |
|  | Sienų glaistymas, dažymas | m2 | 39,4 |
|  | Marmoleumo dangos įrengimas | m2 | 72,4 |
|  | Taktilinių takų įrengimas | m | 45 |
|  | Statybinių atliekų utilizavimas | kompl | 1 |
|  | VISO: |  |  |

Pastabos. Visi darbai atliekami iš rangovo medžiagų. Prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojame pasitikslinti darbų apimtis, kiekius ir papildomus darbus. KARTU SU PASIŪLYMU BŪTINA PATEIKTI DARBŲ LOKALINĘ SĄMATĄ. Po pasiūlymo pateikimo pretenzijos nepriimamos.

Remontuojamas patalpas galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val. Informacija telefonu Nr. +370 603 12634.

Statybos inžinerijos technikas                                                                                  Vasilij Šepelev