PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLO LIEJYKLOS  G., L. STUOKOS GUCEVIČIAUS G., T. VRUBLEVSKIO  G.,  VILNIAUS M., STATYBOS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMO, STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO GAVIMO, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

UŽDUOTIS PROJEKTAVIMUI

Vadovaujantis šia užduotimi turi būti parengti Liejyklos g. nuo Vilniaus g., L. Stuokos Gucevičiaus g., iki T. Vrublevskio g. esančio kolektoriaus paviršinių nuotekų tinklo statybos projektiniai pasiūlymai, gautas statybą leidžiantis dokumentas, parengtas techninis darbo projektas ir atliekamos projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

Projektuojamo naujo tinklo sprendiniai privalo turi užtikrinti:

- tinkamą paviršinių nuotekų, susidarančių Liejyklos gatvės atkarpoje nuo Vilniaus g., L. Stuokos Gucevičiaus g., Šventaragio g.  iki T. Vrublevskio g. bei aplink šias gatves esančiose aplinkinėse teritorijose, surinkimą;

- galimybę perjungti šiuo metu Vilniaus g. projektuojamus ir artimiausiu metu ketinamus statyti paviršinių nuotekų tinklus.

Naujai projektuojamo paviršinių nuotekų tinklo trasos principinė schema pateikta 1 paveiksle.

1 pav. Liejyklos g. atkarpos nuo Vilniaus g.,  L. Stuokos Gucevičiaus,  Šventaragio g. iki  T. Vrublevskio g. paviršinių nuotekų tinklo Vilniaus m., principinė schema

- Statytojas ir Užsakovas: UAB „Grinda“, į. k. 120153047, Eigulių g. 32, LT-03150 (toliau – Užsakovas).

- Statinio kategorija pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: Ypatingas statinys.

- Statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: Inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai).

- Statybos rūšis: Statinio (-ių) nauja statyba (tikslinama projektavimo metu).

- Lėšų pobūdis: Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“.

- Projekto stadija: Projektiniai pasiūlymai, techninis darbo projektas (toliau - Projektas).

- Statybos vieta: Liejyklos g. atkarpa nuo Vilniaus g., L. Stuokos Gucevičiaus g., T. Vrublevskio g. Vilniaus m.

- Projektavimo organizacija: Renkama konkurso būdu (toliau -  Projektuotojas).

- Statinio projektavimo pradžia: Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pateikimo diena.

- Projektavimo stadijos: Projektinių pasiūlymų parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas, techninio darbo projekto parengimas, teigiamo techninio darbo  projekto ekspertizės akto gavimas.

- Esama padėtis: Šiuo metu Liejyklos g. atkarpoje nuo Vilniaus g.,  L. Stuokos Gucevičiaus g., Šventaragio g.  iki T. Vrublevskio g. bei aplink šios gatvės atkarpą esančiose aplinkinėse teritorijose surinktos paviršinės nuotekos yra nuvedamos į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus mišrių nuotekų tinklus. Dėl šios priežasties liūčių metu iškrentantys dideli paviršinių nuotekų kiekiai labai apkrauna mišrius nuotekų tinklus bei siurblines ir išbalansuoja centralizuotų buitinių nuotekų valymo įrenginių veikimą. Taip pat pažymima, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento nuostatomis paviršinės nuotekas privalu tvarkyti atskirai nuo buitinių nuotekų.

Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė planuoja atlikti šių gatvių atkarpų kapitalinį dangų remontą, būtina įrengti atskirą paviršinių nuotekų tinklą, kadangi vėliau plečiant paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūrą naujai sutvarkytų  gatvių dangų nebus galima ardyti ilgą laiką. Taip pat numatant remontuojamos gatvės ruožo statybą, esama paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlių vieta ir jų jungiamųjų vamzdžių skersmuo nebeatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų. Esami paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai išdėstyti per retai, dalies jų jungiamųjų vamzdžių skersmuo mažesnis nei reglamentuojamas minimalus d 200 mm.

- Reikalavimai Projekto sprendiniams:

  - Pagrindinis Projekto tikslas – parinkti ir suprojektuoti ekonominiu požiūriu optimaliausią paviršinių nuotekų tinklo trasą, kuri užtikrintų tinkamą paviršinių nuotekų surinkimą Liejyklos gatvės atkarpoje nuo Vilniaus g. iki L. Stuokos Gucevičiaus g. (ilgis ~ 265 m), nuo L. Stuokos Gucevičiaus g. iki Šventaragio g.  (ilgis ~ 230 m),  nuo Šventaragio g. iki T. Vrublevskio g. (ilgis ~ 150 m). Darbų riba – Liejyklos gatvės atkarpa nuo Vilniaus g./Liejyklos g. sankryžos  iki T. Vrublevskio g.  esamo paviršinių nuotekų tinklo (1 paveikslas). Tiksli tinklo pajungimo vieta nustatoma Projekto rengimo metu bei suderinama su Užsakovu ir UAB „Vilniaus vandenys“.

  - Projekto sprendiniuose įvertinus esamą situaciją turi būti numatomas uždaras paviršinių nuotekų tinklų statybos būdas ir tik techniškai nesant galimybės ar racionalumo, gali būti numatomas atviras paviršinių nuotekų tinklų klojimo būdas.

  - Projekto sprendiniuose taip pat turi būti numatyta į projektuojamą Liejyklos g. tinklą perjungti šiuo metu Vilniaus g. suprojektuotus ir artimiausiu metu ketinamus statyti paviršinių nuotekų tinklus, kurie laikinai, kol nebus pastatyti paviršinių nuotekų tinklai Liejyklos g. bus prijungti prie UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamų mišrių nuotekų tinklų .

  - Projekto „Inžinerinių tinklų paskirties grupės, paviršinių nuotekų šalinimo
tinklų Vilniaus g., Vilniaus m. sav., statybos projektas“ apimtyje numatomais statyti naujais paviršinių nuotekų tinklais atitekėsiantį paviršinių nuotekų kiekį, kurį šiuo projektu numatoma perjungti į Liejyklos g. tinklą paviršinių nuotekų tinklų statybos projekto sprendiniai bus pateikti viešojo projektavimo paslaugų pirkimo konkursą laimėjusiam Projektuotojui.

  - Projektuojamo tinklo pralaidumas (skersmuo ir nuolydžiai) parenkamas įvertinus:

    - Darbų riboje (Liejyklos g. atkarpa nuo Vilniaus g., L. Stuokos Gucevičiaus g. ir  nuo Šventaragio g. iki T. Vrublevskio g. Vilniaus m. susidarančius paviršinių nuotekų kiekius;

    - Aplink darbų ribą esančiose teritorijose (gretimos gatvės, pastatų stogai, jų vidiniai kiemai, skverai ir t. t.) susidarančius paviršinių nuotekų kiekius, kurios pagal dangų nuolydžius ateityje galėtų būti pajungtos į naujai projektuojamą Liejyklos g.,  L. Stuokos – Gucevičiaus g. ir Šventaragio g. iki  T. Vrublevskio g.  paviršinių nuotekų tinklą;

  - Paviršinių nuotekų tinklo pralaidumas  skaičiuojamas prie 5 metų ištvinimo retmens (P-5 m).

  - Projektavimo metu būtina numatyti perspektyvines paviršinių nuotekų tinklo atšakas, kurios sudarytų galimybę prie jo ateityje prijungti aplinkines teritorijas neardant naujai įrengtų dangų. Tikslus perspektyvinių atšakų skaičius nustatomas Projekto rengimo metu bei suderinamas su Užsakovu.

  - Projektavimo metu būtina numatyti jau esamų vartotojų tinklų perjungimą į naujai projektuojamą paviršinių nuotekų tinklą. Perjungiami tie vartojai, tinklai ar išoriniai lietvamzdžiai, kurie patenka į projekto apimtyje nurodytų gatvių atkarpų raudonųjų linijų zonas arba yra šalia jų. Kitų toliau esančių vartotojų, gatvių ar teritorijų prijungimui numatomos perspektyvinės atšakos. Taip pat turi būti įvertinti senų paviršinių nuotekų tinklų atšakų, šulinių ir lietaus surinkimo šulinėlių remonto / keitimo darbai bei šių darbų kaštai, turi būti įvertintos remontuojamos atšakos jungiančios naujai tiesiamą paviršinių nuotekų tinklą su esamais šuliniais bei lietaus surinkimo šulinėliais.

  - Projektavimo metu būtina įvertinti senų nenaudojamų paviršinių nuotekų tinklų iškėlimo arba injektavimo darbus.

  - Projektavimo metu būtina pateikti darbų zonos bei aplink ją esančių teritorijų, kurios pagal dangų nuolydžius galėtų būti pajungtos į naujai projektuojamą paviršinių nuotekų tinklą, debito skaičiavimo grafinę ir skaičiuojamąją medžiagą su aiškinamuoju raštu.

  - Projekto rengimo metu privaloma atlikti projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų hidraulinius skaičiavimus. Paviršinių nuotekų ruožų skaičiuojamieji debitai ir skersmenys skaičiuojami vadovaujantis reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimais.

  - Darbų vykdymo ribose visi projektuojamo tinklo šuliniai ir kameros turi atitikti UAB „Ekoprojektas“ katalogo projektinius sprendinius bei būti hidroizoliuoti.

  - Gatvėse paviršinių nuotekų šulinius projektuoti gelžbetoninius ne mažesnio kaip 1000 mm skersmens. Tuo atveju, jei projektuojami šuliniai yra didesnio nei 3 m gylio arba juose yra numatoma įrengti vidinius kritimo stovus, šulinius būtina projektuoti ne mažesnio kaip 1500 mm skersmens. Esant didesniam nei 6 m šulinių gyliui, šuliniuose būtina numatyti tarpines perdangas apsaugai nuo aptarnaujančio personalo kritimo į šulinių dugną. Jei į gelžbetoninius šulinius numatoma pajungti didesnio nei 800 mm skersmens vamzdynus, šulinių apatinius žiedus iki vamzdynų viršaus būtina projektuoti iš gelžbetoninio monolito ar mūro. Projektuojamų šulinių liukai – ketiniai pastatomo tipo  su keturkampiais rėmais, ne mažesnio nei 600 mm dangčio angos (vidinio) skersmens, važiuojamojoje dalyje ne mažesnės nei D400 apkrovos klasės. Atskiru sutarimu (pvz.: nesant laisvos vietos gelžbetoninių šulinių įrengimui) gali būti projektuojami ir kito medžiagiškumo ar skersmens gamykliniai šuliniai.

  - Gatvėse lietaus surinkimo šulinėlius projektuoti propileninius (PP) 425 mm skersmens su kvadratinėmis lietaus surinkimo grotelėmis. Visi lietaus surinkimo šulinėliai turi būti projektuojami su 30 – 50 cm gylio sėsdinamąja dalimi. Atskiru sutarimu (dėl tam tikros gatvės specifikos, kitų inžinerinių tinklų gausos ir t.t.) gali būti projektuojami kito medžiagiškumo, skersmens ar formos lietaus surinkimo šulinėliai, vandens surinkimo grotelės bei latakai.

  - Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui būtina vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

  - Projektavimo metu būtina parengti paviršinių nuotekų tinklų išilginius pjūvius.

  - Atskiru Vilniaus miesto savivaldybės administracijos užsakymu, numatoma rengti Liejyklos g., L. Stuokos – Gucevičiaus g. ir  iki T. Vrublevskio g.   atkarpų dangų kapitalinio remonto projektą. Dėl šios priežasties, rengiamo Projekto apimtyje numatomi projektuoti paviršinių nuotekų tvarkymo (lietaus surinkimo šulinėlių ir tinklų šulinių vietos) sprendiniai privalės būti suderinti su minėtos gatvės dangų sprendiniais, jeigu Projekto rengimo metu  jie  bus pateikti.

  - Kadangi  nėra tikslios informacijos, kad Projekto apimtyje projektuojami paviršinių nuotekų tinklai bus numatomi statyti kartu su gatvių dangų kapitalinio remonto darbais, todėl šio Projekto apimtyje turi būti numatytas  pilnas gatvių dangos atstatymas į pradinę padėtį. Projekto rengimo metu informacija gali būti tikslinama, atsisakant dangų atstatymo sprendinių.

  - Rengiamame Projekte turi būti įvertinti visi statybos metu ardomų / perkeliamų komunikacijų ar inžinerinių tinklų atstatymo darbai bei šių darbų kaštai.

  - Projekto sprendiniai turi užtikrinti, kad projektuojamas paviršinių nuotekų tinklas, bei kiti su šiais inžineriniais tinklais susiję elementai darniai prisijungs prie jau esamų paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūros ir ją papildys.

  - Projektavimo metu visi Projekto sprendiniai privalo būti suderinti su Užsakovu.

  - Statinio projektą parengti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektavimo ekspertizė“ bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ projektavimo taisyklėmis, projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su uždarąja akcine bendrove „Grinda“, prisijungimo sąlygomis.

  - Projektavimo metu būtina įvertinti kitus sprendinius, jei jie reikalingi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus.

  - Projektas rengiamas dviem etapais: pirma rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas.

  - Parengti projektinius pasiūlymus, juos suderinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus, gauti Užsakovo pritarimą.

  - Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir parengti techninį darbo projektą.

  - Kartu su projektiniais pasiūlymais parengiama preliminari sustambinta Projekto sprendinių įgyvendinimo statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

  - Atlikti projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras.

  - Gauti statybą leidžiantį dokumentą (pagal įgaliojimą, už statybą leidžiantį dokumentą moka Paslaugų teikėjas).

  - Parengti techninį darbo projektą ir jį suderinti statinio projektą statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus.

  - Gavus raštišką uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ pritarimą statinio techninio darbo projekto sprendiniams, jį pateikti statinio projekto ekspertizei atlikti (ekspertizės atlikimo terminas 20 d. d.). Esant pastaboms, jas ištaisyti be papildomo apmokėjimo ir pakartotinai pateikti ekspertizei dokumentaciją su atsakymais į pastabas (ekspertizės po pastabų terminas 10 d.). Gauti teigiamą ekspertizės išvadą.

  - Uždarajai akcinei bendrovei „Grinda“ patvirtinus statinio techninį darbo projektą, pateikti pilnai sukomplektuotus 2 (du) statinio projekto egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF formatuose.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdyti parengto statinio techninio darbo  projekto pagal kurį bus vykdomi statybos darbai vykdymo priežiūrą. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos teisės aktų (Statybos įstatyme, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kituose tokias paslaugas reglamentuojančiuose teisės aktuose) nustatyta tvarka.

- Bendrieji reikalavimai Projektui:

  - Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Užsakovui paprašius, raštu pateikiami projektinių sprendinių parinkimo motyvai ir jų ekonominis pagrindimas, atliktas palyginus skirtingų sprendinių skaičiuojamąją kainą.

  - Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais.

  - Rengiant Projektą prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

  - Projekto eigos sprendinių pateikimas ir aptarimas privalo vykti Užsakovo patalpose arba nuotoliniu būdu ne rečiau kaip kas 14 kalendorinių dienų, visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.

  - Visi darbai ir išlaidos, užtikrinantys reikiamą paviršinių nuotekų tinklų funkcinę paskirtį, turi būti numatyti Projekte ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje. Jei Projektuotojas pažeidžia darbų atlikimo terminus, praleidžia darbus, darbų kiekius arba išaiškėja kitos Projekto klaidos, neatitikimai ar prieštaravimai, Projektuotojas privalo per tris darbo dienas jas ištaisyti be papildomo apmokėjimo. Už Užsakovo patirtus nuostolius, Projektuotojas atsako pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus.

  - Projekte numatomų medžiagų, įrenginių bei statybos produktų techninės specifikacijos ir planuojamų darbų technologijos privalo būti suderintos su Užsakovu.

  - Projekto bendruosiuose statinio rodikliuose, brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose ir sąmatose Projektuotojas privalo  sprendinius išskirti į atskirus statybos etapus atsižvelgiant į eismo organizavimo sprendinius.

  - Visos Projekte nurodytos medžiagos, statybos produktai ir įranga turi būti reikiama tvarka įteisintos Lietuvoje ar ES.

  - Apibrėžiant minimalius reikalavimus statybos darbų technologijoms, kokybei ir statybos darbų organizavimui, taikyti ne žemesnius reikalavimus negu suformuoti informacinės sistemos „STATAI“ (www.statybostaisykles.lt) statybos taisyklėse ir technologijose.

  - Visi darbai, tyrimai (esamų statinių inžineriniai geologiniai, archeologiniai (ir kt.) ir vertinimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais Projekto (-ų) parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente, ar ne.

  - Projektas parengiamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus ir tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama Projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu rinkoje taikomus projektavimo darbų profesinius standartus.

  - Atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką, turi būti parengtos visos būtinos Projekto sudedamosios dalys vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

  - Techniniame darbo projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo sprendinių bei mazgų, kad viešojo pirkimo metu tiekėjas (rangovas) galėtų pateikti tikslią pasiūlymo statybos skaičiuojamąją kainą (sąmatą).

  - Techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam Projektui, išsamios ir detalios, tačiau neproteguojančios konkretaus medžiagų gamintojo ar tiekėjo. Projektuotojas turi užtikrinti, ir esant poreikiui, pateikti dokumentus, patvirtinančius jog nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip trys tiekėjai.

  - Viso Projekto sudedamųjų dalių detalių sprendinių derinimas su Užsakovu.

  - Visų Projekto sudedamosiose dalyse numatytų statybos produktų, medžiagų, technologijų, inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų tikslių techninių specifikacijų parengimas, derinimas su Užsakovu.

  - Projekto koregavimas ir ištaisymas pagal Užsakovo pateiktas pastabas.

  - Projektinės dokumentacijos klaidų, Projekto sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo,  neatitikimų ar prieštaravimų normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per visą sutartyje nurodytą terminą.

  - Rengiamo Projekto pagrindinė dokumentacija Užsakovui pateikiama lietuvių kalba.

  - Užsakovui pateikiami 2 (du) spausdinti Projekto egzemplioriai ir elektroninė Projekto *.pdf versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto dalis). Užsakovui taip pat perduodamos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybe jas redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg arba kt. analogiškais formatais), tekstinė dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais).

  - Projekto sprendinių ir kitos informacijos, reikalingos vykdant Projekto rangos darbų viešąjį pirkimą bei jo įgyvendinimo metu, teikimas Užsakovui.

- Projektavimo darbų etapai

  - Projektą sudaro du etapai: pirma rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas.

Įprastos projektavimo paslaugos, kurias Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitos Projektuotojui deleguojamos paslaugos (vadovaujantis Statybos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 3 p.):

  - Esminių funkcinių, technologinių sprendinių ir poreikių tikslinimas, galimų rizikų aptarimas su Užsakovu.   Projektavimo darbų grafiko ir Projektą rengiančių projektuotojų grupės sudėties bei kontaktinės informacijos pateikimas Užsakovui.

  - Projektinių pasiūlymų rengimo užduoties parengimas bei suderinimas su Užsakovu.

  - Projektinių pasiūlymų parengimas, derinimas su Užsakovu.

  - Projektinių pasiūlymų sudėtis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedo  reikalavimus.

  - Visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus procedūrų atlikimas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nustatyta tvarka. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) pritarimo projektiniams pasiūlymams gavimas.

  - Specialiujų reikalavimų, prisijungimo prie inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų sąlygų gavimas (esant poreikiui).

  - Kultūros paveldo departamento leidimo prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio suderinimo gavimas (esant poreikiui).

  - Vilniaus miesto savivaldybės sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai, gavimas.

  - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus sutikimo gavimas dėl projektavimo gatvių raudonųjų linijų ribose.

  - Esamų statinių inžinerinių geologinių tyrinėjimų, reikalingų archeologinių tyrinėjimų (įskaitant žvalgomuosius ir detaliuosius), kitų Projekto parengimui reikalingų ataskaitų gavimą ir apmokėjimą atlieka Projektuotojas. Esamų statinių, inžinerinių geodezinių, topografinių, archeologinių tyrinėjimų (įskaitant detaliuosius), geologinių tyrinėjimų, kitų Projekto parengimui reikalingų ataskaitų gavimą ir apmokėjimą atlieka Projektuotojas.

  - Detalieji ir žvalgomieji archeologiniai tyrimai turės būti atlikti pagal I etape atliktus sprendinius numatomose prieduobių/šulinių įrengimo vietose. Į reikalingų atlikti tyrimų apimtį turi būti įtrauktas dangų atstatymas. Esant poreikiui numatoma galimybė įsigyti papildomus tyrimus nurodant trūkstamą kvadratūrą, kurių dėl rastų archeologinių sluoksnių nebuvo įmanoma įvertinti sutartyje.

  - Užsakovo vardu parengti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijos ataskaitą bei gauti išvadą dėl jos privalomumo (esant poreikiui).

  - Viso Projekto sudedamųjų dalių sprendinių derinimas su Užsakovu.

  - Visų medžiagų ir technologijos specifikacijų parengimas, derinimas su Užsakovu.

  - Projekto koregavimas ir ištaisymas pagal Užsakovo pateiktas pastabas.

  - Projektuotojas užsako ir apmoka arba pats atlieka visų kitų Projekto sudedamųjų dalių, neišvardintų šios užduoties projektavimui 14.5 ir 14.22 punktuose, projektavimo paslaugas jei jos reikalingos tinkamam ir nepertraukiam projektuojamo statinio veikimui.

  - Esant poreikiui Projektuotojas parengia ir suderina darbų vykdymo ribose esančių lauko inžinerinių tinklų perkėlimo, iškėlimo ir kt. projektą (-us), jeigu tai būta projektuojamo objekto statybos įgyvendinimui.

  - Projektas derinamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į derinančių institucijų keliamus reikalavimus.

  - Projektinių pasiūlymų tvirtinamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Projektinių pasiūlymų patvirtinimas reiškia Užsakovo pritarimą projektiniams sprendiniams,  bet neatleidžia Projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę.

  - Projektuotojas suderintus su atsakingomis institucijomis ir Užsakovu projektinius pasiūlymus, atlikus viešinimo procedūras teikia juos IS ,,Infostatyba”, gauna statybą leidžiantį dokumentą (Užsakovo vardu) ir apmoka su tuo susijusias išlaidas.

  - Projektuotojas parengia techninį darbo projektą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo  reikalavimus.

  - Techninio darbo projekto parengimas. Turi būti parengtos visos būtinos techninio darbo projekto sudedamosios dalys remiantis patvirtintais projektiniais pasiūlymais, kuriems gautas statybą leidžiantis dokumentas. Techninio darbo projekto sudedamųjų dalių apimtis ir detalumas, sprendinių dokumentai turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priede “Techninio darbo projekto sudėtis“ nurodytus reikalavimus. Visos techninio darbo projekto sudedamosios dalys privalo būti suderintos tarpusavyje, o sprendiniai neprieštarauti tarpusavyje.

  - Projektuotojas, parengęs techninį darbo projektą, jį suderinęs su atsakingomis institucijomis bei gavęs Užsakovo pritarimą, pateikia techninį darbo projektą specialiajai ir bendrajai projekto ekspertizei atlikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Projektuotojas privalo pataisyti techninį darbo projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo rangos sutartyje nurodytu laiku be papildomo apmokėjimo. Gaunamas teigiamos ekspertizės aktas.

  - Suformuojama Projekto dokumentacija (visos būtinos sudedamosios Projekto dalys) ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai, tinkami viešųjų pirkimų procedūroms, pasirenkant rangovą, atlikti.

  - Techninį darbo projektą kartu su gautu teigiamu ekspertizės aktu pateikti IS ,,Infostatyba” įstatymų numatyta tvarka.

- Projektavimo paslaugų suteikimo grafikas:

  - Detalus projektavimo paslaugų grafikas pateikiamas Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo paslaugų grafiku Projektuotojas pateikia visų Projektą rengiančių ir už atskiras sudedamąsias projekto dalis atsakingų projektuotojų sąrašą, jų kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą. Tais atvejais, kai šalių susitarimu keičiami Sutartyje nustatyti paslaugų teikimo terminai, pateikiamas patikslintas paslaugų teikimo grafikas.

  - I etapas. Per 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos atliekami visi Projekto įgyvendinimui būtini  papildomi tyrimai, matavimai,  parengiami projektiniai pasiūlymai, suderinami su Užsakovu.

  - II etapas. Per 200 (du šimtus) kalendorinių dienų nuo I etapo pabaigos atliekami archeologiniai tyrinėjimai (įskaitant detaliuosius), gaunami reikalingi sutikimai, sprendiniai suderinami su atsakingomis institucijomis,  atliekamos projekto viešinimo ir visuomenės informavimo procedūros.

  - III etapas. Statybą leidžiantis dokumentas gaunamas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo II etapo pabaigos.

  - IV etapas. Projektuotojas parengia techninį darbo projektą, gauna susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų, prie kurių prijungiami sklypo ar kiti inžineriniai tinklai ir (ar) susisiekimo komunikacijos, savininkų, valdytojų ar naudotojų išvadas, kad techninio darbo projekto sprendiniai atitinka prisijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus (kai rengiant statinio projektą buvo išduotos prisijungimo sąlygos), gauna teigiamą Projekto specialiosios ir bendrosios ekspertizės išvadą, gauna Užsakovo pritarimą parengtam techniniam darbo projektui, užregistruoja  jį su visais reikalingais dokumentais   IS ,,Infostatyba” ir gauna atsakymą, kad  priimtas per 100 (vieną šimtą) kalendorinių dienų nuo III etapo pabaigos.

  - V etapas. Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui.

- Projekto vykdymo priežiūros apimtis:

  - Statinio Projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”.

  - Privaloma visų statinio Projekto dalių sprendinių vykdymo priežiūra, kurią vykdo statinio Projektą parengęs Projektuotojas.

  - Iki statinio statybos pradžios Projektuotojas Užsakovui pateikia ir suderina:

- kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką;

- statinio projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai);

- lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką.

  - Projektuotojo paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos ir teisės apibrėžtos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka.

  - Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta tvarka.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai turi būti įregistruojami Statybos darbų žurnale.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga laikoma statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo diena.

PRIDEDAMA: Esamų inžinerinių tinklų schemos, 5 lapai.

Paviršinių nuotekų tvarkymo grupės vadovas                                                                Vilius Ankėnas