TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BALDŲ PIRKIMUI

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių techninės charakteristikos* | Kiekis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I DALIS |  |  | 5vnt. |  |  |  |
| 1 | Darbo stalas | Stalviršio išmatavimai mm: 600 plotis, 1400 ilgis, 740 aukštis. 1.1. Stalviršis pagamintas ≥25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP). 1.2. Stalviršis lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos laminuotos ≥1,2 mm storio ABS juosta. 1.3. Stalas su ≥18 mm storio, 400 – 500 mm pločio LMDP arba melamino danga dengtos iš abiejų pusių medienos drožlių plokštės skydu (kojų uždanga), dengiančiu postalinę erdvę, briaunos laminuotos ≥0,4 mm ABS juosta. Skydas tvirtinamas po stalviršiu išilgai tarp dviejų stalo kojų, užtikrinant ir atramą stalviršiui nuo išlinkimo. Spalva turi sutapti su stalviršio spalva. 1.4. Kojos metalinės U formos, pagamintos iš 50-60 mm – 25-40 mm diametro stačiakampių plieninių vamzdžių su reguliuojamomis kojelėmis 0- 10 mm stalo aukščiui ir grindų nelygumams išlyginti. Metalas dengtas milteliniu būdu. 1.5. Dviejuose stalo priekio kraštuose dangteliai su šepetėliais laidų nuvedimui. 1.6. Lentynėlė klaviatūrai, išmatavimai: 350 mm plotis, 620 – 650 mm ≥18 mm storis, tokios pat spalvos kaip stalas LMDP, kurios briaunos laminuotos ≥0,8 mm storio ABS juosta. Lentynėlė prie stalviršio tvirtinama metalinėmis guolinėmis pilno ištraukimo kreipiančiosiomis. |  |  |  |  |
| 2 | Stalčių blokas | Matmenys mm: 430plotis, 500gylis, 630aukštis. 2.1. Stalčių blokas ir 4 stalčiai pagaminti iš 18 mm, tokios pat spalvos kaip stalas LMDP, briauna dengta ≥1,2 mm storio ABS juosta. Stalčių šonai gali būti metaliniai 2.2. Stalčių dugnas ≥ 3,2 mm storio dažytos medienos plaušo plokštės. 2.3. Stalčių vidinis aukštis 80-120 mm, jų kreipiančiosios – pilno ištraukimo metalinės guolinės. 2.3. Stalčių rankenėlės metalinės, forma ir spalva derinami su Pirkėju, pateikiant užsakymą. 2.4. Stalčių blokas ant 4 ratukų (2 priekiniai fiksuojami), ratukai gumuoti, netepantys grindų, ne mažesnio kaip 50 mm skersmens, juodos arba tamsiai pilkos spalvos. | 5vnt. |  |  |  |
| 3 | Spinta darbo/lauko drabužiams | Matmenys mm: 1100 – 1200plotis,400 gylis, ≥1850 aukštis 3.1. Spintos dalys –, korpuso briaunos ir lentynos kantuota ≥0,8 mm storio ABS juosta, priekinis fasadas kantuotas ≥1,2 mm storio ABS juosta. 3.2. Korpuso nugarinė dalis ≥ 3,2 mm storio dažytos medienos plaušo plokštės. 3.3. Dviejų durų, per vidurį atskirta 0,8 – 10 mm LMPD arba melamino danga dengtos iš abiejų pusių medienos drožlių plokštės arba metalinė. Abiejose dalyse – metalinė kabykla, kabinti drabužiams su pakaba, 200 250 mm nuo viršaus 1 lentyna, veidrodis ne mažesnis kaip 250mmx350mm vidinėje durų pusėje 3.4. Rankenėlės – metalinės. 3.5. Cokolinės dalies aukštis 90 mm (±10 mm), ji turi turėti išsukamas (reguliuojamas) kojeles grindų nelygumams išlyginti | 5vnt. |  |  |  |
| 4 | Spinta su durelėmis dokumentams | Matmenys mm: 800plotis, 400gylis, ≥1850aukštis. 4.1. Spintos karkasas, durys, 5 lentynos, cokolinė dalis –≥18 mm storio LMDP; 4.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams; 4.3. Briaunos laminuotos ≥0,8 mm storio ABS juosta, priekinis fasadas ≥1,2 mm storio ABS juosta; 4.4. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ≥330 mm atstumu; 4.5. Lentynos turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą; 4.6. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų; 4.7. Lentynų laikikliai iš metalo, lengvai perkeliami; 4.8. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio medžio plaušų plokštės. 4.9. Spinta dalinai uždara, 2 apatinės lentynos uždaros, 3 viršutinės atviros. 4.10. Spintos durų rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su Pirkėju). 4.11. Cokolinės dalies aukštis 90 mm (+-10 mm), ji turi turėti išsukamas (reguliuojamas) kojeles grindų nelygumams išlyginti. | 5vnt. |  |  |  |
| II DALIS KĖDĖS BIURUI |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Darbo ergonominė kėdė | 5.1. Garantija ≥36 mėn. 5.2. Spalva juoda arba tamsiai pilka; 5.3. Matmenys mm: - Plotis: ≤650; - Gylis: 650 – 700; - Kėdės aukštis reguliuojamas; mažiausias ≥1180 didžiausias ≤1450; - Sėdynės plotis: 500 – 530; - Sėdynės gylis: 450 – 500; 5.4. Sinchronizuotas atlošo pasipriešinimas – atsirėmus juda kartu su vartotoju. Galimybė fiksuoti atlošo pasvirimo kampą ≥3 padėtyse. Atlošas turi funkciją, kurios dėka galima reguliuoti juosmens profilio aukštį. 5.5. Porankiai reguliuojami aukštyn – žemyn; į priekį – atgal; 5.6. Metalinis pagrindas ant ≥5 gumuotų ratukų; keliamoji galia ≥110kg; Pagrindo plotis 680 – 720; 5.7. Spyruoklė aukščio reguliavimui – plieninė; 5.8. Galvos atrama su aukščio reguliavimu; 5.9. Sėdynė aptraukta natūralia oda; 5.10. Atlošas tinklinio audinio arba natūralios odos. | 5vnt |  |  |  |
| 6 | Kėdė lankytojams | 6.1 Keliamoji galia ≥110kg; 6.2. Aukštis mm 850 – 950; 6.3. Kojos ir rėmas – plienas juodos spalvos; 6.4. Su porankiais; 6.5. Audinys – dirbtinė oda arba lygiavertis. | 5vnt |  |  |  |
| III DALIS |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Darbo stalas | Stalviršio išmatavimai mm: 600 plotis, 1400 ilgis, 740 aukštis. 7.1. Stalviršis pagamintas ≥25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP). 7.2. Stalviršis lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos laminuotos ≥1,2 mm storio ABS juosta. 7.3. Stalas su ≥18 mm storio, 400 – 500 mm pločio LMDP arba melamino danga dengtos iš abiejų pusių medienos drožlių plokštės skydu (kojų uždanga), dengiančiu postalinę erdvę, briaunos laminuotos ≥0,4 mm ABS juosta. Skydas tvirtinamas po stalviršiu išilgai tarp dviejų stalo kojų, užtikrinant ir atramą stalviršiui nuo išlinkimo. Spalva turi sutapti su stalviršio spalva. 7.4. Kojos metalinės U formos, pagamintos iš 50-60 mm – 25-40 mm diametro stačiakampių plieninių vamzdžių su reguliuojamomis kojelėmis 0- 10 mm stalo aukščiui ir grindų nelygumams išlyginti. Metalas dengtas milteliniu būdu. 7.5. Dviejuose stalo priekio kraštuose dangteliai su šepetėliais laidų nuvedimui. 7.6. Lentynėlė klaviatūrai, išmatavimai: 350 mm plotis, 620 – 650 mm ≥18 mm storis, tokios pat spalvos kaip stalas LMDP, kurios briaunos laminuotos ≥0,8 mm storio ABS juosta. Lentynėlė prie stalviršio tvirtinama metalinėmis guolinėmis pilno ištraukimo kreipiančiosiomis. | 22 vnt |  |  |  |
| 8 | Spinta darbo/lauko drabužiams | Matmenys mm: 1100 – 1200plotis,400 gylis, ≥1850 aukštis 8.1. Spintos dalys –, korpuso briaunos ir lentynos kantuota ≥0,8 mm storio ABS juosta, priekinis fasadas kantuotas ≥1,2 mm storio ABS juosta. 8.2. Korpuso nugarinė dalis ≥ 3,2 mm storio dažytos medienos plaušo plokštės. 8.3. Dviejų durų, per vidurį atskirta 0,8 – 10 mm LMPD arba melamino danga dengtos iš abiejų pusių medienos drožlių plokštės arba metalinė. Abiejose dalyse – metalinė kabykla, kabinti drabužiams su pakaba, 200 250 mm nuo viršaus 1 lentyna, veidrodis ne mažesnis kaip 250mmx350mm vidinėje durų pusėje 8.4. Rankenėlės – metalinės. 8.5. Cokolinės dalies aukštis 90 mm (±10 mm), ji turi turėti išsukamas (reguliuojamas) kojeles grindų nelygumams išlyginti | 11vnt. |  |  |  |
| 9 | Spinta su durelėmis dokumentams | Matmenys mm: 800plotis, 400gylis, ≥1850aukštis. 9.1. Spintos karkasas, durys, 5 lentynos, cokolinė dalis –≥18 mm storio LMDP; 9.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams; 9.3. Briaunos laminuotos ≥0,8 mm storio ABS juosta, priekinis fasadas ≥1,2 mm storio ABS juosta; 9.4. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ≥330 mm atstumu; 9.5. Lentynos turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą; 9.6. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų; 9.7. Lentynų laikikliai iš metalo, lengvai perkeliami; 9.8. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio medžio plaušų plokštės. 9.9. Spinta dalinai uždara, 2 apatinės lentynos uždaros, 3 viršutinės atviros. 9.10. Spintos durų rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su Pirkėju). 9.11. Cokolinės dalies aukštis 90 mm (+-10 mm), ji turi turėti išsukamas (reguliuojamas) kojeles grindų nelygumams išlyginti. | 11 vnt |  |  |  |
| IV DALIS |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Darbo ergonominė kėdė | 10.1. Garantija ≥36 mėn. 10.2. Spalva juoda arba tamsiai pilka; 10.3. Matmenys mm: - Plotis: ≤650; - Gylis: 650 – 700; - Kėdės aukštis reguliuojamas; mažiausias ≥1180 didžiausias ≤1450; - Sėdynės plotis: 500 – 530; - Sėdynės gylis: 450 – 500; 10.4. Sinchronizuotas atlošo pasipriešinimas – atsirėmus juda kartu su vartotoju. Galimybė fiksuoti atlošo pasvirimo kampą ≥3 padėtyse. Atlošas turi funkciją, kurios dėka galima reguliuoti juosmens profilio aukštį. 10.5. Porankiai reguliuojami aukštyn – žemyn; į priekį – atgal; 10.6. Metalinis pagrindas ant ≥5 gumuotų ratukų; keliamoji galia ≥110kg; Pagrindo plotis 680 – 720; 10.7. Spyruoklė aukščio reguliavimui – plieninė; 10.8. Galvos atrama su aukščio reguliavimu; 10.9. Sėdynė aptraukta natūralia oda; 10.10. Atlošas tinklinio audinio arba natūralios odos. | 22vnt |  |  |  |
| 11 | Kėdė lankytojams | 11.1 Keliamoji galia ≥110kg; 11.2. Aukštis mm 850 – 950; 11.3. Kojos ir rėmas – plienas juodos spalvos; 11.4. Su porankiais; 11.5. Audinys – dirbtinė oda arba lygiavertis | 11vnt |  |  |  |

*

- Baldų LMDP spalvą pasirenka Pirkėjas iš pateiktos paletės. Galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 10 matinių šviesių tonų spalvų (iš kurių 3 šviesių tonų medžio tekstūros atspalviai).  Furnitūros ir stalo kojų spalva – juoda. Tiekėjas per 2 (dvi) d. d. po sutarties įsigaliojimo pateikia Pirkėjui spalvų paletę. Pirkėjas per 2 d. d. informuoja Tiekėją apie savo pasirinkimą.

- Baldai turi būti pristatyti M.K. Čiurlionio g. 61, Varėna ir surinkti naudojimui.

- Baldams turi būti suteikta ≥24 mėn garantija (Darbo kėdėms ≥36 mėn).