# PROJEKTAS

OPTINIŲ BANGŲ / OPTINIŲ SKAIDULŲ RYŠIO LINIJŲ  ĮRENGIMO IR NUOMOS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai.

1.1. Paslaugų teikėjas (toliau – Teikėjas) privalo įrengti optinių bangų arba tiesioginių optinių skaidulų ryšio linijas (toliau – Ryšio linijos) sujungiant šios specifikacijos 1 lentelėje nurodytus objektus (taškus) per nuosavus ar nuomos pagrindais valdomus optinius tinklus ir teikti duomenų perdavimo paslaugas (toliau – Paslaugos).

1.2. Paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai t. y. 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

1.3. Teikėjas privalo turėti veikiančią pagalbos tarnybą, registruojančią gedimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Gedimai turi būti registruojami el. paštu arba telefonu. Reakcijos laikas į sutrikimų arba gedimų šalinimą  ne ilgesnis kaip 2 val. nuo pranešimo gavimo.

1.4. Teikėjas turi informuoti Užsakovą apie Paslaugų teikimo sutrikimus ne vėliau kaip per 1 val. nuo gedimo atsiradimo.

1.5. Paslaugų teikimo sutrikimo atveju gedimai turi būti pašalinti per laiko tarpą, ne ilgesnį kaip 12 valandų nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Sugedę komponentai remontuojami arba keičiami Teikėjo lėšomis.

1.6. Teikėjas visus aptarnavimo darbus, kurie susiję su Paslaugos laikinu nutraukimu, gali atlikti tik prieš tai suderinęs su Užsakovu ir gavęs jo leidimą. Informacinis pranešimas apie numatomus darbus raštu arba elektroniniu paštu Užsakovui turi būti išsiųstas ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki Paslaugos nutraukimo pradžios. Pranešime Teikėjas privalo nurodyti Paslaugos teikimo nutraukimo laikotarpį ir priežastį.

1.7. Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

2. Ryšio linijų įrengimo techniniai reikalavimai.

2.1. Teikėjas sujungimus, nurodytus šios specifikacijos 1 lentelėje, gali teikti tiesioginėmis optinėmis skaidulomis arba naudojant optinių bangų DWDM ar CWDM įrangą.

2.2. Optinio kabelio skaidulų rūšis – vienmodės skaidulos (SM).

2.3. Skaidulų kokybės parametrai privalo atitikti standartus – ISO/IEC 793-2, kategorija B1.3, ITU-T G.652.D.

2.4. Kabelio mechaninės ir temperatūrinės savybės turi atitikti standartus IEC 794-1 ir IEC 794-2.

2.5. Slopinimo vidurkis suvirinimo vietoje matuojant iš dviejų pusių – ne daugiau kaip 0,1 dB.

2.6. Slopinimas mechaninėje jungtyje – ne daugiau kaip 0,5 dB.

2.7. Užsakovo objektuose turi būti įrengtos Teikėjo optinės panelės (ODF), ODF lizdų tipas – „SC“.

2.8. Teikėjas privalo sunumeruoti ir pažymėti 2.7. punkte įrengtas optines paneles.

2.9. Kabeliai turi būti įvesti į Užsakovo nurodytas ryšių patalpas. ODF montuojamos esančiose komutacinėse spintose.

2.10. Teikėjas privalo atlikti įrengtų linijų slopinimo matavimus ir pateikti Užsakovui šių matavimų rezultatus.

2.11. Teikėjas kartu su optinių linijų nuoma turi pateikti Užsakovui 10G optinių GBIC (SFP) modulių komplektus (modulių pora kiekvienam sujungimui), suderinamus su CISCO C9500 serijos komutatoriais.

2.12. Sutarties laikotarpiui Teikėjas papildomai privalo perduoti Užsakovui rezervinius 10G optinių GBIC (SFP) modulių komplektus (po vieną porą kiekvienai skirtingai optinių bangų linijai).

2.13. Atsižvelgiant į atstumą tarp objektų bei linijos ir GBIC (SFP) techninius parametrus, teikėjas optinio signalo sustiprinimui gali naudoti aktyvinius linijos stiprintuvus. Stiprintuvų įrengimas, aptarnavimas, pagrindinis ir rezervinis maitinimas, jų sumontavimo vieta yra Teikėjo atsakomybėje.

2.14. Teikėjas negali naudoti jokios kitos aktyvinės įrangos išskyrus optinius linijos stiprintuvus , DWDM ar CWDM įrenginius veikiančius L1 (Layer 1) lygmenyje. Jų Įrengimas, aptarnavimas ir sumontavimo vieta yra Teikėjo atsakomybėje.

2.15. Teikėjas turi užtikrinti optinių linijų stiprintuvų, DWDM ar CWDM įrenginių ne trumpesnį kaip  4 val. rezervinį elektros maitinimą.

2.16. Užsakovui pareikalavus teikėjas privalo pateikti kabelių paklojimo brėžinius.

2. Paslaugų teikimo reikalavimai.

2.1. Įsigaliojus sutarčiai, Teikėjas, ne vėliau kaip per 120 (šimtą dvidešimt) dienų, privalo įrengti Ryšio linijas pagal 1 lentelėje pateiktus duomenis, atitinkančias šios specifikacijos reikalavimus ir pradėti teikti Paslaugas.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pirmojo taško adresas / LKS | Antrojo taško adresas / LKS | Greitaveika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gedimino g. 25, Kaunas / LKS 494891, 6084280 | J. Girniaus g.7 46466 Pavytė, Rokų sen., Kauno r. sav. LKS / 495894, 6074308 | 10G |  |
| 2. | Naujoji uosto g. 24, Klaipėda / LKS 319022, 6179508 | Marių g. , Kairių k. Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. / LKS 321922, 6168647 | 10G |  |
| 3. | Rūdninkų karinis poligonas, Šalčininkų r. sav. Preliminarios koordinatės / LKS 574357, 6032034 | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius / LKS 582787, 6061371 | 10G |  |

OPTINIŲ BANGŲ / OPTINIŲ SKAIDULŲ RYŠIO LINIJŲ  ĮRENGIMO IR NUOMOS PASLAUGŲ PRELIMINARIOS KAINOS

| Eil. Nr. | Pirmojo taško adresas/LKS | Antrojo taško adresas/LKS | Greita- veika | Optinių bangų/ skaidulų ryšio linijų įrengimo kaina, Eur (be PVM) | Optinių bangų/ skaidulų ryšio linijų nuomos kaina, vienam mėn, Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gedimino g. 25, Kaunas / LKS 494891, 6084280 | J. Girniaus g.7 46466 Pavytė, Rokų sen., Kauno r. sav. LKS / 495894, 6074308 | 10G |  |  |
| 2. | Naujoji uosto g. 24, Klaipėda / LKS 319022, 6179508 | Marių g. , Kairių k. Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. / LKS 321922, 6168647 | 10G |  |  |
| 3. | Rūdninkų karinis poligonas, Šalčininkų r. sav. Preliminarios koordinatės / LKS 574357, 6032034 | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius / LKS 582787, 6061371 | 10G |  |  |

Numatoma 3 metų sutartis