DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir medžiagų aprašymas | Mato vnt. | Prelimi-narūs kiekiai | Vnt. kaina / įkainis Eur be PVM | Bendra suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pėsčiųjų takų, nuogrindos aplink pastatą ir kiemo aikštelės remonto darbai, Palangos „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje |  |  |  |  |
| 1.1. | Senos šaligatvio dangos demontavimas | m2 | 1703 |  | 0,00 |
| 1.2. | Senų betono bortų (bordiūrų), sudėtų ant betono pagrindo, demontavimas, kai bortai 1000x100x200 mm | m | 60 |  | 0,00 |
| 1.3. | Senos nuogrindos aplink pastatą demontavimas | m2 | 120 |  | 0,00 |
| 1.4. | Naujos uždaros nuogrindos aplink pastatą įrengimas iš betono trinkelių (200x100x60 mm, pilkos spalvos). Nuogrindos plotis nuo pastato nuo 50 iki 80 cm. Rengiant nuogrindą būtina palikti deformacinį tarpą iki pamato apdailos ir suformuoti nuolydį nuo 2 procentų, kad nuogrinda drėgmę nuvestų nuo pastato (cokolio). | m2 | 120 |  | 0,00 |
| 1.5. | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m2 | 250 |  | 0,00 |
| 1.6. | Naujų betono bortų (bordiūrų) įrengimas ant betono pagrindo, kai bortai 1000x100x200 mm | m | 60 |  | 0,00 |
| 1.7. | Naujų šaligatvių betono bortų (bordiūrų) įrengimas ant betono pagrindo, kai bortai 1000x80x200 mm | m | 452 |  | 0,00 |
| 1.8. | Grunto kasimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m3 | 350 |  | 0,00 |
| 1.9. | Apsauginio, šalčiui atsparaus, sluoksnio įrengimas (storis 200 mm). (Kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, tech. Reikalavimų aprašas TRA SBR 19 6.1 p.; Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19 6.22 p.) | m2 | 1703 |  | 0,00 |
| 1.10. | Dolomitinės skaldos pagrindo įrengimas (storis 150 mm) | m2 | 1703 |  | 0,00 |
| 1.11. | Skaldos atsijų pasluoksnio įrengimas (storis 30 mm) | m2 | 1703 |  | 0,00 |
| 1.12. | Betono trinkelių (200x100x60 mm, pilkos spalvos, be nuožulų / sumažinta nuožula / sumažinta nuožula) dangos įrengimas. (Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14) (įskaitant esamų šulinių sutvarkymą) | m2 | 438 |  | 0,00 |
| 1.13. | Betono trinkelių dangos įrengimas (200x100x80 mm, pilkos spalvos, įprasta nuožula, tinkamos sunkiasvorėms transporto apkrovoms). (Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų apraše TRA TRINKELĖS 14) | m2 | 1265 |  | 0,00 |
| 1.14. | Taktilinių nukreipiamųjų betono trinkelių dangos įrengimas (neregiųjų ir silpnaregių vedimo bei įspėjimo paviršiai, 200x100x80 mm, geltona, be nuožulų / sumažinta nuožula) | m2 | 70 |  | 0,00 |
| 1.15. | Žalios vejos atstatymas (užpylimas h-100 mm juodžemio) | m2 | 300 |  | 0,00 |
| 1.16. | Batų valymo grotelių su išvalymo vonele montavimas prie pagrindinių įėjimo durų, kai grotelių paviršiaus išmatavimai ne mažesni 2000x2000 | Vnt. | 1 |  | 0,00 |
| 2. | Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas | kompl. |  |  | 0,00 |
| IŠ VISO BE PVM |  |  |  |  | 0,00 |
| PVM (21 proc.) |  |  |  |  | 0,00 |
| IŠ VISO SU PVM |  |  |  |  | 0,00 |
| Suma žodžiais su PVM: .................................................................. |  |  |  |  |  |

_______________