IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Skaitmeniniai fotoaparatai (PPR-208)

Perkami skaitmeniniai fotoaparatai (EURODAC darbo vietoms) – 28 vnt.

Techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- |
| 1. | Skaitmeniniai fotoaparatai (nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 1.1. | Formatas – skaitmeninis arba sisteminis, kompaktiškas, bendras svoris su baterija ne didesnis kaip 500 g. |
| 1.2. | Vaizdo jutiklis – ne mažesnis kaip 1″ (13,2 x 8,8 mm), CMOS arba CCD tipo. Vaizdo taškų skaičius – ne mažiau kaip 13 MGPX (13 milijonų pikselių). |
| 1.3. | Optinis priartinimas (zoom) ne mažesnis kaip 4X., Objektyvo šviesumas – ne mažesnis kaip f/2.8. |
| 1.4. | Vaizdo stabilizavimo sistema – turi būti integruota į patį korpusą (angl. body) arba objektyvą, jei įrenginys būtų pateikiamas su keičiamu objektyvu. |
| 1.5. | Ekranas – integruotas spalvotas vaizdo ekranas fotografuojamo objekto peržiūrai ir nustatymų keitimui. |
| 1.6. | Blykstė – integruota, užtikrinanti vienodą apšvietimą be šešėlių veido srityje |
| 1.7. | Fotografavimo funkcijos: veidų aptikimas, raudonų akių efekto koregavimas, baltos spalvos balanso koregavimas. ISO jautrumas – ne mažiau 6400. |
| 1.8. | Duomenų perdavimas: vidinė USB-C tipo jungtis duomenų perdavimui bei įkrovimui. Skaitmeninės nuotraukos išsaugomos ir perduodamos JPEG formatu, kaip numatytas (angl. default) formatas. |
| 1.9. | Komplektacija: 32 GB ar didesnės talpos atminties kortelė, kabelis duomenų perdavimui bei įkrovimui, Li-Ion tipo baterijos (2 vnt.), baterijų kroviklis |

______________________