Kvietimo suteikti rinkos konsultaciją 2 priedas

DISKUSIJŲ IR SINCHRONINIO VERTIMO SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendroji informacija

Perkančioji organizacija

Pirkėjas/Perkančioji organizacija - Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Gedimino pr. 11, Vilnius, Lietuva. Pirkėjas nėra PVM mokėtojas.

Tiekėjas

Ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

Pirkimo objektas

Pirkimo objektas - diskusijų sistema ir sinchroninio vertimo sistema, vaizdo kameros ir jų valdymo sistema, aparatinės ir programinės įrangos įdiegimas, integravimas, įrangos derinimo ir paleidimo darbai, dokumentacijos paruošimas ir naudotojų apmokymas.

Pirkimo skaidymas į dalis

Pirkimas yra skaidomas į dalis:

- Diskusijų ir nuotolinio sinchroninio vertimo sistema.

- Vaizdo kameros ir jų valdymo sistema.

Esama situacija

Diskusijų sistema

Šiuo metu naudojama DIS 6000 diskusijų sistema aptarnauja 80 darbo vietų. Darbo vietose naudojami staliniai diskusijų pulteliai su integruotu mikrofonu ir garsiakalbiu ir ausinių lizdu bei vertimo kalbos selektoriumi. Darbo vietų pulteliai su centrinis diskusijų valdymo įrenginys yra sujungtas 4 atskiromis FTP linijomis. Linijų ilgiai yra nuo 30 iki 60 m.

Sinchroninio vertimo sistema

Sinchroninio vertimo funkcionalumas realizuotas DIS 6000 diskusijų sistemos pagrindu. Vertimui skirta viena vertimo kabina su dviem vertėjų darbo vietomis. Galimas vertimas į vieną pasirinktą užsienio kalbą iš 4 palaikomų diskusijų sistemos. Turima sinchroninio vertimo sistema nepalaiko nuotolinio vertimo.

Vaizdo kameros ir jų valdymo sistema

Sistemą sudaro 3 valdomos (PTZ) vaizdo kameros Panasonic AW-HE40K su SDI-HD vaizdo išvestimi. Vaizdo šaltinių komutavimas atliekamas SDI-HD valdymo įrenginiu Digital Video Lab DSC928. Vaizdo kameros yra valdomos pagal jose iš anksto užprogramuotas vietas (angl., Preset) naudojant Crestron CP4 valdymo įrenginį. Įjungus diskusijų sistemos mikrofoną, pasirenkama viena iš 3 vaizdo kamerų ir automatiškai nukreipiama į mikrofono vietą. Crestron valdymo įrenginys atvaizduoja salės mikrofonų išdėstymą kompiuterio ekrane, leidžia užprogramuoti ir keisti vaizdo kamerų pozicijas, rankiniu būdų nukreipti reikalingą kamerą į pasirinktą mikrofono vietą, kuri turi dvi atskiras pozicijas - pagrindinę ir papildomą. Salės mikrofonų būsenos (įjungtas, išjungtas, laukią eilėje ir pan.) realiame laike yra atvaizduojamos salės mikrofonų išdėstymo lange. Valdymo įrenginio pagalba valdomi salės monitoriai bei pagrindiniai garso sistemos parametrai.

Bendrieji techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimo pagrindimas (konkretūs techniniai duomenys / nuorodos) |
| --- | --- | --- |
|  | Įranga turi atitikti tokio tipo įrangai keliamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, su visais vėlesniais pakeitimais, šio įsakymo 2 priedo III skyriuje. |  |
|  | Įranga privalo būti siūloma nauja, nenaudota įranga, kurios gamybos pradžia ne senesnė kaip 2024 m. Reikalinga pateikti tai patvirtinančią informaciją (gamintojo nuoroda, pažyma ar kt.). |  |
|  | Įrangai turi būti suteikta 36 mėn. garantija |  |
|  | Įranga privalo atitikti žemiau techninėje specifikacijoje pateiktus minimalius reikalavimus. |  |
|  | Tiekėjo siūlomų sprendinių atitikimas šioje techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams turi būti pagrįstas konkrečiais techniniais duomenimis, tokiais kaip: – gamintojo techninių specifikacijų ištraukos; – oficialios gamintojo dokumentacijos nuorodos; – techniniai aprašymai, schemos ar lygiaverčiai duomenys. Bendro pobūdžio formuluotės (pvz., „atitinka“, „taip“, „bus užtikrinta“) be techninio pagrindimo nelaikomos pakankamu atitikimo įrodymu. |  |
|  | Visi pirkimo objekte siūlomi įrenginiai ir esminiai sistemos komponentai turi būti parinkti iš aktyviai gaminamų ir gamintojo oficialiai palaikomų modelių pasiūlymo pateikimo metu. Negali būti siūlomi įrenginiai ar esminiai sistemos komponentai, kuriems: – yra paskelbta gamybos pabaiga (angl. End of Production), arba – yra paskelbta oficiali techninio palaikymo pabaiga (angl. End of Support). Siūloma įranga turi užtikrinti ilgalaikį techninį palaikymą, įskaitant: – atsarginių dalių prieinamumą; – programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimus; – suderinamumo palaikymą su numatyta sistemos architektūra visą numatomą eksploatacijos laikotarpį. |  |

Pirmoji pirkimo dalis. Diskusijų ir nuotolinio sinchroninio vertimo sistema

Diskusijų sistemos komponentai

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Kiekis, vnt./kompl. |
| --- | --- | --- |
|  | Diskusijų sistemos centrinis valdymo įrenginys | 1 |
|  | Diskusinis pirmininkaujančio pultas | 2 |
|  | Diskusinis dalyvio pultas | 81 |
|  | Diskusinis vertėjo pultas | 4 |
|  | Mikrofonas (A tipo) | 20 |
|  | Mikrofonas (B tipo) | 63 |
|  | Ausinės | 81 |

Diskusijų sistemos centrinis valdymo įrenginys

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį ir komplektaciją. Atitikimas techninei specifikacijai turi būti pagrįstas gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija. |  |
|  | Garso perdavimo tipas | Skaitmeninis garso signalo perdavimas. |  |
|  | Garso signalo kokybė | Garso signalo skaitmeninimas ne mažiau kaip 24 bitai. |  |
|  | Diskusinių pultų prijungimas | Turi būti galimybė prie centrinio valdymo įrenginio visus pultus prijungti nuoseklios grandinėlės principu - paskutinis pultas prijungiamas tik 1 laidu, ir žiedo principu - paskutinis pultas antru laidu prijungiamas prie centrinio bloko. |  |
|  | Garso įvestys | Ne mažiau kaip 1 balansinė ir ne mažiau kaip 2 nebalansinė garso įvestys |  |
|  | Garso išvestys | Ne mažiau kaip balansinė ir ne mažiau kaip 2 nebalansinė garso išvestys |  |
|  | Skaitmeninės garso sąsaja | Turi būti palaikoma skaitmeninė garso sąsaja (-os), leidžianti perduoti nurodytą diskusijų ir vertimo kanalų kiekį |  |
|  | Kalbos kokybė | Sistema turi atitikti ISO 22259:2019 reikalavimus ir užtikrinti kalbos suprantamumą konferencinėje aplinkoje, ne mažesnį kaip STI ≥ 0,50, vertinant pagal IEC 60268-16 metodiką. Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo technine dokumentacija arba matavimų protokolu. |  |
|  | Funkcionalumas | Ne mažiau kaip 8 sinchroninio vertimo kalbų kanalai. Sistemos konfigūravimas ir valdymas turi būti galimas per grafinę vartotojo sąsają, pasiekiamą kompiuterio naršyklėje. Garso įvesties ir išvesties kanalų (analoginių ir skaitmeninių) nukreipimas (angl. „Routing“) turi būti galimas grafinėje Web aplinkoje nustatymus konfigūruojant grafinės signalų matricos principu. Turi būti galimybė sukurti susitikimo šablonus, kur kiekvienai sėdimai vietai būtų priskirtas konkretus naudotojas įrašant jo vardą. |  |
|  | Konstrukcija | Įrenginys turi būti pritaikytas montavimui į 19” (colių) „rack“ tipo spintą. |  |
|  | Valdymas | Įrenginys turi palaikyti gamintojo numatytą arba atvirą valdymo programinę sąsają (angl. API). Turi būti pateikta gamintojo API dokumentacija arba oficiali gamintojo nuoroda į dokumentaciją. |  |
|  | Valdymo prievadas | Ne mažiau kaip 1x RJ45 1000 BASE-T |  |
|  | Maitinimas ir signalo perdavimas | Turi būti numatyti visi įrenginiai ir priedai (jei reikia), kad jungiant diskusinės/sinchroninio vertimo įrangos komponentus į vientisą sistemą būtų užtikrintas sistemos įrenginių perduodamo signalo į atrinktus diskusinius ir vertimo pultus dubliavimas, patikimumo užtikrinimui. Turi būti užtikrintas sistemos maitinimo patikimumas, įskaitant kritinių komponentų dubliavimą arba alternatyvius sprendimus. Visi diskusiniai pulteliai ir kiti sistemos įrenginiai turi būti maitinami iš centrinio maitinimo šaltinio montuojamo į 19“ „rack“ tipo spintoje. |  |
|  | Licencijos | Nuotolinio sinchroninio vertimo paslaugos licencijos gali būti teikiamos atskiro specializuoto nuotolinio sinchroninio vertimo platformos tiekėjo. Aparatinės įrangos tiekėjas neprivalo pats teikti nuotolinio sinchroninio vertimo paslaugos, tačiau privalo užtikrinti savo tiekiamos įrangos techninį suderinamumą ir integraciją su licencijuotu nuotolinio sinchroninio vertimo sprendimu. |  |

Diskusinis pirmininkaujančio pultas

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį ir komplektaciją. Atitikimas techninei specifikacijai turi būti pagrįstas gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija. |  |  |
|  | Konstrukcija | Pultai turi būti pritaikyti montavimui į stalviršį, jų matmenys turi būti suderinami su konferencinių stalų sprendiniais (leidžiami lygiaverčiai konstrukciniai sprendimai). Įmontuotas pultas stalviršyje turi būti ne didesnis kaip 210 mm pločio ir 80 mm aukščio |  |  |
|  | Ryšio tipas | Skaitmeninis garso signalo perdavimas tarp sistemos blokų; jungiamas į bendrą grandinę ne žemesnės kaip 5e kategorijos ekranuotu kabeliu arba lygiaverčiu diskusinės sistemos pultų kabeliu |  |  |
|  | Integruotas garsiakalbis | Ne mažesnės nei 1 W galios |  |  |
|  | Mikrofono lizdas | Turi būti integruotas mikrofono lizdas. Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu |  |  |
|  | Ausinių lizdas | Turi būti integruotas ausinių lizdas sinchroninio vertimo ir/arba tiesioginės diskusijos klausymui |  |  |
|  | Valdymas | Turi būti mikrofono įjungimo mygtukas su LED šviesos indikacija, prioriteto mygtukas, „kitas eilėje“ mygtukas, prijungtų ausinių garso reguliavimo mygtukai, turi būti kalbos kanalo pasirinkimo galimybė su kanalo atvaizdavimu. Informacija naudotojui turi būti pateikiama aiškiai įskaitomame integruotame ekranėlyje. |  |  |

Diskusinis dalyvio pultas

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį ir komplektaciją. Atitikimas techninei specifikacijai turi būti pagrįstas gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija. |  |  |  |
|  | Konstrukcija | Pultai turi būti pritaikyti montavimui į stalviršį, jų matmenys turi būti suderinami su konferencinių stalų sprendiniais (leidžiami lygiaverčiai konstrukciniai sprendimai). Įmontuotas pultas stalviršyje turi būti ne didesnis kaip 210 mm pločio ir 80 mm aukščio |  |  |  |
|  | Ryšio tipas | Skaitmeninis garso signalo perdavimas tarp sistemos blokų; jungiamas į bendrą grandinę ne žemesnės kaip 5e kategorijos ekranuotu kabeliu arba lygiaverčiu diskusinės sistemos pultų kabeliu |  |  |  |
|  | Integruotas garsiakalbis | Turi būti, ne mažesnės kaip 1 W galios. |  |  |  |
|  | Mikrofono lizdas | Turi būti integruotas mikrofono lizdas. Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu |  |  |  |
|  | Ausinių lizdas | Turi būti integruotas ausinių lizdas sinchroninio vertimo ir/arba tiesioginės diskusijos klausymui |  |  |  |
|  | Valdymas | Turi būti mikrofono įjungimo mygtukas su LED šviesos indikacija, prijungtų ausinių garso reguliavimo mygtukai, turi būti kalbos kanalo pasirinkimo galimybė su kanalo atvaizdavimu. Informacija naudotojui turi būti pateikiama aiškiai įskaitomame integruotame ekranėlyje. |  |  |  |

Vertimo pultas

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį ir komplektaciją. Atitikimas techninei specifikacijai turi būti pagrįstas gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija. |  |
|  | Tipas | Vertėjo pultas su integruotu ekranu ir valdymo klavišais |  |
|  | Palaikomas vertimo kanalų kiekis | Turi būti ne mažesnis kaip 8 kanalų |  |
|  | Palaikomas dažnių diapazonas | Turi būti ne siauresnis kaip 20 Hz-20 kHz |  |
|  | Skystųjų kristalų ekranas | Vertimo pultas turi turėti integruotą ekraną, užtikrinantį aiškų informacijos pateikimą vertėjui. |  |
|  | Valdymas | Turi būti garsumo valdymas |  |
|  | Vertimo galimybės | Turi būti tiesioginis ir pasirenkamasis |  |
|  | Kalbų pavadinimai | Integruotame ekrane turi būti galimybė matyti kalbas į kurias vyksta vertimas, pasirinkta kalba į kurią verčiama ir kokia yra pagrindinė renginio kalba (floor) |  |
|  | Nutildymo mygtukas | Turi būti |  |
|  | Kalbėjimo lėčiau mygtukas | Turi būti, skirtas pranešti kalbėtojui apie tai, kad kalbėtų lėčiau |  |
|  | Papildomos funkcijos | Vertimo pulto valdymo elementai turi būti ergonomiški ir pritaikyti naudoti įvairių poreikių turintiems naudotojams (įskaitant taktilinius ir (ar) garsinius sprendimus). |  |
|  | Mikrofonas | Komplekte su vertimo pultu turi būti mikrofonas lanksčiu kakleliu, kurio ilgis ne mažesnis nei 50 cm., mikrofonas turi turėti integruotą būsenos indikacinį žiedą, ir atitikti ISO 22259:2019 standarto reikalavimus arba lygiaverčius, užtikrinančius IEC 60268-16 „Speech Transmission Index“ įvertintą STI ≥ 0,50 kalbos suprantamumo reikalavimą numatytoje vertimui aplinkoje. Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo technine dokumentacija arba matavimų protokolu. Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu. Naudojamas mikrofonas turi būti kryptingas (pvz., kardioidinis), skirtas kalbai, parinktas atsižvelgiant į kalbančiojo padėtį. |  |
|  | Ausinės | Ausinės turi būti suderinamos su diskusinės ir (ar) vertimo sistemos pultais, atitikti konferencinės įrangos ISO 22259:2019 standarto reikalavimus, turėti standartinę garso jungtį, atitikti IEC 60268-7 reikalavimus, užtikrinančios aiškų kalbos atkūrimą be girdimų iškraipymų, esant nominaliam konferenciniam klausymo lygiui. |  |
|  | Suderinamumas | Vertimo pultas turi būti visiškai suderinamas su diskusinės sistemos centriniu bloku ir su juo komplektuojamais priedais bei atitikti ISO 20109:2016 standarto reikalavimus, pagrindžiant tai technine dokumentacija arba gamintojo deklaracija. |  |

Mikrofonas (A tipo)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį ir komplektaciją. Atitikimas techninei specifikacijai turi būti pagrįstas gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija. |  |  |  |
|  | Tipas | Mikrofonas lanksčiu kakleliu pilnai suderinamas su diskusijų sistemos pultais. |  |  |  |
|  | Mikrofono kaklelis | ilgis 50 cm (+/- 2 cm) |  |  |  |
|  | Būsenos indikatorius | Turi būti integruotas LED indikatorius |  |  |  |
|  | Mikrofono tipas | Mikrofonas turi būti skirti konferencinėms sistemoms ir atitikti ISO 22259:2019 standarto reikalavimus arba lygiaverčius, užtikrinančius IEC 60268-16 metodika įvertintą STI ≥ 0,50 kalbos suprantamumo reikalavimą visoje numatytoje konferencinėje aplinkoje. Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo technine dokumentacija arba matavimų protokolu. |  |  |  |
|  | Montavimo tipas | Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu. |  |  |  |
|  | Mikrofonų techniniai parametrai | Naudojami mikrofonai turi būti kryptingi (pvz., kardioidiniai ar lygiaverčiai), skirti kalbai. |  |  |  |

Mikrofonas (B tipo)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį ir komplektaciją. Atitikimas techninei specifikacijai turi būti pagrįstas gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija. |  |  |  |
|  | Tipas | Mikrofonas lanksčiu kakleliu pilnai suderinamas su diskusijų sistemos pultais. |  |  |  |
|  | Mikrofono kaklelis | ilgis 40 cm (+/- 2 cm) |  |  |  |
|  | Būsenos indikatorius | Turi būti integruotas LED indikatorius |  |  |  |
|  | Mikrofono tipas | Mikrofonas turi būti skirti konferencinėms sistemoms ir atitikti ISO 22259:2019 standarto reikalavimus arba lygiaverčius, užtikrinančius IEC 60268-16 metodika įvertintą STI ≥ 0,50 kalbos suprantamumo reikalavimą visoje numatytoje konferencinėje aplinkoje. Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo technine dokumentacija arba matavimų protokolu. |  |  |  |
|  | Montavimo tipas | Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu. |  |  |  |
|  | Mikrofonų techniniai parametrai | Naudojami mikrofonai turi būti kryptingi (pvz., kardioidiniai ar lygiaverčiai), skirti kalbai. |  |  |  |

Ausinės

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį ir komplektaciją. Atitikimas techninei specifikacijai turi būti pagrįstas gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija. |  |  |  |
|  | Tipas | Dvipusės ausinės skirtos konferenciniam naudojimui, kurių lankelio dydis yra reguliuojamas. Ausinės turi būti suderinamos su diskusijų ir (ar) vertimo sistemos pultais, atitikti konferencinės įrangos ISO 22259:2019 standarto reikalavimus ir turėti standartinę garso jungtį. |  |  |  |
|  | Ausinių techninės charakteristikos | Ausinės turi atitikti IEC 60268-7 reikalavimus, užtikrinti aiškų kalbos atkūrimą be girdimų iškraipymų, esant nominaliam konferenciniam klausymo lygiui. |  |  |  |
|  | Kabelis | Turi būti ne trumpesnis kaip 1,5 metro kabelis su 3,5mm stereo jungtimi. |  |  |  |

Nuotolinio sinchroninio vertimo sistema

Techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį ir komplektaciją. Atitikimas techninei specifikacijai turi būti pagrįstas gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija. |  |
|  | Sistemos naudotojai | Sistema turi užtikrinti vertimo paslaugą tiek diskusinės sistemos naudotojams naudojantiems diskusijų pultelius, tiek nutolusiems diskusijos dalyviams. |  |
|  | Sistemos vertėjai | Sistema turi užtikrinti vertimo teikimo galimybę tiek iš diskusinės sistemos vertėjo pultelio, tiek iš nutolusio vertėjo darbo vietos. |  |
|  | Sistemos kalbų skaičius | Sistema turi užtikrinti sinchroninį vertimą ne mažiau kaip 24 kalbomis vienu metu. |  |
|  | Funkcionalumas vertėjams | Sistema turi palaikyti sklandaus vertimo perėmimo (angl. handover), vertimo kokybės stebėjimą (angl. relay quality) ir vertėjų tarpusavio komunikacijos priemones |  |
|  | Funkcionalumas dalyviams | Sistema privalo turėti susitikimo moderatoriaus įrankius, kurie leistų valdyti susitikimo dalyvių mikrofonus, siusti dalyviams grupinius ir individualius pranešimus, rengti dalyvių apklausas. Sistema privalo turėti automatinės transkripcijos, subtitravimo funkcijas bei dalyvio sąsajos pritaikymą žmonėms su negalia. |  |
|  | Vaizdo perdavimas | Sistema turi užtikrinti kokybišką vaizdo perdavimą tiek nutolusiems vertėjams, tiek vertimo paslaugos naudotojams su minimalia vaizdo delsa |  |
|  | Garso perdavimas | Sistema turi užtikrinti kokybišką garso perdavimą tiek nutolusiems vertėjams, tiek vertimo paslaugos naudotojams su minimalia vaizdo delsa. Garso ir vaizdo perdavimas turi būti tarpusavyje sinchronizuoti (angl. „lipsync“) |  |
|  | Saugumas | Sistema turi užtikrinti, kad tiek nutolę vertimo naudotojai, tiek nutolę vertėjai būtų identifikuoti ir galėtų prisijungti tik prie jiems skirtų susitikimų. Nuotolinio vertimo sistema turi užtikrinti vertimo paslaugos konfidencialumą naudojant šifravimą (angl. End-to-End Encryption) Su sinchroninio vertimo paslaugos teikimu susiję duomenys turi būti saugomi Europos Sąjungos teritorijoje. |  |
|  | Integracija su diskusijų sistema | Sistema, naudodama atvirą diskusijų sistemos valdymo programinę sąsają (angl. API), turi galėti nuskaityti diskusinio pultelio mikrofono būseną, įjungti ir išjungti pultelio mikrofoną. Sistema turi galėti priimti garsą iš diskusinės sistemos ir jį atiduoti atgal į diskusinę sistemą. |  |
|  | Integracija su vaizdo kamerų valdymo sistema | Sistema turi turėti galimybę pati valdyti vaizdo kameras, priklausomai nuo įjungto mikrofono būsenos. |  |
|  | Galiniai naudotojų įrenginiai | Sistema turi užtikrinti vertimo paslaugą kompiuteriuose, planšetiniuose kompiuteriuose, išmaniuose telefonuose. Turi palaikyti įrenginius us iOS, Android, MacOS ir Windows operacinėmis sistemomis. |  |
|  | Vertimo kokybės užtikrinimas | Sistema turi užtikrinti ne mažesnį kaip 99,95 % pasiekiamumą. Sistema turi būti sertifikuota pagal ISO 24019:2022, todėl integruojama diskusinė sistema turi atitikti 22259:2019 standarto reikalavimus. |  |

Integracija su esama įranga

Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju, turi atkurti ne blogesnį esamos bendros salės sistemos funkcionalumą, naudodamas esamą valdymo įrenginį. Taip pat papildyti esamus valdymo scenarijus atnaujintų sistemų teikiamu funkcionalumu.

Antroji pirkimo dalis. Vaizdo kameros ir jų valdymo sistema

Vaizdo kamerų ir jų valdymo sistemo komponentai

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Kiekis, vnt./kompl. |
| --- | --- | --- |
|  | Valdoma vaizdo kamera | 3 |
|  | Vaizdo signalų komutatorius | 1 |
|  | Vaizdo signalo keitiklis (SDI-HDMI) | 2 |
|  | Vaizdo signalo keitiklis (HDMI-SDI) | 2 |
|  | Vaizdo signalo keitiklis (DisplayPort-SDI) | 2 |
|  | Kompiuterinė vaizdo įvesties plokštė | 1 |
|  | Vaizdo signalų sinchronizavimo įrenginys | 1 |

Valdoma vaizdo kamera

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį ir komplektaciją. Atitikimas techninei specifikacijai turi būti pagrįstas gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija. |  |
|  | Kameros tipas | PTZ (angl. Pan-Tilt-Zoom) valdoma vaizdo kamera |  |
|  | Vaizdo jutiklis | ne mažesnis kaip 1/2.5" CMOS tipo |  |
|  | Tikroji vaizdo jutiklio skiriamoji geba | ne mažesnė kaip 4K (3840x2160 vaizdo traškų) |  |
|  | Optinis vaizdo artinimas | Ne mažiau kaip 20 kartų |  |
|  | Skaitmenins vaizdo artinimas | Ne mažiau kaip 10 kartų |  |
|  | Vaizdo išvestis | Ne mažiau kaip 1x 3G-SDI (1080p50), 1x HDMI (4K), NDI¦NX, RTP/RTSP, SRTMP/RTMPS vaizdo transliacija per IP tinklą. |  |
|  | Garso išvestis | Turi būti |  |
|  | Garso įvestis | Turi būti |  |
|  | Programuojamos kameros pozicijos | Ne mažiau kaip 90 pozicijų |  |
|  | Automatinė veido atpažinimo funkcija | Turi būti |  |
|  | Vaizdo fokusavimas | Turi palaikyti automatinį fokusavimą, fokusavimą į automatiškai atpažintą žmogaus veidą, rankinį fokusavimą |  |
|  | Valdymas | Turi palaikyti VISCA arba lygiavertį valdymo protokolą. Turi turėti integruotą Web serverį. |  |
|  | Valdymo prievadas | Ne mažiau kaip 1x RJ45 1000prievadas, ne mažiau kaip 1x RS422 prievadas. |  |
|  | Saugumas | Integruotas Web serveris turi užtikrinti HTTP ir HTTPS protokolus, turėti vartotojų valdymą ir prisijungimo slaptažodį. |  |
|  | Tvirtinimas | Turi būti standartinis 1/4 arba 3/8 srieginis tvirtinimo lizdas. Komplekte turi būti kameros gamintojo juodos spalvos sieninis laikiklis (lentynėlė) |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Komplekte turi būti kameros gamintojo maitinimo šaltinis |  |
|  | Kitos savybės | Kamera turi būti juodos spalvos |  |

Vaizdo signalų komutatorius

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį ir komplektaciją. Atitikimas techninei specifikacijai turi būti pagrįstas gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija. |  |
|  | Tipas | Tiesioginių transliacijų (angl. „live production“) tipo greitaeigis signalų komutatorius |  |
|  | Palaikoma skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 1080p50 |  |
|  | Palaikomas spalvinis gylis | Ne mažiau kaip 10 bit. |  |
|  | Įvestys ir išvestys | Įėjimų ir išėjimų skaičius turi būti pakankamas esamai ir planuojamai vaizdo infrastruktūrai, kuri galima pateikti užsakovo tiekėjui prašant (informaciniais tikslais. nereiškiančiais konkrečių techninių sprendimų privalomumo). |  |
|  | Signalo spartos palaikymas | Turi būti palaikomi ne mažiau kaip 3G |  |
|  | Palaikomi signalų standartai | Turi būti ne mažiau kaip SMPTE 296M, SMPTE 425M (A ir B), SMPTE 292M, SMPTE 424M |  |
|  | Palaikomas vaizdo formatas | Ne mažesnis nei 1080p50 |  |
|  | Garso įvestis | Ne mažiau kaip 2x balansiniai ir 1x XLR-5pin Talkback In |  |
|  | Garso išvestis | Ne mažiau 1x XLR-5pin Talkback Out |  |
|  | Signalo sinchronizacijos įėjimas | Turi būti, palaikantis „black burst“ ir „tri-sync“ standartus. |  |
|  | Video signalo sinchronizacija | Turi būti palaikoma visuose SDI įvestyse |  |
|  | „Multiview“ išvestys | Turi būti ne mažiau kaip 2x SDI |  |
|  | USB sąsaja | Turi būti ir užtikrinanti vaizdo signalo išvedimą ne mažiau 1080p50 |  |
|  | Valdymas | Turi būti palaikyti valdymą naudojant gamintojo numatytą arba atvirą programinio valdymo sąsają (angl. API). Turi būti pateikta gamintojo API dokumentacija arba oficiali gamintojo nuoroda į dokumentaciją. Turi būti užtikrintas valdymas per įrenginio Web sąsają ir (arba) įrenginiui skirtą programinę įrangą. Valdymo programinė įranga turi būti suderinama su Windows 11 ir MacOS sistemomis. |  |
|  | Valdymo jungtys | Ne mažiau kaip 1x RJ45, 100/1000 BASE-T |  |
|  | Funkcionalumas | Įrenginys turi turėti integruotus ne mažiau kaip 2 media grotuvus, kurie turi suteikti galimybę paleisti tiesiogiai grafiką, logotipus, video klipus iš įrenginio be papildomos išorinės įrangos. Grotuvai turi palaikyti 1080p media formatą. Įrenginyje turi būti integruotas garso miksavimo pultas, kuris palaiko ne mažiau kaip 40 kanalų. Turi būti palaikomi ne mažiau kaip 2x Upstream, 2x Downstream ir 2x Chroma sluoksniai, 1x SuperSource, 1x Animuoti perėjimai, 2x Skaitmeniniai vaizdo efektai (angl. „DVE“). Turi turėti bent vieną laisvą Downstream Keyer, kuris gali būti naudojamas pastoviam vaizdo sluoksniui (pvz., gestų kalbos vertėjo vaizdui) rodyti galutiniame programos vaizde. |  |

Vaizdo signalo keitiklis (SDI-HDMI)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį ir komplektaciją. Atitikimas techninei specifikacijai turi būti pagrįstas gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija. |  |
|  | Vaizdo įvestis | Ne mažiau kaip 2x SDI. Turi būti palaikoma „redundant input“ funkcija |  |
|  | Vaizdo išvestis | 1x HDMI, 1x SDI, Turi būti dviejų kanalų skaitmeninis Audio Out, turi būti dviejų kanalų analoginis Audio Out |  |
|  | Palaikomos skiriamosios gebos | Turi būti palaikoma ne mažiau kaip 1080p50 |  |
|  | Palaikomas signalo standartas | Turi būti palaikomas ne mažiau 3G-SDI |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti komplekte |  |
|  | Konfigūravimas | Keitikliai turi užtikrinti pilną funkcionalumą be papildomos programinės įrangos (Plug‑and‑Play režimu). Jei įrenginys turi išplėstines konfigūravimo ar valdymo galimybes, leidžiama ir (ar) gali būti pateikiama gamintojo programinė įranga, skirta papildomiems parametrams nustatyti. Tokia valdymo programinė įranga turi būti suderinama su MacOS ir Windows 11 sistema. |  |

Vaizdo signalo keitiklis (HDMI-SDI)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį ir komplektaciją. Atitikimas techninei specifikacijai turi būti pagrįstas gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija. |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 1x HDMI vaizdo įvestis, ne mažiau kaip 1x turi dviejų kanalų skaitmeninė garso įvestis ir ne maižiau kaip 1x dviejų kanalų analoginė garso įvestis |  |
|  | Išvestys | 2x SDI |  |
|  | Palaikomos skiriamosios gebos | Turi būti palaikoma ne mažiau kaip 1080p50 |  |
|  | Palaikomas signalo standartas | Turi būti palaikomas ne mažiau 3G-SDI |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti komplekte |  |
|  | Konfigūravimas | Keitikliai turi užtikrinti pilną funkcionalumą be papildomos programinės įrangos (Plug‑and‑Play režimu). Jei įrenginys turi išplėstines konfigūravimo ar valdymo galimybes, leidžiama ir (ar) gali būti pateikiama gamintojo programinė įranga, skirta papildomiems parametrams nustatyti. Tokia valdymo programinė įranga turi būti suderinama su MacOS ir Windows 11 sistema. |  |

Vaizdo signalo keitiklis (DisplayPort-SDI)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį ir komplektaciją. Atitikimas techninei specifikacijai turi būti pagrįstas gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija. |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 1x DisplayPort, 1x Audio In, 1x SDI Ref In |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip 1x DisplayPort, 1x SDI |  |
|  | Palaikoma skiriamoji geba | Turi būti palaikomos ne mažiau kaip 1080p50 |  |
|  | Palaikomas signalo tipas | Turi būti palaikomas ne mažiau 3G-SDI |  |
|  | Funkcijos | Turi būti „ROI scaling“ funkcija |  |
|  | Valdymo jungtys | Turi būti 1x USB |  |
|  | Valdymo programinė įranga | Keitikliai turi užtikrinti pilną funkcionalumą be papildomos programinės įrangos (Plug‑and‑Play režimu). Jei įrenginys turi išplėstines konfigūravimo ar valdymo galimybes, leidžiama ir (ar) gali būti pateikiama gamintojo programinė įranga, skirta papildomiems parametrams nustatyti. Tokia valdymo programinė įranga turi būti suderinama su MacOS ir Windows 11 sistema. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti komplekte |  |

Kompiuterinė vaizdo įvesties plokštė

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį ir komplektaciją. Atitikimas techninei specifikacijai turi būti pagrįstas gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija. |  |
|  | Tipas | PCIe x4 Gen2 arba geresnė |  |
|  | Portai | Turi būti ne mažiau kaip 4x SDI konfigūruojami (In/Out) portai, turi būti 1x SDI REF In portas |  |
|  | Palaikoma skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 1080p50 |  |
|  | Signalo sinchronizacijos įėjimas | Turi būti, palaikantis „black burst“ ir „tri-sync“ standartus |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinama su MacOS ir Windows 11 sistema |  |

Vaizdo signalų sinchronizavimo įrenginys

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį ir komplektaciją. Atitikimas techninei specifikacijai turi būti pagrįstas gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija. |  |
|  | Portai | Ne mažiau kaip 6x SDI Out, 1x USB |  |
|  | Signalo sinchronizacijos tipai | Turi būti, palaikantis „black burst“ ir „tri-sync“ sinchronizacijos standartus |  |
|  | Standartų palaikymas | Turi palaikyti ne mažiau kaip 1080p50 |  |
|  | Valdymas | Sinchronizacijos generatorius turi veikti autonomiškai, be būtinybės naudoti papildomą programinę įrangą. Jei gamintojas numato programinę įrangą įrenginio konfigūravimui ar vidinės programinės įrangos atnaujinimui, ji gali būti pateikiama, tačiau neturi būti būtina pagrindinei sinchronizacijos funkcijai užtikrinti. Tokia programinė įranga turi būti suderinama su MacOS ir Windows 11 sistema. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti komplekte |  |