2 priedas

techninė specifikacijA

UAB „Klaipėdos paslaugos“ (toliau – Perkantysis subjektas arba Pirkėjas) numato įsigyti metalines atramas (šviestuvų stulpus) (toliau – Prekės). Pagrindinis BVPŽ kodas – 34928520-9 šviestuvų stulpai.

1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos ir be defektų, be pakuotės ar produkcijos pažeidimų bei visiškai atitikti Techninėje specifikacijoje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose tokių Prekių gamybą ir teikimą, nurodytus reikalavimus.

2. Tiekėjas garantuoja už Prekių kokybę. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, bei Prekių kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

3. Pateikdamas Prekes, Tiekėjas garantuoja, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų. Prekės transportavimo metu turi būti įvyniotos ar kitaip apsaugotos, kad jas transportuojant ir kraunant nebūtų pažeistos.

4. Trūkumų šalinimas – jei Tiekėjas pristato Prekes, kurios neatitinka kokybės reikalavimų ir / ar neatitinka Techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų, tokios Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis ir / ar techninius reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis. Nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos. Nekokybiškas ar užsakymo neatitinkančias Prekes Tiekėjas pakeičia savo lėšomis.

5. Tiekėjas Prekėms suteikia 24 mėn. kokybės garantiją, jei gamintojo nenustatyta ilgiau / daugiau. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo-priėmimo momento.

6. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas (Prekių pristatymas) – ne vėliau kaip per 15 (darbo) dienų (prašome žiūrėti konkurso sąlygų 6 priedą).

7. Konkursą laimėjęs tiekėjas ne vėliau nei su pirmu Prekių pristatymu turės pristatyti eksploatacinių savybių deklaracijas, krovinio pristatymo važtaraštį ar perdavimo-priėmimo aktą su nurodytais Prekių kiekiais.

8. Techniniai reikalavimai perkamoms Prekėms:

| Techninė specifikacija Nr. 1 Kūginė cinkuota gatvės apšvietimo atrama |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. | Bendri reikalavimai | Kūginė cinkuota gatvės apšvietimo atrama, lygaus paviršiaus su įleidžiamomis durelėmis. Išorinis skersmuo viršuje Ø60 mm |
| 2. | Atramos sienelės storis | ne mažiau kaip 3 mm |
| 3. | Standartas | EN40-3-1; EN40-3-3 |
| 4. | Gaminio sertifikavimas | CE sertifikatas |
| 5. | Atramos cinkavimas | Padengimas karštu cinku pagal EN 1461 |
| 6. | Atramos dažymas | Milteliniu būdu, RAL 7021 spalva |
| 7. | Montavimas | Įleidžiama į pamatą apie 0,5 – 0,8 m |
| 8. | Durelės | Įleidžiamos durelės: ne mažiau kaip 85x400 mm dydžio, su 5,0 mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute arba su vidine trikampio formos nerūdijančio plieno užrakto galvute |
| 9. | Apkrovos atramai | Atrama turi atlaikyti ne mažiau kaip 32 m/s vėjo apkrovą, kai vėjo greitis skaičiuojamas 10 m aukštyje pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ (aktualios redakcijos) reikalavimus |
| Techninė specifikacija Nr. 2 Pakopinė cinkuota gatvės apšvietimo atrama |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. | Bendri reikalavimai | Pakopinė cinkuota gatvės apšvietimo atrama, lygaus paviršiaus su įleidžiamomis durelėmis. Išorinis skersmuo viršuje Ø60 mm |
| 2. | Atramos sienelės storis | ne mažiau kaip 3 mm |
| 3. | Standartas | EN40-3-1; EN40-3-3 |
| 4. | Gaminio sertifikavimas | CE sertifikatas |
| 5. | Atramos cinkavimas | Padengimas karštu cinku pagal EN 1461 |
| 6. | Montavimas | Įleidžiama į pamatą apie 0,5 – 0,8 m |
| 7. | Durelės | ne mažesnės kaip 85x400 mm dydžio, su vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute arba su vidine trikampio formos nerūdijančio plieno užrakto galvute |
| 8. | Apkrovos atramai | Atrama turi atlaikyti ne mažiau kaip 32 m/s vėjo apkrovą, kai vėjo greitis skaičiuojamas 10 m aukštyje pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ (aktualios redakcijos) reikalavimus |
| Techninė specifikacija Nr. 3 Cinkuota apšvietimo atramos gembė |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. | Bendri reikalavimai | Cinkuota apšvietimo atramos gembė, UŽMAUNAMA ant atramos viršaus Ø60 mm |
| 2. | Polinkio kampas | 50 (±10) |
| 3. | Tvirtinimas | Lengvai užmaunama ant stulpo ir pritvirtinama su nerūdijančio plieno varžtais |
| 4. | Forma | Galimos formos: Vienašakė L formos, dvišakė T formos arba dvišakė V formos |
| 5. | Gembės cinkavimas | Padengimas karštu cinku pagal EN 1461 |
| 6. | Gembės sienelių storis | 2,9-3,5 mm |

Pastabos: 1) Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertę produkciją ar įrangą ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti ir lygiavertiškumą įrodantys dokumentai;

2) Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“;

3) Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai perkamoms Prekėms. Tiekėjas gali siūlyti geresnės kokybės Prekes.

9. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:

1) Prekių techninę dokumentaciją (brėžinius / techninius aprašus, atramų ir gembių gamintojų prekių atitikties deklaraciją lietuvių arba anglų kalbomis) arba

2) nuorodas į tikslų internetinį tinklalapį (dokumentą, skyrių ir t.t.) ar viešai prieinamą informaciją internete, kur Perkantysis subjektas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą, iš kurių būtų galima spręsti apie siūlomų tiekti Prekių ir / ar medžiagų ar kt. techninių sprendinių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems techniniams parametrams / reikalavimams.

10. Aplinkosauginiai kriterijai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

10.1. 4.4.4 p. - kur nurodyta, kad „pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose“:

10.1.1. 4.4.4.4 p. – perkamos Prekės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

10.1.2. 4.4.4.5 p. – perkamos Prekės, virtusios atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti - nebetinkamos naudoti atramos bus atiduodamos perdirbti ir bus panaudojamos kaip metalo laužas / žaliava.

10.2. Tiekėjas privalo Prekes pristatyti Pirkėjui adresu Garažų g. 2, Klaipėda ne kelių eismo piko valandomis I-IV 09:00 – 15:00 val., V 09:00 – 12:30 val. bei trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes, fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų, pavyzdžiui transporto priemonės maršruto plano arba kitų objektyvių įrodymų. Jeigu Prekes veža kurjerių tarnybos, šis reikalavimas netaikomas.

10.3. Atsiradusias atliekas pristačius Prekes, jei tokių būtų, konkursą laimėjęs Teikėjas turės pašalinti iš karto bei užtikrinti tinkamą atliekų rūšiavimą, atskyrimą, surinkimą ir perdavimą tolimesniam perdirbimui. Pirkėjas turi teisę tikrinti rūšiavimo procesą ir reikalauti trūkumų pašalinimo.

Suderinta

Miesto infrastruktūros departamento direktorius

Dainius Petrauskas

Rengė

Miesto infrastruktūros vystymo skyriaus vadovas				Rokas Špučys