Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-061-P-0001 „STEAM centrų modernizavimas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Ekranas su priedais (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta  – Konstitucijos 12A, Vilnius.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Ekranas | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 60 k.d. |
| 2. | USB signalo keitiklis | 1 vnt. |  |  |  |
| 3. | USB/C signalo distribiutorius | 2 vnt. |  |  |  |
| 4. | Maitinimo skirstytuvas | 1 vnt. |  |  |  |
| 5. | Garso pultas | 1 vnt. |  |  |  |
| 6. | Miniatiūrinis mikrofonas | 1 vnt. |  |  |  |
| 7. | Mikrofono siųstuvas | 1 vnt. |  |  |  |
| 8. | Montavimo, programavimo, mokymo paslauga | 1 paslauga. |  |  |  |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

    - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jei techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus technologinis sprendimas, jungties tipas ar konstrukcinis elementas, laikoma, kad leidžiami ir lygiaverčiai techniniai sprendimai, užtikrinantys tokį pat funkcionalumą.

3.2 Konkretūs perkamų prekių kiekiai ir (ar) apimtys, jų techninės savybės (funkciniai bei kokybiniai reikalavimai) yra nurodyti šios techninės specifikacijos atitinkamuose skyriuose. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo pasiūlyti visas konkrečios pirkimo dalies nurodytas prekes (pilną dalį).

3.3  Visi siūlomi gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, negali būti demonstraciniai ar atnaujinti.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras |  | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ekranas |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. | Tipas |  | All in One (AiO) LED ekranas |  |
| 3. | Ekrano dydis (P x A) |  | Ne mažiau kaip 3000x1800 mm. Ekranas negali būti didesnis nei 3400x1950 mm. |  |
| 4. | Raiška, tipas |  | Turi būti ne mažiau kaip 1920x1080, |  |
| 5. | Ekrano formatas |  | Turi būti 16:9 formato standarto |  |
| 6. | Atstumas tarp vaizdo taškų (angl. pixel pitch) |  | Ne daugiau kaip 1,57 mm, turi būti COB full flip-chip LED technologija arba lygiavertė |  |
| 7. | Matymo kampas |  | Ne mažiau kaip 160°/160° (horizontaliai / vertikaliai) |  |
| 8. | Ryškumas |  | Ne mažiau 600 nit., ryškumo vienodumas (angl. “uniformity”) turi būti ne mažesnis kaip 98 % |  |
| 9. | Kontrastas |  | Ne mažiau kaip 10000:1 |  |
| 10. | Vaizdo skenavimo dažnis (angl. refresh rate) |  | Ne mažiau kaip 3800 Hz |  |
| 11. | Spalvos |  | Turi būti reguliuojama spalvinė temperatūra ne mažiau kaip 2000-9300K ribose |  |
| 12. | Spalvingumo vienodumas |  | Turi būti ne didesnis kaip +/- 0,003 tiek X tiek Y ašyse |  |
| 13. | Ekrano korpusas |  | Turi būti aliuminis arba kitas lygiavertis lengvas metalas |  |
| 14. | Kontroleris |  | Turi būti integruotas į ekrano korpusą ir turėti šias jungtis 2xHDMI In, SPDIFx1, 1xAudio Out, 2xRJ45, 1xRS232. Ekraas turi būti valdomas ir nuotolinio valdymo pulteliu, kuris turi būti komplekte. Kontrolerio operatyvioji atmintis turi būti ne mažiau kaip 8GB, o vidinė pastovioji atmintis turi būti ne mažesnė kaip 64GB. |  |
| 15. | Integruoti garsiakalbiai |  | Turi būti ne mažiau kaip 2x20W |  |
| 16. | Darbinė temperatūra |  | Ne blogiau kaip -10 - +45 laipsnių Celsijaus ribose (intervale) |  |
| 17. | Darbinė aplinkos oro drėgmė |  | Ne blogiau kaip 10% - 70% ribose (intervale) |  |
| 18. | Energijos suvartojimas |  | Maksimalus ekrano energijos suvartojimas turi būti ne didesnis kaip 1300W. |  |
| 19. | Ekrano svoris |  | Ekrano bendras svoris turi būti ne didesnis kaip 130 kg. |  |
| 20. | Aptarnavimas |  | Turi būti ir iš priekio (angl. front) |  |
| 21. | Ekrano veikimas resursas |  | Turi užtikrinti ne mažiau kaip 100000 valandų veikimo laikotarpį |  |
| 22. | Reikalavimai ekrano komplektacijai ir kiti reikalavimai |  | Komplekte su ekranu turi būti visi priedai skirti sumontuoti ekraną ant sienos. |  |
| - USB signalo keitiklis ekranui |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. | Reikalavimai |  | Siųstuvo ir imtuvo komplekta sužtikrinantys USB2.0 signalo perdavima per “vytos poros” tipo kabelį ne mažesniu kaip 40 metrų atstumu. Siųstuvas turi turėti ne mažiau kaip 4xUSB lizdus, imtuvas turi turėti ne mažiau kaip 1xUSB lizdą. Komplekte turi būti maitinimo šaltinis. |  |
| - USB/C signalo distribiutorius |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. | Reikalavimai |  | Siųstuvo ir imtuvo komplektas užtikrinantys vaizdo ir garso signalo perdavimo per “vytos poros” kabelį ne mažesniu kaip 50 metrų atstumu. Turi būti palaikoma iki 3840x2160 skiriamoji geba imtinai. Siųstuvas turi turėti ne mažiau kaip šias jungtis: 2xUSB-C In, 2xUSB-A Out, 1xUSB-C out, 1xRJ45 Out, 1xRS232 Imtuvas turi turėti ne mažiau kaip šias jungtis: 1xRJ45 In, 2xUSB-A Out, 1xUSB-C Out, 2xHDMI Out, 1xAudio Out, 1xRS232. Įrenginių komplektas turi palaikyti dviejų nepriklausomų kompiuterių per USB-C prijungimą ir turėti galimybę valdant trečiųjų šalių išoriniais įrenginiais persijunginėti tarp dviejų prijungtų kompiuterių. |  |
| - Maitinimo skirstytuvas |  |  |  |  |
| 1. |  | Gamintojas, modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. |  | Reikalavimai | Į rack tipo spintą montuojamas valdomas maitinimo skirstytuvas (angl. “smart PDU”). Turi turėti ne mažiau kaip 8xC13 tipo valdomus lizdus įrenginiams. Valdymo portai turi būti ne mažiau kaip 1xRS232, 2xRJ45 (TCP/IP), turi būti ne mažiau kaip du portai skirti prijungti išoriniams jutikliams. Turi būti reliniai kontaktai kiekvieno maitinimo lizdo valdymui nepriklausomai. Maksimali palaikoma skirstymui galia turi būti ne mažesnė kaip 3 kW. Įrenginys turi būti pritaikytas dirbti 200 V AC tinkle. Įrenginys turi fiksuoti įtampas, srovės stiprį ir energijos sąnaudas, turi turėti apsaugo nuo perkrovimo ir filtrus skirtus pašalinti arba sumažinti elektrinius trikdžius. Maitinimo paskirstymo monitoringas turi būti galimas per grafinę vartotojo sąsają pasiekiamą per naršyklę. |  |
| - Garso pultas |  |  |  |  |
| 1. |  | Gamintojas, modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. |  | Tipas | Skaitmeninis mikšerinis pultas montuojams į pirkėjo turimą rack tipo spintą |  |
| 3. |  | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 45 kanalai |  |
| 4. |  | BUS skaičius | Ne mažiau kaip 25 |  |
| 5. |  | Signalų apdorojimo dažnis | Ne mažiau kaip 48 kHz |  |
| 6. |  | Įvestys / išvestys | Ne mažiau kaip 300 įvesčių / išvesčių |  |
| 7. |  | XLR Įvestys / išvestys | Ne mažiau kaip 22 įvestys ir ne mažiau kaip 8 išvestys |  |
| 8. |  | Priskiriami mygtukai | Ne mažiau kaip 8 |  |
| 9. |  | Lietimui jautrus ekranas | Turi būti, ne mažesnis kaip 9‘‘, lietimui jautrus, palenkiamas kampu ne mažiau kaip 20-50 laipsnių ribose |  |
| 10. |  | Dante sąsaja | Turi būti, ne mažiau kaip 64x64 kanalų |  |
| 11. |  | Efektai | Ne mažiau kaip 14 efektų variklių su ne mažiau kaip 60 algoritmų |  |
| 12. |  | USB audio | Turi būti, ne mažiau kaip 45 kanalai IN/OUT |  |
| 14. |  | SD kortelės | Ne mažiau kaip 2, su galimybe įrašyti / transliuoti |  |
| 15. |  | Skaitmeninis audio signalų perdavimas | Turi būti ne mažiau kaip 3xAES50 sąsąjos profesionalaus garso signalo perdavimui (In/Out) |  |
| 16. |  | Nuotolinio valdymo galimybė | Turi būti |  |
| 17. |  | GPIO | Turi būti ne mažiau kaip 4 kanalų |  |
| - Miniatiūrinis mikrofonas |  |  |  |  |
| 1. |  | Gamintojas, modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. |  | Reikalavimai | Miniatiūrinis daugiakryptis mikrofonas su lankeliu už galvos. Palaikomas dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20Hz-20kHz, maksimalus SPL – ne mažiau kaip 130dB, S/N santykis ne blogesnis kaip 60dB, jautrumas ne blogesnis kaip -45dB. Mikrofono IP klasė turi būti ne žemesnė kaip IP57. Mikrofono spalva turi būti “kūno” spalvos (angl. “tan”). Mikrofonas turi būti visiškai suderinamas su siūlomu “baltpack” arba lygiaverčio tipo siųstuvu. |  |
| - Mikrofono siųstuvas |  |  |  |  |
| 1. |  | Gamintojas, modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. |  | Reikalavimai | “Baltpack” arba lygiaverčio tipo siųstuvas suderinamas su perkančiosios organizacijos turima Shure SLXD bevielių mikrofonų sistema. Siųstuvas turi būti suderinamas su J53 gamintojo dažniu. Siųstuvas turi būti visiškai suderinamas su perkamu miniatiūriniu mikrofonu su lankeliu. |  |
| - Montavimo, programavimo, mokymo paslauga |  |  |  |  |
| 1. |  | Montavimas, programavimas* | Įranga turi būti pristatyta ir sumontuota perkančiosios organizacijos patalpose ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Įranga turi būti prijungiama prie esamos sistemos užtikrinant, kad sumontavus naująją įrangą būtų galimybė prie esamų periferinių įrenginių prijungti du kompiuterius. Visas esamos sistemos valdymas realizuotas per sieninį RTI kontrolerį. Montuojant ir diegiant papildomą (perkamą) įrangą visi nauji įrenginiai turi būti suprogramuoti valdymui per esamą RTI gamintojo kontrolerį. Turi būti numatytas papildomas scenarijus užtikrinantis atnešto nešiojamo kompiuterio prijungimą prie visų periferinių įrenginių. Programuojant naują scenarijų esamų scenarijų funkcionalumas turi išlikti. Esant nesuderinamumo problemoms, jos turi būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita. Pirkėjui nustačius nesuderinamumo problemą, Tiekėjas privalo ją išspręsti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo pasikreipimo į Tiekėją raštu dienos. |  |
| 2. |  | Mokymai* | Įdiegęs ir ištestavęs sistemos veikimą tiekėjas turi apmokyti, ne vėliau kaip per 10 d.d. nuo Prekių pristatymo dienos, 3 (tris) Pirkėjo atstovus kaip naudotis sistema. Pirkėjo personalo apmokymo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  |
| Garantija |  |  |  |  |
| 1. |  | Garantija* | Visai perkamai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėn. garantija* |  |

Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus  4.4.4.3. ir 4.4.4.1. papunkčius

3 lentelė.

Reikalavimai taikomi ekranui:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | CO2 kiekis išleistas į aplinką siekiant pagaminti vieną LED AiO (all in one) ekraną, įvertintas vadovaujantis ISO 14064-3:2019 ir ISO 14067:2018 standartais, negali būti didesnis nei 14500 kg | Pateikti gamintojui išduotus 14064-3:2019 ir ISO 14067:2018 arba lygiaverčius sertifikatus. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 2. | Gyvsidabrio kiekis vienarūšėse medžiagose, naudojamose LED ekranuose, negali viršyti 0,1% (1000 ppm) svorio | a) Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba b) RoHS sertifikatas arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 3. | Gamintojas turi būti įdiegęs šias kokybės vadybos sistemas: ISO9001 ir ISO14001 | Aplinkos apsaugos vadybos priemonių taikymo sritį, atitinkančią pirkimo objektą, apimantį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą, išduotą pagal: 1. LST EN ISO 14001 standartą, LST EN ISO 19001 arba 2. Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), arba 3. Kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos Sąjungos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus) išduotas sertifikatas, 4. Ar kiti lygiaverčiai įrodymai, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.