Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kelmės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL PORTATYVINIO DPV

(DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS) APARATO

____________ Nr.______

(Data)

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjų(ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų), specialisto pavadinimas (-ai), vardas pavardė |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų), specialisto adresas (-ai) |  |
| Paskirtų darbų procentinė dalis arba piniginė vertė |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Mes siūlome šią prekės kainą:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojas ir modelis | Mat. vnt. | Kiekis | Kaina EUR be PVM | PVM suma EUR | Kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portatyvinis DPV (dirbtinės plaučių ventiliacijos) aparatas |  | Vnt. | 1 |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM skaičiais ir žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai suma skaičiais skiriasi nuo sumos žodžiais, teisinga laikoma nurodyta suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ___________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo ir sumontavimo darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai |
| 1. | Skirtas suaugusių ir vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai | Būtina |  |
| 2. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai | 1. Intubacinė ventiliacija; 2. Neinvazinė ventiliacija. |  |
| 3. | Ventiliacijos režimai: | 1. Tūriu kontroliuojama ventiliacija; 2. Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija; 3. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota priverstinė ventiliacija; 4. Pastovaus teigiamo slėgio ventiliacija; 5. Pastovaus teigiamo slėgio su pagalbiniu slėgiu; 6. Dviejų slėgio lygių ventiliacija; 7. Apnėjos ventiliacija; 8. Neinvazinė ventiliacija. |  |
| 4. | Aukštos tėkmės deguonies terapijos režimas | Būtina |  |
| 5. | O2 (deguonies) koncentracija (FiO2) | Ne siauresnėse ribose nei 21–100% |  |
| 6. | Kontroliuojami ventiliacijos parametrai: |  |  |
| 6.1 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio ribos | Ne siauresnėse ribose nei 100 – 2000 ml |  |
| 6.2 | Ventiliacijos dažnio nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose nei 5 – 50 k/min |  |
| 6.3 | PEEP keitimo ribos | Ne siauresnėse ribose nei 1 – 20 cmH₂O |  |
| 6.4 | Įkvėpimo laiko keitimo ribos | Ne siauresnėse ribose nei 0,3 – 5 sek. |  |
| 6.5 | Įkvėpimo slėgio keitimo ribos virš PEEP lygio | Ne siauresnėse ribose nei 20 – 50 cmH₂O |  |
| 7. | Aliarmų sistema | Būtina |  |
| 8. | Matuojami (arba išvestiniai, apskaičiuojami) parametrai: 1. Pikinis slėgis; 2. Plato slėgis; 3. Vidutinis slėgis; 4. Kvėpavimo dažnis (spontaninis + priverstinis) 5. Vienkartinis įkvėpimo tūris; 6. Vienkartinis iškvėpimo tūris; 7. Iškvėptas minutinis tūris; 8. Įkvėptas minutinis tūris; 9. Dujų nuotėkis; 10. Deguonies koncentracija; 11. Dinaminis tamprumas. | Būtina |  |
| 9. | Vaizduojama informacija ekrane: |  |  |
| 9.1 | Vienu metu vaizduojamų kreivių kiekis | ≥ 3 kreivės |  |
| 9.2 | Parametrų kilpinės kreivės ekrane | Būtina |  |
| 10. | Ventiliacijos duomenų išsaugojimas (trendai) | Ne mažiau kaip 48 val. |  |
| 11. | Intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacijos funkcija įvedant vamzdelio diametrą | Būtina |  |
| 12. | O₂ sensorius | Būtina |  |
| 13. | Jungtys | USB/Ethernet ar lygiavertė duomenų perdavimui |  |
| 14. | Vidinis akumuliatorius (-iai) | Užtikrina daugiau kaip 60 min. ventiliaciją |  |
| 15. | DPV aparato komplektacija: - Filtrų komplektas - 1 kompl., - Paciento kontūras - 1 kompl., - DPV aparato vežimėlis – 1 vnt. | Būtina |  |
| 16. | Elektros maitinimas | 230 V, 50Hz elektros tinklas; |  |
| 17. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas, kuris pateikiamas kartu su pasiūlymu. |  |
| 18. | Siūlomas medicinos prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti prietaiso CE atitiktį patvirtinantys dokumentai, įskaitant notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikatą, kai jis pagal taikomą klasę yra privalomas, ir nurodytas notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris | Kartu su pasiūlymu. |  |
|  | Kiti reikalavimai: |  |  |
| 19. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
| 20. | Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą arba turi sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą garantijos termino metu | Būtina (prekės pristatymo metu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojo sertifikuotas ir/ar įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą. Jeigu tiekėjas nėra įgaliotas atlikti siūlomų prekių techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros, tuomet turi pateikti sutartį su kitu ūkio subjektu dėl siūlomos įrangos techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros paslaugų teikimo). | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
| 21. | Įrangos pristatymas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |
| 22. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba. | Atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu |

*Atitiktis šiems reikalavimams bus tikrinama prekių pristatymo metu.

KARTU SU PASIŪLYMU PRIVALOMA PATEIKTI: Techninėje specifikacijoje (2 priedas) nurodytus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį techninės specifikacijos 1 - 18 punktuose nustatytiems reikalavimams.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas; Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1. 1.; Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo (5 priedas). 2.; Tiekėjo patvirtinimas dėl atsarginių detalių tiekimo. 3.; Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (3 priedas). 4.; Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (2 priedas). 5.; Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma). 6.; Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne tas pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma). 7.; Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje), pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma). 8.; Kiekvieno specialisto, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos (jei taikoma). 9.; Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma). 10.; Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos).. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims /*: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą).

Pastaba*. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |