TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas – UAB „Palangos šilumos tinklai“;

Rangovas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį;

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Darbų atlikimo;

Darbai – Katilinės KA06 šilumos gamybos įrenginių kapitalinis remontas

Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – Mokyklos g. 9, Palanga

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Katilinės KA06 šilumos gamybos įrenginių kapitalinio remonto darbai.

- PIRKIMO APIMTYS

  - Bendras numatomų darbų aprašymas:

    - Katilinės KA06 gamybos įrenginių kapitalinio remonto darbai, įrengiant du naujus kondensacinius katilus 720 kW galios, taip pat papildomai įrengiant šilumos siurblius oras-vanduo 303 kW ir atnaujinant pagalbinę įrangą ir sistemas, pagal techninį darbo projektą.

    - Techninis darbo projektas pridedamas prieduose. Techninį darbo projektą sudaro:

- Bendroji dalis

- Sklypo plano dalis

- Konstrukcijų dalis

- Šilumos gamybos dalis

- Dujotiekio dalis

- Elektrotechnikos dalis

- Apsauginės signalizacijos dalis

- Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis

- Procesų valdymo ir automatizacijos dalis

- 3.2. Rangovams rekomenduojama/ bus sudaryta galimybė apžiūrėti objektą. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Rangovo sąskaita. Dėl objekto apžiūros iš anksto susiderinti laiką su Perkančiojo subjekto atstovu – direktoriaus pavaduotojas (gamybai) Algirdas Smulkys tel. +37068392437.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Vykdomas žaliasis pirkimas

Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai); Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai. 4.1.1.; 4.4.2. perkama inovacija, sukuriant naują arba iš esmės pagerintą produktą, paslaugas ar procesą, įskaitant gamybos, statybos, konstravimo ar kitus procesus, darantį kuo mažesnę neigiamą įtaką klimato kaitai, aplinkos taršai, atliekų tvarkymui, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų ir jų paslaugų būklei ir (ar) kitam neigiamam poveikiui aplinkai, palyginti su rinkoje egzistuojančiais produktais, paslaugomis ar procesais..

- Reikalavimai Rangovui (kvalifikaciniai ir dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi)

- ☐ NETAIKOMA

- ☒ TAIKOMA-nurodyta pirkimo sąlygose.

- Reikalavimai darbų vykdymui

Darbų atlikimo metu Rangovas privalo nuolat palaikyti tvarkingas darbo vietas, kasdien po darbų atlikimo sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas.

Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant aprašytas Darbų apimtis.

- Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt.

Darbų atlikimo metu Rangovas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Užsakovo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.).

Rangovas turės laikytis galiojančių UAB „Palangos šilumos tinklai“ rangovinių organizacijų darbų organizavimo ir darbuotojų instruktavimo tvarka“ taisyklių (pridedama prie Sutarties https://www.palangosst.lt/verslui/sutarciu-sudarymas/

Visas priemones, mechanizmus, įrangą, medžiagas ir kitus resursus reikalingus darbų atlikimui pateikia ir administruoja Rangovas.

Rangovas taip pat atsakingas už: • Medžiagų tiekimą ir priėmimą darbų atlikimo vietoje; • Gautų medžiagų laikymą ir saugojimą; • Darbams reikalingos įrangos ir įrankių tiekimą, tame tarpe pastolių tiekimas, įrengimas, aptarnavimas ir išmontavimas jeigu tai yra reikalinga; • Laikinų patalpų, sandėliavimo vietų įrengimą, darbo vietų apšvietimą; Darbams naudojamos medžiagos ir sprendiniai turi užtikrinti kokybišką darbų atlikimą ir prieš darbų pradžią turi būti suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais ir gautas jos pritarimas.

Visi kiti reikalavimai nurodyti techniniame darbo projekte

- Reikalavimai medžiagoms

Visų medžiagų reikalavimai nurodyti techniniame darbo projekte.

- Preliminarūs darbų atlikimo etapai (jeigu numatoma)

Pridedamas preliminarus darbų atlikimo grafikas (Priedas Nr.1 ) kuris tiksliai suderinamas su Užsakovu per 14 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo datos.

Kiti reikalavimai

Tiekėjas privalo savo lėšomis su Užsakovu suderinta tvarka atlikti atliekų tvarkymą šiomis sąlygomis: - rūšiuoti savo veikloje susidarančias atliekas; atliekas talpinti į savo tam tikslui numatytus konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas; - laikinam saugojimui atliekas sandėliuoti tik su Užsakovo atsakingu darbuotoju suderintoje teritorijoje (vietoje); - darbų vykdymo metu prižiūrėti šią teritoriją, kad ji būtų tvarkinga; - Visas darbų vykdymo metu susidariusias atliekas, statybines atliekas ir kt. (išskyrus Materialines vertybes) Tiekėjas turės utilizuoti savomis lėšomis, gaunant dokumentus apie jų pridavimą; - Rangovas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą ir kitus vertingus įrenginius ar medžiagas - be izoliacinių medžiagų) (toliau – Materialinės vertybės). Visas Materialines vertybes Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis pakrauna ir naudodamas savo transportą perveža į metalo saugojimo aikštelę esančią UAB „Palangos šilumos tinklai“ teritorijoje (Klaipėdos pl. 63, Palanga). Pervežant metalo laužą Tiekėjas jį pasveria teritorijoje esančiomis automobilinėmis svarstyklėmis ir iškrauna į nurodytą vietą. - baigus darbus, priduoti išskirtą laikinam atliekų saugojimui teritoriją Užsakovo atsakingam darbuotojui.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | TAIKYMAS |
| --- | --- | --- |
|  | Statybos darbų technologinio projekto ir Technologinių kortelių paruošimas ir suderinimas su Užsakovu; | ☒ Taikoma ☐ Netaikoma |
|  | ## Preliminarus darbų atlikimo grafikas | ☒ Taikoma ☐ Netaikoma |
|  | ## Naudojamų medžiagų atitikties sertifikatai, deklaracijos. | ☒ Taikoma ☐ Netaikoma |
|  | Atliktų darbų aktas. | ☒ Taikoma ☐ Netaikoma |
|  | Pilnas dokumentacijos paketas (darbų technologija ir dokumentacija). | ☒ Taikoma ☐ Netaikoma |

- DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų organizavimas (laikas)

6.1.1. Rangovas atliekamus darbus planuoja, organizuoja ir užtikrina, kad dėl Rangovo veiksmų nenukentės Užsakovo šiuo metu vykdoma veikla;

6.1.2. Numatyti kad darbus UAB “Palangos šilumso tinklai” teritorijoje galima atlikti darbo valandomis dieninių pamainų metu: I-IV 7:00 – 16:00 val., V 7:00 – 13:30 val.; (Rangovui ir Užsakovus susiderinus, darbai gali būti vykdomi ir kitu laiku)

6.1.3. Esant poreikiui gali būti Tiekėjui sudaryta galimybė organizuoti darbus pamainos metu, naktinės pamainos metu bei išeiginėmis ir švenčių dienomis;

  - Užsakymų teikimo tvarka

Neteikiami. Sutartis pradedama vykdyti nedelsiant po jos pasirašymo datos.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 7.1. Darbams taikomos  ne trumpesnės nei Civiliniame kodekse (toliau CK) numatytos garantijos. Įrangai taikomos gamintojų garantijos. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos.

- 7.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 d.d. terminas nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškas darbus išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.

- 7.3. Rangovas garantuoja, kad darbų užbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks techniniame darbo projekte, TS numatytas savybes ir reikalavimus, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

- 7.4. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus.

- 7.5. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, techniniame darbo projekte ir sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas:

    - Nedelsiant sustabdytų ar nutrauktų darbų atlikimą;

    - Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius;

    - Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

    - Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

    - Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

  - Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.

- 8. PRIEDAI

Priedas Nr.1 Preliminarus darbų grafikas;

Priedas Nr.2 Bendroji dalis;

Priedas Nr.3 Sklypo plano dalis;

Priedas Nr.4 Konstrukcijų dalis;

Priedas Nr.5 Šilumos gamybos dalis;

Priedas Nr.6 Dujotiekio dalis;

Priedas Nr.7 Elektrotechnikos dalis;

Priedas Nr.8 Apsauginės signalizacijos dalis;

Priedas Nr.9 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis;

Priedas Nr.10 Procesu valdymo ir automatizacijos dalis.