TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl pirkimo objekto.

  - Paslaugos – skirstomųjų dujotiekių vamzdynų, technologinių įrenginių ir slėginių indų suvirintų sujungimų kontrolės, metalo bandymų paslaugos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų, technologinių įrenginių, slėginių indų suvirintų sujungimų kontrolės, metalo bandymų paslaugos. Pirkimo objektas skaidomas į IV pirkimo objekto dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančiose lentelėse Nr. 1 – Nr. 4:

Lentelė Nr. 1, I pirkimo objekto dalis (Šiaulių regionas)

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų, technologinių įrenginių ir slėginių indų suvirintų sujungimų patikrinimas radiografiniu būdu ir ataskaitų su išvadomis parengimas (suvirintų siūlių patikrinimas, kurių ilgis iki 1 bėginio metro) | 1 ekspozicija | 90 |
|  | Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų, technologinių įrenginių ir slėginių indų suvirintų sujungimų patikrinimas ultragarsiniu būdu (fazių gardelių metodu) ir ataskaitų su išvadomis parengimas | 1 metras | 90 |
|  | Specialistų, prietaisų, medžiagų ir bandinių transportavimas Šiaulių regione pagal Kliento regionų pasiskirstymą (Šiaulių m. ir raj., Radviliškio raj., Pakruojo raj. ir Akmenės raj. savivaldybių teritorijoje) nuo Paslaugų teikėjo buveinės vietos iki objekto ir atgal | 1 paslauga | 90 |

Lentelė Nr. 2, II pirkimo objekto dalis (Vilniaus ir Kauno regionai)

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis1 Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų, technologinių įrenginių ir slėginių indų suvirintų sujungimų patikrinimas radiografiniu būdu ir ataskaitų su išvadomis parengimas (suvirintų siūlių patikrinimas, kurių ilgis iki 1 bėginio metro) | 1 ekspozicija | 15 |
|  | Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų, technologinių įrenginių ir slėginių indų suvirintų sujungimų patikrinimas radiografiniu būdu ir ataskaitų su išvadomis parengimas (suvirintų siūlių patikrinimas, kurių ilgis virš 1 bėginio metro) | 1 metras | 15 |
|  | Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų, technologinių įrenginių ir slėginių indų suvirintų sujungimų patikrinimas ultragarsiniu būdu (fazių gardelių metodu) ir ataskaitų su išvadomis parengimas | 1 metras | 15 |
|  | Specialistų, prietaisų, medžiagų ir bandinių transportavimas Vilniaus regione pagal Kliento regionų pasiskirstymą (Vilniaus m. ir raj., Šalčininkų raj., Širvintų raj., Elektrėnų ir Trakų raj. savivaldybių teritorijoje) nuo Paslaugų teikėjo buveinės vietos iki objekto ir atgal | 1 paslauga | 15 |
|  | Specialistų, prietaisų, medžiagų ir bandinių transportavimas Kauno regione pagal Kliento regionų pasiskirstymą (Kauno m. ir raj., Kaišiadorių raj., Jonavos raj., Prienų raj., Marijampolės, Šakių raj., Alytaus m. ir raj. savivaldybių teritorijoje) nuo Paslaugų teikėjo buveinės vietos iki objekto ir atgal | 1 paslauga | 30 |

Lentelė Nr. 3, III pirkimo objekto dalis (Panevėžio regionas)

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis1 Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų, technologinių įrenginių ir slėginių indų suvirintų sujungimų patikrinimas radiografiniu būdu ir ataskaitų su išvadomis parengimas (suvirintų siūlių patikrinimas, kurių ilgis iki 1 bėginio metro) | 1 ekspozicija | 30 |
|  | Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų, technologinių įrenginių ir slėginių indų suvirintų sujungimų patikrinimas ultragarsiniu būdu (fazių gardelių metodu) ir ataskaitų su išvadomis parengimas | 1 metras | 70 |
|  | Specialistų, prietaisų, medžiagų ir bandinių transportavimas Panevėžio regione pagal Kliento regionų pasiskirstymą (Panevėžio m. ir raj., Pasvalio raj., Biržų raj., Anykščių raj., Kėdainių raj., Ukmergės raj., Utenos raj., Visagino m. ir Švenčionių raj. savivaldybių teritorijoje) nuo Paslaugų teikėjo buveinės vietos iki objekto ir atgal | 1 paslauga | 100 |

Lentelė Nr. 4, IV pirkimo objekto dalis (Klaipėdos regionas)

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis1 Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų, technologinių įrenginių ir slėginių indų suvirintų sujungimų patikrinimas radiografiniu būdu ir ataskaitų su išvadomis parengimas (suvirintų siūlių patikrinimas, kurių ilgis iki 1 bėginio metro) | 1 ekspozicija | 30 |
|  | Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų, technologinių įrenginių ir slėginių indų suvirintų sujungimų patikrinimas ultragarsiniu būdu (fazių gardelių metodu) ir ataskaitų su išvadomis parengimas | 1 metras | 140 |
|  | Specialistų, prietaisų, medžiagų ir bandinių transportavimas Klaipėdos regione pagal Kliento regionų pasiskirstymą (Klaipėdos m. ir raj., Kretingos raj., Palangos m., Plungės raj. ir Telšių raj. savivaldybių teritorijoje) nuo Paslaugų teikėjo buveinės vietos iki objekto ir atgal | 1 paslauga | 170 |

1 Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugų teikimo vietos:

4.1.1. I pirkimo objekto dalis - Paslaugos teikiamos Kliento naujai statomuose (įrengiamuose), rekonstruojamuose (pertvarkomuose) ir eksploatuojamuose objektuose Šiaulių regione pagal Kliento regionų pasiskirstymą (Šiaulių m. ir raj., Radviliškio raj., Pakruojo raj. ir Akmenės raj. savivaldybių teritorijoje) bei Paslaugų teikėjo bandymų laboratorijoje;

4.1.2. II pirkimo objekto dalis - Paslaugos teikiamos Kliento naujai statomuose (įrengiamuose), rekonstruojamuose (pertvarkomuose) ir eksploatuojamuose objektuose Vilniaus regione (Vilniaus m. ir raj., Šalčininkų raj., Širvintų raj., Elektrėnų.ir Trakų raj. savivaldybių teritorijoje) ir Kauno regione (Kauno m. ir raj., Kaišiadorių raj., Jonavos raj., Prienų raj., Marijampolės, Šakių raj., Alytaus m. ir raj. savivaldybių teritorijoje) pagal Kliento regionų pasiskirstymą  bei Paslaugų teikėjo bandymų laboratorijoje;

4.1.3. III pirkimo objekto dalis - Paslaugos teikiamos Kliento naujai statomuose (įrengiamuose), rekonstruojamuose (pertvarkomuose) ir eksploatuojamuose objektuose Panevėžio regione pagal Kliento regionų pasiskirstymą (Panevėžio m. ir raj., Pasvalio raj., Biržų raj., Anykščių raj., Kėdainių raj., Ukmergės raj., Utenos raj., Visagino m. ir Švenčionių raj. savivaldybių teritorijoje) bei Paslaugų teikėjo bandymų laboratorijoje.

4.1.4. IV pirkimo objekto dalis - Paslaugos teikiamos Kliento naujai statomuose (įrengiamuose), rekonstruojamuose (pertvarkomuose) ir eksploatuojamuose objektuose Klaipėdos regione pagal Kliento regionų pasiskirstymą (Klaipėdos m. ir raj., Kretingos raj., Palangos m., Plungės raj. ir Telšių raj. savivaldybių teritorijoje) bei Paslaugų teikėjo bandymų laboratorijoje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

  - Teikiamas skirstomųjų dujotiekių vamzdynų, technologinių įrenginių ir slėginių indų suvirintų sujungimų kontrolės bei metalo bandymų paslaugas sudaro:

    - suvirintų sujungimų patikrinimas radiografiniu būdu pagal Lietuvos standartų LST EN ISO 17636-1:2022 ar LST EN ISO 17636-2:2022 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus ir ataskaitų su išvadomis parengimas;

    - suvirintų sujungimų patikrinimas ultragarsiniu būdu (fazių gardelių metodu) pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 13588:2019 ir LST EN ISO 20601:2019 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus ir ataskaitų su išvadomis parengimas;

    - specialistų, prietaisų, medžiagų ir bandinių transportavimas nuo Paslaugų teikėjo buveinės vietos iki objekto ir atgal.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus visu Sutarties galiojimo metu.

  - Paslaugų teikėjas turės teikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytoje teritorijoje Užsakyme nurodomu konkrečiu adresu.

  - Paslaugos bus teikiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

  - Užsakymus Pirkėjas teiks Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

  - Teikti Paslaugas Paslaugų teikėjas atvyksta į objektą ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui valandos, nebent abi šalys susitaria dėl kitokio laiko. Jei dėl nenumatytų aplinkybių sutariama dėl ilgesnio laiko, jis bet kokiu atveju negali būti ilgesnis nei 48 val. Paslaugos teikiamos kokybiškai ir per trumpiausią įmanomą laiką, bet ne vėliau kaip:

    - suvirinto sujungimo patikrinimas ultragarsiniu būdu (fazių gardelių metodu) atliekamas iškart po atvykimo į objektą bei ataskaitų su išvadomis parengimas – iš karto po patikrinimo;

    - suvirinto sujungimo patikrinimas radiografiniu būdu atliekamas iškart po atvykimo į objektą bei ataskaitų su išvadomis parengimas – ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas po patikrinimo.

6.5.3. Tais atvejais, kai Paslaugos turi būti suteiktos laboratorijoje Paslaugų teikėjas bandinių iš Pirkėjo pasiėmimą ir bandymų procedūroms Paslaugų teikėjo laboratorijoje parengimą, bandymus turi atlikti bei ataskaitas su išvadomis turi pateikti ne vėliau kaip kitą dieną.

  - Sutarties vykdymo metu, esant poreikiui, techninės specifikacijos  5.1.1 – 5.1.3 punktuose nurodytos Paslaugos gali būti užsakomos ir Paslaugų teikėjas turės jas suteikti nakties metu, nedarbo ir švenčių dienomis. Tokiu atveju Paslaugų įkainiams taikomas koeficientas K=2, t. y. taikomi du kartus didesni įkainiai.

  - Paslaugas Paslaugų teikėjas teikia su savo prietaisais, įranga ir medžiagomis bei naudodamasis savo transporto priemonėmis.

  - Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo aktą arba raštu informuoti Paslaugų teikėją apie Paslaugų rezultato trūkumus).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 7 (septynių) darbo dienų terminas nuo trūkumo užfiksavimo ir Paslaugų teikėjo informavimo apie tai dienos.

  - Už nustatytų Paslaugų trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.3 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Paslaugų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas;

  - Suteiktų Paslaugų ataskaitos su išvadomis.

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies