## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS

  - Pirkėjas/Užsakovas –  Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, telefonas +370 315 55 530.

  - Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas: Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių žaliųjų plotų, kapinių, kietųjų dangų, gėlynų, melioracijos įrenginių, invazinių rūšių naikinimo ir medžių kirtimo paslaugos.

  - Pirkimo objekto vieta: Alytaus rajono savivaldybės teritorija.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

A. Gėlynų ir želdinių įrengimas / atsodinimas.

1. Tiekėjas (pageidaujant Užsakovui) prieš sodinant augalus per 10 darbo dienų nuo užsakymo gavimo dienos privalo sukurti ir su Užsakovu suderinti po vieną kompoziciją kiekvienai vietai (kiekvienai vietai yra pateikiamos vizualizacija arba schema, nurodant gėlių rūšis, spalvinę gamą, kt. Tiekėjo nuožiūra svarbią informaciją).

2. Gėlynų mažinimas, didinimas, naikinimas, daugiamečių augalų dauginimas, išdėstymas, naujų augalų įveisimas ir t. t. vykdomas suderinus su Užsakovu.

3. Priežiūrą Tiekėjas vykdo savarankiškai, siekdamas atitikti Sutartyje ir Sutarties prieduose numatytos kokybės reikalavimus.

4. Visos paslaugos turi būti atliktos laiku, kokybiškai, vadovaujantis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir  gėlynų įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717, Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 ir šioje specifikacijoje nurodytais reikalavimais.

5. Dėl netinkamos priežiūros sunykę augalai atsodinami Tiekėjo sąskaita. Nušalę, išmušti krušos ar liūties, augalai atsodinami Užsakovo sąskaita, Užsakovui ir Tiekėjui surašant šalnos, krušos ar liūties faktą užfiksuojančius aktus.

6. Tiekėjas turi turėti technines galimybes (techniką ir įrangą) tinkamam sutarties įvykdymui.

7. Gėlių daigai (Tiekėjo) sodinami rytais arba vakarais (apsiniaukusiu oru gali būti sodinama visą dieną). Prieš sodinimą į daigams padarytas duobutes pripilama vandens, o pasodintus daigus vėl būtina palaistyti. Į gėlynus pasodintus daigus būtina laistyti kasdien, kol prigis. Galima dirvą mulčiuoti durpėmis.

8. Išrautos gėlės ir visos kitos Paslaugų teikimo metu susidarančios žaliosios atliekos privalo būti priduotos į rūšiavimo centrus (adresais: Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav.; Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus r. sav.; Melioratorių g. 5A, Simnas, Alytaus r. sav.) arba kompostuojamos įmonės teritorijoje arba kitoje teritorijoje pagal susitarimą (Tiekėjas turi pateikti susitarimą Užsakovui). Tiekėjas turi pasirinkti arčiausią rūšiavimo centrą. Mesti šias atliekas į šiukšlių dėžes ar komunalinių atliekų konteinerius griežtai draudžiama.

9. Bendrieji gėlynų ir želdinių apželdinimo ir priežiūros reikalavimai.

9.1. Vienmečių gėlių sodinimas gėlynuose, gėlinėse, vazose, loveliuose ir kt.:

9.1.1.vienmečių gėlių gėlynų paruošimas sodinimui: sukasimas, išpurenimas, šaknų ir kitų atliekų surinkimas ir išvežimas, augalinio grunto (pagal poreikį) papildymas, ploto išlyginimas. Gruntas turi būti trąšus ir skirtas vienmetėms gėlėms. Šios išlaidos, išskyrus augalinio grunto papildymą, turi būti įskaičiuojamos į vienmečių gėlių sodinimo kainą;

9.1.2. gėlinės, vazos, loveliai ir kt. vienmetėms gėlėms užpildomos/papildomos gėlių substratu su drėgmę palaikančiomis granulėmis. Šios išlaidos turi būti įskaičiuojamos į vienmečių gėlių sodinimo kainą;

9.1.3. vienmečių gėlių sodinukai gėlynuose, gėlinėse, vazose, loveliuose ir kt. sodinami pagal iš anksto su Užsakovu suderintą gėlių daigų sodinimo kompoziciją (pageidaujant Užsakovui). Kiekvienai vietai yra pateikiamos vizualizacija arba schema (pageidaujant Užsakovui), nurodant gėlių rūšis, spalvinę gamą, sodinukų skaičių į 1 kv. m, bendrą kiekvienos rūšies sodinukų skaičių;

9.1.4. vienmečių gėlių sodinukai turi būti pasodinti gėlynuose, gėlinėse, vazose, loveliuose ir kt. nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d. (praėjus pavasarinėms šalnoms);

9.1.5. gėlių sodinukai turi būti plastikiniuose ir (ar) popieriniuose indeliuose, ar konteineriuose;

9.1.6. gėlių sodinukai sodinami su žemės gumulu naujai formuojamame gėlyne. Būtina užtikrinti gėlynų estetinį vaizdą;

9.1.7. gėlynuose sodinamų gėlių sodinukai sodinimo metu turi būti ne mažesni kaip 12 cm, gėlinėse – sodinamų svyrančių gėlių sodinukai ne mažesni kaip 25 cm, susiformavusiais žiedynais,   kad būtų užtikrintas vešlus gėlių augimas ir gausus žydėjimas;

9.1.8. teikiami tik sveiki, nepažeisti ligų, kenkėjų, nustatytos rūšies sodinukai;

9.1.9. gėlių sodinukų šaknų sistema turi būti nepažeista, visiškai susiformavusi, neperaugusi, sodinukai įgiję veislei ir rūšiai būdingą formą;

9.1.10. vienmečių gėlių sodinukas turi būti pražydęs ir (ar) žydintis su pumpurais (žydintiems augalams). Žiedai turi sudaryti ne mažiau kaip 50 % gėlių sodinukų kero tūrio. Gėlių keruose neturi būti peržydėjusių žiedų ir nudžiūvusių lapų;

9.1.11. vienos rūšies sodinukai kiekviename gėlyne turi būti vienodo aukščio (galima aukščio paklaida iki 10 proc.), kero tankumo, žiedų sandaros, spalvos;

9.1.12. neturi būti fizinių sodinukų pažeidimų, atsiradusių priežiūros, pakrovimo, transportavimo metu;

9.1.13. sodinukai turi būti transportuojami uždaru transportu, tinkančiu jiems transportuoti. Prieš pakraunant sodinukus į transporto priemonę, jų šaknų pakuotės turi būti gerai palaistytos. Sodinukai pakraunami ir transportuojami sudėti į dėžes;

9.1.14. gėlių sodinukai laikomi nekokybiškais, jeigu turi bent vieną iš žemiau išvardintų defektų: nulaužta viršūne, sumaitotais lapais, nudeginti trąšomis ar cheminėmis medžiagomis, apnikti kenkėjų, ligoti, nuvytę;

9.1.15. Tiekėjas visiškai atsako už sodinukų kokybę, už saugų pristatymą bei pristatymo terminų laikymąsi, iškrovimą. Jei Užsakovo netenkina pristatytų augalų kokybė, nekokybiški sodinukai per 3 darbo dienas neatlygintinai pakeičiami kokybiškais tos pačios rūšies sodinukais.

9.2 Daugiamečių gėlių sodinimas gėlynuose, vazose ir kt.:

9.2.1. daugiamečių gėlių sodinukai gėlynuose, vazose ir kt. sodinami pagal iš anksto su Užsakovu suderintą gėlių daigų sodinimo kompoziciją (pageidaujant Užsakovui). Kiekvienai vietai yra pateikiamos vizualizacija arba schema (pageidaujant Užsakovui), nurodant gėlių rūšis, spalvinę gamą, sodinukų skaičių į 1 kv. m, bendrą kiekvienos rūšies sodinukų skaičių;

9.2.2. daugiametės gėlės gali būti sodinamos arba persodinamos du kartus per metus – pavasarį (nuo balandžio 15 d. iki gegužės 15 d.) ir rudenį (nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 30 d.). Sodinimo ir/arba persodinimo laikas patikslinamas užsakymo metu;

9.2.3. daugiamečių gėlių sodinimas vykdomas sodinant arba atnaujinant daugiamečių gėlių gėlynus grunte arba vazose ir kt. Sodinimas gali būti vykdomas retinant turimas daugiametes gėles, tuomet apmokama už gėlių persodinimą, pagal darbų rūšies aprašymą Nr. 3.

9.2.4. daugiamečių gėlių sodinimui plotas gėlynuose, vazose ir kt. paruošiamas pagal sukurtų konkrečių gėlių poreikį, atitinkamai įrengiant reikalingos sudėties gruntą tinkamą daugiametėms gėlėms ir atsižvelgiant į augimvietės gamtines sąlygas. Gėlyno plotas perkasamas 20-25 cm gylyje, išrenkamos šaknys, akmenys, papildoma augalinio grunto (pagal poreikį) arba pakeičiama sudėtis, esant būtinybei įterpiant tinkamas trąšas. Šios išlaidos, išskyrus augalinio grunto papildymą, turi būti įskaičiuojamos į daugiamečių gėlių sodinimo kainą;

9.2.5. daugiamečių gėlių sodinukai sodinami su žemės gumulu naujai formuojamame gėlyne. Būtina užtikrinti gėlynų estetinį vaizdą, pasodintos daugiametės gėlės palaistomos;

9.2.6. daugiamečių gėlių sodinukai turi būti plastikiniuose ir (ar) popieriniuose indeliuose, ar konteineriuose;

9.2.7. sodinukų kerai turi būti tankūs, kompaktiški. Gėlių keruose neturi būti peržydėjusių žiedų ir nudžiūvusių lapų;

9.2.8. neturi būti fizinių sodinukų pažeidimų, atsiradusių priežiūros, pakrovimo, transportavimo metu. Vienos rūšies ir vienos partijos sodinukai turi būti vienodo aukščio (galima aukščio paklaida iki 10 proc.), vienodo kero tankumo;

9.2.9. Tiekėjas visiškai atsako už sodinukų kokybę, už saugų pristatymą bei pristatymo terminų laikymąsi, iškrovimą. Jei Užsakovo netenkina pristatytų augalų kokybė, nekokybiški sodinukai per 3 darbo dienas neatlygintinai pakeičiami kokybiškais tos pačios rūšies sodinukais.

10. Svogūninių gėlių sodinimas:

10.1. Svogūninių gėlių svogūnėliai gėlynuose sodinami pagal Užsakovo pateiktą užsakymą ir iš anksto suderintą gėlių daigų sodinimo kompoziciją (pageidaujant Užsakovui). Kiekvienai vietai yra pateikiamos vizualizacija arba schema (pageidaujant Užsakovui), nurodant gėlių rūšis, spalvinę gamą, sodinukų skaičių į 1 kv. m, bendrą kiekvienos rūšies sodinukų skaičių.

10.2. Svogūninės gėlės pasodinamos iki spalio 30 d. (sodinimo laikas patikslinamas užsakymo metu).

10.3. Svogūninės gėlės sodinamos naujai formuojamame gėlyne arba esamuose gėlynuose. Būtina užtikrinti gėlynų estetinį vaizdą. Svogūninių gėlių svogūnėliai turi būti sveiki, kokybiški, nesupeliję.

10.4. Svogūninių gėlių svogūnėliai sodinami daugiamečių gėlių plotuose. Svogūninių gėlių plotų priežiūros kainą Tiekėjas įskaičiuoja į daugiamečių gėlių plotų priežiūros kainą;

11. Už paslaugų nurodytų A dalyje terminų pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

B. Gėlynų ir vazonų priežiūra (mėnesinė)

1. Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje gėlynų įrengimo, teritorijų apželdinimo ir priežiūros paslaugos plotų priežiūra prasideda Užsakovo pateiktame užsakyme nurodytu laiku ir tęsiasi 9 mėnesius per vienerius metus. Atsižvelgiant į orų sąlygas, Užsakovas priima sprendimą dėl Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje gėlynų įrengimo, teritorijų apželdinimo ir priežiūros pabaigos ir apie tai Tiekėją informuoja raštu, ar telefonu, ar trumpąja (SMS) žinute, ar elektroniniu paštu.

2. Sausrų ir augalo spartaus vystymosi (žiedinių pumpurų krovimo, žydėjimo ir atsinaujinimo, pumpurų formavimosi) laikotarpiu gėlynai gausiai laistomi. Vienmečių gėlių gėlynams skiriama 15–20 l/m2, daugiamečių gėlių gėlynams – 30–40 l/m2, pavasarinėms svogūninėms gėlėms – 40–60 l/m2, kad gėlyno žemė sudrėktų 30–40 cm gyliu.

3. Gausiau palaisčius ar po lietaus purenamas dirvos paviršius.

4. Daigams prigijus, visą vegetacijos periodą jie tręšiami trąšų tirpalu, kas 10–15 dienų. Jauni augalai tręšiami azotinėmis trąšomis, kraunantys žiedus ir žydintys – kalio ir fosforo trąšomis.

5. Pirmą kartą gėlynai tręšiami sniegui nutirpus. Azotinių trąšų svogūninėms gėlėms naudojama 20–30 g/m2, daugiametėms gėlėms – 10–15 g/m2. Fosforo (50–60 g/m2) ir kalio (20–30 g/m2) trąšos įterpiamos į dirvą ją purenant pirmą kartą. Azotinėmis trąšomis (20–30 g/m2) antrą kartą tręšiama praėjus 3 savaitėms po pirmojo tręšimo. Trečią kartą gėlynas tręšiamas žiedinių pumpurų krovimo arba žydėjimo metu (10 g azoto, 30 g fosforo ir 20 g kalio) / 1 m2 trąšų tirpalu. Rudenį visos daugiametės gėlės tręšiamos skiriant 1 m2 gėlyno 10 g azoto, 50–60 g fosforo ir 30 g kalio trąšų.

6. Daugiametėms gėlėms trūkstant mikroelementų (boro, mangano, molibdeno, vario, kobalto, cinko ir kt.), jais tręšiama pavasarį, pirmą kartą purenant dirvą. Mikroelementais tręšiama tokiais kiekiais ir koncentracijomis: boro rūgšties 2–5 g (0,02–0,05 %), vario sulfato 1–5 g (0,02–0,05 %), mangano sulfato 5–10 g (0,05–0,1 %), cinko sulfato 1–2 g (0,01–0,02 %), amonio molibdato 1–5 g (0,01–0,0 5 %) 10 litrų vandens.

7. Į gėlynus augalai sodinami jau susiformavusiais gėlių kereliais. Šalavijų, verbenų, petunijų, žydrūnų (ir panašių augalų) kereliai genimi (formuojami pašalinant viršūnėles virš 4-5 lapo), esant poreikiui (pvz., krušai sugadinus augalus) ar siekiant suformuoti gražius glaudesnius gėlių kerelius.

8. Vegetacijos metu nuolat šalinami nužydėję žiedai, apmirę ar ligų pažeisti nedekoratyvūs lapai, neleidžiama vienoms gėlėms užgožti kitų.

9. Visą gėlynų priežiūros laiką gėlynuose neturi būti piktžolių, šiukšlių, išdžiūvusių augalų ar jų dalių, neužsodintų plotų (išskyrus neužsodintus plotus, kurie numatyti su Užsakovu suderintoje gėlyno vizualizacijoje (pageidaujant Užsakovui)).

10. Laistoma ir ravima tiek kartų, kad būtų nuolat išlaikomi 9 papunkčio reikalavimai.

11. Rudenį peržydėjusios nedekoratyvios vienmetės gėlės išraunamos ir dirva paruošiama kitiems metams.

12. Kai daugiametės gėlės žiemoja ne vegetatyviniais stiebais ar lapų skrotelėmis, rudenį nukerpama visa antžeminė dalis. Augalų liekanos sugrėbstomos ir kompostuojamos, jei neužsikrėtusios ligomis, ligotos – sunaikinamos. Vegetatyviniais stiebais ir lapų skrotelėmis žiemojančios gėlės ir dvimečių gėlių (darželinio katilėlio, darželinės našlaitės ir kt.) lapų skrotelės žiemai turi būti pridengiamos.

13. Riba tarp vejos ir gėlyno atkaupiama, riba turi būti aiški, tvarkinga, neužaugusi ant gėlyno.

14. Dekoratyvinių augalų (krūmų) priežiūra:

14.1. dekoratyviniai augalai (krūmai) nuolat ravimi, purenami, purškiami nuo ligų ir kenkėjų, renkamos šiukšlės, ekskrementai;

14.2. laistoma ir tręšiama visą priežiūros laiką tokiu dažnumu ir kiekiu, kuris užtikrintų, kad nebūtų nunykusių ar išdžiūvusių augalų ar jų dalių;

14.3. dekoratyviniai augalai (krūmai) formuojami 2 kartus per metus, pavasarį ir rudenį, sausos šakos iškarpomos nuolat, priežiūra vykdoma 9 mėnesius, jei Užsakovas dėl gamtinių sąlygų nenurodo kitaip. Rudenį sugrėbiami ir pašalinami lapai;

14.4. hortenzijų ir pan. krūmai žiemai mulčiuojami, pavasarį atkaupiami.

15. Vietos paruošimas naujai įrengiamam gėlynui:

15.1. įrengiant naują gėlyną yra pašalinama velėna, surenkami akmenys, šakos, kitos atliekos ir išvežami, sulyginamas esamas gruntas.

16. Mulčiavimas:

16.1. gėlynų plotai mulčiuojami pagal Užsakovo poreikį. Mulčiuojama išravėta ir palaistyta dirva 3-5 cm mulčo sluoksniu, sudarant sąlygas, kad mulčas neišsisklaidytų.

17. Už paslaugų nurodytų B dalyje terminų pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

C. Vejos ir žolynų priežiūra:

1. Tiekėjas įsipareigoja paslaugas atlikti mechanizuotu arba rankiniu būdu, susmulkinant nupjautą žolę:

1.1. žaliųjų plotų nupjautos žolės aukštis turi būti ne didesnis kaip 5 cm;

1.2. pakelių (kelkraščio) nupjautos žolės aukštis turi būti ne didesnis kaip 8 cm;

1.3. pakelių  (šlaitų) nupjautos žolės aukštis turi būti ne didesnis kaip 8 cm ir pjaunama ne mažiau kaip 1,5 m pakelės pločio;

1.4. žalieji plotai turi būti nušienauti tolygiai, vienodu aukščiu, neturi likti nenušienautų dalių, žolės kuokštų;

1.5. žolė turi būti nupjauta apie želdinius, statinius, kelio ženklus bei kitus objektus, nežiūrint, kad kai kurios vietos sunkiau prieinamos, pjovimo sąlygos sudėtingesnės;

1.6. paslaugos turi būti atliekamos kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, techninių sutarties sąlygų, reikalavimų, pirkėjui vykdant priežiūrą.

2. Tiekėjas savarankiškai apsirūpina paslaugų atlikimui reikalingais mechanizmais ir materialiniais ištekliais.

3. Po šienavimo nušienauta žolė, patekusi ant kietųjų teritorijos dangų (lietaus surinkimo trapų, šaligatvių, važiuojamųjų kelio dangų, laiptų) iš karto turi būti nušluojama, pašalinama.

4. Po traktorinio šienavimo likusi teritorijos dalis, kurios nepasiekia traktorius (po medžiais, prie šulinių, prie tvorų, pastatų ir kt.), šienaujama trimeriu arba kitu tiekėjo pasirinktu būdu.

5. Tiekėjas sutarties vykdymo metu visiškai atsako už žalą, padarytą Užsakovui, tretiesiems asmenims, aplinkai ir gamtai;

6. Paslaugos turi būti atliekamos per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos;

7. Už terminų nurodytų C dalyje pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

D. Kietų dangų, takų ir aikštelių priežiūra:

1. Asfaltuotų gatvių šlavimas vakuuminėmis mašinomis vykdomas pagal raštišką (el. paštu) Užsakovo užsakymą. Paslauga turi būti atliekama ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

2. Po audrų ar škvalų, Užsakovas gali prašyti gatves šluoti papildomai. Gatves nušluoti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

3. Gatvės laistomos tik esant būtinumui, t. y. esant didelei sausrai. Paslauga turi būti atliekama ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

4. Šaligatvių, pėsčiųjų takų, peronų, aikštelių šlavimas, purškimas naikinant augmeniją, žemių ir žolės bei kitos augmenijos šalinimas iš trinkelių tarpų vykdomas pagal Užsakovo pateiktą užsakymą. Paslauga turi būti atliekama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

5. Už paslaugų nurodytų D dalyje terminų pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

E. Melioracijos griovių ir juose esančių statinių priežiūra:

1. Paslaugų apimtys ir tikslas:

1.1. griovių abiejų šlaitų žolės ir krūmų atžalų mechanizuotas mulčiavimas paskleidžiant ant melioracijos griovio šlaito (nesumulčiuota žolė ir krūmų atžalos turi būti sugrėbtos ir išvežtos). Susidarančios žaliosios atliekos (jeigu nesumulčiuota žolė ir krūmų atžalos nėra paskleidžiamos ant melioracijos griovio šlaito) privalo būti priduotos į rūšiavimo centrus (adresais: Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav.; Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus r. sav.; Melioratorių g. 5A, Simnas, Alytaus r. sav.) arba kompostuojamos įmonės teritorijoje arba kitoje teritorijoje pagal susitarimą (Tiekėjas turi pateikti susitarimą Užsakovui);

1.2. griovio apsauginės juostos (1 m pločio juosta, nuo griovio šlaito viršutinės briaunos) žolės ir krūmų atžalų mechanizuotas mulčiavimas paskleidžiant ant melioracijos griovio apsauginės juostos (nesumulčiuota žolė ir krūmų atžalos turi būti sugrėbtos ir išvežtos). Susidarančios žaliosios atliekos (jeigu nesumulčiuota žolė ir krūmų atžalos nėra paskleidžiamos ant melioracijos griovio šlaito) privalo būti priduotos į rūšiavimo centrus (adresais: Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav.; Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus r. sav.; Melioratorių g. 5A, Simnas, Alytaus r. sav.) arba kompostuojamos įmonės teritorijoje arba kitoje teritorijoje pagal susitarimą (Tiekėjas turi pateikti susitarimą Užsakovui);

1.3. griovių vagos dugne esančios žolės ir krūmų atžalų mulčiavimas (nesumulčiuota žolė ir krūmų atžalos turi būti sugrėbtos ir išvežtos). Susidarančios žaliosios atliekos (jeigu nesumulčiuota žolė ir krūmų atžalos nėra paskleidžiamos ant melioracijos griovio šlaito) privalo būti priduotos į rūšiavimo centrus (adresais: Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav.; Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus r. sav.; Melioratorių g. 5A, Simnas, Alytaus r. sav.) arba kompostuojamos įmonės teritorijoje arba kitoje teritorijoje pagal susitarimą (Tiekėjas turi pateikti susitarimą Užsakovui);

1.4. melioracijos grioviuose esančių bebrų užtvankų ir kitų kliuvinių pašalinimas;

1.5. vandens pralaidose esančių bebrų užtvankų ir kitų kliuvinių pašalinimas;

1.6. žolinės augmenijos, sąnašų ir kliuvinių nuo pralaidų plokščių (ištekėjime ir įtekėjime) pašalinimas;

1.7. drenažo žiočių išvalymas nuo sąnašų;

1.8. prie drenažo žiočių ir jų signalinių stulpelių, nepažeidžiant įrenginių, šienavimas rankiniu būdu sumulčiuojant arba išvežant nušienautą žolę. Susidarančios žaliosios atliekos (jeigu žolė nesumulčiuojama) privalo būti priduotos į rūšiavimo centrus (adresais: Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav.; Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus r. sav.; Melioratorių g. 5A, Simnas, Alytaus r. sav.) arba kompostuojamos įmonės teritorijoje arba kitoje teritorijoje pagal susitarimą (Tiekėjas turi pateikti susitarimą Užsakovui);

1.9. prie vandens pralaidų antgalių ir stulpelių, nepažeidžiant įrenginių, šienavimas rankiniu būdu sumulčiuojant arba išvežant nušienautą žolę. Susidarančios žaliosios atliekos (jeigu žolė nesumulčiuojama) privalo būti priduotos į rūšiavimo centrus (adresais: Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav.; Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus r. sav.; Melioratorių g. 5A, Simnas, Alytaus r. sav.) arba kompostuojamos įmonės teritorijoje arba kitoje teritorijoje pagal susitarimą (Tiekėjas turi pateikti susitarimą Užsakovui).

2. Paslaugų atlikimo terminai:

2.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m kovo 21 d. Nr. 3D-211 įsakymu, 4 skyriaus 16.2 punktu, paslaugos turi būti pradėtos ne anksčiau kaip nuo einamųjų metų liepos 1 d. ir baigtos iki einamųjų metų spalio 1 d. Paslaugų baigimo terminu laikoma melioracijos statinių priežiūros paslaugų akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigtos visos melioracijos griovių ir juose esančių statinių priežiūros paslaugos. Atliekant paslaugas, Tiekėjas privalo laikytis visų Respublikoje galiojančių įstatymų ir taisyklių bei atsižvelgti į visas priemones, užtikrinant aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi;

2.2. paslaugos privalės būti atliekamos laikantis šių terminų: iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. turi būti įvykdyta 40 proc. nuo numatytų, šienaujamų melioracijos griovių bendro ilgio, iki einamųjų metų spalio 1 d. turi būti įvykdyta likusieji 60 proc. nuo likusios numatytų, šienaujamų melioracijos griovių bendro ilgio;

2.3. šios dalies paslaugų vykdymas gali būti pratęstas, jeigu 40 proc. paslaugos nesuteikia iki 2.2. papunktyje nurodyto laiko ir būtinas papildomas laikas paslaugoms įvykdyti, esant trečiųjų šalių įtakai, esant nenumatomam gamtos jėgų veikimui, kai Tiekėjas negalėjo to pagrįstai numatyti pirkimo vykdymo metu.

3. Tiekėjas privalo įsivertinti atliekamų paslaugų specifiką ir turėti pakankamą kiekį technikos sutarčiai įvykdyti.

4. Už terminų nurodytų E dalyje pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 100 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

F. Atliekų ir sąšlavų tvarkymas:

1. Tiekėjas savarankiškai apsirūpina paslaugų atlikimui reikalingais mechanizmais ir materialiniais ištekliais.

2. Tiekėjui draudžiama žemes, šiukšles, lapus šluoti į lietaus nuotekų surinkimo šulinius.

3. Paslaugos turi būti atliekamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

4. Atliekos arba atsiradusios žaliosios atliekos privalo būti priduotos į rūšiavimo centrus (adresais: Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav.; Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus r. sav.; Melioratorių g. 5A, Simnas, Alytaus r. sav.) arba kompostuojamos įmonės teritorijoje arba kitoje teritorijoje pagal susitarimą (Tiekėjas turi pateikti susitarimą Užsakovui).

5. Už terminų nurodytų F dalyje pažeidimą nurodytą F dalyje Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

G. Kapinių priežiūra:

1. Tiekėjas savarankiškai apsirūpina paslaugų atlikimui reikalingais mechanizmais ir materialiniais ištekliais.

2. Kapinių žalieji plotai turi būti nušienauti tolygiai, neturi likti nenušienautų dalių, žolės kuokštų.

3. Apleistų kapų priežiūra vykdoma nuolat, t. y. kapaviečių ravėjimas, senų lapų, žvakių ir / ar gėlių pašalinimas.

4. Neveikiančių kapinių priežiūra: ne mažiau 2 kartus per metus turi būti nupjaunama žolė. Žolė turi būti sugrėbiama, išvežama į artimiausią rūšiavimo centrą (adresais: Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav.; Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus r. sav.; Melioratorių g. 5A, Simnas, Alytaus r. sav.) arba kompostuojama įmonės teritorijoje arba kitoje teritorijoje pagal susitarimą (Tiekėjas turi pateikti susitarimą Užsakovui). Už neveikiančių kapinių priežiūrą apmokama pagal įkainį Nr. 97 („Paslaugų įkainių lentelė“). Kapinių sąrašas pateikiamas Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąraše patvirtintame Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu K-145 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“.

5. Veikiančių kapinių priežiūra: ne mažiau 4 kartus per metus turi būti nupjaunama žolė. Žolė turi būti sugrėbiama, išvežama į artimiausią rūšiavimo centrą (adresais: Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav.; Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus r. sav.; Melioratorių g. 5A, Simnas, Alytaus r. sav.) arba kompostuojama įmonės teritorijoje arba kitoje teritorijoje pagal susitarimą (Tiekėjas turi pateikti susitarimą Užsakovui). Po žolės pjovimo antkapiai turi būti nuvalomi, takeliai nušluojami / nupučiami. Už veikiančių kapinių priežiūrą apmokama pagal įkainį Nr. 98 („Paslaugų įkainių lentelė“). Kapinių sąrašas pateikiamas Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąraše patvirtintame Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu K-145 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“.

6. Paslaugos turi būti atliekamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

7. Už terminų nurodytų G dalyje pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

H. Plovimo paslaugos (paviljonai, ženklai, fasadai, langai):

1. Tiekėjas savarankiškai apsirūpina paslaugų atlikimui reikalingais mechanizmais ir materialiniais ištekliais.

2. Paslaugos turi būti atliekamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

3. Už terminų nurodytų H dalyje pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

I. Avarinių ar kitų medžių kirtimas, medienos paruošimas, išvežimas, teritorijos ir šakų sutvarkymas:

1. Avarinių medžių kirtimas gali būti atliekamas įprastu arba sudėtingu būdu. Sudėtingas būdas taikomas tada, kai pjovimo, kirtimo ar genėjimo darbai vykdomi panaudojant alpinisto aukštuminę įrangą arba specialią kėlimo įrangą (keltuvą, kraną, pastolius ir pan.). Tokie darbai dažniausiai atliekami sunkiai prieinamose ar neprivažiuojamose vietose – prie elektros įtampos linijų, virš pastatų, šlaituose, parkuose, kapinių teritorijose ir pan.

2. Teritorijos aplink medį atribojimas įspėjamaisiais ženklais arba STOP juosta.

3. Medžio nupjovimas, įskaitant šakų, viršūnės ir kamieno pjaustymą dalimis, dirbant iš autobokštelio arba naudojantis aukštalipio įranga.

4. Supjaustytos medienos ir šakų pakrovimas bei išvežimas.

5. Po kirtimo susidariusių atliekų sugrėbimas, sušlavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą utilizavimo vietą.

6. Užsakovas teikia Tiekėjui užsakymą elektroniniu būdu, nurodydamas paslaugų kiekį (apimtį), suteikimo vietą ir terminą. Prie paslaugų užsakymo pridedami Alytaus rajono savivaldybės išduoti sprendimai arba leidimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius, kai tai būtina pagal teisės aktus. Užsakymai gali būti tikslinami, apie tai informuojant Tiekėją elektroniniu paštu arba telefonu.

7. Paslaugų suteikimo terminai nustatomi atsižvelgiant į užsakyme nurodytus tvarkomų želdinių ir želdynų kiekius, plotą bei tvarkymo priemones. Įprastai paslaugų suteikimo terminas gali svyruoti nuo 1 iki 20 kalendorinių dienų. Išimtis taikoma ypatingos skubos atvejais, kai reikia šalinti avarinius želdinius, vėjavartas, vėjalaužas, tvarkyti teritoriją po inžinerinių tinklų ar statinių avarijų, griūčių ar kitų kritinių įvykių. Tokiais atvejais pavieniams želdiniams gali būti nustatomas trumpesnis, 1 - 3 kalendorinių dienų, terminas. Konkretus paslaugų atlikimo terminas gali būti derinamas su Tiekėju.

8. Medžiai turi būti iškertami pagal Užsakovo pateiktame užsakyme nurodytą terminą. Jei dėl pavėluoto želdinio pašalinimo iškyla pasekmių, atsakomybę už jas prisiima Tiekėjas. Tokiu atveju, už kiekvieną uždelstą dieną taikoma 20 eurų bauda, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

9. Pavojingi aplinkai ir žmonėms medžiai turi būti šalinami taip, kad būtų apsaugoti greta esantys statiniai, pastatai, inžineriniai tinklai, transporto priemonės, taip pat užtikrinamas žmonių ir eismo dalyvių saugumas.

10. Tiekėjas, vykdydamas paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis, taip pat Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis. Taip pat privaloma laikytis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių, Aplinkos ministro įsakymo dėl atskirtųjų ir priklausomųjų želdynų apsaugos bei tvarkymo pavyzdinių reglamentų, taip pat Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių. Paslaugos teikiamos vadovaujantis ir Alytaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis želdinių apsaugos taisyklėmis bei kitais galiojančiais teisės aktais ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais.

11. Tiekėjas privalo per 10 darbo dienų nuo medžio nupjovimo pristatyti visą panaudojimui tinkamą medieną į Užsakovo nurodytą vietą: Ateities g. 10C, Simnas arba į kitą Užsakovo raštu nurodytą vietą.

12. Paslaugos teikimo metu susidarančios žaliosios atliekos – lapai, pjuvenos, šakos, smulkios šakelės ir kitos organinės atliekos - turi būti surinktos ir išvežtos pagal lokacijos vietą į rūšiavimo centrus (adresais: Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav.; Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus r. sav.; Melioratorių g. 5A, Simnas, Alytaus r. sav.) arba kompostuojamos įmonės teritorijoje arba kitoje teritorijoje pagal susitarimą (Tiekėjas turi pateikti susitarimą Užsakovui). Šios atliekos iš Tiekėjo priimamos nemokamai. Griežtai draudžiama jas mesti į komunalinių atliekų konteinerius, šiukšlių dėžes ar kitas netinkamas talpyklas.

13. Paslaugų teikimo metu Tiekėjas privalo saugoti žolinę dangą, takus, kelius ir kitus infrastruktūros elementus. Baigus paslaugų teikimą, visa teritorija turi būti visiškai sutvarkyta: pažeistas dirvožemio paviršius išlygintas, o visi Tiekėjo veiklos metu padaryti teritorijos pažeidimai turi būti pašalinti nedelsiant.

14. Iškirsta mediena iš kirtimo vietos (kirtavietės) turi būti išgabenama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Už termino pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kurie išskaičiuojami iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

15. Vykdant darbus privaloma užtikrinti darbų saugą: visi darbuotojai turi dėvėti specialiuosius darbo drabužius, matomumo liemenes ar drabužius su šviesą atspindinčiais elementais, o naudojamas transportas turi būti paženklintas šviesą atspindinčiais ženklais ir švyturėliais. Už nurodytų reikalavimų nesilaikymą taikoma 50 Eur bauda, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

16. Tiekėjas turi turėti įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones, reikalingas tinkamai tvarkyti želdinius, t. y.  ne mažiau kaip po 1 (vieną): aukštapjovę, kelmų frezavimo arba gręžimo įrenginį, autobokštelį. Tiekėjas gali turėti ir kitos lygiavertės komplektacijos įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones, reikalingus pirkimo sutarčiai vykdyti ir užtikrinančią tinkamą paslaugų atlikimą. Tiekėjas įrenginius, technines priemones turės įsigyti, išsinuomoti, gauti panaudai ir pan. tik sutarties vykdymui, t. y. tik pirkimo laimėjimo atveju. Atsižvelgiant į tai, nereikalaujama, kad įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones Tiekėjas turėtų pasiūlymo pateikimo metu.

J. Vėjavartų, vejalaužų, snieglaužų, stuobrių, vaismedžių šalinimas, medienos paruošimas, išvežimas, teritorijos ir šakų sutvarkymas:

1. Teritorijos aplink medį atribojimas įspėjamaisiais ženklais arba STOP juosta.

2. Medžio pašalinimas, įskaitant gulinčio ar nulūžusio medžio genėjimą bei pjaustymą dalimis ir medienos paruošimą.

3. Supjaustytos medienos ir šakų pakrovimas bei išvežimas.

4. Po kirtimo susidariusių atliekų sugrėbimas, sušlavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą utilizavimo vietą.

5. Vėjavartos, vėjalaužos ir snieglaužos turi būti šalinamos nedelsiant. Jei jos kelia grėsmę eismo saugumui, darbai turi būti pradėti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo pranešimo, o kitais atvejais - ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo pranešimo pateikimo žodžiu, telefonu ar el. paštu. Už terminų pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 50 eurų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kuri taip pat išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo.

6. Tinkama naudoti mediena turi būti supjaustoma 1-2 metrų ilgio rąstais ir per 10 darbo dienų nuo darbų atlikimo pristatyta į Ateities g. 10C, Simnas arba į kitą Užsakovo raštu nurodytą vietą. Už termino pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kurie išskaičiuojami iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

7. Paslaugos teikimo metu susidarančios žaliosios atliekos – lapai, pjuvenos, šakos, smulkios šakelės ir kitos organinės atliekos - turi būti surinktos ir išvežtos pagal lokacijos vietą į rūšiavimo centrus (adresais: Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav.; Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus r. sav.; Melioratorių g. 5A, Simnas, Alytaus r. sav.) arba kompostuojamos įmonės teritorijoje arba kitoje teritorijoje pagal susitarimą (Tiekėjas turi pateikti susitarimą Užsakovui). Šios atliekos iš Tiekėjas priimamos nemokamai. Griežtai draudžiama jas mesti į komunalinių atliekų konteinerius, šiukšlių dėžes ar kitas netinkamas talpyklas.

8. Paslaugų teikimo metu Tiekėjas privalo saugoti žolinę dangą, takus, kelius ir kitus infrastruktūros elementus. Baigus paslaugų teikimą, visa teritorija turi būti visiškai sutvarkyta: pažeistas dirvožemio paviršius išlygintas, o visi Tiekėjo veiklos metu padaryti teritorijos pažeidimai turi būti pašalinti nedelsiant.

9. Vykdant darbus privaloma užtikrinti darbų saugą: visi darbuotojai turi dėvėti specialiuosius darbo drabužius, matomumo liemenes ar drabužius su šviesą atspindinčiais elementais, o naudojamas transportas turi būti paženklintas šviesą atspindinčiais ženklais ir švyturėliais.

10. Už nurodytų reikalavimų nesilaikymą taikomos baudos, kurios išskaičiuojamos iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos: už 9 punkto pažeidimą – 50 Eur.

11. Tiekėjas turi turėti įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones, reikalingas tinkamai tvarkyti želdinius, t. y.  ne mažiau kaip po 1 (vieną): aukštapjovę,  kelmų frezavimo arba gręžimo įrenginį, autobokštelį. Tiekėjas gali turėti ir kitos lygiavertės komplektacijos įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones, reikalingus pirkimo sutarčiai vykdyti ir užtikrinančią tinkamą paslaugų atlikimą. Tiekėjas įrenginius, technines priemones turės įsigyti, išsinuomoti, gauti panaudai ir pan. tik sutarties vykdymui, t. y. tik pirkimo laimėjimo atveju. Atsižvelgiant į tai, nereikalaujama, kad įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones tiekėjas turėtų pasiūlymo pateikimo metu.

K. Medžių priežiūra, šakų išvežimas, teritorijos sutvarkymas:

1. Medžių genėjimas atliekamas naudojant aukštapjovę arba autobokštelį. Kiekvieną kartą genint būtina užtikrinti darbų saugą - darbų zona privalo būti atribota įspėjamaisiais ženklais arba STOP juosta. Genėjimo metu pašalinamos šakos pagal numatytą genėjimo tipą, atliekos surenkamos, sugrėbiamos ar sušluojamos ir išvežamos į Užsakovo nurodytą utilizavimo vietą. Genėjimo darbai klasifikuojami pagal tikslą ir atliekami remiantis medžių priežiūros principais:

1.1. Sanitarinis (valomasis) genėjimas. Sausų, pažeistų, džiūstančių, ligotų, besikryžiuojančių, pavojingų ar silpnai prisitvirtinusių šakų šalinimas, siekiant pagerinti medžio sveikatą ir sumažinti lūžių riziką. Taip pat šalinami pašaliniai daiktai, laipiojantys augalai;

1.2. Retinimo genėjimas. Atliekamas šalinant mažas antrines, per tankiai augančias ar silpnas šakas tolygiai visoje lajoje, siekiant pagerinti šviesos patekimą ir oro cirkuliaciją. Leidžiamas retinimas neviršija 15 % viso lajos tūrio;

1.3. Vainiko pakėlimas. Apatinių šakų šalinimas, siekiant užtikrinti pravažiavimą, pravaikštumą ar matomumą gatvėse, takuose ar kitose vietose. Vainiko proporcijos išlaikomos – laja turi sudaryti apie 2/3 viso medžio aukščio;

1.4. Stabilizuojamasis (palaikomasis) genėjimas. Taikomas brandiems ar senstantiems medžiams siekiant sumažinti vainiko svorį ar apkrovas, išsaugant natūralią lajos formą ir nepažeidžiant biologinės pusiausvyros;

1.5. Formuojamasis (auginamasis) genėjimas. Skirtas jauniems medžiams, siekiant suformuoti tinkamą lajos struktūrą, pašalinti netinkamai augančias šakas bei paskatinti stipresnį jų prisitvirtinimą;

1.6. Dekoratyvinis genėjimas. Atliekamas dekoratyviniams medžiams ir krūmams, formuojant estetiškai pageidaujamą siluetą ar augalo architektūrą;

1.7. Specialus genėjimas pagal funkciją. Atliekamas siekiant užtikrinti saugius atstumus nuo elektros oro linijų, statinių, kelių ženklų, šviestuvų, pastatų ar kitų objektų – tai gali apimti šoninio ar viršutinio vainiko mažinimą;

1.8. Lajos arba jos dalių redukcija. Atliekama siekiant sumažinti lajos dydį, nekeičiant jos natūralios formos. Šalinamos viršūnės ar šakos iki vidinių šoninių šakų ar kamieno. Paliekamos šakos skersmuo turi būti bent 1/3 šalinamos šakos skersmens;

1.9. Lajos sutvirtinimas specialiais lynais. Sutvirtinimo sistemos naudojamos medžių biomechaniniam stabilumui pagerinti, prailginant medžio gyvavimo laiką ar kompensuojant konstrukcines ydas. Taikoma siekiant apsaugoti žmones, infrastruktūrą ir patį medį. Sprendimą dėl sutvirtinimo poreikio priima sertifikuotas arboristas;

1.10. Medžių atžalų šalinimas. Atžalų ir šakelių šalinimas nuo žemės iki 2 m aukščio, taip pat kelminės kilmės atžalų (Ø 2 – 3 cm) pašalinimas;

1.11. Medžių kamienų kalkinimas / apsauga nuo saulės nudegimo. Prieš kalkinimą pašalinama atsilupusi žievė, samanos ir kerpės (jei yra). Kalkinama nuo šaknies kaklelio iki pirmųjų šakų;

1.12. Medžių pomedžių, uždengtų apsauginėmis grotelėmis, tvarkymas (grotelių nuėmimas, augalinio grunto pakeitimas nauju, geotekstilės užklojimas, grotelių montavimas).

2. Užsakovas teikia Tiekėjui užsakymą elektroniniu būdu, nurodydamas paslaugų kiekį (apimtį), suteikimo vietą ir terminą. Prie paslaugų užsakymo pridedami Alytaus rajono savivaldybės išduoti sprendimai arba leidimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius, kai tai būtina pagal teisės aktus. Užsakymai gali būti tikslinami, apie tai informuojant Tiekėją elektroniniu paštu arba telefonu.

3. Paslaugų suteikimo terminai nustatomi atsižvelgiant į užsakyme nurodytus tvarkomų želdinių ir želdynų kiekius, plotą bei tvarkymo priemones. Įprastai paslaugų suteikimo terminas gali svyruoti nuo 1 iki 20 kalendorinių dienų. Išimtis taikoma ypatingos skubos atvejais, kai reikia šalinti avarinius želdinius, vėjavartas, vėjalaužas, tvarkyti teritoriją po inžinerinių tinklų ar statinių avarijų, griūčių ar kitų kritinių įvykių. Tokiais atvejais pavieniams želdiniams gali būti nustatomas trumpesnis, 1 - 3 kalendorinių dienų, terminas. Konkretus paslaugų atlikimo terminas gali būti derinamas su Tiekėju.

4. Medžiai ir krūmai turi būti genimi pagal Užsakovo pateiktame užsakyme nurodytą terminą. Jei dėl pavėluoto želdinio pašalinimo iškyla pasekmių, atsakomybę už jas prisiima Tiekėjas. Tokiu atveju, už kiekvieną uždelstą dieną taikoma 20 eurų bauda, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

5. Tiekėjas, vykdydamas paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis, taip pat Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis. Taip pat privaloma laikytis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių, Aplinkos ministro įsakymo dėl atskirtųjų ir priklausomųjų želdynų apsaugos bei tvarkymo pavyzdinių reglamentų, taip pat Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių. Paslaugos teikiamos vadovaujantis ir Alytaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis želdinių apsaugos taisyklėmis bei kitais galiojančiais teisės aktais ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais.

6. Teikiant Paslaugas, pagal užsakymą apgenėtų medžių bei krūmų tinkama naudoti mediena turi būti supjaustoma 1-2 metrų ilgio rąstais ir per 10 darbo dienų nuo darbų atlikimo pristatyti į Ateities g. 10C, Simnas arba į kitą Užsakovo raštu nurodytą vietą. Už termino pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kurie išskaičiuojami iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

7. Paslaugos teikimo metu susidarančios žaliosios atliekos – lapai, pjuvenos, šakos, smulkios šakelės ir kitos organinės atliekos - turi būti surinktos ir išvežtos pagal lokacijos vietą į rūšiavimo centrus (adresais: Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav.; Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus r. sav.; Melioratorių g. 5A, Simnas, Alytaus r. sav.) arba kompostuojamos įmonės teritorijoje arba kitoje teritorijoje pagal susitarimą (Tiekėjas turi pateikti susitarimą Užsakovui). Šios atliekos iš Tiekėjo priimamos nemokamai. Griežtai draudžiama jas mesti į komunalinių atliekų konteinerius, šiukšlių dėžes ar kitas netinkamas talpyklas.

8. Paslaugų teikimo metu Tiekėjas privalo saugoti žolinę dangą, takus, kelius ir kitus infrastruktūros elementus. Baigus paslaugų teikimą, visa teritorija turi būti visiškai sutvarkyta: pažeistas dirvožemio paviršius išlygintas, o visi Tiekėjo veiklos metu padaryti teritorijos pažeidimai turi būti pašalinti nedelsiant.

9. Vykdant medžių genėjimo darbus, kiekvieną kartą pereinant prie naujo medžio privaloma dezinfekuoti naudojamus įrankius, siekiant išvengti galimų ligų ar kenkėjų perdavimo tarp augalų.

10. Vykdant darbus privaloma užtikrinti darbų saugą: visi darbuotojai turi dėvėti specialiuosius darbo drabužius, matomumo liemenes ar drabužius su šviesą atspindinčiais elementais, o naudojamas transportas turi būti paženklintas šviesą atspindinčiais ženklais ir švyturėliais.

11. Draudžiama medžių genėjimo darbams kopimui naudoti specialius smaigus (nages), nes jie pažeidžia medžio kamieną. Tuo atveju, kai genimo medžio neįmanoma pasiekti bokšteliu ar kitu saugiu būdu, Tiekėjas privalo suderinti su Užsakovu, ar darbams atlikti galima naudoti virves, ar, išimtiniu atveju, smaigus.

12. Vieno darbo metu galima pašalinti ne daugiau kaip 29 % medžio lajos ploto. Intensyvus genėjimas, viršijantis šią ribą, yra draudžiamas.

13. Už nurodytų reikalavimų nesilaikymą taikomos baudos, kurios išskaičiuojamos iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos: už 9-12 punktų pažeidimus –  už kiekvieno punkto pažeidimą po 50 Eur.

14. Tiekėjas turi turėti įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones, reikalingas tinkamai tvarkyti želdinius, t. y.  ne mažiau kaip po 1 (vieną): aukštapjovę,  kelmų frezavimo arba gręžimo įrenginį, autobokštelį. Tiekėjas gali turėti ir kitos lygiavertės komplektacijos įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones, reikalingus pirkimo sutarčiai vykdyti ir užtikrinančią tinkamą paslaugų atlikimą. Tiekėjas įrenginius, technines priemones turės įsigyti, išsinuomoti, gauti panaudai ir pan. tik sutarties vykdymui, t. y. tik pirkimo laimėjimo atveju. Atsižvelgiant į tai, nereikalaujama, kad įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones tiekėjas turėtų pasiūlymo pateikimo metu.

L. Kelmų frezavimas (smulkinimas) arba rovimas, duobės užlyginimas, žolės pasėjimas, teritorijos sutvarkymas:

1. Kelmų frezavimas (smulkinimas) arba rovimas atliekamas taip, kad nebūtų pažeistos požeminės komunikacijos ar aplinkinė infrastruktūra.

2. Darbai gatvių, šaligatvių ar kitoje sutvarkytoje aplinkoje atliekami laikantis šių etapų:

2.1. darbo zonos aptvėrimas įspėjamaisiais ženklais arba STOP juosta;

2.2. plytelių, trinkelių ar bortelių nuėmimas aplink kelmą;

2.3. kelmo išrovimas, išfrezavimas ar išgręžimas, taip pat, šaknų pašalinimas;

2.4. atliekų (drožlių, šaknų likučių) surinkimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą utilizavimo vietą;

2.5. išrauti kelmai turi būti pristatomi į regioninį nepavojingų atliekų surinkimo sąvartyną, Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav.;

2.6. teritorijos nušlavimas, duobės užpylimas sutankintu augaliniu gruntu (ne mažiau kaip 10 cm storio), paviršiaus išlyginimas;

2.7. Lėtai augančios žolės pasėjimas ir aplinkos sutvarkymas.

3. Paslaugų suteikimo terminai nustatomi atsižvelgiant į užsakyme nurodytus kiekius, plotą bei tvarkymo priemones. Įprastai paslaugų suteikimo terminas gali svyruoti nuo 1 iki 20 kalendorinių dienų. Konkretus paslaugų atlikimo terminas gali būti derinamas su Tiekėju.

4. Kelmai išfrezuojami (smulkinami) arba išraunami, duobė užlyginama, pasėjama žolė ir sutvarkoma teritorija turi būti per Užsakovo pateiktame užsakyme nurodytą terminą. Jei dėl pavėluotos paslaugos atlikimo iškyla pasekmių, atsakomybę už jas prisiima Tiekėjas. Tokiu atveju, už kiekvieną uždelstą dieną taikoma 20 eurų bauda, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

5. Išrautus kelmus Tiekėjas privalo per 10 darbo dienų pristatyti į regioninį nepavojingų atliekų surinkimo sąvartyną, Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav. Už termino pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kurie išskaičiuojami iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

6. Užsakovas teikia Tiekėjui užsakymą elektroniniu būdu, nurodydamas paslaugų kiekį (apimtį), suteikimo vietą ir terminą. Užsakymai gali būti tikslinami, apie tai informuojant Tiekėją elektroniniu paštu arba telefonu.

7. Paslaugų teikimo metu Tiekėjas privalo saugoti žolinę dangą, takus, kelius ir kitus infrastruktūros elementus. Baigus paslaugų teikimą, visa teritorija turi būti visiškai sutvarkyta: pažeistas dirvožemio paviršius išlygintas, o visi Tiekėjo veiklos metu padaryti teritorijos pažeidimai turi būti pašalinti nedelsiant.

8. Vykdant darbus privaloma užtikrinti darbų saugą: visi darbuotojai turi dėvėti specialiuosius darbo drabužius, matomumo liemenes ar drabužius su šviesą atspindinčiais elementais, o naudojamas transportas turi būti paženklintas šviesą atspindinčiais ženklais ir švyturėliais.

9. Už nurodytų reikalavimų nesilaikymą taikomos baudos, kurios išskaičiuojamos iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos: už 8 punkto pažeidimą – 50 Eur.

10. Tiekėjas turi turėti įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones, reikalingas tinkamai tvarkyti želdinius, t. y.  ne mažiau kaip po 1 (vieną): aukštapjovę,  kelmų frezavimo arba gręžimo įrenginį, autobokštelį. Tiekėjas gali turėti ir kitos lygiavertės komplektacijos įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones, reikalingus pirkimo sutarčiai vykdyti ir užtikrinančią tinkamą paslaugų atlikimą. Tiekėjas įrenginius, technines priemones turės įsigyti, išsinuomoti, gauti panaudai ir pan. tik sutarties vykdymui, t. y. tik pirkimo laimėjimo atveju. Atsižvelgiant į tai, nereikalaujama, kad įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones tiekėjas turėtų pasiūlymo pateikimo metu.

M. Krūmų priežiūra, šakų išvežimas, teritorijos sutvarkymas:

1. Krūmų genėjimas ir formavimas.  Dekoratyvinių augalų ir krūmų ūglių, viršūnėlių, šakelių apkarpymas sekatoriumi ar kita tinkama priemone, formuojant taisyklingą augalo formą. Atliekos išgrėbiamos, surenkamos ir išvežamos į kompostavimo aikšteles (adresais: Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav.; Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus r. sav.; Melioratorių g. 5A, Simnas, Alytaus r. sav.) arba kompostuojamos įmonės teritorijoje arba kitoje teritorijoje pagal susitarimą (Tiekėjas turi pateikti susitarimą Užsakovui).

2. Krūmų kirtimas. Krūmų iškirtimas iki žemės paviršiaus, atliekų surinkimas ir išvežimas.
Jeigu nurodoma, kad krūmai šalinami su šaknimis (iškirtimas ir išrovimas), tuomet:

    - duobės užpilamos juodžemiu;

    - paviršius išlyginamas;

    - pasėjama žolė.

3. Teritorijos išvalymas iškertant krūmus. Teritorijoje esančių krūmų iškirtimas (iškirtimas, išpjovimas, išrovimas), šaknų pašalinimas, teritorijos sutvarkymas ir krūmų bei šaknų atliekų išvežimas į kompostavimo aikšteles.

4. Tiekėjas privalo per 10 darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos atlikti krūmų genėjimą, šakų išvežimą, teritorijos sutvarkymą. Už terminų pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 eurų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo.

5. Užsakovas teikia Tiekėjui užsakymą elektroniniu būdu, nurodydamas paslaugų kiekį (apimtį), suteikimo vietą. Užsakymai gali būti tikslinami, apie tai informuojant Tiekėją elektroniniu paštu arba telefonu.

6. Paslaugų teikimo metu Tiekėjas privalo saugoti žolinę dangą, takus, kelius ir kitus infrastruktūros elementus. Baigus paslaugų teikimą, visa teritorija turi būti visiškai sutvarkyta: pažeistas dirvožemio paviršius išlygintas, o visi Tiekėjo veiklos metu padaryti teritorijos pažeidimai turi būti pašalinti nedelsiant.

7. Vykdant darbus privaloma užtikrinti darbų saugą: visi darbuotojai turi dėvėti specialiuosius darbo drabužius, matomumo liemenes ar drabužius su šviesą atspindinčiais elementais, o naudojamas transportas turi būti paženklintas šviesą atspindinčiais ženklais ir švyturėliais.

8. Už nurodytų reikalavimų nesilaikymą taikomos baudos, kurios išskaičiuojamos iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos: už 7 punkto pažeidimą – 50 Eur.

9. Tiekėjas turi turėti įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones, reikalingas tinkamai tvarkyti želdinius, t. y.  ne mažiau kaip po 1 (vieną): aukštapjovę,  kelmų frezavimo arba gręžimo įrenginį, autobokštelį. Tiekėjas gali turėti ir kitos lygiavertės komplektacijos įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones, reikalingus pirkimo sutarčiai vykdyti ir užtikrinančią tinkamą paslaugų atlikimą. Tiekėjas įrenginius, technines priemones turės įsigyti, išsinuomoti, gauti panaudai ir pan. tik sutarties vykdymui, t. y. tik pirkimo laimėjimo atveju. Atsižvelgiant į tai, nereikalaujama, kad įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones tiekėjas turėtų pasiūlymo pateikimo metu.

N. Gruntas, mulčas ir inertinės medžiagos:

1. Gėlynų plotai mulčiuojami pagal Užsakovo poreikį. Mulčiuojama išravėta ir palaistyta dirva 3-5 cm mulčo sluoksniu, sudarant sąlygas, kad mulčas neišsisklaidytų.

2. Smėlis paplūdimiams, tvenkiniams ar tinklinio aikštelėms atvežamas, išpilamas ir paskleidžiamas. Smėlis turi būti plautas ir sijotas, fr. 0/2, negali būti stiklo, metalo, aštrių ar pavojingų priemaišų, be molio ar kitų organinių priemaišų.

3. Smėlis vaikų žaidimo aikštelėms atvežamas, išpilamas ir paskleidžiamas. Smėlis turi būti plautas ir sijotas, fr. 0/2, negali būti stiklo, metalo, aštrių ar pavojingų priemaišų, be molio ar kitų organinių priemaišų, turi atitikti HN 131:2015 – „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveiktaos saugos reikalavimai“.

4. Juodžemis ir jo pristatymas į Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje esančias kapines arba į kitą vietą suderintą su Užsakovu.

5. Skalda fr. 0/5, 0/32, 0/45 (skirta ne kelių infrastruktūrai) ir jos pristatymas į Alytaus rajono savivaldybės seniūnijas.

6. Žvirgždas fr. 4/16, 16/32 (skirta ne kelių infrastruktūrai) ir jo pristatymas į Alytaus rajono savivaldybės seniūnijas.

7. Žvyras fr. 0/4 (skirta ne kelių infrastruktūrai)  ir jo pristatymas į Alytaus rajono savivaldybės seniūnijas.

8. Paslaugos (1-7 punktai) turi būti atliekamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Už terminų pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

O. Invazinių rūšių kontrolė:

1. Tiekėjas turi suteikti paslaugas Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, t. y. Sosnovskio barščių augaviečių naikinimo, taikant chemines ir/ar mechanines priemones. Teritorijose, kuriose leidžia teisės aktai, paslaugas teikti naudojant chemines priemones (herbicidus) ir/ar, esant poreikiui, cheminių priemonių derinius, kitose vietose – mechanines priemones (šienavimą, iškasimą).

2. Numatomos preliminarios paslaugų apimtys ir darbai:

2.1. paslaugos teikiamos sklypuose, Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje. Sosnovskio barščių naikinimo plotas gali kisti, priklausomai nuo jų gausos paplitimo;

2.2. Tiekėjas paslaugas pradeda teikti tik gavęs užsakovo užsakymą. Užsakymas Tiekėjui pateikiamas elektroniniu paštu. Tiekėjas gavęs užsakymą elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pradėti teikti paslaugas;

2.3. Tiekėjas turi nupurkšti visus paslaugų užsakyme nurodytoje teritorijoje esančius Sosnovskio barščius ar jų sąžalynus, nepalikdamas pavienių individų. Jeigu Sosnovskio barščių sąžalynas didesnis nei užsakovo pateiktame paslaugų užsakyme nurodytas teritorijos plotas arba ne visoje teritorijoje gali būti naudojami augalų apsaugos produktai (herbicidai), Tiekėjas turi kreiptis į užsakovą dėl paslaugų užsakymo patikslinimo;

2.4. augalai pradedami purkšti vegetacijos sezono pradžioje arba po nupjovimo, kai atželia ir yra ne aukštesni kaip 30 cm. Jeigu augalai aukštesni, juos prieš tai reikia nupjauti ir purkšti tada, kai lapai pasiekia 15-20 cm aukštį. Purškimas atliekamas įvertinus oro sąlygas (nepurkšti lyjant, esant aukštesnei nei 20 laipsnių temperatūrai, esant dideliam vėjo greičiui, kai purškimas būtų neefektyvus; apipurkšti ne mažiau kaip 70-80 proc. augalo lapų);

2.6. Tiekėjas turi naudoti tik tokius augalų apsaugos produktus (herbicidus), kuriuos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama įvežti ir naudoti Lietuvos Respublikoje, ir tik taip, kaip nurodyta naudojamų augalų apsaugos produktų (herbicidų) etiketėse. Užsakovas turi teisę žinoti, kokius augalų apsaugos produktus (herbicidus), kokiomis sudėtinėmis dalimis ir koncentracijomis Tiekėjas naudoja paslaugoms suteikti. Turi pateikti duomenų saugos lapus;

2.7. Sosnovskio barščiai mechaninėmis priemonėmis naikinami juos nušienaujant (nupjaunant) arba iškasant. Mechaninės priemonės taikomos pavieniams augalams arba nedideliems jų sąžalynams naikinti, taip pat tais atvejais, kai augalai aukštesni nei 30 cm, arba teisės aktais draudžiamose (vandens telkinių pakrantėse, gyvenamosiose vietovėse) naudoti chemines medžiagas vietose.

3. Tiekėjas, suteikęs paslaugas pagal pateiktą paslaugų užsakymą, turi per 5 darbo dienas elektroniniu paštu informuoti užsakovą apie suteiktas paslaugas, nurodydamas naudotus augalų apsaugos produktus (herbicidus), augalo augaviečių sunaikinimo aktą ir orientacinį terminą, kuriam praėjus turėtų būti matomi paslaugų rezultatai.

4. Jeigu praėjus Tiekėjo nurodytam terminui, po kurio turėtų būti matomi paslaugų rezultatai, nupurkšti ar po mechaninių priemonių Sosnovskio barščiai nėra visiškai sunykę, Tiekėjas savo sąskaita turi pašalinti suteiktų paslaugų trūkumus per 5 darbo dienas (arba per abiejų šalių raštu suderintą protingą terminą).

5. Sosnovskio barščių naikinimas turi būti atliekamas vadovaujantis:

5.1. Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymu;

5.2. Lietuvos Respublikos Augalų apsaugos įstatymu;

5.3. Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu;

5.4. Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 ,,Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“;

5.5. Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 ,,Dėl augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

5.6. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 ,,Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Teritorija paruošiama apsaugai nuo invazinių (gyvūniniai) šliužų, t. y. surandami veisimosi židiniai, padedamos gaudyklės, teritorijoje išbarstomos cheminės priemonės šliužams naikinti;

6.1. Paslauga turi būti pradėta vykdyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

7. Už terminų nurodytų O dalyje pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

P. Sezoninės ir specialios paslaugos:

1. Tiekėjas savarankiškai apsirūpina paslaugų atlikimui reikalingais mechanizmais ir materialiniais ištekliais.

2. Vėliavų iškabinimo paslaugos turi būti atliekamos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Už termino pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

3. Renginių teritorijos sutvarkymas po renginio (šiukšlės, sąšlavos) paslauga turi būti atliekama iš karto po renginio ne vėliau kaip per 12 valandų. Už termino pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą valandą, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

R. Mechanizmų nuoma ir darbo valandos:

1. Bendrieji reikalavimai mechanizmams:

1.1. mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi, su galiojančia technine apžiūra ir registracija (jeigu taikoma);

1.2. turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir darbo saugos reikalavimus;

1.3. turi turėti galiojantį civilinės atsakomybės draudimą;

1.4. sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas atsako už techninę priežiūrą ir remontą.

2. Reikalavimai operatoriams:

2.1. operatoriai turi turėti galiojančius kvalifikacijos pažymėjimus;

2.2. laikytis darbų saugos ir sveikatos reikalavimų;

2.3. turėti galiojančias medicinines pažymas.

3. Paslauga turi būti pradėta vykdyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos ar kitu Užsakovo nurodytu terminu. Už termino pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

S. Eismo organizavimas:

1. Laikinų kelio ženklų ar barjerų reikalavimai:

1.1. ženklai turi atitikti galiojančius matmenų ir atspindžio reikalavimus;

1.2. naudojami tik geros būklės ženklai, aiškiai matomi, stabiliai pritvirtinti, su svoriais ar tvirtinimu nuo nuvirtimo, tamsiu paros metu su atšvaitais arba signalinėmis lempomis;

1.3. barjerai turi būti stabilūs, atsparūs vėjo poveikiui;

1.4. jeigu naudojami plastikiniai barjerai – turi būti užpildyti vandeniu arba smėliu;

1.5. barjerai ir kelio ženklai turi užtikrinti pėsčiųjų ir transporto srautų atskyrimą;

1.6. turi būti įrengti taip, kad nekeltų papildomo pavojaus.

2. Tiekėjas privalo įrengti laikinus kelio ženklus ar barjerus, jeigu reikalinga signalinių priemonių sumontavimą, atlikti priežiūrą ir demontavimą pasibaigus ženklų ar barjerų poreikiui.

3. Į paslaugos kainą įskaičiuota: ženklų ar barjerų montavimas (jeigu reikalinga signalinių priemonių sumontavimas), eksploatacija, priežiūra, demontavimas.

4. Tiekėjas privalo operatyviai atstatyti pažeistus ženklus ar barjerus.

5. Paslaugos turi būti atliekamos Užsakovo užsakyme nurodytu terminu ir laiku.

6. Už termino paslaugų nurodytų S dalyje pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą valandą, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

T. Papildomos aplinkos priežiūros paslaugos:

1. Lietvamzdžių ir lietaus nuvedimo sistemų (vertikalių stovų, alkūnių, latakų, prijungimo vietų) valymas nuo lapų, purvo, smėlio, ledo sankaupų ar kitų susikaupusių teršalų;

2. Paslauga vykdoma pastatų išorėje;

3. Reikalavimai darbams su bokšteliu: bokštelis turi atitikti saugos reikalavimus, turi būti apsauginiai borteliai, turėklai, stabilizatoriai, stabdžiai ratams;

3.1. Bokštelis statomas ant stabilaus pagrindo, draudžiama dirbti esant stipriam vėjui;

3.2. Darbuotojai privalo naudoti apsauginius šalmus, saugos diržus, neslystančią avalynę;

3.3. Į kaina turi būti įskaičiuojama bokštelio transportavimas, valymo darbai, atliekų surinkimas ir išvežimas, darbo vietos sutvarkymas;

4. Reikalavimai darbams be bokštelio: naudojant kopėčias ar atliekant darbus nuo žemės;

4.1. Paslaugai atlikti naudojamos kopėčios su stabilizavimo mechanizmais;

4.2. Kopėčios turi būti techniškai tvarkingos;

4.3. Jei naudojama teleskopinė valymo įranga nuo žemės – ji turi būti skirta darbui aukštyje;

4.4. Kopėčios turi būti pastatytos ant stabilaus pagrindo;

4.5. Darbuotojai turi būti instruktuoti darbui aukštyje;

5. Darbų apimtys: lietvamzdžių atkimšimas, vidaus ertmės pravalymas, vandens pralaidumo patikrinimas, užsikimšusių vietų pašalinimas;

6. Bendrieji reikalavimai (taikoma abiem atvejams):

6.1. Negali būti pažeista fasado apdaila;

6.2. Negali būti deformuoti lietvamzdžiai ar tvirtinimo elementai;

6.3. Aptikus pažeidimus – informuoti Užsakovą;

7. Paslaugos turi būti atliekamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos;

8. Paukščių lizdų šalinimas nuo pastatų konstrukcijų: fasadų, stogų, balkonų, lietvamzdžių, ventiliacijos angų, kitų konstrukcijų elementų;

9. Prieš atliekant paslaugą turi būti atliekamas vizualu patikrinimas: ar lizdas akyvus, ar yra kiaušinių ar jauniklių;

10. Aktyvūs lizdai šalinami tik gavus institucijų leidimus;

11. Paslauga negali būti vykdoma per draudžiamą laikotarpį (perėjimo sezonu), jei tai draudžia teisės aktai;

12. Paslauga atliekama taip, kad nebūtų pažeistos pastato konstrukcijos;

13. Paslaugos atlikimo reikalavimai:

13.1. Lizdai pašalinami mechaniniu arba rankiniu būdu (Tiekėjas įvertina tinkamiausia būdą);

13.2. Surenkamos visos lizdo liekanos;

13.3. Užtikrinama, kad neliktų organinių liekanų;

13.4. Po lizdų pašalinimo turi būti nuvalyti paviršiai, pašalintos paukščių išmatos;

14. Jei darbai atliekami aukštyje turi būti naudojamos kopėčios, bokšteliai ar keltuvai;

15. Darbuotojai privalo turėti darbų aukštyje kvalifikaciją, privalomos asmeninės apsaugos priemonės;

16. Lizdų atliekos ir susijusios šiukšlės turi būti surinktos, atliekos išvežamos ir sutvarkomos pagal galiojančius atliekų tvarkymo reikalavimus;

17. Teritorija po darbų paliekama švari;

18. Tiekėjas atsako už teisėtą paslaugų atlikimą, atsako už žalą padarytą pastatui ar aplinkai;

19. Paslaugos turi būti atliekamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

20. Už paslaugų nurodytų T dalyje terminų pažeidimą Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą valandą, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1 punktu.

4.2.	Tiekėjas vykdydamas paslaugas turi užtikrinti, kad, teikiant paslaugas (darbus), bus naudojamos dirvožemio savybes gerinančios medžiagos: trąšos ir dirvožemį gerinančios priemonės turi būti įsigyjamos pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos patvirtintą trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių, tinkamų naudoti ekologinėje gamyboje, sąrašą, paskelbtą Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt.

4.3.	Paslaugų teikimui naudojama želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika turinti vidaus degimo variklį ar elektros variklį turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 4.3.1.	ne mažesnį kaip „Euro 6“ standartą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 715/2007;

4.3.2.	standartą „Euro VI“, nustatytą 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį („Euro VI“) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB;

4.3.3. V etapo variklių tipo reikalavimus, nustatytus 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB;

4.3.4.	akumuliatoriumi ar elektra varoma technika, kuri neišmeta teršalų.